目    录

概  述	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.1.1国家环境保护法律、法规和有关文件	5

1.1.2技术导则性文件	5

1.1.3国家相关法规、部门规章、规范	5

1.1.4地方性法律、法规	6

1.1.5其他相关资料	8

1.2评价目的和原则	9

1.2.1评价目的	9

1.2.2评价原则	9

1.3评价时段与评价重点	10

1.3.1评价时段	10

1.3.2评价重点	10

1.4环境影响因子识别	10

1.4.1环境影响因子识别	10

1.4.2评价因子	11

1.5评价标准	11

1.5.1环境质量标准	11

1.5.2污染物排放标准	13

1.6评价等级、范围	15

1.6.1大气环境评价等级与评价范围	15

1.6.2地表水环境评价等级与评价范围	16

1.6.3地下水环境影响评价等级与评价范围	16

1.6.4声环境评价等级与评价范围	17

1.6.5生态环境评价等级与评价范围	17

1.6.6环境风险评价	18

1.7环境保护目标	19

1.8环境影响评价程序	20

2现有项目概况	21

2.1现有工程建设情况	21

2.2现有项目建设内容、环保措施落实情况	21

2.3现有项目产品规模、方案	26

2.4现有项目建设地点、工作制度及劳动定员	26

2.5磷酸装置	27

2.5.1主要原辅料使用情况	27

2.5.2磷酸装置工艺流程及产污节点	27

2.6磷酸二铵装置	35

2.6.1主要原辅料使用情况	35

2.6.2磷铵装置工艺流程及产污节点	35

2.7现有厂区水平衡	44

2.8现有项目排污情况	44

2.8.1.硫酸装置	45

2.8.2磷酸装置	47

2.8.3磷酸二铵装置	48

2.8.4 湿法磷酸渣酸综合利用装置（产品富过磷酸钙）	49

2.8.5工业级磷酸一铵装置	51

2.8.6  1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置	52

2.8.7厂界噪声	52

2.8.8其它	53

2.9现有项目产排污汇总	54

2.10厂区现有设施验收情况	59

2.11厂区现存环境问题	59

2.11.1厂区现存环境问题	59

2.11.2以新代老措施	59

3改扩建设项目概况	60

3.1改扩建项目基本情况	60

3.2工程内容组成	60

3.2.1主体工程	62

3.2.2公辅工程	62

3.2.3环保工程	68

3.3依托工程可行性、可靠性	69

3.3.1排水	69

3.3.2天然气站	69

3.3.3液氨球罐	70

3.3.4依托工程	70

3.4项目建设进度	70

3.5项目生产规模和产品方案	71

3.6劳动定员及工作制度	71

3.7改扩建项目主要设备	72

3.8总平面布置	74

3.9综合技术经济指标	74

4改扩建项目工程分析	76

4.1项目主要原辅材料消耗	76

4.2改扩建项目工艺流程及产污环节	76

4.2.1施工期产污环节分析	76

4.2.2装置组成及总工艺流程配置	77

4.2.3污染物核算	86

4.4营运期污染物排放汇总	91

4.4.1废水	91

4.4.2废气	91

4.4.3噪声	92

4.4.4固废	93

4.4.5非正常情况排污分析	95

4.5相关平衡	95

4.5.1水平衡	95

4.5.2蒸汽平衡	96

4.5.3物料平衡	97

4.6本项目污染物产生情况及排放情况汇总	97

4.7“三本账”核算	98

5建设项目周围地区环境概况	99

5.1自然环境	99

5.1.1地理位置与交通	99

5.1.2地形、地貌、地质特征	99

5.1.3气候及气象特征	100

5.1.4河流、水系	101

5.1.5土壤、植被	102

5.1.6矿产资源	103

5.1.7土地利用现状	103

5.2相关规划	104

5.2.1安宁市城市发展规划	104

5.2.1安宁工业园区规划情况简介	105

5.3环境质量现状	106

5.3.1地表水环境质量现状	106

5.3.2环境空气质量现状	108

5.3.3声环境质量现状	113

5.3.4地下水环境质量现状	114

5.3.5生态环境状况	116

5.3.6评价区环境质量结论	116

6环境影响预测与评价	117

6.1施工期环境影响预测与评价	117

6.1.1施工期产污环节分析	117

6.1.1施工期环境空气影响分析	117

6.1.2施工期地表水环境影响分析	118

6.1.3施工期地下水影响分析	119

6.1.4施工期声环境影响分析	120

6.1.5施工期固体废物环境影响分析	122

6.1.6施工期生态环境影响分析	122

6.1.7小结	124

6.2运营期环境影响预测与评价	125

6.2.1废气	125

6.2.2废水	136

6.2.3噪声	140

6.2.4固体废物	142

6.2.5地下水环境影响分析	143

6.3项目对螃蟹河水库的影响分析	157

7环境风险影响分析	159

7.1风险分析的目的和重点	159

7.2风险评价程序	159

7.3风险识别	159

7.3.1主要物料风险识别范围	159

7.3.2生产过程中的危险因素分析	163

7.3.3物料贮存	164

7.3.4生产工艺过程及设备	165

7.3.5生产车间及成品库	165

7.4重大危险源辨识	165

7.4.1危险化学品重大危险源辨识过程及结果	166

7.5源项分析	166

7.5.1最大可信事故设定	166

7.6大气环境风险事故后果预测	172

7.6.1事故类型	172

7.6.2预测结果	173

7.7环境风险评价	174

7.7.1 风险评价标准	174

7.7.2风险评价	175

7.8风险管理	176

7.8.1项目及设计提出的风险防范措施	176

7.8.2事故应急处置措施	179

7.9应急预案	181

7.9.1 安宁工业园区应急预案	181

7.9.2云南祥丰金麦化工有限公司应急预案	182

7.10结论	182

8产业政策和规划符合性分析	183

8.1 产业政策符合性分析	183

8.2规划相符性分析	185

8.2.1与《安宁市城市总体规划（2001-2020）》协调性	185

8.2.2与《安宁工业园区总体规划修编（2008-2020）环境影响报告书》及其补充报告的符合性	186

8.2.3与《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划》（2014-2020）相符性分析	187

8.2.4与《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》的符合性	188

8.2.5《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》规划环评及审查意见（云环函[2015]246 号）	189

8.2.6与《昆明市水利工程管理条例》的相符性	191

8.3选址合理性及环境相容性分析	192

8.4平面布局合理性分析	193

8.5与云南省和昆明市污染防治方案符合性分析	193

8.5.1与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析	193

8.5.2与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析	194

8.5.3与《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析	194

8.5.4与《昆明市水污染防治实施方案》符合性分析	195

8.6结论	195

9污染物防治措施可行性分析及总量控制	196

9.1污染防治措施	196

9.1.1施工期污染防治对策措施	196

9.1.2运营期期污染防治对策措施	200

9.1.3环保措施一览表	204

9.2污染物排放总量	207

10环境经济损益分析	208

10.1 项目环保投资分析	208

10.2社会效益和环境效益分析	208

11环境管理与环境监测	210

11.1环境管理制度	210

11.1.1施工期环境管理	210

11.1.2运营期环境管理	210

11.2环境监理计划	210

11.2.1环境监理目的	210

11.2.2环境监理计划	211

11.3环境监测	212

11.3.1环境监测计划	212

11.3规范排污口	212

11.4项目竣工验收	213

12环境影响评价结论	215

12.1产业政策、规划、选址合理性	215

12.2环境质量现状评价结论	215

12.2.1环境空气质量现状	215

12.2.2地表水环境质量现状	215

12.2.3声环境质量现状	215

12.2.4生态现状	215

12.2.5施工期环境影响评价	215

12.2.6运营期环境影响评价	216

12.3总量控制	217

12.4环境风险	217

12.5公众参与	217

12.6总结论	218

附件

附件1：委托书；

附件2：备案证；

附件3：现有环评批复

附件4：现有项目补充报告批复

附件5：现有工程验收批复

附件6：湿法磷酸渣环评批复

附件7：工业级磷酸一铵环评批复

附件8：氟硅酸钠装置环评批复

附件9：现有工程排污许可证

附件10：检测报告

附件11：标准确认函

附件12：螃蟹河水库功能定义

附件13：稀磷酸成分表

附件14：备案告知书

附件15：安宁市工业园区审查意见

附件16：采纳公众参与的承诺函

附件17：技术审核意见

附加18：进度管理表

附件19：合同书

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：现有厂区总平面布置图

附图4：本项目平面布置图

附图5：项目周边关系图、地下水监测布点图及评价范围图

附图6：地表水监测点位图

附图7：大气、噪声监测点位图

附图8：2012年修编后的安宁工业园区规划及本项目所在位置

附图 9：水文地质图

- 概  述

一、建设项目特点

云南祥丰金麦化工有限公司是云南祥丰实业集团有限公司子公司，位于安宁市禄脿街道办事处下禄脿村，占地449亩。目前装置年生产能力为100万吨硫酸、30万吨磷酸、60万吨磷酸二铵、15万吨复合肥、4万吨工业级磷酸一铵、1.8万氟硅酸钠及110kv变电所等辅助设施。每年实现年销售收入20 亿，年上缴税金2.0 亿元，提供劳动就业岗位1200 余个，是“中国化肥企业100 强”“中国化工500 强”“中国民营500强企业”“云南省百强企业”“云南省民营外贸前5 名”。

祥丰金麦公司现有一套4万吨/年工业级磷酸一铵装置，原料为稀磷酸，采用氨化净化法工艺生产。但因稀磷酸中As含量约40ppm，Pb含量约30ppm，导致工业级磷酸一铵产品中重金属含量超标。为了降低工业级磷酸一铵产品中的重金属含量，云南祥丰金麦化工有限公司决定建设一套稀磷酸脱离重金属装置，将稀磷酸中的As和Pb含量均降至10ppm以下。项目已于2018年4月18日取得了安宁市发展和改革局关于本项目的备案证。

云南祥丰金麦化工有限公司现已建成“云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥技改扩建工程项目”，该项目于2011年1月6日取得昆明市环境保护局昆环保复[2011]4号“关于对《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目环境影响报告书》的批复”（见附件3）；2012年7月11日取得昆明市环境保护局昆环保复[2012]303号“关于对《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目环境影响补充报告》的批复”（见附件4）；2013年4月1日取得昆明市环境保护局昆环保复[2013]73号“昆明市环境保护局关于对《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收申请》的批复”（见附件5），现已建成的“湿法磷酸酸渣综合利用技改工程项目”，该项目于2016年5月18日取得了云南滇中新区环保局滇中环复[2016]2号“关于对《湿法磷酸酸渣综合利用技改工程项目环境影响报告书》的批复（见附件6）。现已建成的“4万吨/年工业级磷酸一铵技改工程项目”，该项目于2016年11月4日取得了云南滇中新区环保局滇中环复[2016]40号“关于对《4万吨/年工业级磷酸一铵技改工程项目环境影响报告书》的批复（见附件7）。现已建成的“1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置技改项目”，该项目于2016年12月22日取得了云南滇中新区环保局滇中环复[2016]41号“关于对《1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置技改项目环境影响报告书》的批复（见附件8）。

二、建设项目的特点

本次技改采用化学沉淀法脱离稀磷酸中重金属。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）属于 十五、化学原料和化学制品制造业中肥料制造，“化学肥料”，本项目应编制环境影响报告书。建设地点位于安宁市工业园区禄裱片区，现隶属于滇中新区管辖。 本项目属于技改项目，具备以下特点： ①建设项目所处区域环境不敏感。本项目位于安宁市工业园区禄裱片区，不涉及环境敏感区，周边村庄距离较远。因此，建设项目所处区域环境不敏感。 ②生产工艺成熟。从生产工艺而言，本次技改采用化学沉淀法脱离重金属。③产能不变，是在现有项目的工业级磷酸一铵装置前段增加一套脱离重金属装置，不增加现有装置产能。

二、本项目环境影响评价的工作过程

云南祥丰金麦化工有限公司委托武汉江汉化工设计有限公司开展技术方案的编制工作，并于2018年4月编制完成了本次技改的技术方案，2018年4月18日，取得了安宁市发展和改革局关于本项目的投资备案证（安发改投资备案〔2018〕51号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条理》的规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告书。云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“建设单位”）委托河北德源环保科技有限公司（以下简称“我单位”）《技术改造稀磷酸脱离重金属项目环境影响报告书》的编制工作。

根据《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，我单位在认真分析了现有工程技术资料后，收集本项目涉及区域的自然环境和社会环境资料，并对工程进行了全线现场踏勘及调查，确定了工作方案。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》以及昆明市相关要求，建设单位于2018年6月25日~7月6日开展了在安丰营村委会进行了第一次信息公示，采取了访问、现场调查、发放调查表以及现场进行公示等多种形式的公众参与活动，广泛听取社会各界对工程建设的意见和建议。 于2018年7月25日至29日开展了第二次公众参与调查工作，将报告编制的初步成果于云南祥丰集团网站上进行公示，进一步听取社会各界对工程建设的意见和建议

根据建设项目环境影响评价的要求，我单位工作人员多次进入现场，对工程地区环境质量现状、环境功能要求进行深入、细致的调查，同时还对项目周边影响区内的环境敏感点分布及相应的环保要求进行进一步调查核实，主要调查及评价成果已纳入该报告。此外，为了解工程涉及区域的各环境要素背景状况，建设单位于2018年6月委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心对项目区环境现状进行了检测。

在以上工作的基础上和当地有关部门的协作下，预测评价项目施工、工程运行对评价范围内自然环境、生态环境的影响，针对不利影响制定相应的环境保护对策措施，对环保投资估算和环境经济损益进行了分析，于2018年7月编制完成了《技术改造稀磷酸脱离重金属项目环境影响报告书》（送审稿），供建设单位上报审查。

- 相关判定情况

本项目为氮肥制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为允许类，符合相关产业政策的要求。

根据本项目与《安宁市城市总体规划（2001-2020）》、《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）》、《昆明市水利工程管理条例》等规划的相符性分析，本项目符合相关规划的要求，且不涉及自然保护区、风景名胜区等。根据现状监测本项目所在区域环境质量存在容量，本项目废气污染物、噪声等能够达标排放，废水回用于本系统硫化钠溶液配置槽，固废处置100%。本次技改不新增总量。因此，本项目的建设不存在环境制约因素。

五、本项目关注的主要环境问题

根据本环评工程分析和现场调查的结果，本项目需关注的主要环境问题有：

（1）厂区现有污染物治理是否规范，污染物是否做到达标排放，现有厂区是否存在环境问题；

（2）技改完成后硫化氢是否达标排放、治理措施的可行性以及关注的主要特征污染物：硫化氢；

（3）技改完成后噪声厂界达标及对环境影响是否可接受；

（4）技改完成后固体废弃物处置是否符合相关要求。

六、本项目环境影响评价的主要结论

项目建设符合国家产业政策和相关规划，选址和布局合理，公众参与结果表明周边单位和个人对项目建设均持支持态度；在严格落实本次环评提出的各项污染防治措施和生态保护措施，确保各项污染物达标排放和生态环境得到有效保护的前提下，项目的建设和营运对环境影响可以接受。因此从环保角度而言，本项目的建设实施是可行。

# 1总则

- 1.1编制依据

- 1.1.1国家环境保护法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2015.4.24修改）；

（11）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》。

### 1.1.2技术导则性文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.l-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）。

### 1.1.3国家相关法规、部门规章、规范

（1）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2003.3）；

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1998.12）；

（3）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年3月1日）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

（5）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（6）国务院《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号文，1996.8.3）；

（7）《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会、水利部、建设部、科学技术部、国家环境保护总局、国家税务总局等，（2000年10月25日国经贸资源〔2000〕1015号）；

（8）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（环发〔1999〕107号，1999年4月21日）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修正）（2018.4.28）；

（10）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（11）《关于进一步加强生态环境保护工作的通知》（国家环保总局，环发〔2007〕37号）；

（12）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013.9.10）；

（13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015.4.2）。

（14）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》，国办发[2013]7 号。

（15）《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)。

### 1.1.4地方性法律、法规

（1）《云南省环境保护条例》（2005.8）；

（2）《云南省土地管理办法》（1997.3）；

（3）《云南省实行〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（1994.10）；

（4）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省政府第105号令，2001.10）；

（5）《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，2006年11月；

（6）云南省人民政府办公厅《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（云政办〔2007〕160号）；

（7）云南省环境保护局云环控发[2001]613号文：《云南省环境空气质量功能区划（复审）的通知》；

（8）云南省环境保护局云环发[2007]83号文：关于印发《云南省城市区域环境噪声功能适用区划分的通知》；

（9）云南省环境保护厅云环发〔2014〕34号《关于印发云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》（2014.4）；

（10）《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》（2014年修订）；

（11）云南省环境保护厅云环发〔2015〕66号关于发布《云南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知；

（12）《云南省主体功能区规划》2014年1月；

（13）《云南省生态功能区划》2009年9月；

（14）《云南省安宁市城市总体规划（2008－2020）》；

（15）《云南省安宁市城市总体规划修编（2008－2020）》；

（16）《安宁市工业园区总体规划（2008-2020）》

（17）《云南省滇中城市经济圈区域协调发展规划（2009年-2020年）》；

（18）云南省人民政府云政发〔2014〕55号《滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014—2020年）》；

（19）《滇中城市群规划修编2009—2030》；

（20）《滇中产业新区环境保护规划（2013-2020年）》；

（21）《安宁市环境保护规划》（2005--2030）；

（22）《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划（2016-2020年）》

（23）《安宁市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要（2011--2015）》；

（24）《安宁市土地利用总体规划》（2010--2020）；

（25）《安宁市城区控制性详细规划设计方案》；

（26）有关设计资料、施工图设计资料；

（27）有关部门和各行各业发展规划，历年国民经济、生态环境、自然资源等方面信息资料；

（28）《云南省土壤污染防治工作计划》以及《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》(云政发〔2017〕8号)；

（29）《云南省水污染防治工作方案》；

（30）《云南省大气污染防治工作方案》；

（31）《昆明市水污染防治工作方案》；

（32）《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划》（2014-2020）；

（33）《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》。

### 1.1.5其他相关资料

（1）项目环评委托书；

（2）备案证（安发改投资备案[2017]48号）；

（3）2018年4月武汉江汉化工设计有限公司编制的《云南祥丰金麦化工有限公司稀酸脱重项目技术方案》；

（4）《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷肥技改工程环境影响报告书》（报批稿）；

（5）《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷肥技改工程环境影响补充报告》（报批稿）；

（6）《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷肥技改工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》；

（7）《湿法磷酸渣酸综合利用技改工程项目环境影响报告书》（报批稿）；

（8）《4万吨/年工业级磷酸一铵技改工程环境影响报告书》（报批稿）；

（9）《1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置技改工程环境影响报告书》（报批稿）

（10）安宁市环保局《关于确认技术改造稀磷酸脱离重金属项目环境影响评价标准的函的复函》；

（11）环境现状监测报告；

（12）项目建设单位提供的其他相关资料。

- 1.2评价目的和原则

- 1.2.1评价目的

（1）通过对拟建项目的工程分析及项目所在地环境状况的调查，掌握评价区域的自然环境、社会环境，了解区域的环境质量现状和区域环境存在的环保问题。

（2）通过对拟建工程的工程分析，掌握工程的”三废“排放特征，确定污染源参数。

（3）选用适当的模式和参数，预测拟建工程施工过程中和营运后对环境的影响程度、范围，分析预测污染源对周围环境的影响程度。

（4）通过对本项目的环境经济损益分析，论述本项目的经济、社会和环境效益的统一性。

（5）通过实际评价工作，提出切实可行的污染防治措施，论述建设项目的环境保护方面的可行性，为工程的设计及环境的管理提供依据。

- 1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3评价时段与评价重点

### 1.3.1评价时段

项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期，因此项目的环境影响评价也分施工期和运营期两个时段进行。

### 1.3.2评价重点

依据本项目的污染物排放特点，评价重点确定为工程分析、大气环境影响评价、水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物环境影响分析、环保措施可行性分析、环境风险分析、环境经济损益分析。并对拟采取的污染防治对策进行详细描述，便于竣工验收。

- 1.4环境影响因子识别

- 1.4.1环境影响因子识别

拟建项目的建设对自然环境、社会环境乃至人群健康及生活质量等将产生一定程度的有利或不利影响。对这些产生的影响的正确认识和分析是环境影响评价工作的基础。

本评价采用矩阵法进行环境影响因子识别。识别矩阵见见表1.4-1。

表1.4-1  环境影响因素识别

| 评价时段 | 环境要素 |  | 识别指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 程度 | 范围 |
| 施 工 建 设 期 | 自然环境 | 地表水质 | □ | □ |
|  |  | 空气环境 | □ | □ |
|  |  | 声环境 | — | — |
|  |  | 土地资源 | □ | □ |
|  | 生态环境 | 陆生动植物 | □ | □ |
|  |  | 水生动植物 | □ | □ |
|  | 社会环境 | 景观 | □ | □ |
|  |  | 交通 | — | — |
|  |  | 社会经济 | + | + |
|  |  | 就业机会 | + | + |
| 运 营 期 | 自然环境 | 地表水质 | — | — |
|  |  | 空气环境 | — | — |
|  |  | 声环境 | — | — |
|  |  | 土地资源 | □ | □ |
|  | 生态环境 | 陆生动植物 | — | — |
|  | 社会环境 | 景观 | □ | □ |
|  |  | 交通 | — | — |
|  |  | 社会经济 | + | + |
|  |  | 就业机会 | ++ | + |
|  |  | 生活水准 | + | + |
|  |  | 人群健康 | — | — |

注：①“+”指有利影响，“—”指不利影响，“□”指没有影响；

②影响状况描述：

“+”：产生影响可能性一般，影响程度一般，影响时间短，影响范围小；

“++”：产生影响可能性大，影响程度大，影响时间长，影响范围大；

“—”：产生影响可能性一般，影响程度一般，影响时间短，影响范围小；

“——”：产生影响可能性大，影响程度大，影响时间长，影响范围大。

- 1.4.2评价因子

根据实地调查和工艺流程分析，确定本项目的评价因子如下。

表1.4-2  评价因子一览表

| 评价要素 | 环境质量现状评价因子 | 环境影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | pH、氨氮、COD、BOD5、磷酸盐、氟化物 | / |
| 环境空气 | TSP、PM10、SO2、NOx、硫化氢 | 硫化氢 |
| 声环境 | LAeq | LAeq |
| 地下水环境 | pH、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、铅、石油类、高锰酸盐指数、氨氮、镉、六价铬、氟化物、氯化物。 | As、Pb |
| 固体废弃物 | / | / |
| 生态环境 | 水土流失、动植物等 | 水土流失、动植物等 |
| 土壤 | / | / |

- 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

1、环境空气质量

本项目位于安宁市工业园区，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，评价区环境空气功能区属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要污染物标准限值列于表1.5-1。硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，其污染物浓度限值见表1.5-2。

表1.5-1    环境空气质量标准

| 污染物名称 |  | TSP （ug/m³） | PM10 （ug/m³） | SO2 (ug/m³) | NO2 （ug/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 限值 | 年平均 | 200 | 70 | 60 | 40 |
|  | 日平均 | 300 | 150 | 150 | 80 |
|  | 小时 | 900 | 450 | 500 | 200 |

注：*由于无相应的小时浓度标准，TSP和PM10小时浓度采用日浓度标准的3倍值（900ug/m³和450ug/m³）作为参考。

表1.5-2《工业企业设计卫生标准》

| 污染物名称 | 取值时间 | 最高允许浓度(mg/Nm3 ) |
| --- | --- | --- |
| H2S | 一次 | 0.01 |

2、地表水环境

项目区主要地表水为厂区西侧禄脿河和厂区东侧螃蟹河水库，属于螳螂川汇水范围，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）及《安宁市地表水环境功能区划》，禄脿河水体功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。螃蟹河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体湖、库标准。项目地表水环境质量标准如表1.5-3所示。

表1.5-3    地表水环境质量标准（摘录）   （单位：mg/L）

| 污染物名称 | 类别 | pH | BOD5 | CODcr | NH3-N | 总磷 | 氟化物 （以F-计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | Ⅲ | 6-9 | 4 | 20 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
|  | Ⅳ | 6-9 | 6 | 30 | 1.5 | 0.1 | 1.5 |

3、地下水

本项目所在区域地下水功能为工业用水，故地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体值见表1.5-4。

表1.5-4    地下水质量标准限值   单位：mg/L

| 项目 | pH（无量纲） | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 总硬度(mmol/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.0002 | ≤1000 | ≤450 |
| 项目 | 铅 | 锰 | 铁 | 镉 | 氯化物 | 硫酸盐 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.005 | ≤250 | ≤250 |
| 项目 | 氨氮 | 氟化物 | 砷 | 汞 | 氰化物 | 六价铬 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.00 | ≤0.005 | ≤0.05 |

4、声环境质量标准

项目位于安宁市工业园区，属于声环境功能区3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，详见表1.5-5。

表1.5-5    声环境质量标准   Leq〔dB(A)〕

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

- 1.5.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准限值；运营期生产环节有组织废气主要是H2S气体，废气通过40m高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准值。具体标准值见表1.5-6。

表1.5-6 《恶臭污染物排放标准》排放标准值

| 项目 | 硫化氢 |
| --- | --- |
| 排放速率（kg/h） | 2.3 |

2、水污染物排放标准

本项目不新增员工，尾气洗涤系统产生的洗涤废水回用于硫化钠溶液配置槽，故不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

项目施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表1.5-7。

表1.5-7   建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1.5-8。

表1.5-8   工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 类别 | 昼间/dB(A) | 夜间/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固体废物

项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。废催化剂暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）。

以上拟采用的评价标准已得到安宁市环保局的核实确认（详见附件13）。

- 1.6评价等级、范围

- 1.6.1大气环境评价等级与评价范围

（1）评价等级

环境空气影响评价工作等级划分主要根据项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价工作等级进行分级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），第i种污染物最大影响程度利用Pi表征，最远影响范围利用第i个污染物的地面浓度达标准值10％时所对应的最远距离D10％来表征。Pi和D10%利用导则推荐的估算模式进行计算。Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi――第i个污染物的最大地面浓度占标率，％

Ci――采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3

Coi――第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3

根据建设项目工程分析结论，本项 目废气污染物主要为有组织排放的H2S。

根据导则“同一个项目有两个或两个以上污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”规定，Pi和D10%计算以排放源为对象，分别计算每一类污染物Pi和D10%，然后根据导则关于评价等级的相关规定，对每个废气源中包含的全部污染物分别确定评价等级，取评价等级最高者为项目环境空气影响评价等级。

有组织废气源Pi和D10%结果及等级判断分别见表1.6-1。

表1.6-1    废气排放Pi和D10%估算结果及等级判断

| 源型 | 排放源名称 | 预测因子 | 最大地面浓度Ci （mg/m3） | 质量标准C0i （mg/m3） | 最大占标率Pi（%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 排气筒 | H2S | 0.002169 | 0.01 | 21.69 | 231 |

采用估算模式计算得到本项目有组织废气污染物中H2S排放最大落地浓度为0.002169mg/m3，对应下风向距离为231m，最大占标率为21.69%。因此按《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2－2008表1评价级别的规定，结合上述等级核算结果，本评价环境空气评价等级定为二级。

- 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，该项目大气环境评价范围为以排气筒为中心直径为5km的圆形区域。

### 1.6.2地表水环境评价等级与评价范围

按《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-1993)技术导则，根据污水排放量大小、污水水质的复杂程度和地表水域规模确定其评价等级。评价区地表水属于Ⅳ类水体。项目生产废回用，因此地表水环境影响评价不设等级，只进行一般性评价，重点分析项目生产废水不外排的可行性和可靠性。

### 1.6.3地下水环境影响评价等级与评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅰ类项目。

根据曲靖岩土工程勘测有限公司编制的《云南祥丰金麦化工有限公司4万吨/年工业级磷酸一铵技改工程水文地质调查报告》，本项目地下水功能为工业用水，而且本项目不在集中式饮用水水源和未划定准保护区的集中水式饮用水水源的准保护区、补给径流区；也不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、分散式饮用水水源地以及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

表1.6-2评价工作级别划分标准

| 项目类别 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表（如上表），本项目属于Ⅰ类项目、地下水环境敏感程度为“不敏感”，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价范围为厂区范围所在的水文地质单元，地下水评价范围约为6km2。

### 1.6.4声环境评价等级与评价范围

项目生产过程中产生噪声的机械设备主要为泵类、风机，如果不进行有效降噪处理，将对周围环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)，本项目位于安宁工业园区，声环境属3类区，项目噪声评价按三级进行。

声环境影响评价范围确定为厂界外200m范围内。

### 1.6.5生态环境评价等级与评价范围

《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）规定：依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，如下表所示。

表1.6-3  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目新增占地0.001790km2，位于安宁工业园区，影响区域为一般区域，且占地面积为0.001790km2≤2km2，生态环境影响评价等级为三级。

评价范围：项目占地向外扩展200m。

### 1.6.6环境风险评价

本项目涉及的化学品为稀磷酸、硫化钠和氢氧化钠，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险化学品目录》（2015年）中危险性和功能单元重大危险源判定结果，项目涉及的硫化钠和氢氧化钠属《危险化学品目录》（2015年）规定的危险化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本工程新增建设内容不涉及重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，确定风险评价为二级评价。

综合分析，本项目不存在重大危险源，评价级别依据导则确定为二级，评价范围为确定为以项目厂区为中心3km范围内区域。

- 1.7环境保护目标

项目区及附近没有珍稀动、植物分布，没有珍贵景观、文物、政治文化设施和其它重要建筑设施。项目主要环境保护目标见表1.7-1，项目周边200米范围内没有声环境保护目标。项目与周边环境保护目标位置关系示意图见附图5 。

表1.7-1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环保目标（户/人） |  | 方位 | 距离（距本项目厂界） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 禄脿河 |  | 西侧 | 1.5km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | 螃蟹河水库 |  | 东侧 | 5m |  |
| 环境空气 | 下禄脿村 | 172/661 | 西南 | 0.91km | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 大哨 | 201/823 | 东南 | 1.1km |  |
|  | 安丰营 | 77/273 | 西南 | 1.65km |  |
|  | 小河边 | 18/57 | 西北 | 1.81km |  |
|  | 多依树 | 29/90 | 西北 | 1.9km |  |
|  | 花箐村 | 25/88 | 西北 | 1.5km |  |
|  | 双湄村 | 244/931 | 北 | 2.4km |  |
|  | 安宁禄裱医院 | 19人 | 西南 | 3.0km |  |
|  | 禄裱环保所 | 10人 | 西南 | 2.8km |  |

环境风险敏感目标

本项目风险评价范围定为以生产装置为中心，半径3km圆形区域，在该范围内环境敏感点分布情况见表1.7-2。

表1.7-2 项目主要环境风险敏感目标

| 环境敏感目标 | 性质 | 方位 | 与储罐相对距离 | 规模（户/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下禄脿村 | 居住 | 西南 | 1127m | 172/661 |
| 大哨 | 居住 | 东南 | 1210m | 201/823 |
| 安丰营 | 居住 | 西南 | 2410m | 77/273 |
| 小河边 | 居住 | 西北 | 1815m | 18/57 |
| 多依树 | 居住 | 西北 | 1935m | 29/90 |
| 花箐村 | 居住 | 西北 | 1515m | 25/88 |
| 双湄村 | 居住 | 北 | 2410m | 244/931 |

## 1.8环境影响评价程序

本次环境影响评价工作程序可分为三个阶段：第一个阶段为准备阶段，接受任务委托后，收集现有项目资料、环评资料和相关环保法规，进行环境现状调查和工程初步分析，对项目可能涉及的环境影响因子进行识别和筛选，确定评价项目、评价工作等级、评价范围和评价重点；第二阶段为正式工作阶段，进行环境现状补充调查、环境现状评价、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减缓措施、监测计划、投资估算及管理规划，提出环境影响评价结论，并编制环境影响报告书。环境影响评价程序见图1.8-1。

图1.8-1  环评工作程序图

# 2现有项目概况

## 2.1现有工程建设情况

根据现有项目环评批复、竣工验收以及业主提供的资料，现有工程建设情况如下：

现有项目由2×50万t/a硫磺制酸装置、2×15万t/a磷酸装置、1×60万t/a磷酸二铵装置、湿法磷酸渣酸综合利用装置、4万吨/年工业级磷酸一铵装置、1.8万吨/年氟硅酸钠装置6个工程组成。均已取得环评批复并通过环保竣工验收，目前处于正常生产状态；原有项目1×10万t/a磷酸氢钙装置已取得环评批复，但建设单位取消该装置建设计划。

## 2.2现有项目建设内容、环保措施落实情况

现有项目建设内容包括2×50万t/a硫磺制酸装置、2×15万t/a磷酸装置、1×60万t/a磷酸二铵装置、湿法磷酸渣酸综合利用装置、4万吨/年工业级磷酸一铵装置、1.8万吨/年氟硅酸钠装置及各种配套设施等主体工程、辅助工程和公用工程，具体见现有设施工程情况见表2.2-1。

表2.2-1    现有项目建设内容、环保措施落实情况一览表

| 工程分类 | 项目组成 |  |  |  | 建设内容 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 磨矿、浓密 |  |  |  | 110万t/a磨矿装置及磷矿浆输送浓密系统 |  | 已建成 |
|  | 2×50万t/a硫磺制酸装置 |  |  |  | 硫磺库、熔硫工段、焚硫转化工段、干吸工段、循环水站、发电厂房、高低压配电、综合楼、脱盐水站及冷凝水回收站等 |  | 已建成 |
|  | 2×15万t/a磷酸装置 |  |  |  | 反应厂房、过滤厂房、循环水站等 |  | 已建成 |
|  | 1×60万t/a磷酸二铵装置 |  |  |  | 氨站、热风炉、磷铵厂房、散料库、包装楼及成品库等 |  | 已建成 |
|  | 湿法磷酸渣酸综合利用装置 |  |  |  | 混化、熟化装置，造粒装置，成品库 |  | 已建成 |
|  | 4万吨/年工业级磷酸一铵装置 |  |  |  | 脱硫装置、净化装置、浓缩结晶装置和干燥装置 |  | 已建成 |
|  | 1.8万吨/年氟硅酸钠装置 |  |  |  | 溶盐池、氟硅酸池、合成槽、折流沉降池、废浆池、中间坛等设备 |  | 已经建成 |
| 公辅工程 | 吴家箐磷石膏渣场 |  |  |  | 拦渣坝、拦水坝、回水调节池、压滤脱水厂房，永久截（排）洪沟、服务区组成 |  | 已建成，已验收 |
|  | 除尘、通风 |  |  |  | 在有粉尘排出和对人体有害的气体排出的岗位设置除尘和通风设施 |  | 已建成 |
|  | 道路 |  |  |  | 采用城市型道路，暗管排水，主干道宽度为10m和6m，转弯半径12m。道路面层结构为水泥混凝土。 |  | 已建成，已验收 |
|  | 行政办公区、生活区 |  |  |  | 办公楼、生活区、食堂、浴室等 |  | 已建成，已验收 |
|  | 生产用水 |  |  |  | 取自螳螂川，在河上建拦河闸、建抽水站，抽水抽至厂区原水处理站处理后进入1#蓄水池 |  | 已建成，已验收 |
|  | 生活用水 |  |  |  | 来自禄脿镇自来水管网。 |  | 已建成，已验收 |
|  | 外部电源 |  |  |  | 厂区内建设有一座35/10kV降压站，其两回35kV供电电源线路引自安宁双眉变电站，各装置10kV配电所进线电源引自新建35/10kV降压站10kV系统 |  | 已建设，已验收 |
|  | 内部电源 |  |  |  | 在磷酸装置界区内建一座具有双电源进线的10kV配电所 |  | 已建成，已验收 |
|  |  |  |  |  | 在硫酸装置界区内建一座具有双电源进线的10kV配电所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 在各装置用电设备相对集中的区域设置若干10/0.4kV变电所 |  |  |
| 仓储 工程 | 原料库 |  |  |  | 磷矿碎矿堆场60×300m2、固体硫磺库27×72m2一座 |  | 已建成，已验收 |
|  | 罐区 |  |  |  | 7000m3硫酸储罐3座，3500m3磷酸储罐8座，液氨储罐2×4000m3 |  |  |
|  | 成品库 |  |  |  | 散装库规格27m×72m，面积为1944m2；成品仓库规格120m×30m，面积为3600m2 |  |  |
| 环保工程 | 废气 治理 | 硫磺制酸装置 |  | 硫酸雾 | 纤维烛式除雾器 | 1×100m尾气烟囱，内径3.0m | 已建成 已验收 |
|  |  |  |  | SO2 | 氨法脱硫装置 |  |  |
|  |  |  |  | SO2在线监测 | 硫酸装置二吸塔尾气在线监测设备 |  |  |
|  |  | 磷酸 装置 |  | 含F气体 | 1级文丘里洗涤器+2级洗涤塔 | 2×45m尾气烟囱，内径1.8m |  |
|  |  | 磷酸二铵装置 |  | 造粒尾气 | 预洗涤塔+造粒/除尘洗涤塔+尾气洗涤塔 | 1×80m尾气烟囱，内径3.4m |  |
|  |  |  |  | 干燥尾气 | 旋风+干燥尾气洗涤塔+尾气洗涤塔 |  |  |
|  |  |  |  | 冷却尾气 | 旋风+干燥尾气洗涤塔+尾气洗涤塔 |  |  |
|  |  |  |  | 除尘尾气 | 旋风+造粒/除尘洗涤塔+尾气洗涤塔 |  |  |
|  |  | 湿法磷酸渣酸综合利用装置 |  | 干燥尾气 | 旋风除尘器+干燥尾气洗涤塔 | 1×30m尾气烟囱，内径0.8m | 已建成 未验收 |
|  |  |  |  | 造粒尾气 | 造粒洗涤塔+尾气洗涤塔 | 1×65m尾气烟囱，内径2.8m |  |
|  |  |  |  | 烘干尾气 | 旋风+尾气洗涤塔 |  |  |
|  |  |  |  | 冷却尾气 | 旋风+尾气洗涤塔 |  |  |
|  |  |  |  | 含氟尾气 | 两级洗涤（一级文丘里+一级洗涤塔） | 1×20m尾气烟囱，内径0.8m |  |
|  |  | 工业级磷酸一铵装置 |  | 净化工段中和反应尾气 | 1级文丘里洗涤器+尾气洗涤塔 | 1×30m尾气烟囱，内径1.6m |  |
|  |  |  |  | 干燥工段干燥尾气 | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 废气 治理 | 1.8 万吨/年氟硅酸钠装置 |  | 中和结晶工段 废气 | 通过集气罩收集后无组织排放 | --- | 已实施 未验收 |
|  | 废水 治理 | 硫磺制酸装置地坪冲洗水 |  |  | 回用于磷酸装置磨矿 |  | 已实施 已验收 |
|  |  | 磷酸装置地坪冲洗水 |  |  | 回用于磷酸装置磨矿 |  |  |
|  |  | 磷酸二铵装置地坪冲洗水 |  |  | 送中和槽和管式反应器回用 |  |  |
|  |  | 湿法磷酸渣酸综合利用装置 | 1#尾气洗涤塔 |  | 洗涤水沉淀后，下层水进入熟化库 |  | 已实施 未验收 |
|  |  |  | 2#尾气洗涤塔 |  | 洗涤水沉淀后，下层水进入造粒工段 |  |  |
|  |  |  | 3#尾气洗涤塔 |  | 洗涤水沉淀后，下层水进入造粒工段 |  |  |
|  |  |  | 两级洗涤工艺处理含氟废水 |  | 送至氟硅酸钠装置 |  |  |
|  |  | 工业级磷酸一铵装置 | 浓缩结晶工段、干燥工段清净水 |  | 输送到厂区现有磷酸车间清净水循环系统 |  |  |
|  |  |  | 浓缩结晶工段冷凝水 |  | 厂区的脱盐水站 |  |  |
|  |  |  | 冲洗废水 |  | 输送至磷矿石磨矿工艺 |  |  |
|  |  | 1.8万吨/年氟硅酸钠装置 | 生产废水 |  | 输送至磷酸装置萃取系统 |  | 已实施 未验收 |
|  |  | 生活污水 |  |  | 一体化生化处理站处理后用于绿化 |  | 已建成 已验收 |
|  | 噪声 治理 | 风机、泵、空压机等设备噪声 |  |  | 消声器、加隔声罩、采用柔性连接、采取单间作业及墙体屏蔽等 |  | 已建设 已验收 |
|  |  | 空气动力性噪声源（各类引风机等设备） |  |  | 采取配置消声器或内置风机方式利用墙体屏蔽等措施 |  |  |
|  | 固废 治理 | 磷石膏 |  |  | 管网运输至吴家箐渣场 |  | 已落实 未验收 |
|  |  | 硫磺渣 |  |  | 送硫铁矿制酸厂作为生产原料 |  |  |
|  |  | 废触媒 |  |  | 由贵州万山特区晋阳偏矾酸铵化工厂回收处理。 |  |  |
|  |  | 石灰渣 |  |  | 送磷石膏渣场专区堆存 |  |  |
|  |  | 炉灰渣 |  |  | 交由云南禄丰县晓宏经贸有限公司处理 |  |  |
|  | 罐区风险事故防范 | 液氨贮罐、硫酸贮罐、磷酸贮罐 |  |  | 设置围堰，并配套地面防腐、防渗设置和排水设施，罐区围堰高度不低于0.6m，容积不少于风险事故预测最大泄露体积；堰体材料为防腐防渗材料配；液氨罐区配备开花水喷淋装置。液氨贮罐区设置有毒、可燃气体报警系统 |  | 已落实 已验收 |

## 2.3现有项目产品规模、方案

现有项目硫酸装置（2×50万t/a，双系列）、磷酸装置（2×15万t/a，双系列）、磷铵装置（60万t/a，单系列）、湿法磷酸酸渣综合利用装置（15万t/a，单系列），工业级磷酸一铵装置（4万t/a，单系列）、氟硅酸钠装置（1.8万t/a，单系列）。现有项目生产规模详细情况见表2.3-1。

现有项目产品方案主要产品为硫酸、粒状磷酸二铵、富过磷酸钙、工业级磷酸一铵，中间产品磷酸。现有项目产品方案情况见表2.3-2。

表2.3-1    现有项目生产规模情况一览表

| 序号 | 装置名称 | 建设规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系列数 | 单系列建设规模（万t/a） | 总建设规模（万t/a） |
| 1 | 硫酸装置 | 2 | 50 | 100 |
| 2 | 磷酸装置 | 2 | 15 | 30 |
| 3 | 磷铵装置 | 1 | 60 | 60 |
| 4 | 湿法磷酸酸渣综合利用装置 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | 工业级磷酸一铵装置 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 氟硅酸钠装置 | 1 | 1.8 | 1.8 |

表2.3-2    现有项目工程产品方案情况一览表

| 序号 | 方案 | 名称 | 产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公称能力（万t/a） | 年产量（万t/a） |
| 1 | 中间产品 | 磷酸 | 2×15 | 30 |
| 2 | 产品 | 硫酸 | 2×50 | 100 |
| 3 | 产品 | 磷酸二铵 | 60 | 60 |
| 4 | 产品 | 富过磷酸钙 | 15 | 15 |
| 5 | 副产品 | 氟硅酸 | —— | 22.56 |
| 6 | 产品 | 工业级磷酸一铵 | 1×4 | 4 |
| 7 | 产品 | 氟硅酸钠装置 | 1×1.8 | 1×1.8 |

## 2.4现有项目建设地点、工作制度及劳动定员

现有项目建设地点位于安宁市禄脿镇下禄脿村螃蟹河地界，厂址地理位置为北纬24°58′43″，东经102°17′49″。

现有项目操作制度具体内容如下：硫酸装置运行时间8000小时；磷酸装置运行时间6750小时；磷铵装置运行时间6000小时；湿法磷酸渣酸综合利用装置运行时间4800小时；工业级磷酸一铵装置运行时间7200小时；氟硅酸钠装置运行时间7200小时。劳动定员为590人。

## 2.5磷酸装置

### 2.5.1主要原辅料使用情况

原辅料使用情况如表2.5-1所示。

表2.5-1    磷酸装置原辅料使用情况一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 消耗定额 | 消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时 | 年 |
| 一 | 原料及动力消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 磷矿（28.21%干基） | ｔ | 4.21 | 187.31 | 1264343.82 |
| 2 | 硫酸（98%H2SO4） | t | 2.68 | 119.1 | 803960.63 |
| 3 | 消泡剂 | kg | 0.2 | 8.89 | 6.0×104 |
| 4 | 工艺水 | t | 6.16 | 273.8 | 1848150 |
| 5 | 低压蒸气（0.59MpaG） | ｔ | 2.86 | 127 | 857250 |
| 6 | 中压蒸气（1.0MpaG） | t | 0.16 | 7.1 | 47925 |
| 7 | 循环冷却水 | ｔ | 206.55 | 9180 | 6.197×107 |
| 8 | 电 | kwh | 310 | 13777.78 | 9.3×107 |
| 9 | 仪表空气 | Nm3 | 6 | 266.67 | 180×104 |
| 二 | 副产品 |  |  |  |  |
| 1 | 磷石膏（干基） | ｔ | 5.179 | 230.18 | 155.37×104 |
| 2 | 氟硅酸（12%H2SiF6） | ｔ | 0.75 | 33.43 | 225638.29 |

### 2.5.2磷酸装置工艺流程及产污节点

磷酸装置由湿磨工序、反应和尾气洗涤工序、过滤工序、浓缩和氟回收工序及酸贮存工序5个主要工序组成。

工艺流程文字简述如下：

（1）湿磨工序

来自矿点的磷矿由汽车运到湿磨装置碎矿堆场区通过设置在堆场内的两台装载机进行装卸。湿磨生产需料时，磷矿经胶带输送机转运至磨头仓，仓底的出料设备为带变频调速功能的圆盘给料机。圆盘给料机上的磷矿由胶带输送机送到湿式球磨机中，在球磨机中研磨制成重量浓度50%的矿浆。

球磨机制成的矿浆自流进磨机尾部的矿浆槽中，经矿浆泵打入水力旋流器中进行分级，大颗粒矿浆从沉渣口通过管道流回球磨机头部继续研磨，成品矿浆(重量浓度40%)从溢流口流出、靠重力流入浓密系统。浓密后的合格浓度矿浆(重量浓度65%)由渣浆泵送至带搅拌器的矿浆贮槽贮存，磷酸生产时，由料浆泵输送至磷酸装置萃取槽。

图2.5-1  磷酸装置湿磨工序工艺及产污节点示意图

（2）反应和尾气洗涤工序

来自湿磨、浓密工段的磷矿浆经计量后加入带搅拌器的四室矩形反应槽的第一室。

硫酸和另一部分磷矿浆按一定的比例，经计量后与来自过滤工段的回磷酸预混后加入反应槽的第二室。

多格方槽反应料浆的冷却过程是在低位闪蒸冷却器中完成的，反应料浆由位于反应槽第四室的低位闪冷器给料泵进行循环，冷却料浆从低位闪冷器籍重力返回到反应槽的第一室。

从低位闪冷器排出的气体，首先在预冷凝器中，用工艺水洗涤，热水作为过滤机滤饼洗水。然后气体进入冷凝器，用循环冷却水进一步冷凝，冷却水排至冷凝器液封槽，流至循环水站。洗涤冷凝后的气体，经冷凝器除沫器进行分离，不凝气体由低位闪冷真空泵抽出，使真空冷却系统维持在负压下操作，真空度由泄入空气量来控制，真空泵抽出气体经分离器分离液体后排入大气。

反应槽第四室的反应料浆部分溢流到带搅拌桨的消化槽，该槽由二个完全相同的立式矩形槽串联构成，以延长停留时间，使反应料浆熟化，熟化后的反应料浆从第二消化槽经料浆泵送至过滤机。

反应槽排出的含氟和CO2的气体经尾气收集器后与消化槽排出的尾气汇合后引入尾气洗涤器。

来自反应和过滤的尾气在尾气风机的作用下，进入文丘里洗涤器，用来自一段尾气洗涤循环泵的洗涤液喷淋吸收，使尾气中HF和SiF4反应生成H2SiF6被水吸收下来。出文丘里洗涤器的气液混合物切线进入一段尾气洗涤塔底部。在一段尾气洗涤塔中安装有二层喷头，用来自一段尾气洗涤循环泵的洗涤液循环吸收，塔顶气相进入尾气风机，由尾气风机切线进入二段尾气洗涤塔底部。在二段尾气洗涤塔中安装有二层喷头，用来自二段尾气洗涤循环泵的洗涤液循环吸收，含微量氟的空气由塔顶进入与之相连的尾气烟囱排放至大气。为维持洗涤液中一定的氟硅酸浓度，在两塔中连续加入含氟循环水及部分工艺水，两塔底连续通过回收水泵将洗涤液送往滤饼洗涤水槽作为滤饼洗涤水。

萃取料浆经过滤机过滤所获得的滤液，通过气液分离器分离后，液体即为成品磷酸，送往磷酸贮槽。过滤所得磷石膏滤饼，经三次逆流洗涤后借助转台式过滤机卸至磷石膏再浆槽，经渣浆泵送至渣场。

图2.5-2   反应工序流程及产污节点图

图2.5-3   尾气洗涤流程及产污节点示意图

（3）过滤工序

本装置过滤系统选用转台过滤机，此类型过滤机目前在我国湿法磷酸装置中较多采用，它具有占地面积小，安装高度低，节省过滤机厂房土建费用的优点，同时克服了翻盘过滤机反吹酸的缺点。转盘和卸料螺旋均为变频调速，变速范围增加，生产强度高；真空泄漏量小，能耗较低。低速驱使，传动及受磨损部件少。按磷矿浆过滤强度4t/m2·d，并考虑一定的设计余量，每个系列选用总面积为160m2，有效面积为20m2的HDZP-160转台过滤机一台。

反应料浆经过滤机料浆给料泵送到转台式过滤机上进行过滤，滤饼用来自反应工序的热水进行三段逆流洗涤，以回收滤饼中夹带的磷酸。洗涤后的磷石膏滤饼排入磷石膏再浆槽，滤布用来自尾气洗涤工序的洗涤水进行冲洗。磷石膏经来自磷石膏渣场的回水调浆后含固量达到20%～25％wt，由磷石膏料浆输送泵送至磷石膏渣场。

过滤酸由过滤酸泵送往酸贮存工序的稀酸澄清槽，经逆流洗涤得到的一洗液由返酸泵返回到反应工序的反应槽，二洗液由一洗泵送去作为第一次滤饼洗涤用水。三洗液由二洗泵送去作为第二次滤饼洗涤用水。

经滤液分离器分离得到的气体在过滤机冷凝器中用循环冷却水进行洗涤，并使水汽冷凝，不凝气体由过滤机真空泵抽出，使过滤系统维持在负压下操作。真空度由泄入空气量来控制，真空泵抽出气体经分离器分离液体后排入大气。

过滤机上装有抽风罩，以将气体引到尾气洗涤器。风罩的覆盖区域包括加料过滤区和洗涤区，以维持良好的操作环境。

磷石膏用渣场返回的回水再浆后，由磷石膏料浆泵送至渣场。输浆管采用碳钢衬橡胶或碳钢衬PE/PO管道，沿地面敷设；从渣场返回的回水管道采用相同材质，基本与输浆管线平行敷设。

图2.5-4  过滤工序流程及产污节点示意图

（4）浓缩和氟回收工序

经过滤后的稀磷酸由蒸发给料泵送入闪蒸室，在约80℃和10kPa的真空度下，磷酸被浓缩到规定的浓度48～50％P2O5，浓磷酸从循环管进入浓磷酸泵，经计量后送到浓磷酸贮槽。大量的浓磷酸在蒸发循环回路中经循环泵、加热器到闪蒸室进行循环。稀磷酸在加热器中用0.2MPa(g)低压蒸汽进行加热。蒸汽冷凝液由冷凝液槽收集，并由蒸汽冷凝液泵将其送出界区。如果发现冷凝液中有漏酸，打开冷凝液排放阀排入地沟。

稀磷酸在闪蒸室内闪蒸出的气体主要含有水和氟化物，首先通过除沫器，在此分离出夹带的磷酸液滴并返回浓缩系统，然后气体在二级串联的氟吸收塔中用氟硅酸溶液循环吸收，氟吸收塔中设有特殊防堵的喷嘴，氟硅酸经氟硅酸循环泵进行循环喷淋，氟硅酸浓度控制在～12%H2SiF6左右，连续将氟硅酸送至氟硅酸贮罐。工艺水作为氟吸收的补充水直接加入第二氟吸收塔。经氟吸收后的气体，先进入后分离器再进入大气冷凝器，用循环冷却水在冷凝器中冷却气体中水汽，不凝性气体由真空泵排空。冷凝器冷却回水自流至循环水站。

图2.5-6浓缩和氟回收工序流程及产污节点示意图

（5）酸贮存工序

酸贮存工序包括稀磷酸、浓磷酸、氟硅酸、清洗液以及浓硫酸的贮存及输送。

a）稀磷酸澄清与贮存：来自过滤工段的稀磷酸经过稀磷酸泵送入稀磷酸贮槽贮存。稀酸中的淤浆经转耙收集在贮槽底部锥形排渣口。然后通过淤浆泵将其返回到反应工段。澄清后的26%~28%的稀磷酸由浓缩加料泵送至浓缩系统。其余送DCP装置使用。

b）浓磷酸贮存：来自浓缩工段的浓磷酸由浓磷酸泵送至罐区浓磷酸罐贮存。

c）氟硅酸贮存：来自浓缩氟吸收工段的氟硅酸由氟硅酸泵送至氟硅酸罐贮存。

d）清洗液贮存：有计划的将装置清洗过程中排放的清洗液均收集进入洗涤水槽，洗涤水泵将清洗液送往各有关工段的清洗回路中使用。

e）浓硫酸贮存：浓硫酸由硫酸罐区送到硫酸贮槽，然后经贮槽酸泵泵送到反应槽第二室和消化槽第一槽。

磷酸装置主要生产设备见表2.5-2。

表2.5-2    磷酸装置主要生产设备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磷酸装置湿磨、浓密工段 |  |  |  |
| 1 | 湿式溢流型球磨机 | Φ3600×9000,Q=120t/h | 台 | 2 |
| 2 | 水力旋流器 | FX350-PU6 | 台 | 2 |
| 3 | 深锥高效浓密机 | Φ18000×13000 | 台 | 2 |
| 4 | 矿浆贮槽 | Ф11200×10000 | 台 | 2 |
| 5 | 料浆泵 | P=0.5MPa,Q=330m3/h | 台 | 4 |
| 6 | 料浆泵 | P=0.3MPa,Q=130m3/h | 台 | 4 |
| 7 | 料浆泵 | P=0.35MPa,Q=130m3/h | 台 | 4 |
| 二 | 磷酸装置反应、过滤、浓缩工段 |  |  |  |
| 1 | 反应槽 | (6270×6270×8000)×4 | 台 | 2 |
| 2 | 消化槽 | (6270×6270×8000)×2 | 台 | 2 |
| 3 | 低位闪冷器 | φ6500×10000 | 台 | 2 |
| 4 | 预冷凝器 | φ1600×7000 | 台 | 2 |
| 5 | 冷凝器 | φ1600×8500 | 台 | 2 |
| 6 | 文丘里吸收器 | 喉径φ700 | 台 | 2 |
| 7 | 一段尾气洗涤塔 | φ2000×14000 | 座 | 2 |
| 8 | 二段尾气洗涤塔 | φ2800×25000 | 座 | 2 |
| 9 | 尾气排风机 | Q=64000m3/h | 台 | 2 |
| 10 | 低位闪冷进料泵 | Q=65000m3/h | 台 | 2 |
| 11 | 低位闪冷真空泵 | Q=2750m3/h | 台 | 2 |
| 12 | 转台过滤机 | F总=160m2，F有效=140m2 | 台 | 2 |
| 13 | 过滤真空泵 | Q=12600m3/h | 台 | 2 |
| 14 | 浓缩闪蒸室 | φ6400×13380 | 台 | 4 |
| 15 | 石墨换热器 | S外=800m2 | 台 | 4 |
| 16 | 大气冷凝器 | φ3000×12400 | 台 | 4 |
| 17 | 浓磷酸循环泵 | Q=8000m3/h | 台 | 4 |
| 18 | 第一氟吸收塔 | φ3400×17317 | 座 | 4 |
| 19 | 第二氟吸收塔 | φ3400×17317 | 座 | 4 |
| 20 | 尾气烟囱 | Φ1800×40000 | 根 | 2 |

## 2.6磷酸二铵装置

### 2.6.1主要原辅料使用情况

项目磷铵装置主要生产原料为液氨、浓磷酸。使用情况如表2.6-1所示。

表2.61-    生产原料使用情况

| 序号 | 项目 |  | 年用量（104t） | 主要规格 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 液氨 | 13.44 | 氨含量≥99% | 附近化肥厂购买 | 槽车 |
| 2 |  | 磷酸 | 55.32 | P2O5含量~50% | 配套30万t/a磷酸装置 | 管线 |
| 3 | 辅料 | 热风炉燃煤 | 1.36 | Q：24.62MJ/kg Vd：16.21 Ad：28.31% S：0.62% | 省内购买 | 货车 |

### 2.6.2磷铵装置工艺流程及产污节点

磷铵是通过氨与磷酸进行中和反应制得的。该反应是瞬间即可完成的快速反应，反应时伴随着大量的热量产生，根据磷酸中氢离子被替代的程度，可生成磷酸一铵和磷酸二铵，其基本化学反应方程式如下：

NH3+H3PO4=NH4H2PO4  (MAP)        (1)

2NH3+H3PO4=(NH4)2HPO4  (DAP)      (2)

NH4H2PO4+NH3=(NH4)2HPO4  (DAP)     (3)

- 、(2)式反应的区别在于NH3/H3PO4的摩尔比率，生成MAP时的摩尔比为1.0，当N/P超过1.0时，开始产生DAP，N/P=2时，产品全部为DAP，另外湿法磷酸中含有多种杂质离子(Ca2+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Mg2+、SO42-和F-等)，当酸被氨化时，磷酸中钙、铁、铝和镁等阳离子参与反应生成磷酸盐。以上反应都是放热反应，反应热可使磷酸中的水份被蒸发。

工艺流程文字简述如下：

磷铵装置采用预中和-管式反应器工艺，装置由中和造粒、干燥、筛分和破碎、冷却和包裹、除尘、尾气洗涤及成品包装等工段组成。

各工段流程说明如下：

（1）中和造粒工段

来自界区外的液氨，根据磷酸的加入量按一定的比例，经过计量后一部分直接加入安装在氨化粒化器内部的管式反应器和氨分布器内，另一部分进入带搅拌桨的中和槽内。来自界区外的50%P2O5浓磷酸经计量后分别加入到造粒气液分离器和干燥气液分离器，与来自尾气洗涤塔的洗涤液混合后，对中和造粒尾气和干燥尾气进行循环洗涤，洗涤液返回到中和槽和管式反应器给料槽内。在预中和槽和管式反应器给料槽内还直接加入部分经过计量的浓磷酸。以保证进入预中和槽和管式反应器的酸浓度分别为40％P2O5。

加入预中和槽的氨与浓磷酸和洗涤液反应生成磷铵料浆，在预中和槽内，通过控制磷酸和氨的加入量而使料浆的中和度保持在1.45左右，生成的反应料浆含水量小于20％，温度约112℃，通过料浆泵送入氨化粒化器内的料浆分布器。由于反应热而从料浆中蒸发的水分以及少量氨、氟和吸入空气一起送入中和造粒文丘里洗涤器以吸收逸出的氨和氟。管式反应器给料槽内的磷酸通过管式反应器给料泵加压到～0.6MPa（g）送入安装在氨化粒化器内部的管式反应器。在管式反应器中，氨与磷酸和洗涤液反应生成磷酸料浆，靠自身压力直接喷入氨化粒化器。 通过控制加入管式反应器的磷酸和氨的量使料浆的中和度保持在1.5左右，管式反应器内料浆温度约145℃，压力～0.3MPa（g），料浆含水量小于10％。

来自破碎、筛分及除尘系统的返料经造粒机斗提机送入氨化粒化器，与料浆分布器和管式反应器喷出的反应料浆一起在造粒机中滚动造粒。同时，通过加入氨分布器的氨量来调节磷铵粒子的N/P比至所要求的中和度。管式反应器和氨化粒化器中蒸发的水分以及少量逸出氨、粉尘和吸入空气一起送入中和造粒文丘里洗涤器洗涤回收氨和粉尘。

图2.6-1  中和造粒工序流程及产污节点示意图

（2）干燥工段

造粒机溢流来的含水约～3%的颗粒状DAP物料经溜槽进入回转干燥机进行干燥。回转干燥机内，DAP的物料由热风炉产生的高温热烟气进行并流干燥。

热风炉排出的烟道气，与鼓风机送入的冷空气及通过一次稀释空气风机送入的来自冷却旋风除尘器的冷却尾气混合后，形成热风进入干燥机用于干燥湿的DAP物料。

干燥机筒体出料端配备了格栅，以便初步筛分干燥后的物料。为防止物料粘结，出干燥机的大块物料由大块破碎机进行破碎，破碎后物料落入干燥机出口带式输送机。干燥过的物料通过干燥机出口带式输送机送往干燥斗式提升机。

图2.6-2干燥工序流程及产污节点示意图

（3）筛分和破碎工段

在正常生产状态下，经干燥后的DAP物料由干燥斗式提升机直接进入分料阀，向二台预筛给料机加料，从而将物料均匀供给二台预筛，对产品进行筛分处理。

整个筛分--破碎系统按二条线设计和布置，当筛破系统中的某台设备出现故 障，该条筛破系统自动联锁停车，如果一条筛破系统停车，系统自动切换到另一条线并报警。

整个筛破系统的选择和操作可由操作人员在DAP主控制室内直接控制及进行位置切换。

二台预筛筛下的细粉料：经各自的溜管直接落入返料带式输送机作为返料。二台预筛筛出的大于4mm的料各自去破碎机进行破碎处理，破碎过的物料直接进入返料带式输送机作为返料。二台预筛筛出的合格产品（2～4mm）经合格料带式输送机送至流化床冷却器冷却，以满足贮存和包装的要求。

返料带式输送机将所有的返料送入返料斗式提升机，并送至造粒机。

图2.6-3  破碎筛分工序流程及产污节点示意图

（4）冷却和包裹工段

来自预筛的2～4mm合格成品用冷空气在流化床冷却器中进行冷却。流化床冷却器出来的成品料（温度约为45℃），经精筛进一步筛分后，送入包裹筒通过添加作色剂（包裹油）进行包裹处理，然后经成品斗式提升机送至成品带式输送机。由成品带式输送机送到散料库堆存。在去散料库的成品带式输送机上，设有成品电子皮带秤和取样器，以满足DAP产品质量的分析和计量的需要。

图2.6-3   冷却工序流程及产物节点示意图

（5）除尘系统

——设备除尘

本装置设置一套除尘系统，用于对来自相关机械设备的粉尘源产生的含尘气体净化。来自各除尘点的气体，通过管道进入除尘旋风分离器中除尘。除过尘的气体再由除尘风机抽出后进入除尘尾气文丘里洗涤，经排气筒排空。

除尘旋风分离器收集下来的粉尘被收集于其下的贮斗中，并通过锁气阀后经溜管送入返料带式输送机作为返料。

——冷却除尘

冷却器第一级的尾气进入冷却器旋风分离器除尘后，由冷却器风机抽出后大部分送入热风炉系统作为一次稀释空气用,小部分送入冷却尾气文丘里洗涤，经排气筒排空。

冷却器第二级的尾气大部分经一级流化风机重新送入流化床冷却器作为冷却空气循环使用，为了控制方便，小部分可直接放空。

冷却器旋风分离器收集下来的粉尘被收集于其下的贮斗中，经锁气阀和溜管卸料给返料带式输送机作为返料。

——干燥除尘

干燥尾气通过管道进入干燥机旋风分离器中除尘，然后经干燥机排气风机抽出送往气体洗涤系统的干燥机文丘里洗涤器进行洗涤。

干燥机旋风分离器收集下来的粉尘被收集于其下的贮斗中，送入返料带式输送机作为返料。

项目干燥使用燃煤热风炉，所产SO2及烟尘随干燥干燥尾气共同进入干燥尾气除尘系统。

（6）尾气洗涤工段

由中和槽、氨化粒化器排出的尾气一起进入中和造粒文丘里用造粒气液分离器中的洗涤液循环洗涤，吸收部分氨、氟及粉尘，洗涤液是浓磷酸以及来自干燥气液分离器的洗涤液的混合物。一部分洗涤液进入管式反应器给料槽和中和槽。洗涤后尾气通过中和造粒尾气风机送入尾气洗涤塔经过再一次洗涤，进一步除去尾气中的氨、氟及粉尘。

干燥尾气经干燥机旋风分离器除尘后，送入干燥尾气文丘里用干燥气液分离器内的洗涤液循环洗涤，洗涤液是浓磷酸以及来自中和造粒尾气洗涤塔的洗涤液的混合物。干燥气液分离器内的洗涤液溢流至造粒气液分离器。洗涤后的干燥尾气再进入尾气洗涤塔经过再一次洗涤，进一步除去尾气中的氨及粉尘，干燥尾气洗涤塔内的洗涤液通过溢流进入中和造粒尾气洗涤塔。

来自收尘系统旋风除尘器的尾气与来自流化床冷却器的冷却尾气由各自尾气风机送至尾气洗涤塔洗涤除去尾气中的氨、氟及粉尘。

上述经洗涤后的尾气达到国家排放标准后由排气筒排入大气。

洗涤工段的所有地坪冲洗水和事故状态下排放液都收集在地下槽中，然后通过地下槽泵逐步返回工艺系统中使用。

图2.6-4   尾气处理流程及产污节点示意图

磷酸二铵装置主要设备一览表见表2.6-2。

表2.6-2  磷酸二铵主要设备一览表

| 序号 | 名称及规格 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预中和器 | 立式圆筒，带搅拌器 Φ4300×2950 | 台 | 1 | 316L |
| 2 | 管式反应器 | 能力：30~45m3/h料浆 操作压力：0.8MPa | 套 | 1 | 316L |
| 3 | 造粒机 | 能力：正常480t/h，最大580t/h；回转圆筒：Φ4500×9000；附电机： P=400kW | 台 | 1 | 碳钢+橡胶 |
| 4 | 干燥机 | 能力：正常560t/h，最大600t/h；回转圆筒：Φ4500×35000；附电机：P=630kW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 5 | 热风炉 | 类型：沸腾炉；燃煤型 供热量：1.2×107 Kcal/h | 台 | 1 | 碳钢，耐火砖 |
| 6 | 造粒机斗提机 | 输送量：580t/h（正常），700t/h（最大）；电机功率：75KW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 7 | 干燥机斗提机 | 输送量：580t/h（正常），700t/h（最大）；电机功率：110KW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 8 | 破碎机 | 三辊式；能力：正常50t/h，最大60t/h，电机功率：二号辊37KW，一号和三号辊75KW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 9 | 工艺筛 | 双层振动；输送能力：150 t/h 电机功率：P=4×1.125kW | 台 | 4 | 壳体：碳钢 筛网：304SS |
| 10 | 筛给料机 | 型式：振动；输送能力：150~200 t/h；电机功率：P=2×1.125kW | 台 | 5 |  |
| 11 | 终极成品筛 | 型式：双层；输送能力：150~200 t/h；电机功率：P=5×1.125kW | 台 | 1 |  |
| 12 | 流化床冷却器 | 外形尺寸：17700×10785；能力：80~120t/h；型式：二段冷却；孔板面积：30m2 | 台 | 1 | 壳体：碳钢 |
| 13 | 中和造粒除尘干燥洗涤器槽 | 类型：圆柱型容器；尺寸：Φ=4000，H=4000，V=50m3； 处理气量：70000m3/h | 台 | 2 | 碳钢衬胶 |
| 14 | 干燥机尾气风机 | 设计流量：215000m3/h；配电机：N=900kW | 台 | 1 | 碳钢 |
| 15 | 中和造粒收尘尾气风机 | 设计流量：215000m3/h；配电机：N=900kW | 台 | 1 | 壳体：碳钢衬胶;叶轮：316L SS |
| 16 | FBC排气风机 | 处理气量：130700~165750m3/h；电机功率：P=355kW | 台 | 2 | 碳钢 |
| 17 | 返料带式 输送机 | 带宽：B=2000；水平长度L=33400；输送能力：正常580t/h，最大700t/h；电机功率：30KW | 台 | 1 | 组合件 |
| 18 | 产品斗提升机 | 输送量:170t/h；提升高度:C=16.65m；电机功率: 37kW | 台 | 1 | 组合件 |
| 19 | 成品筛斗提机 | 输送量:250t/h；提升高度:C=26.15m；电机功率: 55kW | 台 | 1 |  |
| 20 | 干燥尾气旋风除尘器 | 4筒式旋风；处理风量: 225000m3/h | 台 | 1 | 组合件 |
| 21 | FBC冷却尾气旋风除尘器 | 6筒式旋风；处理风量: 170000~230000m3/h | 台 | 1 | 组合件 |
| 22 | 包裹筒 | 正常90~120t/h，Φ2500×8000mm 电机功率: 55kW | 台 | 1 | 组合件 |
| 23 | 1#成品胶带 输送机 | 输送能力：Q=100t/h；带宽B=650mm；带速：1m/s；电机功率：11KW | 台 | 1 |  |
| 24 | 2#成品胶带 输送机 | 输送能力：Q=100t/h；带宽B=800mm；带速：0.8m/s；电机功率：30KW | 台 | 1 |  |
| 25 | 包装机组 | - 包装机称重：50kg/bag；包装能力≥1000bag/h；双称联动，自动计量，自动校量，自动计包。 （2）缝包机：功率2.2 （3）喷墨打印机。 （4）成品带输送机：L=4200，功率2.2KW。 | 套 | 5 | 组合件 |
| 26 | 尾气烟囱 | Φ3700×80000 | 根 | 1 | 钢结构框架，烟囱为玻璃钢筒体 |

## 2.7现有厂区水平衡

全厂水平衡图见图2.7-1。

图2.7-1   现有全厂水平衡图   （单位：m3/h）

## 2.8现有项目排污情况

现有已通过环保竣工验收的项目排污情况：硫酸装置、磷酸装置、磷铵装置污染物排放情况依据云南省环境监测中心站2012年12月出具的《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称竣工验收报告）（云环监字（技）〔2012〕字第074号）；现有未环保竣工验收的项目排污情况：湿法磷酸渣酸综合利用技改工程（15万吨/年富过磷酸钙）污染物排放数据来源于2016 年5月18日取得云南省滇中新区环境保护区下发批复的《湿法磷酸渣酸综合利用技改工程环境影响报告书》（报批稿）；4万吨/年工业级磷酸一铵生产装置污染物排放数据来源于《4万吨/年工业级磷酸一铵生产项目环境影响报告书》（报批稿）；1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置污染物排放数据来源于《1.8万吨/年氟硅酸钠生产项目环境影响报告书》（报批稿）。

### 2.8.1.硫酸装置

#### 2.8.1.1废气

硫酸装置所产生的废气主要为有组织废气（开车废气、吸收塔尾气）、无组织废气（生产过程中的无组织废气以及硫磺仓库无组织粉尘）。

1、有组织废气

（1）开车锅炉废气

开车废气由硫酸生产开车时轻柴油燃烧产生。硫酸生产开车时所用蒸汽由开车锅炉提供。开车锅炉用于硫酸装置生产开车，使用时间短，硫酸装置正常运行期间开车锅炉不使用。开车锅炉燃烧柴油量1t/h，废气产生量7720m3/h，主要污染物为SO2、烟尘。根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目环境影响报告书》要求开车锅炉烟气由硫磺制酸装置的100米烟囱排放，根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》实际经单独设立的高10m的排气筒排放，验收期间，由于已经错过开车时间不具备监测条件，根据类比同类型柴油锅炉，开车锅炉废气排放能够满足（GB13271-2001）《锅炉大气污染物综合排放标准》要求。

（2）硫酸装置尾气

制酸生产过程中，焚硫炉燃烧硫磺产生的SO2炉气经过制酸装置两转两吸、并经过尾吸装置脱硫处理后尾气，由100m烟囱排放。

根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，硫酸装置尾气排放量为237234m3/h，排放尾气中SO2浓度110mg/m3、排放速率25.6t/h，排放量204.8 t/a，硫酸雾浓度22.5mg/m3、排放速率5.34 kg/h，排放量42.72t/a。SO2、硫酸雾排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

2、无组织废气

无组织废气是在生产过程中，少量的SO2及硫酸雾挥发产生的废气和固体硫磺物料卸料时产生的含尘废气，呈无组织排放。

SO2和硫酸雾的无组织排放主要产生于浓酸循环槽等处。经核算得出本项目SO2 无组织排放量为：0.02kg/h、0.135t/a；硫酸雾无组织排放量0.06kg/h、 0.405t/a。

固体硫磺物料卸料时下风向1m处粉尘浓度约为200mg/m3，排放源强约为1600mg/s，其物料总量为329852t/a，每车装载量平均按15t计，每年运输约为21990 车次，每车卸车时间约为1.5min，由此推算粉尘无组织排放量约为3.17t/a。

#### 2.8.1.2 废水

硫酸装置产生的废水主要是硫酸循环水系统排放的“洁净水”、车间地坪冲洗水以及尾气除硫装置开路排放的少量废水。

硫酸循环水系统循环水量为8000m3/h，净下水量为240 m3/h。作为磷矿湿磨、磷石膏再浆等工艺补水。

车间地坪冲洗水属于间断产生，平均用水量为3m3/h，蒸发损失为0.2m3/h，则排水量为2.8m3/h。废水污染物主要为散落物料颗粒（SS 浓度约为1000mg/L），此外还含有少量的H2SO4，经装置区地沟收集后送至磷酸装置磨矿。

#### 2.8.1.3废渣

硫酸装置生产过程中产生的废渣主要有硫磺渣及废催化剂。熔融硫磺进入精液硫贮槽前，通过过滤器去除杂质，形成硫磺渣，主要成分硫磺≥50%，灰份及其他~50%，每年2000t，外卖给大理市鸿远工贸有限公司（具备危险化学品经营许可证）清运处理。

废催化剂由硫酸装置转化工段转化器产生。触媒主要成分为V2O5，还含少量K2SO4 等，每年57t，用密闭容器储存，堆放于专门的暂存区，暂存区设置明显标识；定期由贵州万山特区晋阳偏矾酸铵化工厂（具备危险废物经营许可证）回收处理，已与此公司签订销售合同，经其承诺，定期对废催化剂进行回收。

### 2.8.2磷酸装置

#### 2.8.2.1废气

1、有组织废气

磷酸装置所产气主要为反应、过滤工段产生的含F气体，经设置于各产气单元的集气罩收集汇合后共同进入一级文丘里洗涤器及2级洗涤塔。洗涤后的尾气由塔顶进入与之相连的45m 烟囱(内径1.8m)排放。

由反应工序反应槽第4室设闪蒸冷却器产生反应工序闪蒸冷却产生气，及过滤后滤液经滤液分离器分离得到的气体，均用循环冷却水冷凝吸收，由共用45m排气筒排放。

从浓缩蒸发器出来的汽体经雾沫分离器分离雾沫后，依次由2级吸收塔+循环水冷凝吸收处理，经上述处理设施处理后由共用高度45m、内径1.2m 的排气筒排放。根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，磷酸装置尾气排放量为262734m3/h，排放尾气中氟化物浓度2.54mg/m3、排放速率0.67kg/h，排放量4.52t/a。氟化物排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

2、无组织排放废气

装置在反应工段、过滤工段均有无组织废气排放，该部分气体含微量氟化物（含F 0.05%），根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程工程技改扩建项目环境影响报告书》，氟化物排放量约为1.0t/a，即0.15kg/h；，故装卸粉尘排放量为1.04t/a。

#### 2.8.2.2废水

磷酸装置正常生产无废水产生，装置区主要废水为车间地坪冲洗水，属于间断产生，平均用水量为2m3/h，蒸发损失为0.2m3/h，则排水量为1.8m3/h，废水污染物主要为散落物料颗粒（SS 浓度约为1000mg/L），此外还含少量F、P2O5，经装置区地沟收集后送至磷酸装置回用。

磷酸装置含氟废气吸收产生氟硅酸水，产生量为：29.81m3/d，氟硅酸含量为10.92%，委托氟硅酸钠装置处理。尾气洗涤液含F、酸等，送磷酸装置回用。

#### 2.8.2.3废渣

磷酸装置废渣为过滤工段过滤机产生的磷石膏，其主要成分为CaO：31.74%，SO3：44.45%，F：0.166%，SiO2：2.31%，P2O5：0.86%。磷石膏产生量约合1553700t/a。

磷酸装置渣酸产生量为：42700t/a，P2O5 含量为：42.99%，氟化物含量为：0.6%，

### 2.8.3磷酸二铵装置

#### 2.8.3.1废气

1、有组织排放

磷铵装置中和造粒废气采用二级文丘里+一级洗涤塔湿法洗涤，干燥尾气经过一级旋风除尘+一级文丘里+一级洗涤塔湿法洗涤，热风炉高温烟气先经旋风除尘后进入干燥尾气洗涤塔（文丘里-卧式喷淋洗涤-旋风塔），经洗涤后与其余尾气一起进入尾气洗涤塔（立式-卧式喷淋-旋风塔），经酸和水洗涤后再经除雾器，干燥尾气一级旋风除尘+一级文丘里+一级洗涤塔湿法洗涤，冷却尾气经二级除尘后。第一级为旋风除尘，然后与其余尾气一起进入尾气洗涤塔（立式-卧式喷淋-旋风塔），经酸和水洗涤后再经除雾器后，经80m排气筒排空。

除尘尾气经旋风除尘器除尘，与造粒尾气一起进入造粒/除尘洗涤塔（文丘里-卧式喷淋-旋风塔），最后与其余废气一起送尾气洗涤塔（立式-卧式喷淋-旋风塔），经酸和水洗涤后再经除雾器后，经80m 排气筒排空。

以上尾气均经同一高80m、内径3.7m 磷铵尾气烟囱并管排放，根据《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，磷铵装置尾气排放量为254257m3/h，排放尾气中氟化物排放浓度2.28mg/m3、排放速率0.59kg/h，排放量3.54t/a；颗粒物排放浓度6.41mg/m3、排放速率1.76kg/h，排放量10.56t/a；SO2排放浓度9mg/m3、排放速率2.26kg/h，排放量13.56t/a；氨排放能够厂界达标。

排放废气中颗粒物、氟化物、SO2的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

2、无组织废气

无组织排放废气主要包括NH3的无组织排放和颗粒物的无组织排放废气。

本磷铵装置NH3的无组织排放主要产生在液氨贮罐区；颗粒物的无组织排放主要产生于燃煤装卸过程。

根据生产工艺过程，《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目环境影响报告书》中，估算NH3的最大无组织排放量为1.09kg/h、6.58t/a。煤卸车起尘量约11.05t/a。

#### 2.8.3.2废水

项目正常生产无废水排放，装置区主要废水为车间地坪冲洗水，属于间断产生，平均用水量为2m3/h，蒸发损失为0.2m3/h，则排水量为1.8m3/h，废水污染物主要为散落物料颗粒（SS 浓度约为500mg/l），此外还含少量F、P2O5，经装置区地沟收集后送至与中和槽和管式反应器回用。尾气洗涤液含F、氨、酸等，回装置预中和槽回用。

#### 2.8.3.3固废

本装置固废主要有热风炉炉渣和收尘灰。

热风炉炉渣产生量为3870t/a，交由云南禄丰县晓宏经贸有限公司处理。

收尘灰为旋风除尘器收集下的粉尘，其主要成分为磷铵物料，收集下来的粉尘被收集于旋风除尘器贮斗中，并通过锁气阀后经管道输送入返料输送机作为返料。

### 2.8.4 湿法磷酸渣酸综合利用装置（产品富过磷酸钙）

#### 2.8.4.1废气

①混化、熟化工段

磨矿工序及烘干工序废气量为43000m3/h，烟（粉）尘排放浓度为1.81mg/m3，排放速率为0.085kg/h；SO2排放浓度为21.06mg/m3，排放速率为0.99kg/h；NOx排放浓度为：49.78mg/m3，排放速率为2.34kg/h，排放量为11.23t/a；化成工序废气量为18000m3/h,氟化物排放浓度为6.806mg/m3，排放速率为0.12kg/h。

颗粒物、氟化物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应二级标准。烟（粉）尘、SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准值。

②造粒工段区

造粒工序、冷却工序及烘干工序排放的废气量为55000m3/h，烟（粉）尘排放浓度为3.81mg/m3，排放速率为0.21kg/h；SO2排放浓度为59.4mg/m3，排放速率为3.27kg/h；NOx排放浓度为：20.4mg/m3，排放速率为7.72kg/h。

造粒工序、冷却工序及烘干工序产生的废气合并后进入终极尾气洗涤塔（除尘效率95%、脱硫效率15%）洗涤后，最后经65m高排气筒排放（风量为：55000m3/h），最终烟（粉）尘排放浓度为：3.81mg/m3，排放速率为：0.21 kg/h，SO2排放浓度为：59.4 mg/m3，排放速率为：3.27kg/h，NOX排放浓度为：20.4mg/m3，排放速率为：7.72 kg/h。

颗粒物、氟化物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应二级标准。烟（粉）尘、SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准值。

2、无组织排放废气

项目无组织排放量粉尘为0.078t/a，0.016kg/h。

氟无组织排放量为0.2853t/a、0.0396kg/h。

#### 2.8.4.2废水

（1）除尘洗涤塔水

①混化熟化工段区

洗涤塔循环水量约保持在60m3/h，定期沉淀静置后上层清液循环使用，不外排；下层水（水量为：160m3/d）进入熟化库使用，并定时补充消耗水，补水量约160m3/d，4.8 万m3/a。

②造粒工段区

造粒洗涤塔循环水量约保持在300m3/h，定期沉淀静置后上层清液循环使用，不外排；下层水（水量为：80m3/d）进入造粒工序使用，并定时补充消耗水，补水量约80m3/d，2.4万m3/a；

终极废气洗涤塔循环水量约保持在350m3/h，定期沉淀静置后上层清液循环使用，不外排；下层水（水量为：80m3/d）进入造粒工序使用，并定时补充消耗水，补水量约80m3/d，2.4万m3/a。

#### 2.8.4.3固废

粉尘产生量为402.522t/a，返回生产装置。

职工生活垃圾9t/a。委托环卫部门清运。

氟硅酸606t/a，送至氟硅酸钠装置处理。

### 2.8.5工业级磷酸一铵装置

#### 2.8.5.1废气

本项目主要大气污染物为净化工段中和反应尾气和干燥工段干燥尾气。

净化槽中和废气采用尾气洗涤对废气进行净化，净化处理后的废气进入尾气洗涤系统，洗涤后废气与干燥工段废气共用一根30m高烟囱排放。尾气洗涤系统脱氨效率大于70%、脱氟效率大于95%。

干燥工段的干燥废气采用1 套布袋除尘器对粉尘进行收集，除尘效率为99%，除尘后通过1 根30m高的烟囱（与净化工段废气共用）排空。

转盘过滤机生产时逸出的氟化物，在料浆加料口和一洗加料口分别设集气罩，通过集气罩后排放。体排放情况见表2.8-1。

表2.8-1 工业级磷酸一铵装置有组织-废气排放情况

| 废气量（m³/h） |  | 15000 |  | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 |  | NH3 | 氨 | 颗粒物 |
| 排放浓度（mg/m³） |  | 28.08 | 4.35 | 100 |
| 排放量 | kg/h | 0.42 | 0.066 | 2 |
|  | t/a | 3.02 | 0.47 | 14.4 |

颗粒物、氨的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应二级标准。

#### 2.8.5.2废水

本项目产生的废水中，浓缩结晶工段、干燥工段产生的清净水34560t/a，经清水池收集后由泵输送到厂区现有磷酸车间清净水循环系统，浓缩结晶工段产生的冷凝水23.8m3/h，171360t/a，经冷凝水收集池由泵输送到厂区的脱盐水站，用于除氧器用水。本项目不增加人员定额，不新增生活污水产生量。

#### 2.8.5.3 固体废物

（1）生产固废

项目固废主要有稠浆槽沉渣产生量为4994.4t/a。运送至吴家箐渣场堆存。

母液收集槽沉渣产生量为27226t/a。运至现有磷酸二铵装置作为生产原料。

（2）生活垃圾

本项目不新增员工，故本项目不新增生活垃圾。

### 2.8.6  1.8万吨/年氟硅酸钠生产装置

#### 2.8.6.1 废气

本项目产生的废气为无组织氟化物，产生量为5t/a。通过集气罩收集后无组织排放。

#### 2.8.6.2 废水

项目产生的废水为生产废水、生活废水。

（1）生产废水

项目生产废水量为195682.5t/a。

（2）生活污水

项目生活废水产生量为528t/a。生活污水采用一体化的小型生化处理装置（处理能力为100m3/d）进行处理，可达《城市污水再生利用 杂用水水质标准》绿化标准，用于绿化，不外排。

#### 2.8.6.3固体废物

项目运营期固体废物主要为溶盐池盐泥、废渣、员工生活垃圾。

（1）溶盐池盐泥

项目运营期溶盐池盐泥约为2102.72t/a，送至吴家箐磷石膏渣场。

（2）废渣

压滤过程中产生的废渣约为14898.62t/a，送至吴家箐磷石膏渣场。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。

### 2.8.7厂界噪声

根据湿法磷酸渣酸综合利用装置和工业级磷酸一铵装置的环评报告，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

### 2.8.8其它

（1）生活污水

项目区内员工数为530 人，2/3以上的人都不在宿舍经常性居住，中午、晚间高峰期生活污水量为6m3/h。食堂高峰期用餐人数为150人/次。生活区内生活污水、食堂废水经过隔油池进入化粪池，进入全地埋式中水处理站，中水处理站处理规模为100m3/d，占地面积90m2。目前废水产量90m3/d，处理达标后用于绿化，不外排。

办公楼、职工宿舍、食堂、洗浴、公共卫生间等产生的污水全部收集后进入中水处理站，处理后出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准，回用于厂区绿化、道路的清洗喷洒。

（2）食堂油烟

食堂采用厂区蒸汽及电作为能源，食堂油烟采用经国家认证合格的CYQ—JD—8 复合式油烟净化器处理后达标排放。

（3）生活垃圾

生活垃圾由垃圾收集桶、笤帚等清洁工具收集后，委托安宁市禄裱街道安丰营村委会每天清运。

（4）事故池设置

厂区现已建成容积为4200m3事故池一座。

生产净下水系统主要收集和输送生产工艺装置排放的净下水和清净循环水系统排水。生产净下水直接排到厂区清净排水系统，作为再生回用水源。

（5）初期雨水池

厂区现已建成一座容积2100m3的初期雨水收集池。

（6）液氨贮罐、硫酸贮罐、磷酸贮罐设置围堰

围堰已建，并配套地面防腐、防渗设置和排水设施，原环评要求罐区围堰高

度不低于0.6m。实际建设为0.8m，满足原环评要求，容积不少于风险事故预测

最大泄露体积；堰体材料为防腐防渗材料配；液氨罐区配备喷淋装置。液氨贮罐区设置有毒、可燃气体报警系统。

## 2.9现有项目产排污汇总

结合工程分析相关内容对全厂产排污情况进行汇总。

（1）废气

现有项目全厂无组织排放如表2.9-1所示，有组织废气产排污如表2.9-2所示。

（2）废水

现有项目全厂废水产排污汇总情况如表2.9-3所示。

（3）固体废弃物

现有项目全厂固废产排污汇总情况如表2.9-4所示。

表2.9-1    现有工程无组织排放表

| 编号 | 产污点 | 排放因子 | 源强 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸循环槽 | SO2 | 0.02kg/h | 0.135t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 0.06kg/h | 0.405t/a |
| 2 | 硫磺装卸 | 颗粒物 | 1600mg/s | 3.17t/a |
| 3 | 磷矿装卸 | 颗粒物 | 620mg/s | 2.61t/a |
| 4 | 磷酸装置 | 氟化物 | 0.15kg/h | 1.0t/a |
| 5 | 磷酸酸渣 综合利用装置 | 颗粒物 | 0.016kg/h | 0.078t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.0396kg/h | 0.2853t/a |
| 6 | 工业级磷酸一铵装置 | 氨 | 0.0042kg/h | 0.03t/a |
| 7 | 氟硅酸钠装置 | 氟化物 | 0.69 | 5t/a |
| 8 | 液氨储罐 | NH3 | 1.09kg/h | 6.58t/a |
| 9 | 燃煤装卸 | 颗粒物 | 1.84kg/h | 11.05t/a |

表2.9-2  现有项目有组织废气排放汇总表

| 车间 | 名称 | 废气量（m3/h） | 污染物 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 年排放量t/a | 允许排放浓度mg/Nm3 | 允许排放速率kg/h | 评价标准 |  |
| 开车 锅炉 | 开车锅炉烟气 | 7720 | SO2 | 200 | 2.07 | 2.07kg/a | 500 | --- | GB13271-2014 | 验收 达标 |
|  |  |  | 烟尘 | 2.69 | 0.02 | 0.02kg/a | 100 | --- |  |  |
| 硫酸 装置 | 二吸塔尾气 | 237234 | SO2 | 63.74 | 16.36 | 130.87 | 960 | 170 | GB16297-1996 | 验收 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 22 | 5.65 | 45.2 | 45 | 98.44 |  |  |
| 磷酸 装置 | 反应、过滤尾气 | 282158 | 氟化物 | 一期1.91 二期2.54 | 一期0.037 二期0.67 | 4.77 | 9.0 | 1.0 | GB16297-1996 | 验收 达标 |
|  | 浓缩、氟回收尾气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反应闪蒸冷却产生气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤分离器尾气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷铵 装置 | 中和造粒尾气 | 254257 | 粉尘 | 6.41 | 1.76 | 10.56 | 120 | 151 | GB16297-1996 | 验收 达标 |
|  | 干燥尾气 |  | 氨 | 2.28 | 0.59 | 3.54 | 9.0 | 7.4 |  |  |
|  | 冷却尾气 |  | SO2 | 9 | 2.26 | 13.56 | 550 | 110 |  |  |
|  | 除尘尾气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿法磷酸酸渣综合利用装置 | 混化熟化工段区 | 43000 | 烟（粉)尘 | 1.08 | 0.085 | 0.408 | 120 | 23 | GB16297-1996 | 环评 达标 |
|  |  |  | SO2 | 2.64 | 1.241 | 5.96 | 850 | —— | GB9078-1996 |  |
|  |  |  | NOx | 49.78 | 2.34 | 11.23 | —— | —— |  |  |
|  |  | 18000 | 氟化物 | 6.806 | 0.1225 | 0.59 | 9.0 | 0.17 | GB16297-1996 |  |
|  | 造粒工段区 | 55000 | 粉尘 | 3.81 | 0.21 | 1.008 | 120 | 99.75 | GB16297-1996 |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  | 200 | —— | GB9078-1996 |  |
|  |  |  | SO2 | 59.4 | 3.27 | 15.7 | 850 | —— |  |  |
|  |  |  | NOx | 20.4 | 7.72 | 37.06 | —— | —— |  |  |
| 工业级磷酸一铵装置 | 净化槽中和废气 | 15000 | NH3 | 28.08 | 0.42 | 3.02 | —— | 20 | GB14554-93 | 环评 达标 |
|  |  |  | 氨 | 4.35 | 0.066 | 0.47 | 9.0 | 0.59 | GB16297-1996 |  |
|  | 干燥废气 | 20000 | 颗粒物 | 100 | 2 | 14.4 | 120 | 23 |  |  |

表2.9-3   废水排放及治理措施一览表

| 序号 | 废水名称及排放源 |  | 产生量（m3/h） | 组成及特性 | 治理措施 | 处理后组成 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 硫酸 装置 | 地坪冲洗水 | 2.8 | 含~0.5%H2SO4 | 送磷矿磨矿工序回用 |  | 0 |
| W2 |  | 循环净下水 | 240 | 钙、镁离子含量较高 | 回用 |  | 0 |
| W3 |  | 尾吸装置 | 6.3 | 含30%硫酸铵 | 送磷铵装置料浆工序 |  | 0 |
| W4 | 磷酸 装置 | 地坪冲洗水 | 1.8 | SS:1000mg/L | 送磷矿磨矿工序回用 |  | 0 |
| W5 |  | 氟硅酸 | 29.81m3/d | 氟硅酸 | 送氟硅酸钠装置 |  | 0 |
| W6 | 磷铵 装置 | 地坪冲洗水 | 1.8 | SS:500mg/L | 返回预中和槽和管式反应器 |  | 0 |
| W7 | 脱盐 水站 | 余热回收器排污 | 2×1.8 | 含少量盐 | 至清水池回用 |  | 0 |
| W8 |  | 反渗透浓水 | 60 |  |  |  | 0 |
| W9 |  | 离子交换再生废水 | 50 |  |  |  | 0 |
| W10 | 湿法磷酸酸渣综合利用装置 | 混化熟化工段区尾气洗涤塔排污 | 10 | 含少量F | 返回熟化库 |  | 0 |
|  |  | 造粒工段区尾气洗涤塔排污 | 10 |  | 返回造粒工段 |  | 0 |
|  |  | 终极尾气洗涤塔排污 | 5 |  | 返回造粒工段 |  | 0 |
|  |  | 氟硅酸 | 2.02m3/d | 氟硅酸 | 送氟硅酸钠装置 |  | 0 |
| W11 | 工业级磷酸一铵装置 | 浓缩结晶工段、干燥工段产生的清净水 | 4.8 | 含少量F | 返回现有磷酸车间磷酸循环系统 |  | 0 |
|  |  | 浓缩结晶工段产生的冷凝水 | 23.8 | 含少量盐 | 送到脱盐水站 |  | 0 |
|  |  | 冲洗废水 | 1.89 | 酸以及少量F、氨 | 送磷矿磨矿工序回用 |  | 0 |
| W12 | 氟硅酸钠装置 | 母液、离心废水 | 27.18 | F | 送磷酸装置萃取系统 |  | 0 |
| W12 | 全厂 | 生活污水 | 95.28m3/d | COD:250mg/LBOD:150mg/L NH3-N:25mg/L；SS:250mg/L | 一体化生化处理站处理达标后用于厂区绿化 | 达标 | 0 |

表2.9-4   固废排放及治理措施一览表

| 序号 | 废渣名称及排放源 |  | 组成及特性 | 排放数量（t/a） | 排放地点及方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 硫酸装置 | 硫磺渣 | S=50%灰份及其他：~50% | 2000 | 硫酸装置熔硫工段过滤器 | 送硫铁矿制酸厂 |
| S2 |  | 触媒 | 钒触媒 | 57 | 硫酸装置转化工段 | 送催化剂厂家回收处理 |
| S3 | 磷酸装置 | 磷石膏 | CaO:~31.74%、SO3:~44.45%、F:~0.166%、SiO2:~2.31%、P2O5:~0.86% | 1553700 （干基） | 磷酸装置过滤工段 | 堆存于吴家箐磷石膏渣场 |
| S4 | 磷铵装置 | 热风炉炉灰渣 | 炉渣 | 3870 | 磷铵装置热风炉 | 交由云南禄丰县晓宏经贸有限公司处理 |
| S5 |  | 旋风除尘器 | 除尘灰 | --- | 磷铵装置旋风除尘器 | 返回输送机做返料 |
| S6 | 工业级磷酸一铵装置 | 稠浆槽沉渣 | 磷石膏 | 3617.27 | 稠浆槽 | 送吴家箐渣场堆存 |
| S7 |  | 收集槽沉渣 | 枸溶磷酸一铵 | 27226 | 收集槽 | 运至现有磷酸二铵装置 |
| S8 | 氟硅酸钠装置 | 溶盐池盐泥 | 硫酸盐、SiO2 | 2115 | 溶盐池 | 送吴家箐渣场堆存 |
| S9 |  | 压滤废渣 | Na2SO4、Na2SiF4、H2SO4 | 1199 | 压滤机 | 送吴家箐渣场堆存 |

（4）噪声

现有项目全厂噪声排放及治理措施如表2.9-5所示。

表2.9-5   本项目噪声排放与治理措施一览表

| 序号 | 噪声源及排放点 |  | 数量(台) | 消声前声 压级dB(A) | 连续 | 消声措施 | 消声后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 硫酸 装置 | 空气鼓风机 | 2 | ～105 | √ | 消声器消声、设隔离值班室隔声 | ≤85 |
| N2 | 磷酸 装置 | 磨矿机 | 1 | ~105 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤85 |
| N3 |  | 尾气风机 | 2 | 90～100 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤85 |
| N4 |  | 真空泵 | 2 | 90～100 | √ | 基础减震 消声器消声 | <90 |
| N5 | 磷铵 装置 | 中和造粒尾气风机 | 2 | 90～100 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤85 |
| N6 |  | 干燥尾气风机 | 2 | 90～100 | √ | 消声器 | ≤85 |
| N7 |  | 冷却尾气风机 | 2 | 90～100 | √ | 消声器 | ≤85 |
| N8 |  | 除尘尾气风机 | 2 | 90～100 | √ | 消声器 | ≤85 |
| N9 | 湿法磷酸酸渣综合利用装置 | 破碎机 | 2 | 85～100 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤80 |
| N10 |  | 球磨机 | 2 | 90～95 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤80 |
| N11 |  | 筛分机 | 2 | 90 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤75 |
| N12 |  | 风机 | 2 | 90～100 | √ | 消声器 | ≤85 |
| N13 |  | 斗式提升机 | 3 | 70～80 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤65 |
| N14 | 工业级磷酸一铵装置 | 电动机 | 1 | 70～80 | √ | 基础减振 厂房隔声 | ≤65 |
| N15 |  | 压滤机 | 1 | 80～90 | √ | 基础减振， 厂房隔声 | ≤75 |
| N16 |  | 引风机 | 1 | 90～100 | √ | 基础减震 消声器消声 | ≤85 |
| N17 |  | 离心机 | 1 | 85～100 |  | 基础减振, 厂房隔声 | ≤75 |
| N18 | 氟硅酸钠装置 | 泵 | 1 | 90～100 |  | 基础减振, 厂房隔声 | ≤85 |
| N19 |  | 离心机 | 1 | 85～100 |  | 基础减振, 厂房隔声 | ≤70 |
| N20 |  | 压滤机 | 1 | 90～100 |  | 基础减振, 厂房隔声 | ≤85 |

## 2.10厂区现有设施验收情况

根据竣工验收报告，云南祥丰金麦化工有限公司现有厂区内已验收内容包括：2×50万t/a硫磺制酸装置、配套2台（套）7.5MW余热发电机组；2×15t/a磷酸装置；110万吨/年磨矿装置；1×60万t/a磷酸二铵装置及配套设施。

项目于2013年4月1日取得昆明市环境保护局关于《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目建设项目竣工环境保护验收申请》的批复，昆环保复[2013]73号。

## 2.11厂区现存环境问题

### 2.11.1厂区现存环境问题

根据现场踏勘，现存环境问题主要有以下几个方面：

1、现有4万吨/年工业级磷酸一铵装置防渗不能达到现有要求。

2.厂区磷酸系统湿磨装置部分皮带传送机，未进行封闭处理，物料散落严重。

3.厂区磷酸系统的磷矿原堆场，未进行遮挡处理。

### 2.11.2以新代老措施

针对厂区现存环境问题，本次环评提出相应的以下以新代老环保措施：

1、分区防渗，现有压滤机、净化浓缩厂房、罐区、事故污水收集池等做重点防渗，冷水槽、雨水收集池和副产品转运堆场作一般防渗。

2.对磷酸系统湿磨装置未封闭的皮带传送机进行封闭处理，尽量减少原料散落量。

3.对磷酸系统湿磨装置未遮挡的磷矿堆场安装档棚，减少扬尘。

# 3技改工程概况

## 3.1技改工程基本情况

项目名称：技术改造稀磷酸脱离重金属装置

建设单位：云南祥丰金麦化工有限公司

建设性质：技改

建设地点：安宁市工业园区禄裱片区，即安宁市禄脿街道办事处安丰营村民委员会下禄脿村，建设单位现有4万吨/年工业级磷酸一铵装置东北侧。厂址地理位置为北纬24°59′03.49″，东经102°18′14.43″

建设规模及建设内容：在原有4万吨/年工业级磷酸一铵装置中通过技术改造建设一套稀磷酸脱重装置及配套设施。

项目投资：工程总投资900万元，资金由企业自筹，其中环保投资45万元。

建设周期：工程建设周期为5个月。

占地面积：本次技改工程新增用地，总用地面积1790m2。

## 3.2技改工程内容组成

本项目主要对现有工业级磷酸一铵装置工艺进行技改，在现有工业级磷酸一铵装置东北面空地新建设一套26万吨/年稀磷酸脱离重金属装置，以经过脱硫工段的原料稀磷酸24%（以P2O5计），采用化学沉淀法脱离稀磷酸中Pb、As，使稀磷酸中Pb、As含量降至10ppm。同时配套建设供电设施、供水设施等公用工程、辅助设施以及环保工程。主要工程内容见工程组成表3.2-1。

表3.2-1  技改项目内容及规模一览表

| 项目组成 | 建设内容 |  |  |  | 建设规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 脱重装置 |  |  |  | 占地1790m2，建设一套稀磷酸脱离重金属装置，布置在一座沿北南方向布置的66x21m ，从北向南依次为混合反应槽、稀酸缓冲槽、澄清槽、渣酸储槽、硫化钠溶液贮槽 |  | 技改 |
| 公辅工程 | 供水 | 生产 用水 |  |  | 现有蓄水池，新建长1.2km，管径DN300的管线 |  | 新建管网，依托水池 |
|  | 排水 | 生产 废水 |  |  | 本项目无生产性废水产生，主要为洗涤废水，回用于本项目的硫化钠溶液配置槽 |  | 回用 |
|  | 供电 |  |  |  | 云南祥丰金麦化工有限公司供电网络引进厂区配电柜。项目年用电量4613.04kw·h。 |  | 依托 |
|  | 消防 |  |  |  | 厂区设置三个室外消火栓，厂区消防给水来自云南祥丰金麦化工有限公司消防给水管网 |  |  |
| 环保工程 | 减噪措施 |  |  | 泵、搅拌器、提升机和风机等减震、安装消音器等措施 |  |  | 新建 |
|  | 废水处置 措施 |  |  | 回用于本项目的硫化钠溶液配置槽 |  |  | 依托 |
|  | 废气处置 措施 |  |  | 设施处理效率为90%的二级碱洗塔，40m高的排气筒 |  |  | 新建 |
|  | 地面防渗 |  |  | 项目采取地面采用防渗措施，槽体等重点污染防治区防防渗层的渗透系数≤10-10cm/s，事故收集池等一般污染防治区防防渗层的渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  | 新建 |
|  | 风险措施 |  | 事故池 |  |  | 一座4200m3事故池、 | 依托 |
|  | 初期雨水收集池 |  |  |  |  | 一座2100m3的初期雨水收集池 | 依托 |

备注：天然气站不属于本次评价范围内，另行环评。以上工程依托已通过环评审批及竣工环保验收的“云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目”已建设施。

### 3.2.1主体工程

本项目在现有工业级磷酸一铵装置东北侧新增土地1790m2，建设一套稀磷酸脱离重金属装置。

混合反应槽（一座φ3000x4600mm）、稀酸缓冲槽（一座φ10000x9000mm）、澄清槽（一座φ14000x12000mm）、渣酸储槽（一座φ6000x5000mm）、硫化钠溶液贮槽（一座φ2500x3000mm）

### 3.2.2公辅工程

#### 3.2.2.1给排水

（1）供水

本项目新鲜水用水量为8m3/h。

①生产用水

根据项目可研，本项目生产用水主要为硫化钠、氢氧化钠溶液配制用水。

②生活用水

本项目不新增员工。

（2）排水

厂区内排水采用清污分流制，初期雨水经雨水暗渠接入现有厂区雨水排水系统，最终进入现有装置建立的初期雨水收集池。洗涤废水经过收集后回用于硫化钠溶液配置槽。

本项目废水产生、排放及处理处置情况如表3.2-2所示。

表3.2-2 拟建项目项目排水量表

| 废水编号 | 废水名称 | 装置 名称 | 主要污染物 | 产生量（m3/h） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 洗涤废水 | 洗涤系统 | Na2S | 2.2 | 回用于硫化钠溶液配置槽 |

本项目水平衡如图4.2-1所示。

#### 3.2.3.2供电

依托现有工业级磷酸一铵装置的380V用电设备供电。

### 3.2.3环保工程

- 尾气洗涤系统

建设一条尾气洗涤系统，包括2座碱洗塔，洗涤效率均为90%。

## 3.4项目建设进度

根据国内类似装置的建设经验，预计，整个建设周期大致可分为以下阶段：

表3.4-1项目建设进度一览表

|  | 建设内容 | 建设时期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研、环评和安评编制、审查、设计 | 2018年7月前 |
| 2 | 设备、材料订货及采购 | 2018年7月-2018年8月 |
| 3 | 土建工程施工 | 2018年8月-2018年9月 |
| 4 | 单体试车和联动试车 | 2018年9月-2018年10月 |
| 5 | 竣工验收 | 2018年10月-2018年11月 |

## 3.5项目生产规模和产品方案

项目对工业级磷酸一铵装置技改，脱离稀磷酸中Pb、As。本项目产品和副产品、规模及商品量见表3.5-1。

表3.5-1 产品品种、规模及商品量表

| 产品类别 | 产品名称 | 生产规模 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 稀磷酸 | 26万吨/年 | P2O5≥24% |

项目产生的磷酸自用，主要用于后续工序生产工业级磷酸一铵。

## 3.6劳动定员及工作制度

本次技改不新增员工，工作制度：一年运行300天，年运行7200小时。

## 3.7技改项目主要设备

本次技改新增设备一览表如表3.7-1所示。

表3.7-1 本次技改新增设备一览表

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 混合反应槽搅拌器 | 单层三叶桨，规格：Φ1350mm,电机功率：3kw | 2 |
| 稀酸缓冲槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ3350mm,电机功率：37kw | 1 |
| 澄清槽转耙 | 自动提升斜齿悬臂中心料转耙，规格：Φ13700mm,电机功率：7.5+3.5kw | 1 |
| 渣酸贮槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ2000mm,电机功率：15kw | 1 |
| 渣酸地下槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ850mm,电机功率：3kw | 1 |
| 洗液收集地槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ850mm,电机功率：3kw | 1 |
| 硫化钠溶液贮槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ950mm,电机功率：4kw | 1 |
| 硫化钠溶液配制地下槽搅拌器 | 单层四叶桨，规格：Φ850mm,电机功率：4kw |  |
| 尾气风机 | 离心式，规格：12000m3/h×5kPa,电机功率：4kw | 1 |
| 稀酸输送泵 | 卧式离心泵，规格：Q=32m3/h H=20mLC, 电机功率：7.5kw | 1 |
| 反应离酸泵 | 卧式离心泵，规格：Q=32m3/h H=20mLC, 电机功率：7.5kw | 1开1备用 |
| 清酸泵 | 卧式离心泵，规格：Q=32m3/h H=20mLC, 电机功率：11kw | 1 |
| 渣酸输送泵 | 卧式离心泵，规格：Q=60m3/h H=15mLC, 电机功率：11kw | 1 |
| 渣酸地下槽泵 | 卧式离心泵，规格：Q=20m3/h H=15mLC, 电机功率：3kw | 1 |
| 碱液计算泵 | 单螺旋杆泵，规格：Q=0.8m3/h×500kPa , 电机功率：0.55kw | 1 |
| 2#洗涤塔循环泵 | 卧式离心泵，规格：Q=100m3/h H=50.6mLC, 电机功率：37kw | 1 |
| 1#洗涤塔循环泵 | 卧式离心泵，规格：Q=50m3/h H=32.18mLC, 电机功率：15kw | 2 |
| 氢氧化钠溶解槽泵 | 立式离心泵，规格：Q=12m3/h H=10mLC, 电机功率：2.2kw | 2 |
| 洗液收集地下泵 | 立式离心泵，规格：Q=12m3/h H=10mLC, 电机功率：2.2kw | 1 |
| 硫化钠溶液加药泵 | 单螺旋杆泵，规格：Q=0.8m3/h×500kPa , 电机功率：0.55kw | 1 |
| 硫化钠溶液配制 地下槽泵 | 立式离心泵，规格：Q=12m3/h H=12mLC, 电机功率：2.2kw | 1 |
| 排气筒 | 立式，规格：Φ500×40000mm | 1 |
| 1#洗涤塔 | 立式，规格：Φ1500×15740mm | 1 |
| 2#洗涤塔 | 立式，规格：Φ1500×29800mm | 1 |
| 混合反应槽 | 立式圆槽，规格：Φ3000×4600mm | 2 |
| 稀酸缓冲槽 | 立式圆槽，规格：Φ10000×9000mm | 1 |
| 澄清槽 | 立式圆槽，规格：Φ14000×12000mm | 1 |
| 渣酸贮槽 | 立式圆槽，规格：Φ6000×5000mm | 1 |
| 渣酸地下槽 | 规格：2000×2000×200mm | 1 |
| 碱液贮槽 | 立式圆槽，规格：Φ2500×3000mm | 1 |
| 氢氧化钠溶解地下槽 | 规格：2000×2000×200mm | 1 |
| 硫化钠溶液贮槽 | 立式圆槽，规格：Φ2500×3000mm | 1 |
| 硫化钠溶液配制地下槽 | 规格：2000×2000×200mm | 1 |
| 洗涤液收集槽 | 规格：2000×2000×200mm | 1 |

## 3.8总平面布置

本次技改工程从南到北一次布置硫化钠溶解地下槽、硫化钠溶液贮槽、混合反应槽、稀酸缓冲槽、渣酸贮槽和澄清槽。

## 3.9综合技术经济指标

建设项目综合技术经济指标见表3.9-1。

表3.9--1  建设项目综合技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 主产品 |  |  |  |
|  | 稀磷酸 | 万吨/年 | 26 |  |
| 二 | 主要原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 稀磷酸 | 万吨/年 | 26 |  |
| 2 | 硫化钠 | 吨/年 | 210.06 |  |
| 3 | 氢氧化钠 | 吨/年 | 216 |  |
| 三 | 燃料、动力 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 吨/年 | 57600 |  |
| 2 | 电 | 万kWh/年 | 134.03 |  |
| 四 | 年工作日 | 天 | 300 |  |
| 五 | 本工程占地面积 | 平方米 | 1796 |  |
| 六 | 报批总投资 | 万元 | 900 |  |

- 4技改项目工程分析

## 4.1项目主要原辅材料消耗

本项目原材料、燃料及动力消耗情况如下表：

表4.1-1原材料、燃料及动力消耗量

| 名称 |  | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 稀磷酸 | 26万吨/年 | 建设单位现有磷酸装置 |
| 辅助 材料 | 硫化钠 | 210.82吨/年 | 外购 |
|  | 氢氧化钠 | 216吨/年 | 外购 |
|  | 水 | 57600m3/a | 现有设施 |
| 动力 | 电 | 134.03万kwh/年 | 现有设施 |

表4.1-2 稀磷酸成分表

| P2O5 | SO42- | F- | MgO | Fe2O3 | Al2O3 | SiO2 | SS | As | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.71% | 2.76% | 1.7% | 0.66% | 0.69% | 0.89% | 0.9% | 0.50% | 39.92ppm | 28.15ppm |

- 4.2技改项目工艺流程及产污环节

### 4.2.1施工期产污环节分析

本项目用地现状为荒草地等，不涉及拆迁施工、移民安置等，施工期大体分四步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修。

建筑施工方法：基础构造柱和圈梁、回填土、现浇混凝土和预制构件安装、装饰等。施工机械主要有载重汽车、振捣棒、电锤等。

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物、施工作业对项目区生态环境破坏可能导致的水土流失、装修时油漆和涂料喷涂产生废气、施工人员生活废水、生活垃圾。其简单的施工流程及各阶段产污环节见图4.2—1。

图4.2-1  施工期施工流程及产污环节示意图

### 4.2.2装置组成及总工艺流程配置

本项目仅为工业级磷酸一铵装置生产中的一道工序。

本项目由稀磷酸脱重反应装置、硫化钠溶液配置和尾气洗涤系统三部分组成。

来自经过脱硫工序的稀磷酸（24%P2O5）经泵送至本项目稀酸缓冲槽，然后经稀酸输送泵送至混合反应槽。

配置好的硫化钠溶液（6%wt）经计量泵送至混合反应槽与磷酸中的重金属发生反应。主要化学反应方程式如下：

2As3+ + 3S2- → As2S3 ↓

Pb2+ + S2- → PbS ↓

反应后的磷酸经反应磷酸泵送至澄清槽，澄清后的合格稀磷酸经清酸泵送至现有工业级磷酸一铵装置。澄清槽底部渣酸收集后经渣酸地下槽泵送至渣酸贮槽，然后再经渣酸输送泵送出界区。

因反应过程中生成H2S气体，需要收集并处理。混合反应槽和澄清槽尾气先经1#洗涤塔洗涤后，再送2#洗涤塔进行洗涤，洗涤后的尾气经烟囱排至大气。

配置好的氢氧化钠溶液（5%wt）经碱液计量泵先送第二洗涤塔，然后溢流至第一洗涤塔，与反应尾气逆流洗涤。

图4.2-1 技改项目工艺流程及产污环节图

- 4.2.3污染物核算

一、施工期污染源分析

1、废气、扬尘

本项目在施工期的废气和扬尘主要为施工机械废气、施工场地扬尘和少量的装修废气。具体如下：

（1）废气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，和装修阶段产生的油漆废气，其中的污染物主要有扬尘、NOx、CO等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。

（2）扬尘

项目施工期扬尘主要是由平整场地、开挖地基、回填土石方以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。不含有毒有害的特殊污染物，对施工及周围环境有一定的影响。施工扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响范围较大。根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，在300m处低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在300m以内；在采取遮挡防护及定期洒水抑尘等措施后，其影响范围缩小到项目周围200m范围以内。

根据同类项目类比浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，产生量约为20mg/m3～50mg/m3。

（3）废气、扬尘排污参数确定

1）废气

运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物的产生量，类比同类项目，如耗油150t计，约排放有害物质烯烃类有机物：4-5t；CO：10t；SO2：0.5t；NOx：2t。

2）扬尘

扬尘主要来自于平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业中，扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响主要集中在施工场地300米范围内。据相关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘，昆明市平均风速2.2m/s，每年风速大于3.0 m/s的频率小于16%，因此，施工作业中产生的扬尘对周围环境空气的影响较小。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30米范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP 浓度可达10mg/m3 以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。

2、废水

施工期间不在项目内设置施工营地，施工人员利用现有项目厕所，施工车辆不在项目内清洗，因此项目施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活污水以及暴雨地表径流。

（1）生活污水

施工期间将不在项目内设置施工营地，施工人员仅产生少量洗手等生活污水。洗手废水经沉淀池预处理后，回用于项目内施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工废水

施工废水主要来源于砂石料冲洗等施工过程以及混凝土养护，养护废水pH值较高，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）房屋工程建筑用水定额，本项目工程废水以每1m2（一般施工条件下）建筑面积总用水量为0.8m3估算，则本项目施工期工程用水量约1600m3，废水产生量按用水量的5%估算，废水的产生量约为80m3。施工期按180d计，则施工期废水的产生量约0.44m3/d，其中主要污染因子为SS。项目施工时设置施工废水沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水部分回用于建筑材料的冲洗和施工道路场地喷水降尘等。

3、噪声

项目的主要建设内容包括住宅楼、景观绿化、社区组织用房、物管用房、便民店及道路建设等，在施工过程中主要使用的机械、施工方式均一致。

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表4.2-1。

表4.2-1   施工期噪声源强值

| 施工机械声级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 声源 | 声级 dB(A) |
| 土石方阶段 | 挖掘机 推土机 装载机 翻斗机 | 78～96 80～95 85～95 75～90 |
| 基础打桩阶段 | 打桩机 吊机 工程钻机 空压机 平地机 | 85～105 70～80 65～85 85～100 85～95 |
| 主体建筑及配套设施建设阶段 | 振捣机 切割机 模板拆卸 电锯 | 100～105 100～110 95～105 100～110 |
| 室内外装修阶段 | 电锯 沙浆机 吊车 切割机 | 100～110 75 70～90 100～110 |
| 交通运输车辆声级 |  |  |
| 施工阶段 | 车辆类型 | 声级 |
| 土方阶段 | 大型载重车 | 90 |
| 主体建筑及配套设施建设阶段 | 载重车 | 80～85 |
| 室内外装修阶段 | 轻型载重卡车 | 75 |

3、固体废物

施工阶段固体废弃物主要为施工场地废弃土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

本工程开挖土石方总量0.1万m3（其中开挖土方0.09万m3，剥离表土0.01万m3）；回填土石方总量0.1万m3；回覆表土0.01万m3，来自场地剥离并集中堆存至道路广场区内的表土。工程无弃渣产生。

（2）施工人员的生活垃圾

施工期生活垃圾依托厂区现有生活设施，生活垃圾得到妥善处置。

（3）建筑垃圾

在各期的后期施工中还会产生废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括施工中的各种包装材料。这些废弃物基本上不降解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境质量。建筑垃圾应集中收集后尽量回收利用，不能回填的建筑垃圾应运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。

二、运营期污染源分析

1、废气

（1）有组织废气

本项目的有组织废气主要为混合反应槽和澄清槽产生的H2S。根据设计资料资料，稀磷酸中As和Pb的浓度分别为39.92ppm和28.15ppm，经过本项目工序稀磷酸中As和Pb均降至10ppm。

按11倍的计入量，投加的硫化钠为11×260000/7200×10-6×（3/2×39.92×78/74+28.15×78/207）×1000=29.28kg/h

生成的硫化氢的气体量为29.28*34/78=12.77kg/h

生成的硫化氢气体经过二级碱洗塔洗涤后排放，每级的吸收率为90%，则H2S排放量为12.77×（1-90%）×（1-90%）=0.13kg/h

综上，技改完成后废气排放量为12000m3/h，8640万m3/a，H2S的排放浓度为10.83mg/m3，排放速率为0.13kg/h，排放量为0.94t/a。

（2）无组织废气

废气无组织排放主要来自闪蒸、收集工序的氨，根据物料平衡，本项目无组织排放量为：氨5.4t/a。

2、废水

根据项目可研，本项目洗涤废水约为2.2m3/h，15840t/a，主要污染物为硫化钠。

3、固废

①生产固废

本项目产生的生产固废主要是渣酸，根据项目可研，本项目渣酸产生量为20t/a。回用于现有综合利用渣酸装置。

## 4.4营运期污染物排放汇总

- 4.4.1废水

厂区内排水采用清污分流制，初期雨水经雨水暗渠接入厂区雨水排水系统，最终进入本项目建立的初期雨水收集池。洗涤废水回用于本项目的硫化钠溶液配置槽。

本项目无生产性废水产生，主要废水为洗涤废水废水，废水产生、排放及处理处置情况如表4.4-1所示。

表4.4-1  拟建项目项目排水量表

| 废水编号 | 废水名称 | 装置 名称 | 主要污染物 | 产生量（m3/h） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 洗涤废水 | 洗涤塔 | 硫化钠 | 0.57 | 回用于本项目的硫化钠溶液配置槽 |

- 4.4.2废气

本项目生产有共有1个有组织废气排放口。

本项目建成后烟气排放量为12000m3/h，8460万m3/a，H2S的排放浓度为10.83mg/m3，排放速率为0.13kg/h，排放量为0.94t/a。

表4.4-2  有组织废气排放特征表

| 污染源名称 | 主要污染物 | 废气量m3/h | 排气筒高度m | 排放情况 |  | 标准 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 废气排气筒 | H2S | 12000 | 40 | 10.83 | 0.13 | —— | 2.3 | 达标 |

### 4.4.3噪声

本项目营运期噪声主要来源于各种机泵、风机、驱动汽机等，噪声源强在90～100dB(A)。根据工程声源设备的种类、数量、噪声等级及布置方式，确定各声源设备所能达到的声级，设计上尽量选用低噪声设备，并按要求采取减振消音措施，将噪声控制在允许范围之内。本项目噪声污染源见表4.4-3。

表4.4-3  本项目设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气风机 | 4 | 100 |
| 2 | 泵 | 12 | 90 |

- 4.4.4固废

- 生产固废

渣酸,产生量为20t/a，回用于现有综合利用渣酸装置。

- 4.4.5非正常情况排污分析

本报告中对项目污染物非正常排放设定如下：

发生事故时，碱液洗涤效率下降。

#### 4.4.5.1废气非正常排放

根据本项目废气非正常排放设定，。

## 4.5相关平衡

### 4.5.1水平衡

图4.2-2  本项目水平衡（m3/h）

图4.5-3  技改完成后水平衡（m3/h）

- 4.6本项目污染物产生情况及排放情况汇总

根据前面章节的工程分析，本项目污染物产生及排放情况，详见表4.6-1。

表4.6-1  本项目运营期污染物产生和排放一览表

| 污染物种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 洗涤塔 | H2S | 1064.17 | 91.94 | 10.83 |  | 0.94 |  |
| 废水 | 洗涤塔 | 硫化钠 | —— | 4104 | —— |  | —— | 回用于本项目的硫化钠溶液配制槽 |
| 噪声 | 生产区 | 泵、风机等 | 90~100dB(A)之间 |  | —— |  |  |  |
| 固废 | 生产区 | 酸渣 | —— | 20 | —— | 20 |  | 送至现有湿法磷酸渣酸综合利用装置 |

## 4.7“三本账”核算

现有项目由2×50万t/a硫磺制酸装置、2×15万t/a磷酸装置、1×60万t/a磷酸二铵装置、湿法磷酸渣酸综合利用装置（15万吨/年富过磷酸钙）、4万吨/年工业级磷酸一铵装置和1.8万吨/年氟硅酸钠装置6个工程组成，现有工程排放量数据来源于排污许可证。

表4.7-1  改扩建工程污染物排放“三本账” （单位t/a）

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程 排放量 | “以新代老” 削减量 | 改扩建工程排放量 | 改扩建完成后总排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 烟（粉）尘 | 21.24 | 0 | 0 | 21.24 | 0 |
|  |  | 二氧化硫 | 240.02 | 0 | 10.8 | 250.82 | 10.8 |
|  |  | 氟化物 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 42.72 | 0 | 0 | 42.72 | 0 |
|  |  | 氨 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
|  |  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
|  | 无组织废气 | 二氧化硫 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 6.22 | 0 | 0 | 6.22 | 0 |
|  |  | 氨 | 6.79 | 0 | 5.4 | 12.19 | 5.4 |
|  |  | 颗粒物 | 16.83 | 0 | 0 | 16.83 | 0 |
| 废水 | 1 | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 生活废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 1 | 硫磺渣 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
|  | 2 | 触媒 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 |
|  | 3 | 磷石膏 | 1553700 | 0 | 0 | 1553700 | 0 |
|  | 4 | 废渣 | 0 | 0 | 905.46 | 905.46 | +905.46 |
|  | 5 | 炉灰 | 3870 | 0 | 0 | 3870 | 0 |

- 5建设项目周围地区环境概况

- 5.1自然环境

5.1.1地理位置与交通

安宁市位于滇中高原的东部边缘，地处东经102° 10′～102°37′，北纬24°31′～25°06′之间；南北长约66.5公里，东西宽约46.5公里；总面积1321平方公里。安宁距昆明32公里，是昆明通往滇西8个地州的交通重镇。市境东北与西山区相连，东南与晋宁县接壤，西边与易门、禄丰县毗邻。安宁市拥有连然、八街、禄脿三个山间谷盆，其余均为山区、半山区。属中亚热带低纬度高海拔地区，平均海拔1800米，年平均气温14.8℃。

本次技改项目厂址位于安宁市禄脿镇下禄脿村螃蟹河地界，厂址南侧为昆楚高速公路，距离公路1.2km，西侧为现有工业级磷酸一铵装置，东面为螃蟹河水库，西南1.41km处为下禄脿村，厂址地理位置中心坐标为北纬24°57′07.93″，东经102°18′16″。项目地理位置图见附图1。

### 5.1.2地形、地貌、地质特征

安宁市地处滇中高原中部的山丘地带，滇池断陷湖盆西部，境内地表起伏不大，高原面发育较为完整。整个地形南窄北宽，东南高西北低，群山连绵，起伏不平，盆地相间。拥有连然、八街、禄脿三个大小不一的山间谷盆，其余均为山区、半山区。境内群山环绕，盆岭相间。

安宁市属山地、中山、中切割地貌。全市境内山脉主要是南北走向，属乌蒙山系。主要山脉有笔架山、状元山、孝母山、大尖山、老鹰山、黑风洞、白泥山、禹峨山等。属滇中高原东部边缘，滇池断陷层西部，高原面发育较为完整。境内最高海拔是西南部的黑风洞山，海拔2618m，最低海拔是县街镇柏林箐县界处，海拔1698m。

安宁位于杨子准地台（Ⅰ级构造）西缘，属康滇地轴（Ⅱ级构造）中南段。东西两面为两条南北向大断裂（区内Ⅰ级构造）普渡河大断裂和易门县大断裂夹持，南北两面受东西向和北东断裂控制，形成市内断陷盆地发育。断裂构造线主要呈北东向展布，形成市境内不同走向的断裂地带和盆地地貌特点。禄脿—温泉断裂，走向东西，倾向南，为一高角度冲断层。西断自禄脿交汇于易门断裂，向东延到温泉至太平街道办事处妥睦村转向北东西山区普坪村。中部被后期北东、北西向断裂错切，穿过元古界、古生界地层，是安宁境内东西向跨度最大断裂。

项目所在地地势基本表现为自北向南倾斜。现有工程大多依地势变化，呈阶梯状布置。根据《中国地震烈度区划图》，其厂址地区地震烈度为麦卡尔7度。

### 5.1.3气候及气象特征

安宁市处于低纬度、高海拨地区，属亚热带高原季风温凉气候。主要受西南季风影响，形成冬春干旱、夏季多雨，四季无寒暑、遇雨变成冬的气候特点。多年平均气温14.7℃，高于昆明市多年平均气温(14.5℃)的0.2℃，多年平均地面温度18℃，近二十年，地面温度有略升高的趋势。多年平均降水886.5mm，低于昆明市多年平均降水量（1035.3mm）148.8mm。

每年5至10月，热带大陆气团和海洋季风在安宁市境内交替，形成全市的海洋性气候，11月至次年4月是大陆性气候。同时安宁境内地区海拔相差近千米，盆岭相间的地形和起伏的地貌等自然地理因素使气候在同一环流形势的影响下，存在着明显的空间差异和地形小气候的特征。

根据安宁市气象站多年的常规气象观测资料统计结果，具体见表5-1

表5-1 安宁市主要气象要素表

| 序号 | 气象参数 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 年平均风速 | m/s | 2.74 |
|  |  | 最大风速 | m/s | 19.2 |
| 2 | 气温 | 年平均气温 | ℃ | 15.4 |
|  |  | 最高气温 | ℃ | 33.3 |
|  |  | 最低气温 | ℃ | -7.0 |
| 3 | 年均气压 |  | hPa | 15.0 |
| 4 | 年平均相对湿度 |  | % | 71 |
| 5 | 降水量 | 年平均降水量 | mm | 898 |
|  |  | 年最大水量 | mm | 1191 |
|  |  | 年最小降水量 | mm | 621.3 |
|  |  | 累年一日最大降水量 | mm | 153.3 |
|  |  | 累年一小时最大降量 | mm | 63.0 |
|  |  | 累年最大连续降水日数 | d | 13 |
|  |  | 累年最大一次暴雨量及相应历时 | mm | 153.3 |
|  |  |  | d | 1 |
| 6 | 蒸发量 | 年最大蒸发量 | mm | 2183.6 |
|  |  | 年最小蒸发量 | mm | 1626.7 |
| 7 | 日照时数 | 年平均日照时数 | h | 204.5 |
|  |  | 日照百分率 | % | 6 |
|  |  | 年最大日照时数 | h | 283.9 |
|  |  | 年最小日照时数 | h | 7.7 |

### 5.1.4河流、水系

一、地表水

安宁市区内河流分属两大水系，即金沙江水系和红河水系。主要河流有四条，即螳螂川、禄脿河、九龙河和九渡河。

项目区域内主要地表水系为螳螂川、禄脿河、螃蟹河水库。螳螂川系金沙江支流，属长江流域。螳螂川全长252km，为滇池唯一出口，自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川呈羽状水系，其上游称螳螂川，富民永定桥以下至金沙江河口为下游，过富民称普渡河。

螳螂川的水资源主要来自滇池出流和海口以下支流的径流，滇池出流受海口中滩闸和西苑隧洞闸门的人为控制，多年平均径流量为12.9m3/s，6~11月为丰水期，12月至次年5月为枯水期，丰水期平均径流量18.45m3/s，枯水期平均径流量为6.62m3/s，最小月流量出现在12月，月平均流量为3.38m3/s。

螳螂川：螳螂川发源于一六乡西南龙潭山麓的大龙洞。流经一六乡、八街镇、鸣矣河乡、县街乡、连然镇、安宁市城区、温泉镇、青龙镇，由青龙镇的马鹿塘附近出境，年径流量78057.9万m3。

禄脿河：发源于禄脿镇北冲的黑泥凹，由北向南流经禄丰县老丫关水库后，在经土官村转北流入禄脿镇，最后由青龙镇的和尚庄汇入螳螂川。总流域面积205km2，多年平均径流量3810万m3，禄脿河枯水季流量0.27m3/s。

螃蟹河水库：安宁市螃蟹河水库位于昆明安宁区西北郊33km，距禄裱镇人民政府驻地4km，水库属于长江流域金沙江水系螳螂川左岸二级支流，控制径流面积1.2km2，总库容为46.3万m3，为小（二）型水利工程，主要功能为云南祥丰金麦化工有限公司的生产备用水源以及灌溉。水库枢纽工程由拦河坝、输水涵管、溢洪道组成。

项目区域水系图见附图2。

二、地下水

场地区地下水补给主要有大气降水的垂向补给和地表水直接转化为地下水补给两种形式。大气降水是本区主要补给来源，年平均降水量886.5mm，雨量较充沛影响地下水垂向渗入补给的主要因素是地形地貌、岩性特征及岩体风化、节理裂隙。发育程度。浅层变质碎屑岩分布区，岩石风化强烈，裂隙发育，利于大气降水沿风化带裂隙下渗补给地下水。区内地表多为第四系松散层覆盖，在枯季很难形成地表径流或地表水体，但在雨季持续降雨后，将形成季节性地表流水，一部分沿区内冲沟汇流至螳螂川，一部分直接下渗补给形成松散层孔隙、基岩裂隙水。

### 5.1.5土壤、植被

安宁市的土壤分为4个土类、7个亚属、14个土属、50个土种，其中：红壤是安宁市的主要土壤类型，多分布于与海拔1700～2400米的八街、县街、青龙、太平、草铺和温泉等镇，多为林地、草地和部分轮歇地。紫色土类是中生代以紫色为主的岩类发育而成，是安宁市第二大类土壤，与红壤交错分布于海拔1800～2200米的坝子边缘及中山缓坡地带。以县街、连然、八街、草铺较多。水稻土类是长期水耕熟化与旱耕熟化交替进行而发育成的特殊土壤类型。石灰岩土类是跨地带土壤类型，属岩成土。集中分布于八街龙洞一带。

安宁市森林覆盖率为38.6%，现有林地面积819.71km2,占全市总面积的61.95%，但现存的原生森林分布不多。森林类型主要有六种：云南松林、分布于迎春季风的干坡、阳坡，土壤养分差的缓山脊和陡坡，多于麻栎、旱冬瓜混生；灌木林，多为喜热耐旱的南烛、白花杜鹃、水红木滇白梅、厚皮香等；华山松林，多为人工林，与云南松林呈小块混交，多分布于阴坡、半阴坡；油杉木，呈小块状分布，面积次于云南松林，多与小铁仔、山茶、尖叶木等混生；常绿阔叶林，主要有高山栎、滇青冈，混生的有厚皮香、梁王茶等，多分布于迎夏季风的湿坡，土壤湿润的箐谷。

项目区土壤主要为砂岩、页岩等母岩发育而成的红壤。

禄脿镇全镇有耕地总面积11797.55亩(其中：田8239.55亩，地3558亩)，人均耕地1.12亩，主要种植粮食、蔬菜、茶叶、烤烟等作物；拥有林地139576亩，其中经济林果地4808.5亩，人均经济林果地0.46亩，主要种植葡萄、茶叶等经济林果；水面面积1101.5亩，其中养殖面积609.5亩；荒山荒地6239.63亩，其他面积11222.57亩。有锰铁矿、硅矿、沙、粘土等资源。

禄脿村全村有耕地总面积2151亩(其中：田1675.5亩，地475.5亩)，人均耕地1.33亩，主要种植粮食、蔬菜、水果等作物；拥有林地3616.2亩，其中经济林果地321亩，人均经济林果地0.2亩，主要种植水果板粟、茶 等经济林果；水面面积54亩，其中养殖面积18亩；荒山荒地835.4亩，其他面积1746亩。

该区位于滇中，地处亚热带北部，原生植被以常绿阔叶林为代表类型。由于人类的长期影响，该区的常绿阔叶林已所剩无几，主要为次生的群落类型如云南松、云南松-华山松混交林、青冈栎类混交林、地盘松灌丛、稀树禾草灌丛，具有较高经济价值的种很少。评价区由于人类活动的影响，该区动物种类及数量较少。

根据现场踏勘，本项目不会占用耕地和造成森林破坏。评价区内亦无国家级、省级、市级和县级保护珍稀动、植物，亦无古树名木。

### 5.1.6矿产资源

安宁市自然资源丰富。矿产资源主要有磷、盐、铁、钛、锡、铜、锌、铝、硅、铝土矿、石英砂、石灰石、白云石及花岗岩等诸多矿藏。境内盐矿储量居全国内陆型盐矿第二，平均品位58.8%，仅次于青海；钙芒硝储量76亿吨，平均品位约23.3%，居全国储量前列；磷矿储量9.2亿吨，铁矿储量5200亿吨。

在鸣矣河、县街、八街、草铺等地区已探明磷矿储量6亿t，平均品位28-32%，开采条件良好。

经初步调查，项目厂址所属禄脿村范围内不涉及矿产储备。

### 5.1.7土地利用现状

禄脿镇全镇有耕地总面积11797.55亩(其中：田8239.55亩，地3558亩)，人均耕地1.12亩，主要种植粮食、蔬菜、茶叶、烤烟等作物；拥有林地139576亩，其中经济林果地4808.5亩，人均经济林果地0.46亩，主要种植葡萄、茶叶等经济林果；水面面积1101.5亩，其中养殖面积609.5亩；荒山荒地6239.63亩，其他面积11222.57亩。有锰铁矿、硅矿、沙、粘土等资源。

禄脿村全村有耕地总面积2151亩(其中：田1675.5亩，地475.5亩)，人均耕地1.33亩，主要种植粮食、蔬菜、水果等作物；拥有林地3616.2亩，其中经济林果地 321亩，人均经济林果地0.2亩，主要种植水果板粟、茶等经济林果；水面面积  54亩，其中养殖面积18亩；荒山荒地835.4亩，其他面积1746亩。

本工程总占地13.90hm2，其中永久占地12hm2，临时占地1.90hm2。按分区计列占地为建筑物区占地5.90hm2（其中包含露天装置设备等），道路广场区占地4.30hm2，绿化用地区占地1.80hm2，边坡区占地1.90hm2。占地类型按原地貌统计包含林地、草地、梯坪地、水域及其它用地，其中占用林地8.73hm2、草地2.86hm2、梯坪地1.57hm2、水域0.58hm2、其它用地0.16hm2。项目建设占用土地性质为建设用地。详见表5.1-2。

表5.1-2工程占地面积及类型表	单位：hm2

| 序号 | 工程建设区 | 工程占地面积及类型（hm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 水域 | 梯坪地 | 林地 | 草地 | 其它用地 |
| 1 | 建筑物区 | 5.9 | 0.18 | 0.89 | 3.48 | 1.26 | 0.09 |
| 2 | 道路广场区 | 4.3 | 0.19 | 0.56 | 2.45 | 1.03 | 0.07 |
| 3 | 绿化用地区 | 1.8 | 0.09 | 0.02 | 1.51 | 0.18 |  |
| 4 | 边坡区 | 1.9 | 0.12 | 0.1 | 1.29 | 0.39 |  |
| 5 | 合 计 | 13.9 | 0.58 | 1.57 | 8.73 | 2.86 | 0.16 |

- 5.2相关规划

### 5.2.1安宁市城市发展规划

各级主管部门对安宁工业园区总体规划工作高度重视，于2005年编制完成了《安宁市城市总体规划（2001-2020）》并批准实施。但是，随着近年武钢与昆钢的战略重组以及太平新区发展定位的转变，安宁市的工业用地需求增加，原有的工业园区布局思路面临调整。2008年修编的《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》将安宁市城市发展目标与性质表述为：“森林式、环保型、园林化的现代绿色工业强市和休闲养生名城，现代新昆明的西部新城，中国西部重要的工业基地”；将城市总体发展目标定性为“建设可持续发展的资源节约型现代化绿色工业城市”。

市域产业布局规划为“三区一带”：工业园区、城市中心区、水资源保护及生态农业区，螳螂川旅游度假区与景观带。

产业发展目标为：西部——重化工与能源产业区；南部——水资源保护与生态农业区；中部——城市中心区；东部——体育与文化创意产业区；北部——螳螂川旅游度假与景观带。

安宁市经过近年来的发展，社会经济水平已经达到昆明市和云南省的前列，今后二十几年的经济发展目标是：“调整产业结构，发展市场经济，提高科技水平，以经济效益为中心、促进各方面综合发展，力争把安宁市建成经济发展、生活富裕、社会文明、环境优美、富有旅游特色的现代工业城市”。

在安宁市经济发展的过程中，依托当地资源和产业基础，重点发展五大工业支柱产业：

(1)以矿业开采及冶金为主的冶金产业；

(2)以磷、盐资源开发及发展深、精加工为主的化学工业；

(3)以适应经济建设需求为目的的建筑、建材产业；

(4)以旅游、物资贸易为主的第三产业；

(5)以七个商品基地为主的绿色产业。这七个商品基地是：水果、烤烟、蔬菜、禽蛋、茶园、花卉、林业。

### 5.2.1安宁工业园区规划情况简介

安宁工业园区作为云南省重点发展的30个工业园区和10个循环经济发展试点单位之一，肩负着安宁市工业经济发展的历史使命，并在一定程度上影响着昆明市乃至云南省的工业发展战略部署。为使工业园区规划尽快适应安宁市的工业发展需求，2008年2月，安宁市人民政府、安宁工业园区管理委员会办公室积极组织对现行规划进行修编，于2008年4月初步完成了《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》，并于2009年委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司对该规划做了《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》环境影响补充报告书，并于2009年2月22日通过了省环保厅会同省工信委组织的审查会议。

（1）园区位置及规划范围

安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区12公里，距昆明城区45公里。东与安宁中心城区接壤，西与楚雄市禄丰县的土官镇相邻，西北与禄丰县勤丰镇为邻，东北与西山区团结镇接壤，南与易门县六街镇相接。园区范围包括青龙镇、禄脿镇、草铺镇三镇行政辖区范围，规划面积395.26平方公里。

（2）规划布局

近五年来，安宁市围绕建设现代绿色工业强市目标，全面实施“环境立市、工业强市、城镇化推动”战略，进一步解放思想，抢抓机遇，锐意进取，攻坚克难，成为安宁历史上经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、人民群众实惠最多的时期。今后三年，安宁市县域经济发展的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，按照“136”的发展思路，围绕一个目标、实施三大战略、推进六大工程：即着力建设现代化绿色工业强市，在全省率先实现全面小康社会的目标；实施环境立市、工业强市、城镇化推动三大战略；推进思想解放、环境立市、工业强市、城乡统筹、和谐构建、执政能力六大工程。

产业布局立足现有的产业分布并着眼未来发展，实施“三区”（工业园区、生态农业区、城市中心区）、“一带”（沿川旅游休闲带）组团式、集群式产业布局，为产业规模化、规范化、现代化发展奠定基础。

工业园区（草铺镇，禄脿镇、青龙镇、连然、金方街道办事处部分）：重点发展钢铁、机电装备制造、高浓度磷复肥、精细磷盐化工、新型建材、工业物流业和高新技术产业。

生态农业区（八街镇、县街镇）：加强水资源保护区，建设规模农业、生态农业、观光农业，发展绿色食品加工，推进农业产业化，打造安宁农特色产品生产加工基地。

城市中心区（连然、金方街道办事处）：重点发展城市优质服务业、房地产、商贸业，提升城市服务功能，服务企业、市民，带动农村。

沿川旅游休闲带（太平镇、温泉镇，青龙镇部分）：重点发展体育文化、旅游观光、会务会展、康体休闲产业。

本项目位于安宁工业园区禄裱镇片区。

项目周边污染源：根据调查以及询问业主本项目周边主要工业企业为：多氟多（昆明）科技开发有限公司和云南金氟化工材料有限公司。

多氟多（昆明）科技开发有限公司大气污染物主要为氟化物。

云南金氟化工材料有限公司大气污染物主要为氟化物、颗粒物。

- 5.3环境质量现状

### 5.3.1地表水环境质量现状

引用云南金氟化工材料有限公司委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心于2017年2月8日-2月10日对禄脿河、螃蟹河水库水质现状进行监测的数据。根据调查，监测至今周边并未增加污染源，所以引用是可行性的。

（1）监测布点

禄脿河设置2个监测断面，螃蟹河水库设置一个监测点，具体如下：

表5.3-1  地表水监测断面布置

| 编号 | 监测水系 | 监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 禄脿河 | 祥丰金麦麦公司输渣管线与禄脿河交叉口上游（双湄村附近）500m |
| 2# | 禄脿河 | 祥丰金麦麦公司输渣管线与禄脿河交叉口下游（小河边附近）1.0km |
| 1# | 螃蟹河水库 | 水库 |

（2）监测项目

pH、COD、BOD5、氨氮、氟化物、悬浮物、总磷（水库）。

（3）监测频率、内容及要求

监测一期，监测2天，每天采样分析一次。

（4）监测和分析方法：监测及分析方法均按国家环保局颁布的有关标准方法。见表5.3-2。

表5.3-2   地表水监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法依据 标准代号及名称 | 检出限 （mg/L） | 主要检测 仪器设备型号及名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | GB6920-1986 pH值的测定 玻璃电极法 | - | FE20 酸度计 |
| SS（悬浮物） | GB11901-89重量法 | 4 | AB204-N电子天平 |
| CODCr | GB11914-89重铬酸钾法 | 10 | - |
| BOD5 | GB7489-1987碘量法 | 0.2 | - |
| NH3-N | HJ535-2009纳氏分光光度法 | 0.025 | DR-4000 紫外可见分光光度计 |
| TP | GB11893-89钼酸铵分光光度法 | 0.01 | DR-4000 紫外可见分光光度计 |
| F- | GB7484-87离子选择电极法 | 0.05 | PXSJ-216离子分析仪 |

（5）监测结果及分析评价

本次评价一般水质因子采用单项水质指数评价法，其公式为：

Si,j=Ci,jCsi

式中：Si,j－第i种污染物在第j点的标准指数；

Ci,j－第i种污染物在监测点j的浓度，mg/L；

Csi－i污染物的评价标准值。

pH的标准指数计算公式为：

SpH,j=(7.0−pHj)(7.0−pHsd)   pH≤7.0

(LAeq)预＝10lg[100.1(LAeq)贡+100.1(LAeq)背]    pHj＞7.0

式中：SpH,j—pH的标准指数；

pHj—pH的实测值；

pHsd—地表水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水质标准中规定的pH值上限。

表5.3-3  禄脿河水质现状及评价结果一览表  单位：mg/L

| 项目 地点/日期 |  | pH （无量纲） | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | F- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禄脿河双湄村附近 | 02月08日 | 7.80 | 23 | 4.4 | 1.58 | 0.76 | 1.02 |
|  | 02月09日 | 7.97 | 21 | 4.1 | 1.33 | 1.72 | 1.12 |
|  | 02月10日 | 7.88 | 22 | 4.5 | 1.95 | 1.13 | 0.95 |
| 评价标准 |  | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| 单项 指数 | 02月08日 | 0.4 | 0.767 | 0.44 | 0.79 | 1.9 | 0.68 |
|  | 02月09日 | 0.485 | 0.7 | 0.41 | 0.665 | 4.3 | 0.747 |
|  | 02月10日 | 0.44 | 0.746 | 0.45 | 0.975 | 2.285 | 0.633 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| 禄脿河小河边附近 | 02月08日 | 8.85 | 18 | 4.0 | 0.38 | 0.19 | 0.93 |
|  | 02月09日 | 8.62 | 17 | 3.7 | 0.21 | 0.31 | 0.82 |
|  | 02月10日 | 8.91 | 18 | 3.9 | 0.30 | 0.15 | 0.97 |
| 评价标准 |  | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| 单项 指数 | 02月08日 | 0.925 | 0.45 | 0.4 | 0.19 | 0.475 | 0.62 |
|  | 02月09日 | 0.81 | 0.425 | 0.39 | 0.105 | 0.775 | 0.547 |
|  | 02月10日 | 0.955 | 0.45 | 0.975 | 0.15 | 0.375 | 0.647 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 螃蟹河 水库 | 02月08日 | 8.23 | <10 | 1.3 | 0.70 | 8.39 | 3.33 |
|  | 02月09日 | 8.22 | <10 | 1.1 | 0.67 | 8.50 | 3.45 |
|  | 02月10日 | 8.25 | <10 | 1.2 | 0.69 | 8.44 | 3.36 |
| 评价标准 |  | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≤2 | ≤0.2 | ≤1.5 |
| 单项 指数 | 02月08日 | 0.615 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | 41.95 | 2.22 |
|  | 02月09日 | 0.61 | 0.25 | 0.11 | 0.335 | 42.5 | 2.3 |
|  | 02月10日 | 0.625 | 0.25 | 0.12 | 0.345 | 42.2 | 2.24 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 |

根据表5.3-3可知，禄裱河现状水质仅1#监测断面总磷指标超标，其他水质指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，超标原因为禄脿河受流域内的农业生产、居民生活污染影响。根据表5.3-3可知，螃蟹河水库现状水质氟化物、总磷指标超标，水质指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据调查，螃蟹河水库使用功能为云南祥丰金麦化工有限公司生产用水及水库下游农业灌溉使用，氟化物超标原因是空气中氟通过降雨进入螃蟹河水库，总磷超标原因是因为云南祥丰金麦化工有限公司磷矿堆场没有进行遮挡在大风天气下磷矿粉尘吹入螃蟹河水库而导致。

区域地表水环境现状监测点位图见附图6。

### 5.3.2环境空气质量现状

项目位于工业园区内，执行环境空气质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

引用建设单位委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心于2017年9月1日-9月7日对项目区域环境空气质量现状进行了监测：

（1）监测点布设：共布设3个大气监测点，具体位置如下：

表5.3-4  监测点位布置情况表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 下禄脿村 | 厂区西南面 |
| 2# | 大哨村 | 厂区东南面 |
| 3# | 螃蟹河水库右岸 | 厂区东北面 |

（2）监测因子：

质量现状监测因子为：TSP、PM10、SO2、NO2、H2S

（3）监测频率、内容及要求

监测频率、内容及要求见表5.3-5。

表5.3-5 监测频率、内容及要求

| 监测因子 | 监测时段 | 监测内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日应有24个小时采样时间 |
| PM10 | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日至少有20个小时采样时间 |
| SO2 | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日至少有20个小时采样时间 |
| NO2 | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日至少有20个小时采样时间 |
| H2S | 连续7天 | 日平均浓度 | 每日至少有20个小时采样时间 |

- 监测和分析方法：监测及分析方法均按国家环保局颁布的有关标准方法。见表5.3-6。

表5.3-6    环境空气监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法依据 标准代号及名称 | 主要检测 仪器设备型号及名称 |
| --- | --- | --- |
| TSP （总悬浮颗粒物） | GB/T15432-1995 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | TH150C大气采样器 AB204-N电子天平 |
| PM10 (可吸入颗粒物) | HJ618-2011 PM10和PM2.5的测定 重量法 | TH150CⅢ大气采样器 AE-163电子天平 |
| SO2 (二氧化硫) | HJ482-2009 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | TH150CⅢ大气采样器 7202B分光光度计 |
| NO2 （二氧化氮） | HJ479-2009 盐酸萘乙二胺分光光度法 | TH150C大气采样器 7202B分光光度计 |
| H2S | HJ533-2009 纳氏试剂比色法 | TH150C大气采样器 7202B分光光度计 |

（5）监测结果与评价分析

评价标准：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

评价方法：

大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算公式如下：

Ii=CiC0i

式中：

Ci——第i种污染物监测值，mg/m3；

C0i——为该功能区第i种污染物评价质量标准限值，mg/m3；

Ii——第i种污染物单因子污染指数，Ii≤1，达标；Ii＞1，超标。

大气监测结果统计见表5.3-7、表5.3-8。

表5.3-7 环境空气现状监测日平均值统计表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 浓度范围 | 标准值 | 最大浓度占标率% | 达标情况 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#下禄脿村 | TSP | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.13-0.16 | 0.3 | 53.3 | 达标 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.0558-0.077 | 0.15 | 51.3 | 达标 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.005-0.008 | 0.15 | 5.3 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.013-0.017 | 0.08 | 21.3 | 达标 | 0 | 0 |
| 2#大哨村 | TSP | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.16-0.21 | 0.3 | 70 | 达标 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.075-0.10 | 0.15 | 66.7 | 达标 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.005-0.009 | 0.15 | 6 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.012-0.016 | 0.08 | 20 | 达标 | 0 | 0 |
| 3#本项目区下风向 | TSP | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.080-0.097 | 0.3 | 32.3 | 达标 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.038-0.046 | 0.15 | 30.7 | 达标 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.009-0.015 | 0.15 | 10 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.013-0.018 | 0.08 | 22.5 | 达标 | 0 | 0 |

从表5.3-7可以看出，项目区域内环境空气评价因子TSP、PM10、SO2、NO2日平均值均满足《环境质量空气标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

表5.3-8  环境空气现状监测小时平均值统计表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 浓度范围 | 标准值 | 最大浓度占标率% | 达标情况 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#下禄脿村 | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.007-0.011 | 0.5 | 2.2 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.010-0.028 | 0.2 | 14 | 达标 | 0 | 0 |
|  | H2S | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.02-0.06 | 0.2 | 30 | 达标 | 0 | 0 |
| 2#大哨村 | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.007-0.012 | 0.5 | 2.4 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.009-0.026 | 0.2 | 13 | 达标 | 0 | 0 |
|  | H2S | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.02-0.06 | 0.2 | 30 | 达标 | 0 | 0 |
| 3#本项目区下风向 | SO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.007-0.018 | 0.5 | 3.6 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.010-0.028 | 0.2 | 14 | 达标 | 0 | 0 |
|  | H2S | 2017.9.1-2017.9.7 | 0.02-0.09 | 0.2 | 45 | 达标 | 0 | 0 |

从表5.3-8可以看出，项目区域内环境空气评价因子SO2、NO2小时值均满足《环境质量空气标准》（GB3095-2012）二级标准要求，H2S小时值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

综上，项目区域环境空气质量良好。

### 5.3.3声环境质量现状

引用建设单位委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心于2017年9月2日-9月3日对本项目厂区四周声环境质量进行监测的数据。

（1）监测布点

选择具有代表性的点进行声环境现状监测，监测点位置见表5.3-9。

表5.3-9  声环境敏感点监测表

| （2）监测项目 序号 | 名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东面 | 厂区厂界 |
| 2# | 厂区北面 | 厂区厂界 |
| 3# | 现有厂区南面 | 现有厂区厂界 |
| 4# | 现有厂区西面 | 现有厂区厂界 |

等效声级值dB(A)

（3）监测频率

连续监测两天，每天采样两次，昼间和夜间各测一次。

（4）评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）监测结果 结果见表5.3-10。

表5.3-10 声环境质量现状监测结果统计表

| 监测点位 | 监测 时间 | 监测日期 | Leq值[dB(A)] | 质量标准[dB(A)] | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 昼间 | 2017年9月2日 | 46.4 | 65 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 46.4 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 2017年9月2日 | 41.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 40.5 |  | 达标 |
| 2# | 昼间 | 2017年9月2日 | 47.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 46.8 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 2017年9月2日 | 40.4 | 55 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 41.0 |  | 达标 |
| 3# | 昼间 | 2017年9月2日 | 54.1 | 65 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 52.3 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 2017年9月2日 | 46.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 47.7 |  | 达标 |
| 4# | 昼间 | 2017年9月2日 | 56.7 | 65 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 53.3 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 2017年9月2日 | 47.7 | 55 | 达标 |
|  |  | 2017年9月3日 | 50.9 |  | 达标 |

根据监测结果，本项目区声环境质量现状昼间、夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准要求，因此，评价区声环境质量良好。

### 5.3.4地下水环境质量现状

本项目引用建设单位委托云南天籁环保科技有限公司于2016年9月21日-9月22日地下水环境质量进行监测的数据。

（1）监测点位布设

在评价范围内共布设3个监测点位，具体见表5.3-11。

表5.3-11 地下水质量监测点位

| 监测点位编号 | 监测点位置 | 水体功能 |
| --- | --- | --- |
| 下禄脿村水井1# | 北纬24º58’25”、东经102º17’10” | 水井，现状无饮用功能，监测取样点位于潜水含水层 |
| 下禄脿村水井2# | 北纬24º58’23”、东经102º17’11” | 水井，现状无饮用功能，监测取样点位于潜水含水层 |
| 吴家箐磷石膏渣场监控井 | 北纬25º0’8”、东经102º16’9” | 水井，现状无饮用功能，监测取样点位于潜水含水层 |

根据项目区水文地质图（附图9），1#、2#地下水监测点位位于本项目径流区下游，3#地下水监测点位位于本项目径流上游，且属于同一水文地质单元，能够反映项目地下水水质情况，具有代表性。

（2）监测因子及监测频率

根据本工程特点，确定地下水质量现状监测因子为：pH、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、高锰酸盐指数、氨氮、镉、六价铬、氟化物、氯化物。监测频率为连续监测2天，每天一次。

（3）监测和分析方法：监测及分析方法均按国家环保部颁布的有关标准方法。见表5.3-12。

表5.3-12    地下水监测分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 监测和分析设备 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法GB6920-1986 | FG2梅特勒便携式PH计 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 亚硝酸盐 | 紫外分光光度法 HJ/T346-2007 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 挥发酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 氰化物 | 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 GB7484-1987 | PXSJ-216离子计 |
| 高锰酸盐指数 | 酸滴定法 GB11592-1989 | 滴定管 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 GB11596-1989 | 滴定管 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 GB7475-1987（螯合萃取法） | CAAM2001D多功能原子吸收光谱仪 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 GB7475-1987（螯合萃取法） | CAAM2001D多功能原子吸收光谱仪 |
| 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-1987 | UV2400紫外可见分光光度计 |
| 汞 | 冷原子吸收分光光度法 HJ597-2011 | F732-V冷原子吸收测汞仪 |

（4）评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准来评价。

（5）监测结果：监测结果见表5.3-13。

表5.3-13  地下水质量监测结果

| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | pH（无量纲） | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 铅 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  | 9.21 | 8.14 | 0.015 | 0.0003L | 0.004L | 0.99 | 0.01L | 0.02 |
|  |  |  |  | 9.22 | 8.15 | 0.014 | 0.0003L | 0.004L | 1.00 | 0.01L | 0.02 |
| 标准值 |  |  |  |  | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤0.0003 | ≤0.004 | ≤3.0 | ≤0.01 | ≤0.04 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | 镉 | 氯化物 | 氨氮 | 氟化物 | 砷 | 六价铬 | 汞（ug/L) |
| 1# |  |  | 9.21 |  | 0.001L | 2L | 0.029 | 0.10 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
|  |  |  | 9.22 |  | 0.001L | 2L | 0.039 | 0.12 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
| 标准值 |  |  |  |  | ≤0.001 | ≤250 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.004 | ≤0.02 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | pH（无量纲） | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 铅 | 石油类 |
| 2# |  |  | 9.21 |  | 8.14 | 0.001 | 0.0003L | 0.004L | 0.97 | 0.01L | 0.03 |
|  |  |  | 9.22 |  | 8.14 | 0.002 | 0.0003L | 0.004L | 1.03 | 0.01L | 0.02 |
| 标准值 |  |  |  |  | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤0.0003 | ≤0.004 | ≤3.0 | ≤0.01 | ≤0.04 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | 镉 | 氯化物 | 氨氮 | 氟化物 | 砷 | 六价铬 | 汞（ug/L) |
| 2# | 9.21 |  |  |  | 0.001L | 2L | 0.029 | 0.13 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
|  | 9.22 |  |  |  | 0.001L | 2L | 0.026 | 0.11 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
| 标准值 |  |  |  |  | ≤0.001 | ≤250 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.004 | ≤0.02 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | pH（无量纲） | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 铅 | 石油类 |
| 3# |  |  | 9.21 |  | 8.13 | 0.003 | 0.0003L | 0.004L | 1.01 | 0.01L | 0.02 |
|  |  |  | 9.22 |  | 8.14 | 0.004 | 0.0003L | 0.004L | 1.05 | 0.01L | 0.03 |
| 标准值 |  |  |  |  | 6.5~8.5 | ≤0.02 | ≤0.0003 | ≤0.004 | ≤3.0 | ≤0.01 | ≤0.04 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 地点/时间 项目 |  |  |  |  | 镉 | 氯化物 | 氨氮 | 氟化物 | 砷 | 六价铬 | 汞（ug/L) |
| 3# |  | 9.21 |  |  | 0.001L | 2L | 0.031 | 0.13 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
|  |  | 9.22 |  |  | 0.001L | 2L | 0.031 | 0.10 | 0.007L | 0.004L | 0.02L |
| 标准值 |  |  |  |  | ≤0.001 | ≤250 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.004 | ≤0.02 |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（6）评价结论

根据监测结果可以看出，工程区域地下水从监测数据看:评价区内3个地下水监测点的监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

### 5.3.5生态环境状况

本项目建设于现有厂区东北侧新增用地，目前区内大部分区域为自然林木，少数废弃的耕地，整体保持为原状地貌。

项目建设对项目区的生物资源、林地资源总量的影响较小。该区域内无野生珍稀濒危动、植物资源及古树名木。

### 5.3.6评价区环境质量结论

禄裱河现状水质仅1#监测断面总磷指标超标，其他水质指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，超标原因为禄脿河受流域内的农业生产、居民生活污染影响。螃蟹河水库现状水质氟化物、总磷指标超标，水质指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据调查，螃蟹河水库使用功能为建设生产用水及水库下游农业灌溉使用，氟化物超标原因是空气中氟通过降雨进入螃蟹河水库，总磷超标原因是因为现有磷矿堆场没有进行遮挡在雨水冲刷下随着雨水进入螃蟹河水库而导致。

项目区域内环境空气评价因子均满足《环境质量空气标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目区声环境质量现状昼间、夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准要求，因此，评价区声环境质量良好。

工程区域地下水水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

项目区生态质量一般。

- 6环境影响预测与评价

- 6.1施工期环境影响预测与评价

### 6.1.1施工期产污环节分析

本项目用地现状为裸地、荒草地等，不涉及拆迁施工、移民安置等，施工期大体分四步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套环保设施建设，室内外装修。

建筑施工方法：基础构造柱和圈梁、回填土、现浇混凝土和预制构件安装、装饰等。施工机械主要有载重汽车、振捣棒、电锤、塔吊等。

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物、施工作业对项目区生态环境破坏可能导致的水土流失、装修时油漆和涂料喷涂产生废气、施工人员生活废水、生活垃圾。

### 6.1.1施工期环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为地基开挖所产生的扬尘、运输车辆运输产生的尾气。

（1）扬尘影响分析

- 施工扬尘

施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。在项目后续施工中建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量。所以项目在施工过程中应加大对扬尘的污染防治。

- 运输车辆大气环境影响分析

交通运输粉尘产生量与车辆速度、道路路面情况有关，一般情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

根据以上分析，环评要求建设方在施工时应采取如下措施对施工期扬尘进行防治：1）运输车辆限速行驶，并保持路面的清洁；2）采取建立防护网及防护墙、定期洒水降尘、物料封闭堆存及运输等措施；3）应采取洒水降尘、地面硬化措施等方式降低扬尘浓度。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成以及绿化的完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

（2）运输废气对环境的影响

运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。后续施工废气主要由运输车辆运行过程中产生。其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体长时间的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。

运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，同时这部分影响随着施工期的结束而停止。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

（1）工程废水

施工废水主要来源于砂石料冲洗等施工过程以及混凝土养护，养护废水pH值较高，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。本项目施工期废水的产生量约6.17m3/d，其中主要污染因子为SS。项目施工时设置施工废水沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水部分回用于建筑材料的冲洗和施工道路场地喷水降尘等。

（2）施工人员的生活污水

施工人员为附近居民，不在项目区内吃住，仅有少量洗手废水产生。本项目以20名施工人员计，在施工期间生活用水量每人每天按15L计算，污水排放系数取0.8，则产生的生活污水量为0.24m3/d。排入沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。

（3）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域平坦，面积较大，根据估算项目区雨天地表径流量为0.91mm/min，地表径流产生的面源污染很小。因此，施工单位应在项目场地周围建设围墙，并在场地内设置截留沟，防止项目内雨天地表径流流入螃蟹河水库。

施工建设期的施工废水含有大量的悬浮物，随意排放将对环境造成污染。要求施工单位加强管理，采取以下措施：

（1）为防止项目施工期废水、地表径流螃对蟹河水库水质可能造成影响，应尽量选择在非雨季施工，项目内施工期废水及雨季产生的地表径流引入项目内设置的临时沉淀池，其可容纳水量为10天左右的排水量，经沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗和施工道路、场地喷水降尘等。

（2）对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施，施工场地周围设置围墙及截留沟，防止施工期废水因雨水冲刷外溢和其他因素造成对螃蟹河水库的影响。

（3）采取积极有效的水土保持措施。

（4）为防止项目内地表径流流入螃蟹河水库对其水质造成影响，应尽量选择在非雨季施工，并在项目场地四周设置围墙、截流沟，将项目内施工期废水及雨季产生的地表径流引入项目内设置的沉淀池，经沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗和施工道路、场地喷水降尘等。

施工采取以上措施，对周边水环境影响较小。

### 6.1.3施工期地下水影响分析

1、地下水类型

区域地下水由第四系松散层中赋存孔隙水组成，以上层滞水赋存，深部以少量基岩裂隙水为主。地下下水主要接受大气降水、地表水及东侧水库之间的相互补给，迳流排泄方式与地表基本一致。

拟建项目地下水类型为孔隙潜水，主要靠大气降水、地表水及东侧水库补给，通过蒸发排泄；主要含水层及透水层为①层素填土，水量不大；稳定的地下水位在现地面下2.00m～6.30m之间；地下水对砼结构具弱腐蚀性，对砼结构中的钢筋和钢结构具微腐蚀。

2、地下水利用情况

根据现场、周边踏勘及询问，未见利用地下水的情况。项目周围未见地下水出露点。

3、地下水影响分析

施工期间项目不设施工营地，施工期间将产生少量的生活废水及施工废水，施工废水产生量为1.73m3/d，主要污染物为SS，项目内拟设置沉淀池对施工期废水进行处理后，回用于项目施工场地的洒水抑尘等，废水不直接排入外环境，对周围地下水水质影响不大。

施工期项目固体废弃物主要是废弃土石方、损坏或废弃的各种建筑垃圾、施工人员的生活垃圾，其中废弃土石方为开挖的土石方，由于项目施工采取整体开挖，且填方量大于挖方量，不产生永久废弃土石方，有效防止土石方因降雨冲刷随地表径流进入周围地下水出露点。建筑垃圾及装修材料能回收利用的部分，交废物收购处进行收购处置，不可利用的建筑垃圾拟集中收集，运至指定的建筑垃圾堆放场所进行处置，在项目内停留时间较短，并且采取覆盖措施，不会被雨淋。施工人员的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运处置，避免项目内建筑垃圾及生活垃圾因降雨冲刷随地表径流进入周围地下水出露点造成污染。

因此，对于施工期固体废物，要求建设单位必须加强管理，及时清理出施工现场。施工期固体废物不会对周围地下水环境造成不利影响。

### 6.1.4施工期声环境影响分析

噪声源主要是地面工程施工机器和运输设备噪声。地面工程施工期分为四个阶段，第一阶段为场地平整阶段（土石方阶段），主要噪声源有推土机、挖掘机、装载机等施工机械；第二阶段为基础施工阶段，噪声源主要有挖掘机、混凝土搅拌机；第三阶段为结构施工阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等；第四阶段为设备安装阶段，主要噪声源有吊车等。

类比调查施工噪声源强列于下表6.1-1。

表6.1-1    主要施工机械噪声强度表

| 施工阶段 | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)]（距声源1m处噪声级） |
| --- | --- | --- |
| 底板与结构阶段 | 电锯 | 90 |
|  | 电焊机 | 85 |
|  | 中型载重车 | 75 |
|  | 电钻 | 98 |
|  | 装载机 | 90 |
| 装修、安装阶段 | 手工钻 | 98 |
|  | 切割机 | 98 |
|  | 轻型载重车 | 75 |
|  | 模版拆卸机 | 100 |

本项目施工期的噪声源主要是运输车辆、装载机、电钻等，噪声值在75～95B（A）之间，其特点是具有间歇性、阵发性和流动性。考虑到项目施工期噪声排放特点，本次评价将施工机械噪声视为点声源，主要考虑点声源噪声到不同距离处经距离衰减后的噪声，噪声源强选用范围的最大值。

衰减预测公式如下：

Lr =Lro－20Lg

式中：Lr——距离源r处的A声级，dB(A)；

Lr0——距声源r0处(1m)的A声级，dB(A)；

r0、r——距声源的距离，m。

施工机械噪声预测结果见表6.1-2：

表6.1-2  项目施工机械噪声预测结果表      声级dB（A）

| 设备名称 | 阶段 | 1m | 5m | 10m | 20m | 45m | 50m | 60m | 100m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 主体建筑建设阶段 | 85.0 | 71 | 65.0 | 58.9 | 52.9 | 51.0 | 49.5 | 45.0 | 38.9 |
| 电锯 |  | 90.0 | 76 | 70.0 | 63.9 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 电焊机 |  | 85.0 | 71 | 65.0 | 58.9 | 52.9 | 51.0 | 49.5 | 45.0 | 38.9 |
| 叠加值 |  | 92.4 | 78.4 | 72.4 | 64.3 | 58.3 | 56.4 | 56.8 | 51.4 | 44.3 |
| 电钻 | 室内外装修阶段 | 90.0 | 76 | 70.0 | 63.9 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 切割机 |  | 90.0 | 76 | 70.0 | 63.9 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50.0 | 43.9 |
| 模版拆卸机 |  | 91.0 | 77 | 71 | 65.0 | 58.9 | 57.0 | 55.4 | 51.0 | 44.9 |
| 叠加值 |  | 95.1 | 81.1 | 75.1 | 69.1 | 63 | 62 | 59.5 | 55.1 | 49 |

项目距离最近的场界约有5m，结合6.1-2可知，大型施工设备发出的噪声衰减到5m处不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求限值，以上预测的噪声值是各个机械同时运行时的噪声叠加值，实际施工中，大型机械不可能都同时使用，噪声值将比叠加值小，同时项目在建设项目时需先修建围墙，通过围墙的阻隔，噪声损失通常在15dB，由此，项目在到达场界的噪声值为65.4~66.1dB，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求限值，对周围环境影响较小。项目周边敏感点距离项目区均在200m以外，因此，项目建设过程中产生的噪声对周围环境影响较小。

施工是较短暂的行为，只要施工单位在施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，如对于噪声级较高的设备限于白天施工，车辆运输物料也尽量安排于白天进行，则施工所产生的噪声影响在夜间将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。

### 6.1.5施工期固体废物环境影响分析

施工阶段固体废弃物主要为施工场地废弃土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

1、废气土石方

本工程开挖土石方总量0.1万m3（其中开挖土方0.09万m3，剥离表土0.01万m3）；回填土石方总量0.1万m3；回覆表土0.01万m3，来自场地剥离并集中堆存至道路广场区内的表土。工程无弃渣产生。

2、施工人员的生活垃圾

施工期生活垃圾依托厂区现有生活设施，生活垃圾得到妥善处置。

3、建筑垃圾

在各期的后期施工中还会产生废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括施工中的各种包装材料。这些废弃物基本上不降解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境质量。建筑垃圾应集中收集后尽量回收利用，不能回填的建筑垃圾应运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。

只要采取切实措施，处置措施得当，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。

### 6.1.6施工期生态环境影响分析

#### 6.1.6.1工程占地影响分析

- 工程占地影响

本工程建设共占用土地12hm2，均为永久占地。项目占地类型林地、草地、梯坪地及其它用地等。土地永久性占地改变土地利用现状，对区域土地利用格局会产生一定 影响。 施工期临时占地主要为入场道路建设以及挡墙、植草护坡等水土保持措施的建设，占地类型主要以林地、草地、梯坪地及其它用地为主。 施工时由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围植物遭到不同程度的破坏， 但临时占地对植被破坏影响是短期的、可恢复的，且占地面积较小，不会对区域土 地利用格局产生明显影响。 项目建设征用土地严格按照要求进行补偿，由于工程量较小，占用土地对区域土地利用格局影响较小。

- 表土堆存

根据工程概况，本项目表土临时堆场设置在厂区西面一侧的绿化区，临时表土堆场距离螃蟹河水库直线距离大于100m，区域主导风向为西南风，项目位置下风向无敏感点，最近的敏感点在选址上风向，因此表土临时堆场建设不会对周边敏感点产生影响；污水处理厂所在地占地为旱地，适宜表土堆存；此外，厂址所在地50年一遇洪水位为1890m，场地平整后厂区标高为1920m，可满足50年一遇防洪要求，且此处距离水库直线距离超过 100m，不属于江河、湖泊、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点。环境保护要求相符性较好。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条要求：“产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。” 本评价要求建设单位必须加强表土临时堆场的管理，需采取相应的防护措施，以免水土流失。同时弃土应尽快运走。

- 动植物影响

施工期对施工区两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，迫使其迁移到非施工区，但对其生存没有构成威胁。施工过程根据施工需要清除占地区内的地表植被。根据现场踏勘，评价范围内植物种类以低矮乔木、灌木和草本植物为主。项目工程区内未发现保护植物，施工期主要对低矮乔木、灌木、草丛产生影响。施工期结束后选择适合当地生长的植被对临时占地进行植被恢复。

4、水土流失的影响

本项目建设对原地貌、土壤和植被造成扰动和损坏。植被破坏会直接引起水土流失和生态危害而间接造成经济损失。因此，项目建设在基建施工过程中，应 始终尽量减少植被破坏，加强植被重建和环境绿化，以防止水土流失，改善环境生态。在施工中开挖和回填时，如遇雨天会有水土流失现象，施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整。项目施工招标时，应将水土保护的有关条款列入招标文件，并严格执行。

#### 6.1.6.2生态环境影响分析

在平整过程中，出现大量裸露的土坡面，在暴雨时节将产生较严重的水土流失，故应尽可能安排在暴雨时节前或后进行土地平整工程。而挖出的土石在没有搬运前形成的土堆在大雨时节由于结构疏松也会产生水土流失、成土压田的情况。因此，施工过程一定要采取临时防护措施，在施工产地周围设临时导水沟，在地势较低的地方应修建临时挡土墙，防止泥、沙等随雨水进入。另外，对一些土建筑材料（如沙、石等）堆放场要加盖防水雨布等。尤其是在雨季施工时，一定要注意做好水土流失防护工作，及时对开挖面及临时取土、弃土产地进行覆盖，避免发生水土流失。弃土及建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应及时进行植被绿化，防止水土流失发生。

另外从施工的本身来说，施工场地灰土拌合、填挖土方等作业在气候干燥且来往运输车辆较频繁时，扬尘污染比较大，施工作业产生的扬尘会影响周边区域农作物的生长。扬尘对生态的影响主要是细小的颗粒覆盖手叶片表面，堵塞作物气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，从而影响作物生长不良。但这一影响在雨天可消除，影响程度不大。

#### 6.1.6.3生态环境影响综合分析结论

综上分析，从项目实施，在合理开发利用土地资源，施工期采取有效的生态防护措施，运营期采取有效的生态恢复措施，加强地下水资源开采的有效管理，强化中水在园区及周边生态建设中的作用，从生态环境影响角度分析是可以接受的。

### 6.1.7小结

项目施工期的环境影响主要体现在环境空气质量的影响方面。对大气环境的影响主要来自场地平整及物料运输引起的扬尘，应认真落实环评提出的场地洒水降尘、加强施工管理等措施，最大限度减小施工扬尘对周边环境的影响。同时，项目应严格落实施工期的水土保持措施，施工结束后对场地及周边环境进行覆土和绿化恢复，最大限度减小水土流失影响。另外，禁止施工废水和施工垃圾外排进入螃蟹河水库，以保证项目施工对螃蟹河水库水质以及其中的鱼类不造成较大影响。

- 6.2运营期环境影响预测与评价

6.2.1废气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1污染气象条件分析

安宁市属中亚热带低纬度高海拔地区的高原季风气候区，平均海拔1800m，具有冬暖夏凉，四季如春的特征。最热月为7月，夏季平均气温20℃，最冷月为1月，冬季平均气温7.2℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温-7.2℃，多年平均气温14.7℃。干球温度为21℃，湿球温度为31℃；无霜期平均日数为232天。年平均最大相对湿度82.0%，年平均最小相对湿度47.0%，年平均相对湿度为72.0%；区内干、雨季分明，降水主要集中于雨季（每年5～10月份），约占全年降水量的80%，多年平均降水量为876.48mm，最大年降水量为1122.90mm（1971年），最小年降水量为657.30mm（1975年），日最大降水量为120.40mm（1979年8月15日）。多年平均蒸发量为2195.38mm。年主导风向为西、西南风，春季（2～4月）风速最大，平均3.0m/s，秋季（8～10月）风速较小，平均小于2.0m/s；冬季东风较强，冬季最大风速17.0 m/s，平均风速为2.0～3.5m/s，多年平均风速2.23m/s；该区静风频率较高，约为37%。冬春季雾日较多，年均出现日数约77天。日照2047.5小时，本区为多雷区，年平均雷电日70天。具有干湿分明，雨量集中，雨热同季，年温差小，日温差大及十里不同天气的特征。安宁市的多年气候资料见表6.2-1。

表6.2-1   安宁市气象要素多年（1971-2000）平均值

| 时间 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 7.6 | 9.9 | 13.6 | 16.9 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 19.6 | 17.9 | 15.2 | 11.1 | 7.6 | 15.0 |
| 气压（hPa） | 815.1 | 813.9 | 813.5 | 813.0 | 812.4 | 811.1 | 810.9 | 812.4 | 815.4 | 817.6 | 818.1 | 817.3 | 814.2 |
| 降雨量（mm） | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 23.1 | 83.1 | 154.9 | 187.9 | 181.3 | 102.6 | 67.0 | 39.1 | 9.1 | 977.6 |
| 蒸发量（mm） | 137.2 | 174.6 | 263.0 | 282.8 | 252.1 | 177.6 | 144.5 | 140.8 | 117.8 | 113.3 | 100.8 | 104.6 | 2009.1 |
| 相对湿度（%） | 67 | 60 | 53 | 55 | 64 | 75 | 81 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 71 |
| 风速（m/s） | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 最多风向 | WSW | WSW | W | W | SW | SW | SW | E | E | E | E | W | WSW |
| 频率（%） | 13.39 | 18.32 | 19.28 | 17.28 | 12.26 | 13.25 | 10.32 | 12.36 | 14.36 | 13.38 | 8.46 | 11.45 | 10.34 |
| 晴天日数 | 11.4 | 10.4 | 10.7 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 6.4 | 49.3 |
| 阴天日数 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 11.8 | 21.5 | 24.3 | 20.2 | 16.5 | 12.6 | 9.1 | 5.5 | 133.8 |
| 雾日数 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 2.6 | 13.1 |

#### 6.2.1.2污染气象特征

本次采用安宁市气象站（经度：102º29′，纬度：24º56′）提供的2015年全年气象统计资料，安宁市气象站位于安宁市，距离本项目约19公里。污染气象条件分析内容如下：

（1）风向

安宁市气象站2015年全年地面风向分布频率统计结果见图6.2-1。统计结果表明：厂址所处地区主盛行风向带以西、西南风为主，主导风带为W、SW、WSW，频率合计为22.12%，上述分析结果表明，厂址所处地区大气污染物的输送呈现主导风向出现以西、西南风向分布为主风向带的特征。

该地区静风频率较小，年平均为9.39%，全年资料统计年静风频率最高月为24.36%、最低为3.76%，各时段的主导风频率见表6.2-2。

表6.2-2   2015年安宁市风向频率表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.75 | 0.54 | 1.21 | 1.21 | 5.51 | 4.84 | 2.55 | 1.34 | 0.81 | 2.15 | 2.82 | 15.73 | 17.88 | 10.22 | 11.83 | 3.9 | 15.73 |
| 二月 | 1.44 | 1.58 | 0.86 | 4.45 | 22.13 | 9.48 | 4.02 | 1.15 | 1.58 | 1.15 | 4.02 | 13.07 | 17.1 | 5.32 | 5.46 | 2.16 | 5.03 |
| 三月 | 2.96 | 1.61 | 1.21 | 3.36 | 11.02 | 5.11 | 3.09 | 1.88 | 1.21 | 0.67 | 3.9 | 11.69 | 19.22 | 10.48 | 8.47 | 4.57 | 9.54 |
| 四月 | 2.22 | 1.94 | 0.97 | 2.92 | 11.53 | 7.5 | 2.64 | 1.25 | 0.69 | 0.97 | 2.5 | 11.39 | 21.11 | 10.56 | 10.14 | 5.56 | 6.11 |
| 五月 | 2.55 | 1.88 | 2.42 | 4.84 | 15.86 | 8.6 | 3.76 | 2.42 | 1.48 | 1.48 | 3.23 | 12.1 | 13.17 | 6.72 | 8.2 | 4.97 | 6.32 |
| 六月 | 3.47 | 2.92 | 3.89 | 6.39 | 15.56 | 10 | 5.42 | 3.06 | 3.19 | 2.36 | 3.75 | 9.44 | 10.42 | 4.17 | 5.83 | 5.28 | 4.86 |
| 七月 | 4.3 | 3.76 | 4.03 | 3.9 | 11.29 | 8.74 | 5.65 | 2.82 | 2.82 | 2.42 | 3.76 | 8.6 | 8.2 | 5.38 | 9.27 | 8.74 | 6.32 |
| 八月 | 4.97 | 2.55 | 3.49 | 6.85 | 18.01 | 8.2 | 4.57 | 4.3 | 2.82 | 1.75 | 2.15 | 7.39 | 7.53 | 4.7 | 7.53 | 9.41 | 3.76 |
| 九月 | 6.11 | 3.89 | 4.58 | 5.97 | 14.44 | 8.61 | 7.36 | 8.33 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 3.89 | 3.75 | 3.47 | 6.39 | 9.31 | 8.19 |
| 十月 | 5.91 | 6.45 | 6.05 | 3.36 | 3.76 | 2.82 | 4.84 | 16.4 | 4.97 | 7.93 | 5.11 | 1.61 | 1.75 | 0.94 | 4.97 | 14.25 | 8.87 |
| 十一月 | 6.94 | 5 | 3.89 | 2.92 | 1.94 | 2.78 | 8.47 | 14.17 | 3.89 | 7.22 | 4.72 | 1.81 | 1.25 | 2.5 | 6.39 | 12.92 | 13.19 |
| 十二月 | 4.58 | 2.83 | 1.88 | 1.48 | 2.29 | 2.42 | 4.44 | 7 | 1.08 | 8.21 | 5.11 | 2.56 | 2.02 | 2.15 | 7.81 | 19.78 | 24.36 |
| 全年 | 3.94 | 2.91 | 2.88 | 3.96 | 11.06 | 6.57 | 4.73 | 5.35 | 2.2 | 3.2 | 3.59 | 8.27 | 10.26 | 5.56 | 7.71 | 8.44 | 9.39 |

图6.2-1   地面风向分布频率图

由表6.2-2 可知，安宁市E风频最高，主导风带为W、SW、WSW，主导风向较明显，有风时受该项目空气污染影响的区域主要集中在厂址东北偏东夹角45°扇形区内。

（2）风速

安宁市气象站2015年地面风速观测资料统计结果见表6.2-3，厂址所处地区风速较大，年平均风速为1.52m/s，月均最大为2.22m/s，最小为1.08m/s。总体离散度不大，从各风向位全年平均风速的分布情况可以看出，风速分布呈现W和SW风向带风速相对较大、其他风向带风速相对小的显著特征，且西、西南风向带（W、SW、WSW）的平均风速高于年平均风速，这一结果与该地区盛行风向的分布有关。

表6.2-3   各风向位各月、全年平均风速分布统计

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.7 | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 1.54 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 2.3 | 2.94 | 3.17 | 3.25 | 1.8 | 0.75 | 0.51 | 1.71 |
| 二月 | 0.52 | 0.48 | 0.64 | 1.14 | 2.31 | 1.9 | 1.81 | 1.21 | 1.36 | 2.02 | 2.14 | 3.2 | 3.5 | 2.59 | 0.84 | 0.48 | 2.19 |
| 三月 | 0.45 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 1.6 | 1.19 | 1.43 | 0.88 | 1.73 | 1.8 | 1.94 | 2.84 | 3.42 | 2.53 | 0.99 | 0.67 | 1.83 |
| 四月 | 0.48 | 0.69 | 0.62 | 1.37 | 2.01 | 2.05 | 1.75 | 1.08 | 1.42 | 1.59 | 1.84 | 3.12 | 3.6 | 3.04 | 1.62 | 0.6 | 2.22 |
| 五月 | 0.43 | 0.48 | 0.6 | 1.13 | 2.28 | 1.94 | 1.68 | 1.67 | 1.47 | 1.25 | 1.76 | 2.35 | 2.56 | 2.2 | 0.92 | 0.51 | 1.69 |
| 六月 | 0.54 | 0.63 | 0.68 | 0.91 | 1.52 | 1.71 | 1.32 | 1.31 | 1.58 | 1.21 | 1.75 | 2.26 | 2.27 | 1.71 | 0.91 | 0.7 | 1.4 |
| 七月 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 1.12 | 1.6 | 1.93 | 1.75 | 1.81 | 1.37 | 1.53 | 1.42 | 1.75 | 1.97 | 1.49 | 1.02 | 0.62 | 1.28 |
| 八月 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 1.19 | 1.57 | 1.75 | 1.8 | 1.55 | 1.59 | 1.15 | 1.57 | 2.13 | 2.06 | 1.52 | 1.11 | 0.7 | 1.36 |
| 九月 | 0.53 | 0.7 | 0.76 | 0.87 | 1.5 | 1.59 | 1.86 | 1.65 | 1.12 | 1.4 | 1.53 | 1.74 | 1.79 | 1.33 | 1.04 | 0.6 | 1.16 |
| 十月 | 0.51 | 0.78 | 0.97 | 0.79 | 1.01 | 1.17 | 1.09 | 1.55 | 1.59 | 2.02 | 2.15 | 2.09 | 1.84 | 1.23 | 1.3 | 0.91 | 1.16 |
| 十一月 | 0.47 | 0.66 | 0.86 | 1.07 | 1.41 | 1.13 | 1.23 | 1.43 | 1.05 | 2.04 | 2.55 | 2.74 | 2.67 | 2.58 | 1.92 | 0.85 | 1.18 |
| 十二月 | 0.4 | 0.73 | 0.92 | 1.08 | 1.79 | 1.55 | 1.53 | 1.74 | 1.26 | 1.93 | 2.39 | 2.19 | 1.68 | 2.28 | 1.57 | 0.94 | 1.08 |
| 全年 | 0.5 | 0.65 | 0.76 | 1.02 | 1.79 | 1.68 | 1.52 | 1.51 | 1.4 | 1.82 | 2.05 | 2.63 | 2.95 | 2.17 | 1.15 | 0.75 | 1.52 |

图6.2-2   年平均风速月变化图

（3）气温

全年平均气温15.83℃，最冷月12月平均气温9.07℃，最热月6月平均气温20.26℃，年平均温度的月变化见表6.2-4，温度变化见图6.2-3。

表6.2-4   全年各月温度变化情况表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 10.29 | 9.43 | 13.89 | 18.72 | 19.28 | 20.26 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度(℃) | 20.05 | 20.46 | 19.43 | 17.14 | 11.91 | 9.07 |

图6.2-3   年平均温度月变化图

（4）大气稳定度

以安宁市气象站2015年1～12月的观测资料为基础，大气稳定度分类结果见表6.2-5。结果表明：全年稳定度类以中性类最多，达72.64%，其中七月最高达89.52%，这一现象与阴雨天有关。不稳定类出现频率较小，年频率为7.66%，稳定类年频率为19.7%。

表6.2-5   评价区大气稳定度分类结果（%）

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 1.88 | 0 | 9.41 | 0 | 49.19 | 0 | 39.52 | 0 |
| 二月 | 0 | 1.58 | 0 | 6.03 | 0 | 68.39 | 0 | 23.99 | 0 |
| 三月 | 0 | 2.15 | 0 | 6.18 | 0 | 65.32 | 0 | 26.34 | 0 |
| 四月 | 0 | 2.08 | 0 | 11.53 | 0 | 59.17 | 0 | 27.22 | 0 |
| 五月 | 0 | 1.75 | 0 | 8.74 | 0 | 71.24 | 0 | 18.28 | 0 |
| 六月 | 0 | 4.44 | 0 | 2.92 | 0 | 81.11 | 0 | 11.53 | 0 |
| 七月 | 0 | 3.23 | 0 | 1.61 | 0 | 89.52 | 0 | 5.65 | 0 |
| 八月 | 0 | 2.69 | 0 | 2.55 | 0 | 86.96 | 0 | 7.8 | 0 |
| 九月 | 0 | 3.06 | 0 | 1.53 | 0 | 79.03 | 0 | 16.39 | 0 |
| 十月 | 0 | 2.28 | 0 | 2.42 | 0 | 81.72 | 0 | 13.58 | 0 |
| 十一月 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 65.56 | 0 | 25.83 | 0 |
| 十二月 | 0 | 2.15 | 0 | 3.23 | 0 | 74.02 | 0 | 20.59 | 0 |
| 全年 | 0 | 2.63 | 0 | 5.03 | 0 | 72.64 | 0 | 19.7 | 0 |

（5）污染系数

全年各月污染系数分配情况见表6.2-6。

表6.2-6   各月污染系数分配情况表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.5 | 1.1 | 1.92 | 1.86 | 3.58 | 5.09 | 3 | 1.54 | 0.82 | 0.93 | 0.96 | 4.96 | 5.5 | 5.68 | 15.77 | 7.65 | 3.93 |
| 二月 | 2.77 | 3.29 | 1.34 | 3.9 | 9.58 | 4.99 | 2.22 | 0.95 | 1.16 | 0.57 | 1.88 | 4.08 | 4.89 | 2.05 | 6.5 | 4.5 | 3.42 |
| 三月 | 6.58 | 4.13 | 1.98 | 4.67 | 6.89 | 4.29 | 2.16 | 2.14 | 0.7 | 0.37 | 2.01 | 4.12 | 5.62 | 4.14 | 8.56 | 6.82 | 4.07 |
| 四月 | 4.63 | 2.81 | 1.56 | 2.13 | 5.74 | 3.66 | 1.51 | 1.16 | 0.49 | 0.61 | 1.36 | 3.65 | 5.86 | 3.47 | 6.26 | 9.27 | 3.39 |
| 五月 | 5.93 | 3.92 | 4.03 | 4.28 | 6.96 | 4.43 | 2.24 | 1.45 | 1.01 | 1.18 | 1.84 | 5.15 | 5.14 | 3.05 | 8.91 | 9.75 | 4.33 |
| 六月 | 6.43 | 4.63 | 5.72 | 7.02 | 10.24 | 5.85 | 4.11 | 2.34 | 2.02 | 1.95 | 2.14 | 4.18 | 4.59 | 2.44 | 6.41 | 7.54 | 4.85 |
| 七月 | 8.96 | 6.37 | 5.84 | 3.48 | 7.06 | 4.53 | 3.23 | 1.56 | 2.06 | 1.58 | 2.65 | 4.91 | 4.16 | 3.61 | 9.09 | 14.1 | 5.2 |
| 八月 | 8.88 | 4.05 | 5.21 | 5.76 | 11.47 | 4.69 | 2.54 | 2.77 | 1.77 | 1.52 | 1.37 | 3.47 | 3.66 | 3.09 | 6.78 | 13.44 | 5.03 |
| 九月 | 11.53 | 5.56 | 6.03 | 6.86 | 9.63 | 5.42 | 3.96 | 5.05 | 1.62 | 1.39 | 1.27 | 2.24 | 2.09 | 2.61 | 6.14 | 15.52 | 5.43 |
| 十月 | 11.59 | 8.27 | 6.24 | 4.25 | 3.72 | 2.41 | 4.44 | 10.58 | 3.13 | 3.93 | 2.38 | 0.77 | 0.95 | 0.76 | 3.82 | 15.66 | 5.18 |
| 十一月 | 14.77 | 7.58 | 4.52 | 2.73 | 1.38 | 2.46 | 6.89 | 9.91 | 3.7 | 3.54 | 1.85 | 0.66 | 0.47 | 0.97 | 3.33 | 15.2 | 5 |
| 十二月 | 11.45 | 3.88 | 2.04 | 1.37 | 1.28 | 1.56 | 2.9 | 4.02 | 0.86 | 4.25 | 2.14 | 1.17 | 1.2 | 0.94 | 4.97 | 21.04 | 4.07 |
| 全年 | 7.88 | 4.48 | 3.79 | 3.88 | 6.18 | 3.91 | 3.11 | 3.54 | 1.57 | 1.76 | 1.75 | 3.14 | 3.48 | 2.56 | 6.7 | 11.25 | 4.31 |

（6）评价区污染气象特征综述

项目厂址所处区域主导风向为西、西南风，区域内平均风速较大、主导风风向的风力较强；以各月平均风速比较，干季平均风速高于湿季，说明干季扩散条件明显好于湿季；稳定度类型以D类为最多。分析结果表明厂址所处地区大气污染物将主要向东北偏东方向输送。

#### 6.2.3.1预测方案及预测内容

（1）预测因子

正常排放情况下预测因子：H2S。

非正常排放情况下预测因子：H2S。

（2）预测范围

预测范围以尾气洗涤塔排气筒（坐标：0，0）为中心，半径2.5km的圆形区域。

（3）预测内容及方法

① 正常排放条件

●小时浓度预测

采用安宁市气象站2015年全年的地面气象观测资料逐时段滑移取样，计算评价范围内各网格点和各关心点的各种气象条件下的逐时地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的短时最大地面浓度贡献值及评价范围内的最大地面浓度贡献值（已经包含最不利气象条件），对有监测背景数据的关心点叠加现状监测浓度最大值、以其叠加结果作为对关心点的预测结果进行评价。无监测背景数据的关心点及地面网格点只计算贡献浓度。

小时浓度典型气象条件的筛选，以评价范围内的最大地面浓度贡献值出现时间的气象条件作为小时浓度典型气象条件，按此气象条件绘制地面等浓度图。

●日均、年平均地面浓度预测

采用安宁市气象站2015年全年的地面气象观测资料逐日滑移取样，计算评价范围内各网格点和各关心点的各种气象条件下的逐日地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的日均最大地面浓度贡献值及评价范围内的日均最大地面浓度贡献值（已经包含最不利气象条件），对有监测背景数据的关心点叠加现状监测浓度最大值、以其叠加结果作为对关心点的日均预测结果进行评价。无监测背景数据的关心点及地面网格点只计算贡献浓度。

●典型日气象条件的筛选，以评价范围内的最大地面浓度贡献值出现日的气象条件作为典型日气象条件，按此气象条件绘制典型日地面等浓度图。

●年平均地面浓度分布预测，给出各关心点的年均最大地面浓度贡献值及评价范围内的年均最大地面浓度贡献值。年均浓度预测不作背景叠加。

② 非正常排放条件

采用安宁市气象站2015年的地面气象观测资料逐时段滑移取样，计算在非正常排放条件下评价范围内各网格点和各关心点的逐时地面浓度值，然后选取最大浓度值的方法，给出各关心点的短时最大地面浓度贡献值及评价范围内的最大地面浓度贡献值。

6.2.3.2预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）附录A 推荐模式清单中的AERMOD模式进行预测。

6.2.3.3评价标准

本项目厂址所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

6.2.3.4模式相关参数

预测模式各季节的正午反照率(Albedo)参数、白天(BOWEN)波文率、粗糙度取值如下表：

表6.2-7   预测模式相关参数表

| 各季节 | 正午反照率 | 波文率 | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 春 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 夏 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 秋 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

网格点的设置情况

网格的设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对评价范围的最大影响，本项目的预测网格点是根据具体情况采用直角坐标网格，并覆盖整个评价范围。具体的设置情况如下布设。

表6.2-8   预测网格点预设

| 预测网格点方法 |  | 直角坐标网格 |
| --- | --- | --- |
| 布点原则 |  | 网格等间距 |
| 预测网格点网格距 | 距离源中心≤1000m | 50~100m |
|  | 距离源中心＞1000m | 100~500m |

地面气象资料采用安宁市气象站2015年一年的地面逐日4次气象资料，其中包括温度、风速、风向、总云量和低云量。按AERMET参数输入格式生成近地面逐时气象输入文件。

地形参数按云南地形格栅(Grid)文件生成模型所需的数字高程(Dem)文件。

6.2.3.5背景浓度叠加

预测浓度分布仅考虑项目的浓度贡献值。关心点（监测点）按贡献浓度与现状浓度叠加的方式处理。背景浓度取各监测点的小时浓度最高值和日均浓度最高值为各点背景浓度，年均浓度不进行背景叠加。

6.2.3.6污染源强及特征

（1）正常排放情况

正常情况下废气排放特征见表6.2-9。

表6.2-9   正常工况废气排放特征表

| 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 排气筒几何高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟囱出口处烟气废气量（Nm3/h） | 烟囱出口处烟气温度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.13 | 40 | 1 | 12000 | 20 |

（2）非正常排放

项目非正常情况下废气排放特征见表6.2-10。

表6.2-10   非正常工况废气排放特征表

| 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 排气筒几何高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟囱出口处烟气废气量（Nm3/h） | 烟囱出口处烟气温度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 12.77 | 40 | 1 | 12000 | 20 |

### 6.2.4正常排放情况预测结果及评价

6.2.4.1正常排放情况预测浓度贡献值

（1）评价范围最大小时浓度贡献值

利用2015年气象资料，逐日逐次预测拟建项目排放的污染物硫化氢在评价范围内小时最大落地浓度，同时给出最大落地浓度出现时间、位置，见表6.2-11。

表6.2-11   预测评价范围内小时最大落地浓度贡献值出现时间、位置

| 污染物 | 硫化氢 |
| --- | --- |
| 预测最大贡献值（mg/m3） | 0.002169 |
| 占标率（%） | 21.69 |
| x | -241 |
| y | 929 |
| 日期 | 151215 |
| 时刻 | 21 |

注：尾气洗涤塔排气筒坐标（0，0）。

从上表可知，硫化氢的小时最大落地浓度贡献值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

6.2.4.2敏感点最大浓度预测值

项目排放的污染物硫化氢在各关心点的最大浓度叠加结果，其中背景值以现状监测的最大值代替，见表6.2-14。（备注：因双湄村、多依树村、小河边、花箐村、安丰营共5个村庄未进行现状监测，上述村庄各污染物背景浓度参照下禄脿小村污染物浓度取值）。

表6.2-14   硫化氢预测浓度最大值综合情况一览表

| 序号 | 点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量(mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(mg/m^3) | 叠加背景后的浓度(mg/m^3) | 评价标准(mg/m^3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下禄脿小村 | 1小时 | 0.000116 | 15012811 | 0.006621 | 0.006737 | 0.01 | 33.68 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000019 | 150509 | 0.004686 | 0.004705 | 0.007 | 67.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 下禄裱大村 | 1小时 | 0.000137 | 15050110 | 0.007018 | 0.007155 | 0.01 | 35.77 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000020 | 151013 | 0.004844 | 0.004864 | 0.007 | 69.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 双湄村 | 1小时 | 0.000088 | 15022110 | 0.009129 | 0.009217 | 0.01 | 46.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000008 | 151221 | 0.004823 | 0.004831 | 0.007 | 69.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 多依 树村 | 1小时 | 0.000104 | 15031609 | 0.008550 | 0.008654 | 0.01 | 43.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000011 | 151026 | 0.004787 | 0.004798 | 0.007 | 68.54 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 小河边 | 1小时 | 0.000119 | 15020310 | 0.009288 | 0.009407 | 0.01 | 47.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000011 | 151105 | 0.004819 | 0.004829 | 0.007 | 68.99 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 花箐村 | 1小时 | 0.000134 | 15020310 | 0.008486 | 0.008620 | 0.01 | 43.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000007 | 151105 | 0.004797 | 0.004805 | 0.007 | 68.64 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 安丰营 | 1小时 | 0.000109 | 15032709 | 0.010532 | 0.010641 | 0.01 | 53.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000009 | 150520 | 0.004994 | 0.005003 | 0.007 | 71.47 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 大哨村 | 1小时 | 0.000154 | 15050809 | 0.007133 | 0.007287 | 0.01 | 36.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000025 | 150408 | 0.004875 | 0.004901 | 0.007 | 70.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | / | / | / | / | / | / | / |

6.2.4.3预测结果评价结论

根据预测结果，从表6.2-18可以看出，各关心点H2S小时浓度最大值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

心点氟化物小时浓度最大值为：0.010641mg/m3，占标率为53.21%，出现在安丰营；日平均浓度最大值为：0.005003mg/m3，占标率为：71.47%，出现在安丰营。

6.2.4.4最大浓度分布图

图6.2-8   H2S最大地面小时浓度分布图mg/m3

### 6.2.6非正常排放情况预测结果及评价

根据本项目生产工艺和污染物排放特征，本次环评污染物非正常排放考虑废气。主要考虑洗涤塔发生故障的情况。设计条件为：本项目非正常工况磷铵装置H2S吸收率从99.0％下降至0。

6.2.6.1非正常情况下污染物预测浓度最大值

根据工程分析，非正常排放下污染物排放情况见表6.2-10。非正常情况污染物排放预测见表6.2-27。

表6.2-27   硫化氢预测浓度最大值综合情况一览表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(mg/m^3) | 叠加背景后的浓度(mg/m^3) | 评价标准(mg/m^3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下禄脿小村 | 1小时 | 0.011576 | 15012811 | 0.006621 | 0.018197 | 0.01 | 超标 |
| 2 | 下禄裱大村 | 1小时 | 0.013690 | 15050110 | 0.007018 | 0.020708 | 0.01 | 超标 |
| 3 | 双湄村 | 1小时 | 0.008763 | 15022110 | 0.009129 | 0.017892 | 0.01 | 超标 |
| 4 | 多依树村 | 1小时 | 0.010397 | 15031609 | 0.008550 | 0.018946 | 0.01 | 超标 |
| 5 | 小河边 | 1小时 | 0.011885 | 15020310 | 0.009288 | 0.021173 | 0.01 | 超标 |
| 6 | 花箐村 | 1小时 | 0.013392 | 15020310 | 0.008486 | 0.021878 | 0.01 | 超标 |
| 7 | 安丰营 | 1小时 | 0.010908 | 15032709 | 0.010532 | 0.021440 | 0.01 | 超标 |
| 8 | 大哨村 | 1小时 | 0.015379 | 15050809 | 0.007133 | 0.022512 | 0.01 | 超标 |

6.2.6.3非正常情况下污染物最大小时浓度分布图

图6.2-30   非正常情况氟化物最大地面小时浓度分布图mg/m3

6.2.6.2预测结果评价

根据预测结果，从表6.2-27可以看出，在非正常排放情况下，各关心点H2S小时浓度最大值均不能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

关心点硫化氢小时浓度最大值为：0.022330mg/m3，占标率为222.33%，出现在花箐村。

根据预测结果分析，非正常情况硫化氢超标严重，因此，本环评要求：项目运营期间必须加强管理，确保环保措施正常运营，杜绝非正常排放。

6.2.6.3非正常情况下污染物最大小时浓度分布图

#### 6.2.1.3环境防护距离

环评采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）对项目氨进行计算，计算结果为“无超标点”，计算结果显示本项目不需要设置大气防护距离。

#### 6.2.1.4大气评价结论

建设项目在正常排放情况下，有组织排放的H2S。各污染物最大落地浓度在叠加最大小时浓度背景值后均能达标，说明项目废气正常排放情况下对环境影响较小。

项目运营期废气非正常排放情况下，各污染因子最大地面落地浓度均小于标准限值。废气非正常排放情况下，各污染物在非正常排放情况下的最大落地浓度与最大小时浓度背景值叠加后，各污染物浓度仍能达标，说明项目废气正常排放情况下对环境影响较小。

因此，运营期要严格控制废气的非正常排放，减少对周边环境的影响。

6.2.2废水

#### 6.2.2.1废水量

1、生产废水

本次技改不新增生产性废水，主要为洗涤废水，约为0.57m3/h，4104t/a，主要污染物为硫化钠。

#### 6.2.2.2废水处置情况

1、生产废水

本次技改不增加生产性废水，本项目废水主要是尾气洗涤系统产生的废水。

2、生活废水

本次技改不新增员工，故不新增生活废水。

#### 6.2.3.3废水处置情况及可行性分析

- 生产废水不外排可行性分析

根据工程分析，本次技改不增加生产性废水，本项目废水主要是尾气洗涤系统产生的废水，废水产生量为2.2m3/h。

2、洗涤废水水质回用的可行性

本项目的废水主要为洗涤废水，废水中含有硫化钠，而本项目采用硫化钠与稀磷酸中的As合Pb反应，故本项目洗涤废水回用于硫化钠溶液配制槽是可行的。

#### 6.2.3.5小结

综上所述，项目生产废水回用，防止事故废水产生的影响，本项目生产过程中废水对周围水环境影响很小。

### 6.2.3噪声

#### 6.2.3.1噪声源强

本项目营运期噪声主要来源于各种机泵、风机等，噪声源强在90～100dB(A)。见表6.2-16。

表6.2-16  本项目噪声源强与治理一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声强度dB(A) | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 4 | 90 | 基础减震，建筑物隔离 | 85 |
| 2 | 尾气风机 | 1 | 100 | 基础减震，加消音器 | 85 |

项目周围200m范围内无声环境敏感点，因此外环境关心点不做预测分析。

本项目噪声源众多，产噪设备均经隔声降噪措施等处理。在噪声影响预测分析中，对噪声源进行简化，分别将上述设备简化为工序点声源。各工序声源叠加源强及与厂界的距离等基本情况可见下表6.2-17。

表6.2-17   各预测点到声源的距离 单位：m

| 设备名称 | 西面 | 南面 | 北侧 | 东面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 | 250 | 500 | 30 | 10 |
| 尾气风机 | 280 | 475 | 20 | 10 |

注：设备距离厂界的距离根据平面图及业主提供进行估算，部分设备离厂界距离与实际情况有可能不一致。

#### 6.3.2.3预测范围和预测点

本项目主要产噪设备位于厂区内，预测范围为厂界。

#### 6.3.2.4预测方法和衰减计算方法

采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的预测模式进行预测。

噪声随传播距离增大而衰减的计算模式：

Lp＝Lpo－20Lg（rpr0）－ΔL

式中： Lp—预测点声级值（dB(A)）

Lp0－参考位置ro处的声级值（dB(A)）

ro－参考位置与点声源间距离（m），对于设备噪声一般情况下ro=1 m

rp－预测点与点声源间距离（m）

L－其它环境因素引起的衰减值（m）

#### 6.3.2.5运行期噪声影响预测结果及评价

利用上述公式及参数，对项目噪声源对厂界的等效声级进行预测，预测结果见表6.2-18所示。

表6.2-18  工程噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点 | 监测值 |  | 贡献值 | 叠加值 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 西面 | 昼间 | 55 | 52.74 | 56.72 | 65 | 55 |
|  | 夜间 | 49.3 |  | 53.57 |  |  |
| 南面 | 昼间 | 53.2 | 50.28 | 56 |  |  |
|  | 夜间 | 46.9 |  | 50.7 |  |  |
| 东面 | 昼间 | 56.4 | 78 | 78.29 |  |  |
|  | 夜间 | 50.85 |  | 78.08 |  |  |
| 北面 | 昼间 | 47.15 | 58.56 | 58.86 |  |  |
|  | 夜间 | 40.7 |  | 58.63 |  |  |

由表6.2-18可知，项目生产过程中使用的设备噪声经过厂房隔声、设置减震垫进行隔声减震等降噪措施及距离衰减，技改完成后整个厂区南、北、西厂界预测噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，即昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)；东侧场界超标。虽然东场界超标但是项目东侧200m范围内无声环境敏感目标。

因此，技改完成后全厂噪声是可被周围环境接受的。

6.2.4固体废物

本项目产生的固废主要为渣酸，产生的渣酸渣酸储槽后，用泵运输至现有湿法磷酸酸渣综合利用装置。按照《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），本项目产生的酸渣为危险废物。酸渣贮槽应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求。

| 废渣名称 | 排放数量（t/a） | 排放环节 | 废物类别及代码 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸渣 | 20 | 澄清槽 | HW34 废酸261-057-34 | 回用现有湿法磷酸酸渣综合利用装置 |

运营期固废均能100%处置，不外排，对环境影响较小。

6.2.5地下水环境影响分析

为了充分了解评价区水文地质条件，建设单位委托曲靖岩土工程勘测有限公司进行了专项环境水文地质调查，并编制了《云南祥丰金麦化工有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目水文地质调查报告》。本次评价充分利用上述报告以及现场踏勘调查，分析拟建项目建设对评价区地下水可能产生的影响，提出避免或减缓不利影响的措施。

#### 6.2.5.1地下水评价等级以及评价范围

①地下水评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅰ类项目。

根据曲靖岩土工程勘测有限公司编制的《云南祥丰金麦化工有限公司2.2万吨/年氟化铝建设项目水文地质调查报告》，本项目地下水功能为工业用水，本项目不在集中式饮用水水源和未划定准保护区的集中水式饮用水水源的准保护区、补给径流区；也不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、分散式饮用水水源地以及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

表6.2-20评价工作级别划分标准

| 项目类别 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表（如上表），本项目属于Ⅰ类项目、地下水环境敏感程度为“不敏感”，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

②地下水评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“查表法”表3以及评价区域水文地质特征、地下水补给、径流和排泄条件、地貌特征和地下水敏感点的分布情况，确定地下水评价范围为6km2的区域。

#### 6.2.5.2地质与水文地质条件

##### 6.2.5.2.1地质构造

调查区地处康滇古陆地轴东缘，大地构造位于扬子地台西南缘，属滇东台褶皱区。经多期构造活动影响，使区内褶皱及断裂十分发育，构造较为复杂。受东西两侧南北向一级构造普渡河断裂和罗茨—易门断裂两大断裂夹持，区内南北两端受东西向和北东向断裂控制，使区内断陷盆地发育，断裂构造线主要呈北东向及东西向展布。区内一级断裂为罗茨—易门断裂(F1)，其它均为二级或次级断裂。

罗茨--易门断裂(F1)呈近南北向展布，由区内西北部入境经禄脿岀境至易门。该断裂全长180km，是一条多期活动的断裂，新构造活动具继承性，控制罗茨、禄脿和易门等盆地及槽谷的发育，沿构造线有温泉岀露。断裂总体呈单一结构特征，罗茨以北平直延伸，左旋张扭特征表现明显，以南转为北北东向，在罗茨盆地附近与多条北东向断层交切，断裂中南段新构造活动显示左旋压扭性特征，南端于易门北被北西向断裂所交截。该断裂由北部进入区内禄脿，南延至易门北部，区内长约8.0km，断层带岩石破碎，角砾岩、糜棱岩发育，沿断层有辉长岩侵入及温泉岀露，断层受多期活动明显，晋宁期断层东盘下降，沉积厚约千余米震旦系澄江组砂岩。寒武世后期西盘再次上升,古生代沉积仅限于断层以东，挽近期该断层与早期作反向运动，形成东高西低的构造剥蚀地形。区内次级构造十分发育，主要有北部禄脿帚状构造及禄脿—温泉逆掩断层和南部温水营平移断层等。

禄脿帚状构造(F2)，在南北向及东西向联合应力作用下，安宁盆形向斜围绕西部昆阳群地层按顺时针方向扭动，旋扭面多沿地层界线发生或微斜交地层界线，如邵光屯~昆格大坡，青龙哨~上权甫，庙子顶~瓦耳坡，安丰营~大龙山等旋扭面，构造线具一定规律向东南撒开，向北西收敛，收敛区大肚子山一带有一系列向北突岀的弧形断层，构造挤压强烈，震旦系灯影组白云岩极为破碎，局部呈糜棱状。构造向东与安宁盆形向斜复合。

禄脿~温泉逆掩断层(F3)由1~3条平行断层组成，走向近东西，中部向南突岀，为温泉南北向断层错断，断层两端较陡，中部平缓。断层带呈挤压状，北部昆阳群逆复于中生代地层之上，中部震旦系地层逆复于二叠之上，南部二叠系逆复于中生代红层之上，经后期剥蚀作用在七孔山一带形成飞来峰。侏罗系地层发生倒转，并显千枚状构造。

温水营平移断层(F4)，呈东西向展布于南部温水营一带,断裂西起德滋断坳盆地以北小营村，经南东温水营出调查区，在地形上形成一宽阔沟谷，但多被第四系覆盖。断层穿切昆阳群及震旦系，并使温水营附近的震旦系澄江组水平错动约6.0km，其错动方向为北盘向西位移，南盘相对向东位移。温水营西北主断层南侧发育北西向支断层，与主断层斜交，根据支断层切穿中生代德滋构造盆地，说明温水营断层可能形成于燕山期。温水营村附近有温泉出露，此断层近期仍在活动。

区内褶皱构造主要有安宁盆形向斜、窝铺母向斜和大龙洞复式褶皱等。安宁盆形向斜长轴近东西向，向斜西南翼宽缓，北东翼略陡，向斜轴由中生代红层组成，其形成与北东向及北西向断层活动挤压有关。窝铺母向斜位于南部温水营北东附近，轴向北北东，由震旦系陡山沱组所构成对称开阔向斜。大龙洞复式褶皱位于德滋盆地及甸中盆地之间的大龙洞一带，包括两个向斜和两个背斜，褶雏轴向呈北西向平行排列，由昆阳群大龙口组和美党组构成。褶皱翼部倾角变化较大，垂直复式褶皱轴向发育数条横向断层。区内南部温水营一带构造十分发育。调查区主要地质构造分布见图6.2-9。

图6.2-9 构造纲要图

##### 6.2.5.2.2区域水文地质类型

评价区属于一个较为完整的水文地质单元。属浅切割的高中山构造侵蚀剥蚀地貌类型，山脊总体走向与构造线一致，北侧出露的地层主要为元古界昆阳群美党组（Pt1m）地层，该层上部为深灰、灰色板岩及砂岩、中部为灰岩透镜体；下部为灰、深灰色板岩夹砾状灰岩、藻灰岩、薄层灰岩、泥灰岩和炭质板岩等。而评价区东北角则为三叠系和侏罗系禄丰群地层，岩性主要为深红、暗棕红、暗紫色泥岩、泥质粉砂岩夹泥岩，底为砾岩。泥岩含钙质结核。评价区南侧主要出露震旦系各组地层，岩性主要为灰岩、石英砂岩及页岩等。而中部主要出露第四系地层，由于整体上评价区为四周高中心低，地下水由四周向中心第四系汇集，形成第四系富水块段。评价区海拔在1805~2222m，相对高差417m。评价区地貌特征总体上是南高北低，山头多呈浑圆状，坡度在10°以下，第四系堆积地层厚0～45m左右，四周山坡坡度为5°，地形利于地表水和地下水的排泄。评价区为一个简单、独立、完整的水文地质单元地下水的补给区与迳流区分布基本一致，主要接受大气降水的补给，通过裂隙系统向下渗入的形式由四周向中间径流，最终以泉的形式排泄于地表。地表水的总体走势是由北向南流动。区域地下水补径排现状整体上与评价区水文地质单元地下水补径排现状一致，区域地下水主要受大气降水补给，整体上区域地下水自北向南径流。

##### 6.2.5.2.3地下水类型

评价区内的地形地貌条件、地质构造及岩性特征对地下水形成、运移、赋存及分布等具有明显控制作用。按照地下水类型的划分依据，将区内含水层类型分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水，结合调查区实际情况，对区域各类型地下水含水层阐述如下：

（1）孔隙水

分布于地形坡度较为平缓的山麓斜坡地带表层，主要赋存于第四系松散堆积物(Qel+dl)中，含水介质为粉质粘土层，含水层厚度一般较厚，粘土、碎石颗粒孔隙中虽有少量地下水分布，但受其含量小且颗粒间有粘土充填的影响，仅含有微量的地下水，总体富水性弱。

- 裂隙水

区域上裂隙水主要赋水介质为昆阳群美党组（Pt1m）砂岩。地下水主要赋存于裂隙之中。其富水性为中等，补给来源主要为大气降水、地表水、外围基岩裂隙水等，动态变化相对稳定。据区域水文地质资料该含水层地下泉流量一般0.02～1.0L/s。地下水迳流模数一般0.5～1.0L/s.km2，富水性弱-中等，水化学类型以HCO3-Ca型为主，矿化度小于一般小于0.3g/ L，水量随季节变化而变化。拟建场地内含水层为泥质粉砂岩，富水性弱，补给来源主要为大气降水、地表水。调查区内沟谷为地下水的排泄区。

场地地层为泥质粉砂岩，为相对隔水层，与相邻含水层的水力联系微弱。场地含水类型为玄武岩裂隙水，富水性弱，补给来源主要为大气降水、地表水补给。所含水量甚微。

#### 6.2.5.3地下水的补、径、排特征

1、地下水的补给

场地区地下水补给主要有大气降水的垂向补给和地表水直接转化为地下水补给两种形式。大气降水是本区主要补给来源，年平均降水量886.5mm，雨量较充沛影响地下水垂向渗入补给的主要因素是地形地貌、岩性特征及岩体风化、节理裂隙。发育程度。浅层变质碎屑岩分布区，岩石风化强烈，裂隙发育，利于大气降水沿风化带裂隙下渗补给地下水。区内地表多为第四系松散层覆盖，在枯季很难形成地表径流或地表水体，但在雨季持续降雨后，将形成季节性地表流水，一部分沿区内冲沟汇流至螳螂川，一部分直接下渗补给形成松散层孔隙、基岩裂隙水。

2、地下水的径流

场地区地下水迳流区与补给区无明显分界，地下水迳流方向受构造、地貌条件控制，主要以层状裂隙流为主。区内地下水迳流以地下分水岭为界，螳螂江为最低侵蚀基准面，地下水由北西向南或南东以及河流方面迳流。区内地下水迳流具途径短和层状裂隙流迳流的特征。

3、地下水的排泄

场地地下水排泄为：沟谷流域内植被茂密，大气降水多以地表径流流出，部分下渗补给松散层孔隙、基岩裂隙水。顺斜坡方向由北向南径流，在地形低凹或沟谷地段以片状散流的形式排泄。受地形地貌、地质岩性控制，排泄于螳螂江沿岸一线。

4、地下水水位现状

①原有地下水水位

根据区域水文地质报告可知，评价区内原有地下水位与单元范围内地形高程密切相关，四周高而中间低，在中心部位第四系孔隙含水层中，由于四周裂隙及岩溶含水层地下水补给，中心孔隙含水层形成富水块段，中心水位较高，以泉的形式溢出。

②现状地下水水位

由于评价区范围内受高速公路建设及安宁工业园区发展的影响，区域地下水位与原有水文地质普查报告资料相比，地下水位有明显下降，两个水井流量也发生了较为明显的变化。

③地下水水位变化特征

经过多年安丰营及其周边工业和农业的发展，高速公路以及工业园区的建设，评价区内地下水整体呈下降趋势。

评价区为一个简单、独立、完整的水文地质单元地下水的补给区与迳流区分布基本一致，主要接受大气降水的补给，通过裂隙系统向下渗入的形式迳流，在评价区中心部位孔隙含水层2个水井（两个水井均无饮用功能）。现场调查结果表明，拟建项目对评价区内地下水位的影响不大。

##### 6.2.5.3.1拟建厂区水文地质条件

（1）根据场址区出露地层主要为三叠系-侏罗系禄丰群（T3-J1）深红、暗棕红、暗紫色泥岩、泥质粉砂岩夹泥岩，底为砾岩。泥岩含钙质结核。

地下水类型分述如下：

1）松散层孔隙水

含水层主要为第四系残坡积层（Q4el+ dl），含水层厚0.2~0.7m，富水性弱，水位随季节变化较大，无常年水位线，多在岩土界面形成上层滞水，在场地内未见有该类型松散层泉点出露。

第四系冲洪积层（Q4al+pl），含水层厚度变化较大，以土粒间的孔隙为运移空间，富水性中等，在沟谷地段由于受地表水的补给，土体中形成稳定的地下水位，水位埋深一般3.2~9.8m。

2）基岩裂隙水

含水层为元古界昆阳群美党组（Pt1m）砂质板岩、板岩，地下水主要赋存于基岩风化裂隙及节理裂隙中，据区域水文地质资料，昆阳群美党组（Pt1m）砂质板岩、板岩碎屑岩裂隙发育，尤以浅层的风化裂隙为主，泉水流量0.14～2.0L/s以上，地下水径流模数在0.4～0.9L/s·km2左右，富水性较弱，同时具有随着深度增大富水性减弱的特点。岩层富水性弱，补给条件差，场地附近未见有基岩裂隙水泉点出露，也不存在稳定地下水。

（2）厂区地下水补给、径流、排泄

1）地下水的补给

场地区地下水补给主要有大气降水的垂向补给和地表水直接转化为地下水补给两种形式。大气降水是本区主要补给来源，年平均降水量886.5mm，雨量较充沛。影响地下水垂向渗入补给的主要因素是地形地貌、岩性特征及岩体风化、节理裂隙发育程度。浅层变质碎屑岩分布区，岩石风化强烈，裂隙发育，利于大气降水沿风化带裂隙下渗补给地下水。区内地表多为第四系松散层覆盖，在枯季很难形成地表径流或地表水体，但在雨季持续降雨后，将形成季节性地表流水，一部分沿区内冲沟汇流至螳螂江，一部分直接下渗补给形成松散层孔隙、基岩裂隙水。

2）地下水的径流

场地区地下水径流区与补给区无明显分界，地下水径流方向受构造、地貌条件控制，主要以层状裂隙流为主。区内地下水径流以地下分水岭为界，螳螂江为最低侵蚀基准面，地下水由北西向南或南东以及河流方式径流。区内地下水径流具途径短和层状裂隙流径流的特征。

3）地下水的排泄

场地地下水排泄为：沟谷流域内植被茂密，大气降水多以地表径流流出，部分下渗补给松散层孔隙、基岩裂隙水。顺斜坡方向由北向南径流，在地形低凹或沟谷地段以片状散流的形式排泄。受地形地貌、地质岩性控制，排泄于螳螂江沿岸一线。

（3）地下水脆弱性

评估区地貌主要为构造侵蚀中山地貌，主要以松散孔隙水、基岩裂隙水为主，有少量的岩溶水，大气降水为主要补给来源，地表水多以坡面流汇入沟谷，地下水运移途径短，含水层间水力联系条件较强。评价区范围内浅层多分布中等－弱透水层，沟谷内未发育与邻近谷相通的强导水构造，项目区周边现状污染源少，地下水环境质量良好，满足Ⅲ类水质标准。区内地下水脆弱性总体较低。

##### 6.2.5.3.2测区内泉（眼）点的分布及特征

通过对拟建场地及其周边进行水文地质、工程地质走访调查及测绘，见地下水流场图（附图7）所示，本项目评价区域内无泉点。

##### 6.2.5.3.3环境水文地质问题及区域污染源状况

评估区现状环境水文地质问题目前较轻，虽然局部有生活及工业污染源分布，且有零散放牧现象，由于天然含水层具有一定的防污性能，维护着当前的地下水环境质量仍然达到Ⅲ类水质标准。

由于项目区及厂区存在含氨等生产装置。长期存放及运营期间可能发生的泄漏则有可能对地下水环境造成一定影响。

#### 6.2.5.4地下水影响预测与评价

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中表1、表2及表3物质危险标准，对项目的生产原辅料、产品、三废污染物进行风险排查，项目涉及到的危险物质主要有氨等。

据现场调查，厂区出露地层大部分为第四系松散沉积物，下伏泥岩和泥质粉砂岩。厚度总体较大，平均厚度大于5m。根据现场及室内试验，确定了场区各出露地层的渗透性参数。其中残坡积层平均渗透系数为8.89×10-6cm/s；下伏基岩平均渗透系数为3.12×10-5cm/s。

根据以上实验结果可知，项目区下伏地层渗透性总体较弱，总体上项目区地层具有一定的天然防污性能。

根据渗透实验结果，该区第四系松散沉积层渗透系数总体较小，但受场地岩性及风化程度的影响，整个场区渗透系数变化较小，分布总体较均匀。

鉴于氨发生泄漏对地下水水质有造成As污染的威胁，在天然场地粘土防渗基础上，必须进行防渗处理，确保其渗透系数小于1×10-10cm/s，尤其是贮槽所处厂区，更要适当提高防渗等级。

在采用以上防渗措施基础上，基本能满足厂区建设对地下水环境保护的要求。

根据厂区水文地质特征，潜水含水层中的地下水受地层岩性、地形的影响，厂区地下水流动较慢，为防止淋滤废水渗入深层地下水对水质造成影响，环评要求做好厂区防渗、渗漏液收集回用措施外，特别要做好渗滤液的监控措施，在厂区下游地下水流向的东南侧的下禄脿村1#水井和2#水井做好监测。在厂区下游监测点发现污染突发事故时，建设单位应采取地下水污染防治应急预案。主要措施是在厂区下游设置污水收集措施，防止污水扩散。同时抽出污染的地下水在地面设施进行收集处理。

经以上措施处理后，项目运行过程中对地下水环境影响在可接受范围内。

本次地下水评价考虑在厂区发生事故情况下，磷酸储槽发生泄漏，地面防渗措施失效，可能导致磷酸根离子渗漏向下游运移，需对磷酸根离子运移规律及分布范围进行预测。

根据拟建磷酸根离子作为污染物源强，本着风险最大原则，本次选择磷酸根离子作为源强进行预测计算，假设渗漏液中磷酸根离子的浓度为300mg/L。当厂区防渗措施失效磷酸根离子进入地下水，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一维半无限长多孔介质模型，一端为定浓度边界模式：

式中：x——距注入点的距离m；

t——时间，d；

c——t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0——注入点的初始浓度，mg/L；磷酸根离子300mg/L；

u——水流速度，m/d，根据实验数据计算为3.27×10-3m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；弥散度经验值为50m，则弥散系数取值0.016m2/d； Erfc（）——余误差函数（可查《水文地质手册》获得）。

预测时段选取污染发生后5d、10d、50d、100d、300d、500d、1000d。预测结果见下表。

表6.2-21 非正常情况下氨氮下渗影响预测结果  单位：mg/L

| 时间 距离 |  | 时间（t）d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| 据 泄 漏 点 距 离 m | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 5 | 4.976 | 11.854 | 25.645 | 29.867 | 34.341 | 35.708 | 37.088 |
|  | 50 | 2.96E-48 | 3.89E-24 | 15.65E-4 | 0.048 | 3.379 | 8.587 | 17898 |
|  | 100 | 1.87E-192 | 3.31E-96 | 5.37E-19 | 3.03E-09 | 0.013 | 0.297 | 3.449 |
|  | 150 | 0 | 2.63E-216 | 5.48E-43 | 3.24E-21 | 1.40E-06 | 0.001 | 0.248 |
|  | 200 | 0 | 0 | 1.58E-76 | 6.13E-38 | 4.31E-12 | 7.21E-07 | 0.008 |
|  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29E-113 | 3.86E-67 | 1.98E-32 |
|  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60E-202 | 3.07E-120 | 1.28E-58 |
|  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08E-188 | 1.78E-92 |

本项目地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中 III 类标准，磷酸根离子 Ⅲ类标准浓度限值为0.2mg/L。根据地下水现状监测数据可知，区域地下水环境磷酸根离子浓度为0.031mg/L，因此本次评价将磷酸根离子Ⅲ类标准浓度限值作为界定污染影响范围的标准。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录D推荐的预测公式预测结果可知，本项目发生泄漏时，随着泄漏未及时发现，泄漏到地下水中的污染物持续增加，影响范围逐步扩大。

根据预测，当污水泄漏 100d 时，运移距离50m处，磷酸根离子指数贡献值为0.048mg/L，区域地下水磷酸根离子背景浓度为0.031mg/L，因此，50m处氨氮预测值为0.079mg/L，该处磷酸根离子指数未超标。污水泄漏100d时，主要影响厂区内地下水氨氮，影响范围约在距泄漏点50m范围内。

当污水泄漏1000d时，运移至200m处，磷酸根离子贡献值为0.008mg/L，区域地下水磷酸根离子浓度为0.031mg/L，因此，200m处氨氮预测值为0.039mg/L，该处磷酸根离子未超标。污水泄漏1000d时，影响范围约在距泄漏点200m范围内；均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中 III 类标准，磷酸根离子浓度0.2mg/L。项目下游1000m范围内没有生活饮水水井。

根据以上分析，非正常工况下，本项目对地下水的影响较小。

#### 6.2.5.5地下水污染防治措施

污染物对浅层地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成的。项目区厂区地下水受到污染物渗透污染后，即顺地下水径流途径污染地下水，所处地层富水性弱，为相对隔水层，地下水径流途径短，由于项目液氨为危险废物，因此液氨合成车间等均进行防渗处理，要求其效果满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.3.1节要求，防渗层的渗透系数≤10-10cm/s。

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，各收集暂存设施底部等均采取严格的防渗措施，发生跑冒滴漏时，防渗层阻隔了污染物与包气带的联系，污染物一般不可能渗入地下进入含水层。

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响 应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

##### 6.2.5.5.1源头控制措施

主要包括在生产单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

若发现液氨泄漏，及时进行处置，从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由可能造成的地下水污染。

建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

##### 6.2.5.5.2分区控制措施

根据项目各生产单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，并按要求进行地表防渗。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集。

项目区及周围地面进行硬化处理，项目区内分区设置防渗区。

污染防治区：重点污染防治区是指物料或污染物泄漏后有可能对地下水环境有污染的处理的区域或部位。主要包括项目贮槽等，要求其效果满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.3.1节要求，防渗层的渗透系数≤10-10cm/s，确保泄漏液不渗入地下。一般污染防治区主要包括事故池，要求防渗系数渗透系数≤10-7cm/s。

非污染防治区：非污染防治区是指污染防治区以外的区域或部位，只需地面水泥硬化。如场区道路等。

分区防渗图见附图10。

##### 6.2.5.5.3加强下游地下水污染监控

为了及时了采区及整个项目对周围地下水污染控制情况，应建立地下水监控 体系。

（1）地下水监测井布设原则

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，按照地下水的流向布设监测井，布设原则如下：

①重点污染区加密监测原则；

②重点监测潜水含水层，不监测深部含水层为原则；

③重点污染区上下游同步对比原则监测。

（2）地下水监测方案布设

根据本次对评价区水文地质条件及场地水文地质条件分析表明，场地所处区 域地下水主要自北西向南或南东，因此，结合场地构造水文地质特征分析，本次对拟建采区地下水径流下游布设了一个污染监控井，其中下禄脿村水井为污染监控井，本次将3#水井作为对照监测点。

##### 6.2.5.5.4应急治理措施

⑴风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6.2-10。

图6.2-10 地下水污染应急治理程序框图

（2）治理措施

根据厂区水文地质条件，采取的地下水污染应急预案措施如下：

（1）一旦厂区发生地下水污染事故，应立即启动应急处理预案，同时上报相关部门；

（2）立即停止运营，迅速控制厂区事故现场，切断污染源；

（3）将污染物集中收集至泄露液收集池及事故应急池，禁止外排；

（4）请求相关机构（安宁市环保局）协助处置。

（5）对下游地下水水质进行监测，制定相应修复方案。

#### 6.2.5.6地下水水质长期监测计划

本次评价给出地下水水质监测计划，目的在于保护厂区周边的地下水水质在受到本项目生产的污废水的影响时能及时预警，并及时有效的采取措施阻止污染的进一步产生。

（1）监测点布设

考虑到厂区有可能受到生产废水、生活污水影响进而影响到水质，本次评价选取水井进行水质长期监测。水质长期监测布点见表6.2-20。

表 6.2-20地下水水质长期监测点布设

| 序号 | 监测点位 | 位置 | 性质 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下禄裱村水井 | 厂区西南1125m | 水井 | 第四系含水层 |
| 2 | 下禄裱村水井 | 厂区西南1325m | 水井 | 第四系含水层 |

（2）监测频率

水质监测点1年中分丰、平、枯三期各监测一次，每次三天。

（3）监测项目

监测项目包括：pH、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氨、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、铁、锰、铅、砷、汞、镉、六价铬、细菌总数和总大肠菌群。

（4）监测方式

建议建设单位委托有资质监测单位，签订长期协议，对下游水井水质进行监测。

（5）监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故时应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

本项目不对区域地下水进行开采使用，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目车间地面为混泥土硬化地面，且污染防治区均采用防渗措施（防渗层的渗透系数≤10-10cm/s），阻断可能引起地下水污染的途径，在此前提下可基本消除废水对地下水污染的可能性，因此本项目项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，对附近地下水环境造成的影响较小。

## 6.3项目对螃蟹河水库的影响分析

螃蟹河水库位于项目区南方向90m左右，和项目区紧邻。安宁市螃蟹河水库位于昆明安宁区西北郊33km，距禄裱镇人民政府驻地4km，水库属于长江流域金沙江水系普渡河左岸二级支流，控制径流面积1.2km2，总库容为46.3万m3。项目在施工期和营运期都会对螃蟹河水库造成一定的影响，本节将重点分析螃蟹河水库的保护护措施和监管措施。对螃蟹河水库的保护措施和监管措施如下：

（1）施工期临时用地有拌料场、堆料场及临时表土堆场，应尽量选择评价区的北侧，远离螃蟹河水库。

（2）施工期在螃蟹河水库周围建设20~30cm高的挡土墙，可防止雨天径流产生的泥水对螃蟹河水库的影响。

（3）施工期结束后建议沿着螃蟹河水库周围种植草坪和绿化林，并且在螃蟹河水库周围建立一个围栏100cm的围栏。

（4）项目在临螃蟹河水库一侧布局大面积绿地，对雨水进行截留，项目施工期间施工场地四周设置围墙，施工场地内设有截流沟对施工废水进行收集处理，将收集后的施工废水引入项目内设置的临时沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水用于洒水降尘。

（5）本项目采用“雨污分流”制度，设置初期雨水收集池收集雨水，生产废水回用磷酸系统湿磨装置，生活污水采用一体化污水处理设备处理后用于绿化。

（6）加强对施工人员的管理，禁止将施工期和营运期产生的废水、垃圾排入螃蟹河水库。

（7）针对本项目非正常废水排放，设置事故池存储本项目的事故废水

# 7环境风险评价

建设项目（特别是化工行业）在建设和运行期间，存在潜在的危险和有害因素，可能发生突发性的事件或事故，如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸等，对人身安全与环境造成不良影响。因此必须对建设项目进行环境风险评价，对这种损害的影响提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故度、损失和环境影响达到可接受水平。评价工作重点是事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和预防。

## 7.1环境风险识别

### 7.1.1风险识别的范围

根据本项目可研等资料，确定风险识别范围如下：

风险识别范围：根据项目生产工艺特点及类比工程资料分析，生产过程中涉及到的主要危险、有害物质是原料：磷酸；辅助材料：硫化钠、氢氧化钠；污染物：硫化氢。根据《危险化学品名录》（2015）判别，以上物质均属于危险化学品。

### 7.1.2物质风险识别

根据工艺分析及类比相关企业的安全评价，本项目主要危险物料特性及判定见表7.1-1。

表7.1-1  物质危险性标准 （HJ/T169-2004附录A.1）

|  |  | LD50(大鼠经口)/ (mg/kg) | LD50(大鼠经皮)/ (mg/kg) | LC5 (小鼠吸入、4h)/ (mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |  |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 | 一般毒物 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常温下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质。 |  |  |  |
| 爆炸性 物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |  |

### 7.1.3项目主要危险化学品特性分析

1、磷酸

磷酸理化特性见表7.1-2。

表7.1-2磷酸理化特性

| 标识 | 中文名：磷酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：UN 3453 8/PG 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： Phosphoric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：H3PO4 |  |  | 分子量：98 |  |  |  | CAS号：7664-38-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 42 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.874 |  | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | 261 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 与水互溶。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | ·职业接触限值：PC-TWA lmg／m3；PC-STEL 3mg/ m3 ·IDLH：1000mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | ·蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克 ·皮肤或眼接触可致灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。就医 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 ·食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、硫化钠

硫化钠理化特性见表7.3-6。

表7.3-6 硫化钠理化特性

| 标识 | 中文名：硫化钠 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：UN18498/PG2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： Sodium sulfide |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：Na2S |  |  | 分子量：78.04 |  |  |  | CAS号：1313-82-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微紫色的棱柱形晶体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 1180 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.86 |  | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD 50820mg/kg； LC 950mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 在空气中有8μg/m3的H2S便可使人的嗅觉敏感，水中H2S的阈值为0.035μg/L。水中的硫化物容易水解，以H2S形式释放到空气中，被人大量吸收后马上恶心呕吐，甚至会呼吸困难、窒息等，发生强烈的致毒感。如果空气中达到15～30mg/m3，会导致眼膜发炎，视神经受到损害。逸散于空气中的H2S长期被人吸入体内，可与人体内细胞色素、氧化酶及人体蛋白、氨基酸中的二硫键（-S-S-）作用，影响细胞的氧化过程，造成细胞缺氧，危及人的生命。如果长期饮用含硫化物较高的水，会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良，严重时发生衰竭和死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |

3、氢氧化钠

氢氧化钠理化特性见表7.1-4

表7.1-4 氢氧化钠理化特性

| 标识 | 中文名：氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：UN 1824 8/PG 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： Sodium hydroxide |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：NaOH |  |  | 分子量：41 |  |  |  | CAS号：1310-73-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色半透明结晶状固体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 318.4 | 相对密度（水=1） |  |  | 2.13 |  | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | 1390 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | ·职业接触限值：MAC2mg/m3 ·IDLH：10mg／m3。 ·急性毒性：小鼠腹腔LD50 40mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | ·吸入后，可引起眼和上呼吸道刺激，化学性支气管炎，严重时引起肺炎、肺水肿。 ·可致严重眼和皮肤灼伤。口服造成消化道灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 ·食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃） | 176-178℃ |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 具有强腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 固体氢氧化钠装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤;塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱;镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封，有明显的"腐蚀性物品"标志。 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防潮防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |

4、硫化氢

硫化氢理化特性见表7.1-5。

表7.1-5 硫化氢理化特性

| 标识 | 中文名：硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： Hydrogen Sulfide |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：H₂S |  |  | 分子量：34 |  |  |  | CAS号：7783-06-4 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 常温下为无色气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 相对密度（水=1） |  |  | / |  | 相对密度（空气=1） | 1.19 |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 常温下为无色气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | ·职业接触限值：MAC 10mg/m3 ·IDLH：100ppm ·急性毒性：大鼠吸入LC50 618mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | ·窒息性气体，是一种强烈的神经毒物，对眼和呼吸道有刺激作用 ·急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管、支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、心肌损害、多脏器衰竭。眼部刺激引起结膜炎和角膜损害 ·高浓度(1000mg／m3以上)吸入可发生猝死。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗lO～15min。就医 ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。高压氧治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 4 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 537 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 46 |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-3  项目危险化学品毒性、危险性判定、存储方式一栏表

| 物料名称 | 毒性 | 是否属剧毒物质 | 是否属一般毒性 | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸 | LD50：1530mg/kg | 否 | 否 | 稀磷酸槽 |  |
| 硫化钠 | LC50：950mg/kg | 否 | 是 |  |  |
| 氢氧化钠 | LD50：40mg/m3 | 否 | 是 |  |  |
| 硫化氢 | LC50：618mg/m3 | 否 | 是 | —— | 污染物，经尾气洗涤塔洗涤后排放 |

### 7.1.4重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中“按照附录A.1确定潜在的危险单元及重大危险源”的规定和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），对本项目可能构成重大危险源的危险化学品生产、储存设施进行重大危险源进行辨识。

### 7.1.5生产设施风险识别

（1）生产装置风险因素分析

装置生产中伴有腐蚀性物料（氢氧化钠）以及有毒的原料（硫化钠）及废气（硫化氢），在生产过程中存在中毒、灼伤等事故隐患，故在生产过程中存在一定的事故风险性。根据同类生产装置的类比调查，列出了本项目在生产过程中的潜在的危险种类，原因及易发场所见表7.1-4。

表7.1-4   生产及贮运过程中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故种类 | 产生原因 | 易发场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有毒气体事故排放 | 由于操作原因、设备原因等，废气输送管道等发生硫化氢泄漏事故 | 尾气洗涤系统 |
| 2 | 腐蚀事故 | ①因设备材质、施工等原因造成生产装置、泵及阀门泄漏，硫化氢气体逸出，造成人员中毒、环境污染；磷酸贮槽变形，泄漏，导致环境污染。 ②磷酸输移管线、贮槽泄漏，导致环境污染、人员灼伤。 | 磷酸贮罐区及输送管线、泵及管道接口处 |
| 3 | 火灾爆炸事故 | 设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；安全洩压阀失灵，设备仪表腐蚀引入爆炸气体；设备管道泄漏使易爆气体外逸形成爆炸性气体混合物；设备维修不慎，引起火灾爆炸。 | 贮槽 |
| 4 | 机械事故 | 因操作失误，导致物体高空坠落，吊装损伤、传动机械伤害等。 | 平台、爬梯等高处传动设备等 |

造成风险事故的隐患取决于工艺技术、设备质量和操作管理水平等方面。

一般引起风险事故的因素是多方面的，同一事故可能既有操作、管理方面的原因，又有工艺、设备方面的因素，各个因素错综复杂，相互关联，潜移默化地起着作用。事故发生往往因安全管理方面的缺陷处置不当，未能及时纠正，于是在异常状态下，生产设备和工艺方面潜伏下来的一些事故隐患纷纷暴露出来，最终酿成一场灾难性事故。因此先进的工艺、设备，完善的安全设施以及高水平管理是减少事故发生的重要因素。

（2）生产装置风险隐患排序

通过分析和类比调查，项目主要的危险危害是火灾、爆炸和中毒，其危险等级为Ⅳ级（灾难性级）；其次是化学灼伤，危险等级为Ⅲ级（危险级）；再其次是触电、高处坠落、物体打击等，危险等级为Ⅱ级（临界级）。

### 7.1.6识别结果

本项目生产过程中物料具有易燃、易爆、有毒有害危险性，隐藏着较大的危险因素。在生产过程中主要的有毒有害及易燃易爆危险物料有磷酸、硫化钠、氢氧化钠、硫化氢。磷酸、硫化钠、氢氧化钠、硫化氢属国家《危险化学品目录》中的危险化学品，硫化氢属毒性物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，危险品生产场所和贮存场所临界量见表7.1-5。

表7.1-5   《危险化学品重大危险源辨识》重大危险源临界量表（单位：吨）

| 分类 | 名称 | 临界量(t) | 本项目生产场所用量(t) | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体 | 硫化氢 | 5 | 0.3 | 否 |

项目涉及的危险化学品中仅有硫化氢属《危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)所列物质，硫化氢主要存在于洗涤塔。按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）需对生产场所在线量进行估算，生产场所定义为：“指危险物质的生产、加工及使用等场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房”。对洗涤在线量进行计算，生产装置区在线量为0.3t。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中，硫化氢临界量为5t，由此可见，液氨生产装置区的在线量小于临界量，项目生产装置区为非重大危险源。

## 7.2源项分析

### 7.2.1最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T-2004)的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

（1）火灾和爆炸

项目生产装置在线硫化氢如果泄漏到空气中，与空气混合遇到火源可能发生蒸汽云爆炸。爆炸上限27.4%下限15.7%。

根据本评价掌握的资料没有发现硫化氢在线管道发生爆炸的事故案例，也无法确定液氨在线管道发生爆炸的事故概率。本次评价火灾和爆炸事故最大可信事故源项引用项目安评报告中的相关内容，即在对项目进行火灾爆炸危险性评价时，选取硫化氢在线管道。

（2）泄漏

危险化学品储罐事故通常是指造成储存物料由于储罐密封不严或破裂导致储存的物料泄漏而引发的意外事件。当出现事故时，储存物料泄漏，若遇到点火源，可能引发火灾及爆炸。本项目在物料在储存过程中，由于罐体连接处密封不严、罐体发生破裂、操作不当等因素导致储罐储存物料泄漏的事故风险概率较高。

综上，应重点防范罐体破裂引起的物料泄漏对环境造成的影响，这类事故不但会污染环境，而且还是重大安全隐患，为最大可信事故，具有较大的潜在危险性。本项目涉及1个磷酸储罐，磷酸储罐容积为636m3，本项目最大可信事故确定为储罐破裂导致磷酸泄漏。本评价最大可信事故设定及风险预测分析假定事故情景见表7.2-1。

表7.2-1   拟建项目最大可信事故情景设定

| 事故 | 泄漏物质 | 泄漏源 | 事故状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷酸储罐破裂 | 磷酸 | 磷酸储罐 | 由于操作等原因造成储罐密封不严或破裂，储存物料泄漏 |

### 7.2.2最大可信事故概率

（1）火灾和爆炸事故发生的概率

由于火灾和爆炸事故属于安全事故，根据本评价掌握的资料无法判断该类安全事故发生的概率。本次评价针对液氨储存单元，即相应的生产设施设备等引发的火灾和爆炸事故而引发的后果进行分析。

（2）泄漏事故发生的概率

风险事故概率主要通过对国内外同类工艺、装置历史事故资料的调查、分析和类比获得。为反映本项目储罐事故发生几率，本次评价参考《定量风险评价中泄露概率的确定方法探讨》（于立见等，中国安全生产科学技术，2007年12月，第三卷，第六期）。国外常见的典型泄漏孔径分类、以及用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率见表7.2-2。

表7.2-2   用于重大危险源定量风险评价的泄露概率表

| 部件类型 | 泄漏孔径 | 泄漏概率 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器 | 50~100mm | 5.00E-6a-1 | Crossthwaite et al |

### 7.2.3最大可信事故源项

（1）事故发生的泄漏时间

根据罐区的日常监控管理制度，同时项目内部实行专职人员巡视管理制度，定期巡视一次。而本次风险评价过程中，以最不利状况角度考虑，即安全巡视员发现泄漏事故，以巡视周期为事故最大泄漏时间，确定事故发生的泄漏时间为60min。

（2）泄出物质泄漏量计算公式

液体泄露速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL——液体泄露速度，kg/s；

Cd——液体泄露系数，此值常用0.6~0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m。

（3）泄漏量

① 磷酸储罐

磷酸储罐的泄漏裂口面积以500cm2的模式计，由此，根据上面的公式，项目危险物质磷酸的泄漏量详见7.2-3。

表7.2-3   建设项目液体事故泄漏量

| 磷酸 | 密度 kg/m3 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 1685 | 203.975 | 50 |

备注：本项目磷酸储罐容积为636m³，根据表7.2-3中的泄露速度，50s储罐内的磷酸已全部泄露完。

项目磷酸储罐区四周设置围堰，渣酸储罐容积为636m³。

②管道

管道泄漏事故假设为管道螺口连接破裂，管道内所有物质全部泄漏。尾气管道0.3t液氨全部泄漏，并100%进入大气。根据生产车间的日常监控管理制度，本次风险评价过程中，以最不利状况角度考虑，从发现泄漏事故到采取措施停止液氨的输送整个过程按20min考虑，硫化氢泄露速率为0.0807kg/s。

如果碰上降雨天气则硫化氢会溶解在雨水中，在厂区内的氨水由初期雨水收集系统收集后送污水处理。但扩散至厂外的氨气溶解进入雨水后进入土壤和地表水，导致一系列伴生/次生影响。

## 7.3环境风险影响预测

### 7.3.1泄漏环境风险影响预测

7.3.1.1 预测模式

在事故后果评价，有毒有害气体在大气中的扩散采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中多烟团模式，模式如下：

式中：C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

7.3.1.2 预测结果

对生产装置区液氨管道泄漏氨气对外环境影响，按照一年气象数据逐次进行预测，软件自动选择一年气象条件中最不利气象数据进行计算得到该气象条件下，泄漏量一定时各敏感点的浓度值作为各关心点浓度代表值。关心点计算结果见表7.3-1。

吸入半致死浓度：1390mg/l

接触容许浓度值：30mg/m3

泄漏强度：0.0807 kg/s。

表7.3-1   关心点浓度代表值

| 关心点 | 最大浓度 | 是否LC50 | 是否≥30mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下禄裱小村 | 156.3 | 否 | 是 |
| 下禄裱大村 | 164.0 | 否 | 是 |
| 双湄村 | 33.6 | 否 | 是 |
| 多衣树村 | 91.8 | 否 | 是 |
| 小河边 | 84.6 | 否 | 是 |
| 花箐村 | 87.9 | 否 | 是 |
| 安丰营 | 101.2 | 否 | 是 |
| 大哨 | 70.5 | 否 | 是 |

根据硫化氢的理化性质，硫化氢在空气中吸入半致死浓度值为LC50：618mg/m³，接触容许浓度值为30mg/m³。在上述敏感点中，在发生硫化氢泄漏等风险事故情况下，在本次环评假定的最大可信事故状态时，当硫化氢泄漏到空气中的量为0.0807kg/s时，在最不利气象条件下，无敏感点置于半致死浓度范围内，关心点最大浓度164.0mg/m³。但是，各个敏感点皆置于接触容许浓度范围内。

### 7.3.2伴生/次生影响

火灾和爆炸等安全事故存在引起继发事故和次生灾害的可能性。由原发事故引发的继发事故产生的影响可能有几种情况：

（1）地表水环境影响

根据项目选址地的周边概况，项目周边区域纳污水体主要为螳螂川。在雨天，空气中泄露的硫化氢可能会被雨水吸收，形成含硫化氢的废水降落到水体中对其造成污染。硫化氢进入螳螂川后可达到金沙江，对金沙江水质存在一定风险影响。

（2）地下水环境影响

当硫化氢管道发生泄漏的情况下，扩散在空气中的硫化氢可能随雨水间接直接的通过渗透污染地下水，由于地下水的自净能力较低，使事故周围地下饮用水受污染。建设项目厂区地面采用耐腐蚀混凝土地面，可有效的避免含硫化氢废水对地下水水环境质量的影响。

（3）火灾爆炸引起其它装置或设施破坏

火灾爆炸情况下，有可能延伸到厂区内，会导致爆炸区域周围一定范围内生产设施、储罐的破坏，引起其中的物料泄漏。如果该物料为易燃物料，则该物料由于事故源的燃烧产生的热辐射、爆炸的余热或飞溅火种会引发新的火灾或爆炸事故。本项目位于云南祥丰金麦化工厂区内，项目周边有较多生产设施（为云南祥丰金麦化工有限公司其他项目）。项目发生火灾爆炸事故，可能会引发这些风险装置或者危险品储罐等发生火灾、爆炸等伴生次生事故，伴生次生的火灾和爆炸事故将引发更大范围内内的火灾和爆炸事故，后果将不可估量，随之也会产生巨大的环境影响。

（4）火灾产生的浓烟及有毒气体扩散

本项目原辅材料涉及到的主要物料为硫化氢，当火灾和爆炸事故发生后，将会有大量的硫化氢泄漏到空气中。而氨为有毒气体，硫化氢大量扩散到空气中将对火场周围人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

（5）其他影响

农业和植被：厂区周围有部分农田果林分布，硫化氢泄漏后，近距离内的经济作物和自然植被全部枯死，硫化氢扩散下方向的地表经济作物和植被也会随浓度分布而受到不同程度损伤。造成农业经济和生态损失。

土壤：扩散在空气中的硫化氢可能随雨水间接进入土壤，或者是交通事故下，泄漏的氨直接进入土壤的将会在较长时间内造成土壤的碱化。导致地表植被生长受影响。

## 7.4风险评价

### 7.4.1风险评价原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的定义，风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。

以公式表示为：

式中：R——风险值；

P——最大可信事故概率，事件数/单位时间；

C——最大可信事故造成的危害，损害/事件。

本次风险评价参照化工行业可接受风险值来判断拟建项目的环境风险可接受情况。

### 7.4.2风险计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），任一毒物泄漏，从吸入途径造成的效应包括：感官刺激或轻度伤害、确定性效应（急性致死）、随机性效应（致癌或非致癌等效致死率）。风险评价中只考虑急性危害。

根据评价导则，对危害值的计算可采用简化分析法，以各种危害的死亡人数代表危害值，对泄漏扩散的危害值，用LC50浓度来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，污染物的最大浓度值大于或等于其半致死浓度LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出：

式中N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci总和：

建设项目的风险以社会风险表征，即事故发生概率与事故造成人员受伤或死亡数之间关系。并与行业统计值比较，确定风险可接受水平。

### 7.4.3风险值

根据本评价报告风险预测结果，本工程在设定的最大可信事故情景下，硫化氢泄漏形成的半致死浓度范围内无固定居民点。

### 7.4.4风险评价

根据本次评价源项分析结果，项目最大可信事故为液氨管道泄漏引发的环境风险事故，本次评价针对确定的最大可信事故进行了环境风险影响预测，结果表明，拟建项目在发生泄漏安全事故的半致死浓度范围内无固定居民点。经预测，项目出现泄漏最大风险值为1.0×10-5次/年，低于化工行业的风险值8.33×10-5 次/年。因此，该项目最大可信事故风险是可以接受。

## 7.5风险防范措施

### 7.5.1总图布置对策防范措施

（1）总图设计严格按规范进行，离相邻设备及建、构筑物距离满足《石油化工企业设计防火规范》、防爆及安全标准和规范要求。各装置厂房间留有足够的安全距离，总图布置符合工艺流程需要，力求功能分区合理、生产安全、管理方便，考虑同类设备相对集中布置。

（2）使用安全色、安全标志。凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志；对生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。

（3）项目厂区内的道路能满足生产、运输、消防和车辆进出要求。

### 7.5.2管道风险防范措施

（1）输送管线安装在线流量监测仪表，信号送DCS系统，监测管道是否泄漏；

（2）严格按现行规范进行检测、检验、管理。合理选材，合理的设计开孔补强、焊接结构；并在焊接、焊后热处理，避免了存在内部超标缺陷；加强设备密封管理，及时消除泄漏；

（3）加强管理，严格执行安全操作规程，规范作业。坚持定检制度，始终保持在线监测仪表等安全保护设施的完好；

（4）重视设备维护、检修质量，加强巡徊检查，及时发现和处理设备异常、故障和缺陷；

（5）增强作业人员防范意识，现场配置完整、完好的防护设施。

### 7.5.3磷酸储罐风险防范措施

（1）磷酸属不燃液体，发生爆炸的危险极为罕见，但为安全起见，在贮罐区动火、动焊时会电解产生氢气，必须做好气体置换和气体动火分析，待合格后方可动火，以杜绝发生火灾、爆炸事故，在磷酸贮罐配置的救火装置应为干粉或二氧化碳灭火装置。

（2）磷酸贮罐区建安全围堰并采取防渗措施，以便发生泄漏后能及时转移，避免造成大的环境污染事故；配备1个空渣罐；设专人不定期对磷酸贮罐及输出管道、阀门等部件进行检修，及时更换损坏的零件。

（3）在检修或焊接贮罐、管道时，必须先将酸排净，在贮罐内磷酸排净后，用干石灰粉中和处理。还应对内部气体取样分析，当内部气体含氧量大于20%时，才可进行检修工作，罐内照明一般采用携带式电灯，电压不超过36V。严格按现行规范进行、制造、检测、检验、管理，合理选材，合理设计开孔补强、焊接结构；保证焊接、焊后热处理质量避免存在内部超标缺陷；加强设备密封管理，及时消除泄漏。

（4）严格执行安全操作规程，严禁超温、超压。加强管理，操作和检修过程中严禁使用金属工具敲击装卸管道、阀门、设备；坚持定检制度，始终保持在线液位监测仪表等安全保护设施的完好。重视设备维护、检修质量，加强巡徊检查，及时发现和处理设备异常、故障和缺陷。

### 7.5.4防火防爆及消防设施

（1）消防给水

消防用水由云南祥丰金麦化工有限公司厂区现有消防给水系统供给，消防用水就近接厂区现有管道用。

（2）排水

本项目产生的初期雨水、工艺事故水、消防水等的收集和处理统一依托全厂现有处理系统进行处理。本报告第三章已对本项目依托全厂现有初期雨水收集池、事故池的可行性进行了分析。

### 7.5.5管理措施

（1）在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高；

（2）在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；

（3）加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；

（4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；

（5）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；

（6）区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

## 7.6应急预案

应急预案应根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第34号）中的相关要求进行编制并实施。

应急预案包括危险源概括；应急计划区；应急组织机构、人员；应急状态分类及应急响应程序；应急设施、设备与材料；应急通讯、通知和交通；应急环境监测及事故后评价；应急防护措施；应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康；应急状态终止与恢复措施；人员培训与演练；记录和报告，共12项内容。

本项目需单独编制风险应急预案，并报安宁市环境保护局备案。当发生事故时，应严格按照应急预案执行。

## 7.7环境风险评价结论

本项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，确保相关化学品的安全使用，制订相应的事故应急预案，并在得到安监、消防、环保管理部门验收后再营运，则其营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。

本项目风险评价结论：项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。

- 8产业政策和规划符合性分析

- 8.1 产业政策符合性分析

本项目为技改项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委，2013年修正）中的淘汰、限制类，未列入《2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》（工业和信息化部公告2013年第35号）；同时未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），并且已于2018年4月8日取得了安宁市发展和改革局关于本项目的备案证。

本项目区位于安宁工业园区，根据2004年2月《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》，化工发展方向为调整化工产业结构，发挥磷矿、煤炭等优势，重点发展磷化工、煤化工，积极拓展盐化工、精细化工、生物化工，推进“矿肥结合”“矿化结合”“磷电结合”，提高云南化学工业的整体竞争力。本项目为配套现有磷铵装置，属于磷化工上游产业，符合云南省新型工业化总体规划中产业发展和布局要求。

综上，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家和省有关产业政策的要求。

## 8.2规划相符性分析

### 8.2.1与《安宁市城市总体规划（2001-2020）》协调性

根据《安宁市城市总体规划（2001-2020）》所示：以连然镇和昆钢为中心发展建设的城市中心区，南部以八街为中心的农业绿色产业和水资源保护区，东部以太平为中心的中国太平奥林匹克体育小镇，西部以草铺、禄脿为重点的磷化工、钢铁、机械制造、物流及新型建材产业园，北部以温泉和青龙为主的螳螂川康体休闲生态旅游带，沿安晋高速公路，发展海口（安晋公路）工业带，形成“四区、两带”的城市空间布局。本项目位于安宁市禄脿镇工业园区内，符合当前安宁市城市规划。

项目属于环境空气二类区，环境空气达到二级标准。

厂区位于安宁市禄脿镇，厂址区周围没有生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区，符合安宁市整体规划。

安宁工业园区属于云南省重点发展的30个工业园区之一。功能定位为西南地区重要的磷盐化工基地和钢铁基地，云南省及昆明市的重化工基地和物资流通节点之一，是安宁市的现代化综合工业新区。目前规划总面积82.45km2，按照“一园多片、园中有园，分区定位、组团开发”进行规划布局，主要由草铺工业片区、武家庄片区、安晋线片区和职业教育基地“三片一基地”组成。

本项目位于安宁市工业园区内，符合《安宁市城市总体规划》，只要严格按照本项目环境影响报告书要求建设，严格采取污染物排放的防治措施，做到达标排放，遵守法律法规，项目建设不会改变评价区域的环境功能。

对比《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》，安宁工业园区在安宁市向西发展产业带上的区位规划与《安宁工业园区总体规划（2012-2020）》是相一致的。

安宁工业园区区位示意图见图8.2-1。

图8.2-1 安宁工业园区

根据《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》把禄脿镇定位为“农业基地、磷化工园区”。

本项目厂址位于安宁市工业园区禄裱片区，对现有磷酸二铵生产线扩建，属于磷化工上游产业，符合《安宁工业园区总体规划（2008-2020）》对禄脿镇定位。

因此，本项目选址符合《云南省安宁工业园区总体规划（2012-2020）》用地规划要求。

### 8.2.2与《安宁工业园区总体规划修编（2008-2020）环境影响报告书》及其补充报告的符合性

2008年6月26日，云南省环保厅召开了《安宁工业园区总体规划修编（2008-2020）环境影响报告书》审查会，形成的审查小组意见，本次环评通过摘取与本项目相关的措施意见进行对比分析。经过对比分析，项目的建设符合《安宁工业园区总体规划修编（2008-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见要求。

详见表8.2-1。

表8.2-1  项目与规划环评措施意见的对比分析

| 措施意见 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 拟入住企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子作为评价重点。 | 本次环评将废气污染因子氨作为评价重点。 | 符合 |
| 废 水 | 生产废水排放应达到GB13456-92中一级标准要求 | 本项目生产废水不外排 | 符合 |
| 噪 声 | 在二类声功能区内禁止有高噪声设备的项目进入 | 本项目处于三类功能区 | 符合 |
| 固 废 | 1、鼓励在企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源，使一般固体废物综合利用率达到60%以上 | 本项目产生硫，外售；废催化剂由厂家回收 | 符合 |
|  | 2、危险废物处置需满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求 | 已相关要求，设置危废暂存间 | 符合 |
| 生 态 保 护 | 1、对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失 | 本项目已编制水土保持报告，采取水土保持措施 | 符合 |
|  | 2、区域内绿化工程应注重选 择和使用乡土植物，园林植物应特别注意选择抗性较强的品种 | 建设单位在建设过程中遵照执行 | 符合 |

由上表可知，项目符合《安宁工业园区总体规划修编（2008-2020）环境影响报告书》及其补充报告要求。

根据《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）》土地利用规划图（见附图8），项目所在区域属于公园用地，不符合工业园区现有土地利用，安宁市工业园区管理委员会、安宁市规划建设局、安宁市国土资源局正在调整项目所在区域土地利用规划。目前安宁市工业园区管理委员会已经将项目所在区域的土地利用性质调整纳入了下一轮规划修编工作中，并已向安宁市规划建设局、安宁市国土资源局报备，正在收集资料、核实调整范围以及调整方式，安宁市工业园区管理委员同意本项目入园证明（见附件11）以及安宁市工业园区管理委员会、安宁市规划建设局、安宁市国土资源局、安宁市水务局关于本项目选址具体意见（见附件10）。

### 8.2.3与《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划》（2014-2020）相符性分析

该规划指出：

第三章 空间布局

按照“两片两轴八组团”的总体空间布局，以外向型特色优势产业发展为重点，与昆明等中心城市互动发展，共同打造滇中城市经济圈，引领和带动全省外向型特色优势产业基地建设。

八组团：

——安宁组团：范围主要包括安宁市的太平、连然—金方、青龙、温泉、草铺、禄脿、县街及禄丰县的土官等乡镇（街道）。重点布局汽车制造及其配套产业、装备制造、石油化工、新材料、节能环保、高端康体休闲和资源型转型升级等技术资金密集型产业。

第四章 建设发达完善的基础设施体系

第三节加快能源保障体系建设

二、加强油气管网建设

加快天然气利用步伐，按照“产城融合”的发展理念，在各产业片区和聚集城镇人口的产业新城配套完善的天然气管道供应设施，形成以管输天然气为主导，压缩天然气、液化天然气为补充，液化石油气为辅助，覆盖全区的供气格局。

第五章 构建现代产业体系

七、石油化工业

依托中缅油气管道，坚持炼化一体化的原则，采用先进、清洁的技术，加快发展石化深加工产业集群，进一步向新型材料、纺织等相关产业辐射延伸。在通过区域削减腾出环境容量、通过环境风险管理确保环境安全的前提下，发展清洁油品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、专用化学品和基本有机原料等，最终建成新兴石油炼化基地。

本项目位于安宁团组，依托。因此，空间布局等符合《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划》（2014-2020）中的相关要求。

### 8.2.4与《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》的符合性

该规划中指出：

第四节产业发展与空间布局

第22条产业体系构建

规划构建以高端植入产业为引领、基础优势依托、支撑服务产业为保障、特色优势产业补充的现代体系：

……

基础优势产业

重点优化提升，强节能环保要求，提升产业发展的社会、经济和环境综合效益，主要包括石油化工、高附加值钢铁工业、新型磷盐化工、家电轻纺、新型建材等产业。

第23条产业布局结构

规划全域形成“三区、三轴、多组团”的产业布局结构：

多组团土官-禄脿工业园区，以装备制造、新材料、新型建材和出口加工为主导；

安丰营物流园区，以大宗货集散和相关产业加工制造为主导；

草铺工业园区，以资源能转换、节环保装备、石油化工、新型磷盐化工、新能源、钢铁等为主导。

本项目位于安宁组团禄裱工业区。因此，空间布局等符合《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》中的相关要求。

### 8.2.5《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》规划环评及审查意见（云环函[2015]246 号）

①规划环境影响报告书结论

建设滇中产业聚集区是云南省政府的重大决策，是云南省提高工业发展层级实现创新发展的重大举措。安宁片区位于昆明城市西侧，区位优势突出，便利的交通、丰富的资源、适宜成片开发利用的土地、已有的产业基础、省会城市的目标市场和高质量的城市资源，是其成为滇中产业聚集区组成部分的重要因素。

规划立足于优化片区空间布局，推进产业层级更新及体量升级，完善高品质城市基础设施与配套发展方案，对于促进安宁片区实现社会经济跨越式发展和打造绿色宜居城市的目标具有重要的作用。

本报告通过规划分析、环境现状调查评价、环境资源承载能力分析和规划实施可能产生的环境影响分析，结合公众参与提出的意见及建议，剖析了规划方案存在的问题与规划实施面临的主要制约因素。在此基础上，提出了规划实施需要采取对策措施、调整建议及实施策略。

本报告认为，规划实施区域是一个集多种有利因素和不利水、气环境容量条件共存的区域。规划的实施，不可避免会受到上述不利环境条件的影响和制约。

规划目标的制定、产业空间的布局与发展规模的确定，需要得到区域环境承载能力的支持。

为预防出现重大不良环境影响，本报告提出了规划方案的调整建议、环境制约因素的化解对策以及规划实施的策略。由于涉及面广泛，需要决策层通盘考虑、综合权衡、作出决策。在本报告提出的调整建议及实施策略得到采纳的情况下，规划实施是可行的。

②规划环评报告书提出的相关要求

本规划属于空间发展规划，具有宏观性和不确定性多的特点。为防范和缓解规划实施可能出现的重大不良环境影响，应当采取以下策略：

严格实施排污总量控制制度，通过排污量等量置换或超量置换逐步实现区域污染物的减排，化解不利环境条件的制约；

重大敏感项目的选址布局，应多方案比选论证，依法依规广泛进行公众参与，尊重公众的合理关切和诉求。

针对规划环评报告书提出的公众参与方面的相关要求，项目建设单位和环评单位十分重视，建设单位和环评单位采纳、落实了公众提出的合理意见和建议，同时将有关意见反馈给地方政府。

本项目的建设单位一定主动接受大家的监督，按照国家和地方的法律、法规等相关要求建设好本项目，保护好环境。

③规划环评审查意见

针对规划方案实施面临的水环境容量（螳螂川CODcr、NH3-N无环境容量）的问题，规划环评审查意见提出：

- 区域内水环境容量受制于外环境入水水质的改善和区内现有项目的污染物排放总量削减，应当从体制机制上建立滇池流域和螳螂川流域水环境保护的联防联控体系，从更高层次规划实施提供保障。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2 倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用率，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。同时加快实施滇池“十二五”水污染防治规划和普渡河水污染防治规划，尽快编制滇池“十三五”水污染防治规划，确保区域内水环境质量持续改善，为区域产业持续发展提供支撑。

本项目生产废水回用现有磷酸系统湿磨装置，生活废水经生活污水处理站处理后用于绿化。

综上，本项目符合《滇中产业聚集区安宁组团总体空间发展规划（2014-2030）》规划环评及审查意见

### 8.2.6与《昆明市水利工程管理条例》的相符性

根据《昆明市水利工程管理条例》第十一条 水利工程按照下列规定，合理划定管理范围和保护范围：（二）小(一)型水库大坝、溢洪道及输水建筑物边缘线外侧20—100米内为水利工程的管理范围，管理范围外50一150米内为水利工程的保护范围；（三）小(二)型水库大坝、溢洪道及输水建筑物边缘线外侧10—50米内为水利工程的管理范围，管理范围外30一80米内为水利工程的保护范围。（四）水库设计洪水位以下的库区为水库库区的管理范围，水库坝址以上，库区两岸（包括干、支流）土地征用线以上至第一道分水岭脊线之间的陆地为水库库区的保护范围。

第十三条 为保证水利工程及其附属设施的安全和工程效能的发挥，在水利工程保护范围内，禁止下列行为：

（一）取土、采矿、采砂、采石、葬坟、打井、爆破、挖筑鱼塘；

（二）倾倒、堆放、掩埋垃圾、废渣等废弃物，排放生产、生活污水；

（三）擅自开垦土地；

（四）新建、改建、扩建与水利工程管理和保护无关的设施；

（五）其他危害水利工程安全运行的行为。

第十四条 在水利工程管理范围内，除应当遵守本条例第十三条规定外，还禁止下列行为：

（一）侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施，毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施；

（二）擅自设置构筑物、放水、挖渠、截水；

（三）在水域内炸鱼、毒鱼、电鱼或者猎捕野生水生动物；

（四）非管理人员操作涵闸闸门等控制水利工程的设施、设备；

（五）清洗对水体有污染的物品。

螃蟹河水库为小(二)型水库，本项目距离螃蟹河水库20m，故本项目在螃蟹河水库保护范围内。由于与第十三条（四）不符，但是本项目已开展水土保持工作且环评已提出具体保护措施，要求建设单位在项目施工期、运营期杜绝废水外排螃蟹河水库，并应依法到水务部门取得意见。

## 8.3选址合理性及环境相容性分析

根据项目的工程分析和环境影响分析结果，本项目运营期间主要污染物为废 气、固废、废水和噪声，通过采取一系列的环境保护和污染防治措施，各污染物 可实现达标排放，不会改变周围环境功能，不会对评价范围内敏感目标产生明显 影响。

项目位于工业园区，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护 区等需特殊保护的环境敏感区，项目选址无明显的环境制约因素。

项目所在地周边分布有园区企业，主要聚集于本项目南面，分别是云南金氟化工材料有限公司和多氟多（昆明）科技开发有限公司；本项目与这几家公司生 产无冲突。项目废气排放对其影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）中居住区大气中有害物质 的最高容许浓度限值要求。按照园区规划，项目所在片区为精细磷化工重点发展 区，项目建设符合园区的规划，周围企业和本项目不存在互相制约的情况，外环 境对本项目制约较小。项目四邻位置关系详见图 8.3-1。

图8.3-1 项目四邻关系图

根据现场调查，项目的环境保护目标中，最近的下禄脿村村居民点与项目西面厂界距离为300m，经影响预测，项目运营过程中对其造成的影响小。 综上所述，本项目的选址合理。

- 8.4平面布局合理性分析

项目平面布置按照工艺流程顺畅、功能分区明确、互不干扰的原则布置。整 体思路为所有设施围绕产品生产车间布置，车间周边布置热量供应、原料供应、 成品堆存，工艺流程较为顺畅。生活设施远离项目生产区域，不受生产活动的影 响。项目区域常年主导风向为西南风，生活区集中在常年主导风的上风向，生产区废气对生活区的空气环境影响不大。同时项目生产全部位于厂房内，减少生产期间对外环境的影响。

总体来说，项目的平面布置基本合理。

## 8.5与云南省和昆明市污染防治方案符合性分析

### 8.5.1与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析

仅列出了《云南省大气污染防治行动实施方案》中与本项目有关联的条款进行符合性分析。 本项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析详见表 8.5-1。

表8.5-1 本项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析

| 云南省大气污染防治行动实施方案相关要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格节能 环保准入 | 要实施严格的节能评估审查和 环境影响评价制度 | 本项目已通过了节能评估的审查，同时 按照国家的相关政策正在开展环境影 响评价工作 | 符合 |
|  | 把二氧化硫、氮氧化物、烟粉 尘和挥发性有机物排放是否符 合总量控制要求 | 本项目主要有H2S产生，排放总量均符合当地总量控制的要求 | 符合 |
| 加快清洁能源替代 | 优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度 | 本项目主要使用电 | 符合 |

### 8.5.2与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析

本项目与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析详见表 8.5-2。

表8.5-2 本项目与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析

| 云南省土壤污染防治工作方案相关要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防控企 业污染 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制 革、印染、危险废物处置等行业企业 | 本项目位于工业园区内，与该条款不冲突 | 符合 |
|  | 鼓励企业采用新技术、新工艺,提高生产技术和污染治理水平,加快提标 升级改造和深度治理， 确保稳定达到排放标准 | 本项目工艺技术为“国内先进 水平”，本项目各种污染物的排放均可以达到国 家相应排放标准的要求 | 符合 |
| 防范建 设用地 新增污 染。 | 严格环境准入,防止新建项目对土壤造成污染。需要建设的土壤污染防 治设施,要与主体工程同 时设计、同时施工、同 时投产使用 | 本项目重点防渗区地面以 25cm 厚度混凝土 搅拌压实地坪作为基础防渗措施，在地表形成一 层不透水盖层，在水泥地面上和墙角竖面再铺设 2mm厚的高密度聚乙烯，墙角竖面铺设的高密度 聚乙烯高度为30cm，达到地基和墙角竖面防渗和 防腐的目的，整个地面渗透系数小于 1× 10-10 cm/s。 重点防渗区的池子全部采用钢筋混凝土结 构，内衬环氧树脂玻璃钢（两布三层）进一步进 行防腐防渗，渗透系数小于 1×10-10 cm/s。同时 要求本项目防渗措施与主体工程同时设计、同时 施工、同时投产使用。 | 符合 |

### 8.5.3与《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

本项目与《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析详见表 8.5-3。

表8.5-3 本项目与《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

| 昆明市大气污染防治行动计划实施细则 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化产 业空间 布局 | 2016年底前完成盘龙区昆明宁兴化 工冶金有限公司、云南浩鑫铝箔有限 公司，西山区昆明昊庆粉末冶金制品 有限公司的搬迁工作。 | 本项目不属于 | 符合 |
| 严格节 能环保 准入。 | 未通过节能评估审查的建设项目，有 关部门不得审批、核准、备案 | 本项目已通过了节能评估的审查 | 符合 |
|  | 把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥 发性有机物排放是否符合总量控制 要求 | 本项目主要有二氧化硫、氮氧化物产生，排放总量均符合当地总量控制的要求 | 符合 |
| 加快清洁能源替代 | 优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度 | 本项目主要使用清洁能源天然气和电 | 符合 |

### 8.5.4与《昆明市水污染防治实施方案》符合性分析

本项目与《昆明市水污染防治实施方案》符合性分析详见表8.5-4。

表8.5-4 本项目与《昆明市水污染防治实施方案》符合性分析

| 昆明市水污染防治实施方案 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整 产业 结构 | 严禁建设不符合国家产业政 策、严重污染水环境的生产项目。 | 本项目符合国家的产业政策，本项目无生产废水外排，生活废水经处理后用于绿化 | 符合 |
| 优化空间 布局 | 严格控制鸣矣河、螳螂川等水 污染严重地区高耗水、高污染 行业发展 | 本项目不属于高耗水和高污染的企业 | 符合 |
| 推进循环发展 | 鼓励工业企业运用工业节水工 艺、技术和装备，促进企业废 | 本项目生产废水经收集后全部回用，不外 排 | 符合 |
| 提高 用水 效率 | 工业用水重复利用率力争达到 95%以上 | 本项目生产废水经收集后全部回用，不外 排 | 符合 |

综上分析，本项目与云南省和昆明市污染防治方案是相符合的。

- 8.6结论

综上，根据国家已有政策法规及相关规划进行分析，得出结论为项目建设符合产业政策及相关规划要求。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护区等敏感区，项目废水、废气、噪声的排放和固废的处置对周围环境影响小，项目风险可以接受。因此，项目选址合理。

- 9污染物防治措施可行性分析及总量控制

## 9.1污染防治措施

### 9.1.1施工期污染防治对策措施

#### 9.1.1.1环境空气污染对策措施

（1）工程开挖防尘

①施工场地定期洒水，防止扬尘产生，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在200m以内，在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5 次。

②将开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少扬尘影响时间。废弃土石方，建筑材料弃渣及时清运，不长时间堆积。

③在施工作业过程中，作业场地应采取围档、围护等以减少扬尘扩散。减小扬尘对周边卫生及过往行人安全。

④在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

⑤尽量采用湿式作业并要求工作人员佩带口罩，以减少扬尘对施工人员及周围环境的影响。选择合适的卸（出）料装置，以减少扬尘量。如全部或部分封闭的袋式过滤系统，无袋式过滤系统的采用封闭式卸料。

⑥在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源，不得使用劣质燃料。

（2）交通扬尘削减与控制

①运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。

②施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路，道路基层做法按设计要求执行，面层可采用礁渣、细石沥青以减少道路扬尘。

③施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。

④在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。

⑤运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。

（3）装修废气防治

① 施工单位在材料选购和施工工艺选择时应严格按国家规定的要求进行施工操作，装修时严格按照国家规定的室内装饰装修材料类型合理进行材料的选用和施工，不得使用污染严重的装修材料，以减少室内空气中甲醛、苯系物等有机废气和放射性氡的污染。

② 装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料，尽量使用水性装修材料，少使用油性装修材料。

（4）材料仓库防散漏

① 对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。

② 砂、石料等应有专门的堆存场地，并建围拦，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘。

（5）其他

① 严格施工扬尘管理，各类工地在施工前，必须按照文明施工要求，制订控制扬尘污染方案，经主管部门审批后方可办理施工许可证。

② 建设单位应当将房屋建设施工、道路与管线施工、交通运输、道路保洁、绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理；应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定。

③ 使用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，由于本项目建筑高度较低，建议建筑工程主体建设时应当采用密目网全封闭防护。

④ 对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布主要施工工地和道路扬尘污染状况。

#### 9.1.1.2水环境污染防治对策措施

（1）注意施工期节约用水，减少废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。

（2）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少土石方在项目内的堆置时间。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施，施工场地周围设置围墙及截留沟，防止施工期废水因雨水冲刷外溢和其他因素造成对螃蟹河水库的影响。

（3）施工期间应优先完成项目内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。在污水管道施工期间，注意排水管的连接要密封，以防止将来污水从管中渗漏污染地下水；在管道挖掘和回填过程中禁止将油料及其他化学物质丢弃或掩埋在管道沟槽中污染地下水。

（4）在施工场地内修建临时污水沉淀池，其可容纳水量为10天左右的排水量，处理后全部用于洒水降尘，不外排。严格禁止施工废水随意排放。

（5）在施工期采取积极有效的水土保持措施，如采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和围墙等工程措施。

（6）及时进行区内的绿化，提高场地内的绿化率，避免水土流失影响水环境。

（7）为防止项目内地表径流流入螃蟹河水库对其水质造成影响，应尽量选择在非雨季施工，并在项目场地四周设置围墙、截流沟，将项目内施工期废水及雨季产生的地表径流引入项目内设置的沉淀池，经沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗和施工道路、场地喷水降尘等。

#### 9.1.1.3声环境噪声污染防治措施

（1）合理安排施工时间，优化施工方案，合理安排工期

（2）施工期间必须严格按GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。

（3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（4）禁止使用冲击式打桩机等高噪声设备，可选静压式打桩机或钻孔灌注桩机。使用商品混凝土，减少搅拌机噪声污染。

（5）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）在项目施工厂界周围设置高度不低于2.5m，厚度为200mm的双面抹灰且抹灰层厚度不小于20mm的实体围墙作为隔声降噪措施。

#### 9.1.1.4固体废弃物处理处置的对策措施

（1）施工期产生的建筑废弃材料，其中可再生利用部分回收出售给废品站。余下部分按当地环保部门规定，委托有资质单位运到指定地妥善处置。

（2）项目开挖土石方部分充分用于道路绿化用土，也可用于对地基要求不高工程的工程填土，剩余的土石方外运，交由有资质的单位运至相关主管部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。其运输处置过程应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市58号令）执行。

（3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并交由有资质的单位处置。

（4）通过合理规划，减少不必要的土地占用。对临时表土场应采取有效

的措施，修建挡墙，减少弃渣流失产生的影响，并保持渣场顶面平整，采取绿化或复耕措施。

（5）对于施工期施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须进行覆盖和收集，统一处理，定期委托环卫部门处置，以防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。

（6）对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，应在施工场地内设置一个施工人员生活垃圾收集点，并委托环卫部门定期清运。

（7）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可就近作为填方回填场地，不能够回填部分按照当地有关部门的要求及时清运处理。

（8）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。

（9）木工加工棚内产生的木(锯)屑由专人收集装袋，集中送到指定地点。对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。

（10）施工期间严禁露天焚烧橡胶、塑料、垃圾等。

（11）环评要求建设方禁止向螃蟹河水库倾倒废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾、粪便及其他废弃物，并且禁止在螃蟹河水库内清洗车辆和容器。

#### 9.1.1.5生态环境影响减缓对策措施

（1）在施工初期应结合防洪规划，在施工场界外围设置排洪沟，将区外地表径流及时排出，防止生态环境恶化。

（2）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石、建筑垃圾，应将其运至指定的弃碴场堆放。

（3）每完成一项工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，及时进行绿化，尽快恢复植被，恢复生态环境。

（4）应做好本工程的施工组织规划工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，做到少占地。

（5）加强项目道路施工期间的宣传教育工作，加强对施工人员进行环境保护知识教育，提高施工人员的环境保护意识，以减少人为因素对植被的破坏。

（6）车辆、机械应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，严

禁破坏工程区内与工程本身无关的植被，将植被损失降至最低。

### 9.1.2运营期期污染防治对策措施

#### 9.1.2.1废气污染防治措施

- 排气筒高度设置合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），项目排气筒应高于周围200米半径范围内的建筑5米以上，根据项目平面布置设计，本项目生产厂房高度为11m，本项目排气筒高度设置为40m。经预测，按本项目排气筒设置的高度，污染物的最大落地浓度占标率不到 10%，对环境影响较小，项目排气筒高度设置合理。

- 废气达标排放分析

本项目有组织排放废气达标排放分析详见表9.1-1

表9.1-1  本项目各种废气治理措施以及处理效果

| 污染源名称 | 主要污染物 | 排气筒高度m | 排放情况 |  | 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 排放速率kg/h |  |
| 废气排气筒 | H2S | 40 | 10.83 | 0.13 | 2.3 | 达标 |

外排废气对当地环境的影响分析

从表6.2-8~6.2-10估算结果可知，本项目排放的大气污染物能够满足相应的环境质量标准，排放的污染物对当地大气环境影响较小。

#### 9.1.2.2废水污染防治措施

1、生产废水回用可行性

① 废水水量回用的可行性

在水平衡分析章节已经分析了生产废水从水量平衡角度分析可知，磷酸系统属于亏水循环系统，因此所有废水经收集后均可以全部回用于湿磨装置用水，不外排。

② 废水水质回用的可行性

洗涤废水主要为硫化钠，而本项目的需要硫化钠，故洗涤废水进入本项目的硫化钠溶液配置槽是可行的。

综上分析，本项目废水经收集后全部回用是可行的。

③小结

综上分析，本项目所有的废水从水量、水质以及回用措施等分析，均可以做到全部回用，不外排。

- 9.1.2.3固体废物污染防治措施

固废去向合理性分析

本项目的固废主要为澄清过程产生的渣酸，厂区现有装置有一套湿法磷酸渣酸综合利用装置，利用现有一套湿法磷酸生产装置稀磷酸贮槽底部会产生渣酸生产肥料级磷酸一铵、磷酸二铵。肥料级磷酸一铵、磷酸二铵产品执行国家标准《磷酸一铵、磷酸二铵》（GB10205-2001），具体指标分别见表9.1-1、9.1-2。

表9.1-1   粒状磷酸一铵质量指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
|  | 11-47-0 | 11-44-0 | 10-42-0 |
| 总养份（N+ P2O5）%≥ | 58.0 | 55.0 | 52.0 |
| 总氮（以N计）%≥ | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 有效磷（以P2O5计）%≥ | 46.0 | 43.0 | 41.0 |
| 水溶性磷占有效磷百分率%≥ | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
| 水分（H2O）%≤ | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 粒度(1.00～4.00mm) ≥ | 90 | 80 | 80 |

表9.1-2   粒状磷酸二铵质量指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
|  | 15-42-0 | 13-38-0 |
| 总养份（N+ P2O5）%≥ | 57.0 | 51.0 |
| 总氮（以N计）%≥ | 14.0 | 12.0 |
| 有效磷（以P2O5计）%≥ | 41.0 | 37.0 |
| 水溶性磷占有效磷百分率%≥ | 75.0 | 70.0 |
| 水分（H2O）%≤ | 2.0 | 2.5 |
| 粒度(1.00～4.00mm) ≥ | 80 | 80 |

根据表9.1-2和9.1-2，肥料级磷酸一铵和磷酸二铵，对于铅、砷含量没有要求，故本项目的渣酸进入湿法磷酸渣酸综合利用装置是可行的。

综上，本项目的固废处置方法得当，去向合理。

5、小结

针对不同固废分别采取了委托工业园区环卫部门处理和委托有资质的单位 处理等几种方法，这些方法不仅技术成熟可靠，经济上也是可行的。本项目所产 生的所有固废都得到了较好的处置，处置率达到 100％，经过有效处理后其对环 境影响很小。

#### 9.1.2.4噪声污染防治措施

控制措施为：尽量选用低噪设备；主要噪声源设隔音罩、消声器和设鼓风机房，操作岗位设隔音室；振动设备设减震装置；合理布置利用建筑隔声；绿化综合降噪。

- 9.1.3环保措施一览表

根据前面所述内容，本环评报告提出的环境保护措施详见表9.1-1：

表9.1-1  环境保护对策措施一览表

| 环境要素 | 对策措施 |
| --- | --- |
| 施工期 |  |
| 废气 | （1）在扬尘较厉害的施工面上采取湿法作业，在作业面上适量进行喷水，以保持一定的湿度，减轻施工的扬尘。 （2）在主体施工时应设置防尘网。 （3）建筑垃圾必须进行统一的收集、堆放，在容易产生扬尘的施工建筑垃圾堆放现场可采用稻草、土工布等进行遮盖防尘。 （4）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识。 |
| 废水 | （1）施工期建设排水沟和沉砂池，施工废水经排水沟流入沉砂池沉淀处理后用于混凝土搅拌或物料堆场及运输道路洒水降尘。 （2）土石方堆场四周设置防冲刷措施（如建设防冲刷墙等），避免水土流失。 |
| 噪声 | （1）科学合理地安排施工工序、优化施工方式，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备。 （2）施工期间加强对施工人员的管理，教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板等，增强环保意识，尽量减少噪音。 （3）合理布置施工作业面，尽量将产噪设备设置在远离环境保护目标的一侧，并积极与附近受影响对象进行沟通和协调，杜绝噪声扰民事件的发生。 （4）施工机械、施工车辆出入点应尽量远离敏感点，车辆出入现场或经过噪声敏感点时应匀速慢行、禁止鸣笛且选择合适的时间进出。 |
| 固体废物 | 建筑垃圾收集后可回收部分回收外售，余下无回收价值的送往指定的建筑垃圾堆放场所，禁止四处乱堆乱倒建筑垃圾。废弃土石方和生活垃圾及时清运至相应指定地点堆存。 |
| 运营期 |  |
| 废气 | 采用2座碱洗塔洗涤H2S气体 |
| 废水 | 洗涤废水回用硫化钠溶液配置槽 |
| 固体废物环境 | 渣酸贮存在渣酸槽内用于湿法磷酸渣酸综合利用装置，用于生产肥料级磷酸一铵和磷酸二铵 |
| 噪声 | 项目所用的设备采用符合国家标准的低噪声设备，对部分设备采取基础减振、柔性接头等措施。设备运行时产生的噪声主要从减振、隔声、消声等方面进行治理。 |
| 地下水 | - 生产车间等均进行防渗处理，要求其效果满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.3.1节要求，防渗层的渗透系数≤10-10cm/s。 - 生产单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 - 划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，并按要求进行地表防渗。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集。 |
| 环境风险 | （1）本项目总图布置必须符合《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》合理布置，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，厂区消防环行通道宽4m、主干道宽7m，路面净空高度不低于4.5m。装置内设置消火栓(由给水管网直接供水)、水泵结合器、灭火器，厂区和车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 （2）厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，装置建筑为钢筋混凝土框架结构、轻钢门式框架结构和混合结构，主要承重结构均为非燃烧体。建筑物内疏散走道通畅，安全出口和楼梯的数量、位置、宽度以及疏散距离等均按规范要求进行设计。 （3）采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。 （4）生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。 （5）尽可能选用无油化、非燃性及阻燃性设备与材料：对设备、材料安装孔洞，采用非燃性材料封堵措施；配用电器专用灭火设施等。采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对儿能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。 （6）原辅料及产品需储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。库内物质需包装密封，应备有合适的容器收容泄漏物。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。应重视倒空的容器还可能残留有害物。 （7）其他 1）对环保设施进行严格的管理，专人负责环保设施的日常运行和维护，及时更换破损部件，保证环保设施正常运行，保证达标排放。 2）严格生产管理，杜绝非正常排放、事故排放情况发生。 A、控制工艺操作条件，防止转化率和吸收率下降 B、加强设备管理，避免设备故障 C、加强生产操作管理，提高工人操作水平 D、防止突然停电造成事故排放 （8）依托现有4300m3的事故收集池。 |

## 9.2污染物排放总量

根据安宁市环保局总量预审意见，本项目废气总量来源于安宁市区域消减。本次环评建议的新增总量指标如表9.2-2所示：

表9.2-2  建议总量指标

| 污染物种类 | 建议总量（t/a） |
| --- | --- |
| 废气量（万m3/a） | 8640 |
| H2S | 0.94 |

- 10环境经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用-效益总体分析评价。

- 10.1 项目环保投资分析

根据可持续发展的要求，环保应与社会经济协调发展，建设项目应加强环境保护工作，防止污染环境和影响项目周围环境质量，同时做好污染源的治理工作。

项目估算环保投资详见表10.1-1。

表10.1-1  环境保护投资一览表

| 序号 | 项目 | 设施名称 | 数量 | 投资费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防渗 | 项目地面采取防渗措施 | / | 70 |
| 2 | 废气治理 | 2座碱洗塔及排气筒 | 2 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

建设项目总投资900万元（备案证），其中环保投资100万元，占总投资的比例分别为11.11%。

- 10.2社会效益和环境效益分析

- 社会效益

本项目总投资为900万元，其中环保投资为100万元。该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地的经济发展，促进运输、建材、商业、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加快当地的经济发展、提升经济实力。同时，项目建成投产后能为地方寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

另外，该项目在建设期和运营期需要大量的劳动力参与生产建设活动，提供了大量的就业机会，有利于安置社会富余劳力，同时对增加当地群众的收入，提高生活水平有着积极的促进作用。

2.环境效益

环保设施的正效益体现在减少污染物外排，降低环境污染负荷，减少运营期废水、废气和固体废物对区域环境空气、水环境和居民身体健康的影响，运营期环境风险得到有效控制。

根据本工程的工程分析及污染物影响预测的结果分析，通过落实本报告提出的防范措施，可以有效降低本项目对周围环境的影响。因此，本工程的环保投入具有较好的环境效益。

同时，本建设项目环保措施是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过治理措施，废气排放满足要求，本项目无废水排放，得到妥善处置，固废可以实现全部资源化利用并做到零排放，噪声不会造成扰民现象。

这些措施的实施产生的环境效益较明显

综上所述，建设项目建设具有良好的社会效益和环境效益。

- 11环境管理与环境监测

环境保护是我国的一项基本国策。环境保护，重在预防。加强对建设项目的环境管理，是贯彻我国预防为主的环保政策的关键。通过加强建设项目的环境管理，就能更好地协调经济发展与环境保护的关系，达到既发展经济又保护环境的目的，实施可持续发展战略，已成为我国环境管理中的一项迫切任务。

企业建立好环境管理体系，是提高企业环境保护水平的关键。按照ISO2000体系的要求，提出针对该项目现有厂内环保机构的环境管理方针，明确项目污染防治设施的运行及管理要求。

为及时了解和掌握项目的污染源和环境质量发展变化，并结合环境质量现状调查和分析评价，提出项目营运期的环境质量及主要污染源的监测计划。

## 11.1环境管理制度

- 11.1.1施工期环境管理

建设前期环境管理措施：按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，完成项目环保有关报批手续。在工程设计阶段，建设单位、设计单位及地方主管部门根据环境影响报告书及其审批意见在设计中落实各项环保措施及概算。建设单位应将环保工程放在与土建工程同等重要地位，优先选择环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍。施工合同中应有环境保护要求的内容与条款。

施工期的环境管理措施：建设单位主管环保工作的人员在施工中要把握全局，及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，确保环保工程进度要求。协调设计单位与施工单位的关系，消除可能存在的环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决。

- 11.1.2运营期环境管理

运营期的环境管理的措施主要是管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用：做好日常环境监测工作，及时掌握各种环保设施的运行状况。

## 11.2环境监理计划

### 11.2.1环境监理目的

1、根据环境保护设计要求开展环境监理，全面监督和检查项目环境保护措施的实施和效果，使工程的环保措施落实到实处，满足工程竣工环境保护验收要求。

2、对项目主要的环境问题进行全面监控，使工程可能引起的水土流失、地表破坏等不利影响减小到最小程度。

3、对项目实施可能发生的水质污染、噪声扰民、扬尘污染等因素进行监控，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。对未按有关环境保护要求实施的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，应采取补救措施或予以恢复。

### 11.2.2环境监理计划

本项目环境监理计划见表11.2-1。

表11.2-1  环境监理计划一览表

| 监理阶段 | 实施单位 | 监督单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 环评单位 | 建设单位、环保部门 | 编制项目环境影响报告书并接受技术审查 |
| 设计阶段 | 设计单位 | 建设单位、环保部门 | 1、采纳环评报告书的环境保护对策措施 2、预算环境保护投资 |
| 建设阶段 | 工程监理单位 | 建设单位、环保部门 | 1、制定项目的环境监理计划，并报建设局、环保局备案； 2、主要环保措施实施情况，如施工废水经沉淀后进行回用，妥善处理生活垃圾，水土流失防治监理，洒水降尘措施等。 3、防渗是否符合要求，防渗验收合格后方可下一步施工，并保存防渗工程施工档案。 4、与施工单位共同处理施工出现的环境问题，并及时上报建设单位和当地环境保护部门。 |
| 试生产阶段（环保设施竣工验收） | 建设单位 | 环保部门 | 1、对照环评报告和报告书的批复意见，检查建设项目环保设施“三同时”的执行情况； 2、重点检查污水处理系统生产废水是否循环使用等； 3、废气是否达标排放； 4、绿化工程的实施情况； 5、公众对建设项目的满意程度、投诉情况等； 6、进行污染源、场区环境空气、厂界噪声监测、根据监测结果评价，建设项目是否达到预期环境保护目标； 7、项目建设单位环境保护机构设置、环境建设情况等； 8、建设项目在环境保护方面存在的问题及整改意见； 9、对建设项目环保设施进行竣工验收。 |

## 11.3环境监测

通过环境监测能够客观准确的评估项目环境影响的程度，对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，向上级提出防治污染、改善环境质量的建议，预防项目营运中的不利因素，减轻环境问题对企业生产和公众生活环境的影响。

### 11.3.1环境监测计划

本项目营运期具体监测项目及监测频率见表11.3-1。

表11.3-1环境监测项目及监测频率

| 类别 |  | 点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 |  | 厂界东、南、西、北厂界外1m | 连续等效A声级 | 每年季度，每次分昼、夜进行 |
| 废气 | 有组织废气 | 尾气排气筒 | H2S | 每季度一次，每次三天 |
|  | 无组织废气 | 厂界外10m设监控点和参照点 | 无组织硫化氢 | 每季度一次，每次三天 |
| 地下水 |  | 下禄裱村1# 、2#水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、铁、锰、铅、砷、汞、镉、六价铬、细菌总数和总大肠菌群 | 每年枯、丰水季各1期，每期2天 |

- 11.3规范排污口

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。

本项目涉及的主要排污口为废气排气筒，数量为1个。

排气筒位置符合规定的高度和并按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。 同时，按照国家《环监保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，已设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

## 11.4项目竣工验收

项目竣工验收建议表见表11.4-2。

表11.4-2  项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染因子 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 有组织废气 | 尾气废气 | H2S | 40m高排气筒，2座碱洗塔（洗涤效率均为90%） | 《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放小于2.3kg/h |
|  | 无组织废气 |  | H2S | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值浓度小于1.5mg/Nm3 |
| 水环境 | 生产废水 |  | / | 洗涤废水经收集后全部回用于本项目系统 | 全部回用，不外排 |
| 噪声 | 机械设备 |  | 噪声 | 隔声降噪，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | / |  |  | 回用于现有湿法磷酸渣酸综合利用装置 | 处置100% |
| 地下水 | 生产车间 |  | 铅、砷 | 分区设置防渗区，项目生产车间等采取防渗措施 | 满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》6.3.1节要求，项目生产车间等采取地面采用防渗措施，防渗层的渗透系数≤10-10cm/s，确保泄漏液不渗入地下，事故收集池等一般污染防治区防防渗层的渗透系数≤10-7cm/s。 防渗工程施工监理资料保存完整。 |

- 12环境影响评价结论

## 12.1产业政策、规划、选址合理性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，本项目建设符合国家产业政策。

本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等需特殊保护的环境敏感区。项目规划选址合理。

## 12.2环境质量现状评价结论

### 12.2.1环境空气质量现状

根据监测资料，本项目区域大气环境质量能够满足环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

### 12.2.2地表水环境质量现状

禄裱河现状水质仅1#监测断面总磷指标超标，其他水质指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，超标原因为禄脿河受流域内的农业生产、居民生活污染影响。螃蟹河水库现状水质氟化物、总磷指标超标，水质指标达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据调查，螃蟹河水库使用功能为云南祥丰金麦化工有限公司生产用水及水库下游农业灌溉使用，氟超标原因是空气中氟通过降雨进入螃蟹河水库，总磷超标原因是因为云南祥丰金麦化工有限公司磷矿堆场没有进行遮挡在大风天气下磷矿粉尘吹入螃蟹河水库而导致。

### 12.2.3声环境质量现状

根据监测报告，厂界昼、夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准要求，评价区声环境质量良好。

### 12.2.4生态现状

本项目建设于现有厂区东北侧新增用地，目前区内大部分区域为荒草地。

项目建设对项目区的生物资源、林地资源总量的影响较小。该区域内无珍稀濒危动、植物资源及古树名木。

### 12.2.5施工期环境影响评价

项目施工期的环境影响主要体现在环境空气质量的影响方面。对大气环境的影响主要来自场地平整及物料运输引起的扬尘，应认真落实环评提出的场地洒水降尘、加强施工管理等措施，最大限度减小施工扬尘对周边环境的影响。同时，项目应严格落实施工期的水土保持措施，施工结束后对场地及周边环境进行覆土和绿化恢复，最大限度减小水土流失影响。另外，禁止施工废水和施工垃圾外排进入螃蟹河水库，以保证项目施工对螃蟹河水库水质不造成较大影响。

### 12.2.6运营期环境影响评价

1、大气环境影响分析

本项目涉及的废气排放主要为H2S。根据估算结果，建设项目在正常排放情况下，有组织排放的H2S，最大地面落地浓度能满足相应的环境质量标准要求，对保护目标影响较小。

2、地表水环境影响分析

本项目的废水主要为洗涤废水送本项目硫化钠溶液配置槽。

综上，项目建成后生产废水可得到妥善有效的处置，故对项目区周围地表水体及地下水体影响较小。

3、地下水环境影响分析

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4、声环境影响分析

根据噪声预测结果，技改完成后整个厂区南、北、西厂界预测噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，即昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)；东侧场界超标。虽然东场界超标但是项目东侧200m范围内无声环境敏感目标。因此，技改完成后全厂噪声是可被周围环境接受的。

5、固体废物影响分析

本项目产生的渣酸为危险废物，暂存在渣酸贮槽。渣酸贮槽应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求。

运营期固废均能100%处置，不外排，对环境影响较小。

## 12.3总量控制

本次技改新增总量指标:废气量：8640万m3/a，硫化氢：0.94t/a；。

废水不外排。

## 12.4环境风险

本项目可能发生环境风险事故的主要为稀磷酸槽发生泄漏造成周围地表水体污染。根据分析，本建设项目采取的环境风险管理措施可行，应急预案操作性强。建设项目在严格落实风险事故应急措施，有针对性地指定风险应急预案的前提下，从环境风险角度考虑是可行的。

## 12.5公众参与

区域内被调查者的社会团体和个人均明确表示支持本项目的建设，公众对项目建设可能带来的影响表示关切，对本项目所产生的经济效益和社会效益都持很高的评价。被调查者同时也提出了中肯的意见和建议，建设单位已作出书面承诺在实施中应认真考虑，对合理建议进行采纳。

本次公众意见调查对象包括项目周围居民和项目周围有关单位团体，共发放调查表110份，其中个人问卷调查表100份，收回100份，回收率100%；团体问卷调查表10份，收回10份，回收率100%。此次公众参与主要调查项目周围村庄人群和社会团体，所调查人主要分布在项目区3.0km范围内，受调查人员分布较为合理，具有一定的代表性，基本反映了当地居民的真实想法。受调查社会团体包括禄脿街道办事处安丰营村民委员会、安宁市禄脿环境保护所、安宁市人民政府禄脿街道办事处、安宁市安监局、青龙街道双湄村委会、安宁市水务局、安宁市林业局、安宁市发展和改革局、安宁市工业贸易和科学技术信息化局、禄脿街道办事处综合服务中心。

建设单位就公众意见进行了认真关注，对于公众参与调查过程中提出的问题，采纳情况如下表12.5-1。

表12.5-1公众调查意见采纳情况

| 意见来源 | 意见内容 | 是否采纳 | 采纳方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团体意见 | （1）优先考虑环保； | 采纳 | 环评不达标、环保设施不配套、环保措施不到位，项目不开展 |
|  | （2）严格按照相关要求对污染物采取防止措施 | 采纳 | 按相关要求采取污染防治措施，防治环境污染 |
|  | （3）围挡封闭施工 | 采纳 | 施工过程中将采取围挡封闭 |
|  | （4）加大环保设施投资 | 采纳 | 已将环保投资纳入总投资 |
|  | （5）做好水土保持工作，落实废水污染防治措施 | 采纳 | 已编制水土保持报告，建立污水处理站 |
| 个人意见 | （1）担心废水造成污染 | 采纳 | 建立污水处理站，作为湿磨的补水，不外排 |
|  | （2）担心废气造成污染 | 采纳 | 本项目使用原料为天然气 |
|  | （3）担心废渣造成污染 | 采纳 | 本项目产生固废外售或由厂家回收 |
|  | （4）严格按照提出的环保措施执行 | 采纳 | 要求加强环保管理工作，杜绝污染事故 |

## 12.6总结论

本项目符合国家产业政策及相关规划。厂址所在地环境质量现状良好。采取的污染治理措施经济技术可行，符合“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，环境风险水平可以接受。因此，在认真落实设计的污染治理处置措施，并采纳本次评价报告提出的对策措施的条件下，从环境保护的角度评价，项目的建设是可行的。