云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案

（2022年版）

备案编号：                           备案时间：2022年4月

2022年3月28日编制                   2022年4月1日实施

云南祥丰化肥股份有限公司                         编制

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |  | 统一社会信用代码 |  | 915300007312333265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 杨宗祥 |  | 联系电话 |  | 0871-68686669 |  |
| 联系人 | 李兴旺 |  | 联系电话 |  | 13759446761 |  |
| 传真 | 0871-68690216 |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 地址 | 云南省昆明市安宁市百花东路东湖小区祥丰大厦 |  |  |  |  |  |
| 预案名称 | 云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案（2022版） |  |  |  |  |  |
| 风险级别 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）] |  |  |  |  |  |
| 本单位于2022年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 云南祥丰化肥股份有限公司（公章） 签字）： 2022年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 预案签署人 |  |  |  | 报送时间 |  | 2022年 月 日 |
| 突发环境 事件应急 预案备案 文件目录 |  | - 突发环境事件应急预案备案表； - 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； - 环境风险评估报告； - 环境应急资源调查报告； - 环境应急预案评审意见。 |  |  |  |  |
| 备案意见 |  | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2022年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2022年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |  |  |  |
| 报送单位 |  | 云南祥丰化肥股份有限公司 |  |  |  |  |
| 受理部门负责人 |  |  |  | 经办人 |  |  |

云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案编制说明

云南祥丰化肥股份有限公司位于安宁市禄脿街道安丰营村委会，厂区中心坐标为：N102°18'18.65"，E 24°58'54.83"。

云南祥丰化肥股份有限公司总占地面积：80851.48m2，总建筑面积32043.2m2，其中复混肥装置区新增占地面积71983.92m2，建筑面积27207.16m2。普钙装置区占地面积8867.56m2，为云南祥丰金麦化工有限公司预留用地，建筑面积4836.04m2。

（1）编制背景

云南祥丰化肥股份有限公司委托云南文柏咨询有限公司编制《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》，并于2020年11月2日获得《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号）。项目一期工程于2020年12月25日开工建设，2021年5月建成并投入试运行；二期工程于2021年7月开工建设，2022年3月建成并投入试运行。

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）的相应要求，昆明市生态环境局安宁分局要求云南祥丰化肥股份有限公司进行突发环境事件应急预案的编制，并组织评审和到昆明市生态环境局安宁分局备案。

（2）编制过程

2021年11月，云南祥丰化肥股份有限公司成立应急救援队伍，由陈如平担任总指挥，副指挥由秦明查担任，总指挥下设1个应急救援办公室，由陈如平负责；应急救援办公室下设应急处置小组：环保应急组、抢险维修组、警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组。云南祥丰化肥股份有限公司应急救援办公室组织编制突发环境事件应急预案。云南祥丰化肥股份有限公司编制《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》（2022版），确定云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件环境风险等级为“一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）”。

根据《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》（2022版）中确定的可能发生的环境事件类型，有针对性的对企业及周边环境资源情况进行了调查，分析应急资源是否满足企业应急需求，并编制完成《云南祥丰化肥股份有限公司应急资源调查报告》（2022版）。综合《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》（2022版）和《云南祥丰化肥股份有限公司环境应急资源调查报告》（2022版）分析结果，编制完成《云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案》（2022版）。

（3）针对事故类型，制定了现场处理方案。

编制程序如下：

突发环境事件应急预案编制程序图

（4）征求意见及采纳情况说明

初稿修改完成后，应急指挥办公室负责人陈如平组织云南祥丰化肥股份有限公司管理人员对预案进行了内部审核，预案编制小组结合内部审核情况，根据内审意见，对云南祥丰化肥股份有限公司应急组织体系、应急救援物资进行修改，进一步完善了本预案。

表1    周边居民建议及采纳情况表

| 序号 | 周边居民建议 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 若发生废水泄露事件应采取相应措施保证废水泄漏事故的影响范围降至最低，并及时与周边居民联系 | 已采纳 |
| 2 | 定期对生产设施、污染治理设施进行检修 | 已采纳 |
| 3 | 若涉及周边居民财产及生命安全公司需做一定损失赔偿 | 已采纳 |
| 4 | 如发生火灾事故，应立即调动应急资源，并通知周围居民，保证受影响居民的人身安全 | 已采纳 |

（5）评审情况说明

2022年2月25日，云南祥丰化肥股份有限公司邀请3位专家及厂区周围居民代表对《云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案》（2022版）进行了函审。评审人员现场踏勘，听取应急预案编制情况汇报后，经定量打分，咨询讨论，综合各位专家及评审人员意见，形成评审意见。

经过评审，三位专家一致认为本预案编制内容全面，评审文件组成符合要求，综合应急预案设置合理、环境应急资源调查内容齐全、风险评估结果准确。编制符合国家《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和云南省环保厅对突发环境事件应急管理的有关要求；各位专家定量打分平均值为85.2分，评估小组同意预案经修改完善后依程序上报、备案。

按照专家意见、建议及参会人员意见、建议，编制小组对文本做出了全面修改。

（6）备案情况

2022年  月  日，云南祥丰化肥股份有限公司将《环境风险评估报告》、《应急资源调查报告》和《突发环境事件应急预案》在云南祥丰化肥股份有限公司厂区大门外进行贴墙公示和网络公示，村民/居民可以到公司内部档案室进行查阅应急预案纸质材料，并可要求相关人员进行解惑。2022年  月  日报备昆明市生态环境局安宁分局备案。

发布令

云南祥丰化肥股份有限公司各员工：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及相关环境保护法律、法规，结合云南祥丰化肥股份有限公司环境现状，为减少突发环境事件的发生以及在发生后快速有效地处理、并开展救援行动，减少人员伤害、降低环境损害风险，特编制本应急预案。

本预案经2022年2月25日专家函审通过，经批准，于2022年 月 日发布，2022年 月 日实施。预案批准发布后，公司组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。本公司将根据国家相关要求的变化和生产的发展情况定期组织对本《应急预案》进行更新和修订。本《应急预案》自发布之日起实施，望各工作人员遵照本预案执行，履行各自的职责，做好预案中规定的相关事宜，积极参与公司环境事故应急演练，确保公司环境安全。

云南祥丰化肥股份有限公司（公章）

负责人：

2022年  月  日

- 目  录

目  录	I

1 总  则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律法规和技术规范	1

1.2.2 标准	3

1.2.3 主要资料	4

1.3 适用范围	4

1.4 应急预案体系	4

1.5 应急处置基本工作原则	5

1.6 本预案突发环境事件级别	6

2 基本情况调查	9

2.1 项目概况及工程布置	9

2.1.1 项目概况	9

2.1.2 项目环保手续办理情况	9

2.1.3 项目地理位置	10

2.1.4 自然条件	10

2.2 项目现状	11

2.2.1 普钙工艺流程	11

2.2.2 氨酸法复混肥装置工艺流程	14

2.2.3 挤压法复混肥装置工艺流程	16

2.2.4 主要产品及规模	17

2.2.5 主要原辅料消耗	18

2.2.6 污染物产生、现有处理处置及排放情况	19

2.2.7项目主要污染物环保措施	36

2.2.8 环保管理现状	41

3 环境风险源及环境风险分析	43

3.1 环境风险源识别	43

3.1.1 风险源、风险物质	43

3.1.2风险物质的危险特性及理化性质	43

3.2风险源事故环境影响分析	47

3.2.1气态风险物质泄漏事件环境影响分析	47

3.2.2液态风险物质泄漏事件环境影响分析	48

3.3风险事件管理	49

3.3.1环境事故预防措施	49

3.3.2环境事故发生后措施	50

3.3.3环境风险源排查制度	51

4 组织机构及职责	52

4.1 组织体系	52

4.2 指挥机构及职责	52

5 预防与预警	54

5.1 环境风险源监控	54

5.2 预警行动	54

5.2.1 预警分级与预警方式	54

5.2.2 预警措施	55

5.3 预警支持系统	55

5.3.1 监控支持系统	56

5.3.2 预警方式支持系统	56

5.3.3 预警管理支持系统	56

5.4 报警通讯	56

6 信息报告	57

6.1 内部报告	57

6.2 信息发布	57

6.3 事故报告	57

6.3.1 报告内容	57

6.3.2 事故报告方式	58

6.3.3 可能影响区域的通报	58

7 应急响应与措施	60

7.1 响应分级	60

7.2 应急程序	60

7.2.1 响应程序	60

7.2.2 应急指挥内容	62

7.3 应急措施	62

7.3.1 突发环境事故的疏散隔离	62

7.3.2 环境风险事故应急措施	62

7.4 应急监测	66

7.5 信息发布	68

7.6 应急终止	68

7.6.1 应急终止的条件	68

7.6.2 应急终止的程序	68

7.6.3 应急终止后的行动	69

7.7 应急响应程序图	69

8 后期处置	71

8.1 人员安置及损失赔偿	71

8.2保险	71

8.3事故调查报告和经验教训总结及改进建议	71

9 应急培训与演练	73

9.1培训	73

9.1.1 组织、指导应急预案的培训工作	73

9.1.2 应急处置人员的培训内容	73

9.1.3 员工与公众的培训	74

9.1.4 应急培训要求	74

9.2 演练	74

9.2.1 演练准备	75

9.2.2 演练方式	76

9.2.3 演练范围与频次	76

9.2.4 演练组织	76

9.3 记录与考核	77

9.3.1 演练记录内容	77

9.3.2 演练考核	77

10 奖罚	78

10.1 事故应急救援工作实行奖励制	78

10.2 事故应急救援工作实行责任追究制度	78

11 保障措施	79

11.1 应急队伍保障	79

11.2 经费保障	79

11.3 应急物资装备保障	79

11.4 通讯与信息保障	79

11.5 医疗卫生保障	80

11.6 交通运输保障	80

11.7 人员安全保障	80

11.8 治安保障	80

12 预案的评审、备案、发布和更新	81

12.1 预案的评审	81

12.2 预案的备案	81

12.3 预案的发布	81

12.4 预案的更新	81

13 预案的实施和生效时间	82

13.1 预案的管理与更新	82

13.2 预案解释部门	82

13.3 预案的实施和生效时间	82

14 附则：术语和定义	83

14.1 突发环境事件	83

14.2 危险化学品	83

14.3 危险废物	83

14.4 环境风险源	83

14.5 应急处置	83

14.6 预案	83

14.7 分级	83

14.8 应急演习	83

14.9 环境敏感区	84

14.10 重大危险源	84

15 附件	85

附件1：救援小组联系电话	85

附件2：现已经配套重要物资装备的清单	87

附件3  应补充配套的应急物资与装备	89

附件4：应急信息登记表	90

附件5：应急预案启动令	91

附件6：应急预案终止令	92

附件7：突发环境事件应急预案更新记录表	93

附件8：突发环境事件应急演练记录表	94

附件9：应急预案演练考核记录	96

附件10：突发环境事件信息上报流程图	98

附图：

附图1  地理位置图；

附图2  项目区水系图；

附图3-1 项目过磷酸钙区平面布置图；

附图3-2 项目复混肥装置区平面布置图；

附图4-1 项目过磷酸钙区应急疏散线路图；

附图4-2 项目复混肥装置区平面布置图；

附图5 风险源位置示意图。

附件：

附件1《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号，2020年11月2日）。

附件2 云南祥丰化肥股份有限公司安全事故应急预案备案证明；

附件3 云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案评审会邀请函及与会人员签到表；

附件4 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审表》；

附件5 《云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案评审意见表》；

附件6  应急预案公示。

# 1 总  则

## 1.1 编制目的

为响应云南省生态环境厅对环境应急工作的要求，有效预防突发环境事件的发生，及时、合理处置云南祥丰化肥股份有限公司可能面临的各类重大突发环境事件，提高处置突发环境事件的能力，减轻突发环境事件对环境的影响和对周边群众的危害，规范突发环境事件应急预案，力求形成防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的环境污染事件应急处置体系，最大限度的预防和减少突发环境污染事故及其造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，编制形成《云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案》（2022版）。

其作用是：针对发生突发环境事件后，能在最短的时间内，得到最有效的救援，确保能准确及时地控制和消除环境污染，作为突发环境事件应急救援的行动指南。

## 1.2 编制依据

本预案所用到的法律法规和方法标准根据国家发布的最新标准执行，若引用的相关法律版本有所更新，则相应更新本预案所引用的标准。

### 1.2.1 法律法规和技术规范

（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订，自2016年7月2日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（全国人民代表大会常务委员会，2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，自2018年10月26日起实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，自2015年6月5日起施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法（2017年修正）》（自2018年1月1日起施行）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（10）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，自2011年12月1日起施行）；

（11）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，自2012年4月1日起施行）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，自2011年12月1日起施行）；

（13）《危险化学品名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）。

（14）《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号，自2013年3月1日起施行）；

（15）《突发环境事件信息报告方法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，自2011年5月1日起施行）；

（16）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

（17）《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）；

（18）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（19）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（20）《国家突发公共事件总体应急预案》（自2006年1月8日起施行）；

（21）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（22）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（23）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（24）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

（25）《中华人民共和国消防法》（2019年修订）；

（26）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环境保护部文件，环发[2015]4号）；

（27）《云南省人民政府突发公共事件总体应急预案》（云政发[2004]203号，自2004年11月12日起施行）；

（28）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》(云环发〔2015〕39号)；

（29）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》(云环应发〔2013〕12号)；

（30）《昆明市突发环境事件应急预案》（昆政办〔2017〕182号）；

（31）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（32）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（33）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（34）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发[2011]50号）；

（35）《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕15号）。

（36）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

（37）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（38）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（39）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（40）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。

### 1.2.2 标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关规定.

### 1.2.3 主要资料

（1）《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》（报批稿，2020年10月，云南文柏咨询有限公司）；

（2）《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号，2020年11月2日）；

（3）《云南祥丰化肥股份有限公司（禄脿生产区）排污许可证》（证书编号：915300007312333265002V，2021年7月9日）；

（4）云南祥丰化肥股份有限公司提供的与项目有关的其他资料。

## 1.3 适用范围

云南祥丰化肥股份有限公司实际建成：三套10万吨/年专用复合肥生产线，并配套新建生产所需原料建设一条20万吨/年过磷酸钙生产线，分二期完成。一期：三套10万吨专用复合肥料项目总平面规划以及配套原料库、公用工程的建设；20万吨/年过磷酸钙生产线；第一条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线的建设；二期：建设第二条10万吨/年氨酸法专用复合肥生产线和10万吨/年挤压法专用复合肥生产线。上述内容已办理环评手续并已于2020年11月2日取得《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号）。

本预案适用于云南祥丰化肥股份有限公司发生各类事故及自然灾害时的应急救援、处置工作，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质。

## 1.4 应急预案体系

本预案为环境保护突发事件综合预案，主要是通过分析云南祥丰化肥股份有限公司可能面临的环保事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备；各专项应急预案是针对具体的岗位确定的预案具体实施措施，采取突发环境事件应急措施应时紧密结合专项应急预案实施。

本应急预案文本体系包括突发环境事件应急预案、环境风险评估报告和环境应急资源调查报告三部分。本预案为云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件综合应急预案，在实施过程中，若云南祥丰化肥股份有限公司内发生突发环境事件影响到外环境，或不能自行完成应急救援时，应及时请求昆明市安宁市人民政府和昆明市生态环境局安宁分局，使发生事故的应急救援处置得到衔接。应急预案体系图见图1.4-1。

图1.4-1  应急预案关系图

## 1.5 应急处置基本工作原则

在建立突发环境事件应急系统及实施其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则。

（1）坚持救人第一、环境优先。

（2）以人为本，预防为主

切实履行社会责任，加强对环境事件危险源的监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（3）依法应急，规范处置

依据有关法律和行政法规，加强应急管理维护公众合法环境权益，使应对突发环境污染事件工作规范化、制度化、法制化。

（4）统一领导，分类管理

在各级党委、政府的统一领导下，实行由副经理负责，各部门、车间分级管理、协调作战为主的应急管理体制。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各专业应急指挥机构和应急救援分队的作用，加强各部门之间协同与合作。形成统一指挥、各负其责、协调有序、反应灵敏、运转高效的应急指挥机制。

（5）属地为主，分级响应

坚持属地管理原则，充分发挥基层党委、政府的主导作用，动员各社会团体的力量，形成上下一致、主从清洗、指导有力、配合密切的应急处置机制。

（6）专家指导，科学处置

采用先进的预测和应急处置技术及施设，充分发挥专家队伍、监察等专业人员的作用，提高应对突发环境污染事件的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件，最大程度地消除或减轻突发环境污染事件造成的长期影响。

（7）充分准备，分级备案

坚持平战结合，即平时做好人、财、物等方面的充分准备，应对应急预案进行充分的培训、演习和演练，才能应付战时的紧张局面；同时，应根据实际情况制定符合自身实际、有针对性的应急预案，并做好衔接工作，做到有的放矢，有备无患。

## 1.6 本预案突发环境事件级别

根据《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行），针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，突发环境事件级别分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

本次应急预案分级具体见表1.6-1所示。

表1.6-1  企业突发环境事件分级

| 级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（特别重大环境事件） | 凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件： （1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；核设施发生需要进入场外应急的严重核事故，或事故辐射后果可能影响邻省和境外的，或按照“国际核事件分级（INES）标准”属于3级以上的核事件；台湾核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事故；周边国家核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事故； （7）跨国界突发环境事件。 |
| Ⅱ级（重大环境事件） | 凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件： （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的； （7）1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响，或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的，或进口货物严重辐射超标的事件； （8）跨省（区、市）界突发环境事件。 |
| Ⅲ级（较大环境事件） | 凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件： （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的； （2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的； （7）跨地市界突发环境事件。 |
| Ⅳ级（一般环境事件） | 除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。 |
| 注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数 |  |

根据《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》（2022）结果，云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件级别为一般（Ⅳ级），即风险等级属于“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）]”。

通过对云南祥丰化肥股份有限公司运营状况分析，结合现场踏勘，云南祥丰化肥股份有限公司的风险物质主要有氨气、浓硫酸、氟硅酸、废机油。根据《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》（2022版）可能发生的突发环境事件情景分析，云南祥丰化肥股份有限公司可能发生的一般环境事件有：

①氨气输送管道破损，氨气泄漏事故；

②储罐或储罐与输送管道连接处破损或储罐破损，造成氟硅酸、浓硫酸泄漏事故；

③废机油存储设施破损，造成废机油泄露事故。

# 2 基本情况调查

## 2.1 项目概况及工程布置

### 2.1.1 项目概况

云南祥丰化肥股份有限公司位于安宁市禄脿街道安丰营村委会（安宁工业园区禄脿片区），中心坐标为：N102°18'18.65"，E 24°58'54.83"。厂区内项目为实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目，性质为搬迁新建。

云南祥丰化肥股份有限公司总占地面积80851.48m2，其中复混肥装置区新增占地面积71983.92m2，普钙装置区占地面积8867.56m2；总建筑面积32043.2m2，其中复混肥装置区建筑面积27207.16m2，普钙装置区建筑面积4836.04m2。

云南祥丰化肥股份有限公司已建成三套10万吨/年专用复合肥生产线（包括：2条10万t/a氨酸法专用复合肥生产线以及配套原料库、公用工程，1条10万t/a挤压法专用复合肥生产线），并配套新建生产所需原料建设一条20万吨/年过磷酸钙生产线。项目总投资30000万元，其中环保投资901万元。上述建设内容已取得云南滇中新区生态环境局环评批复（《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号）。

云南祥丰化肥股份有限公司具体情况见表2.1-1。

表2.1-1  云南祥丰化肥股份有限公司具体情况

| 单位名称 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 30000万元 | 占地面积 | 80851.48m2 |
| 法人代表 | 杨宗祥 |  |  |
| 详细地址 | 安宁市禄脿街道安丰营村委会 |  |  |
| 厂区中心坐标 | N102°18'18.65"，E 24°58'54.83" |  |  |

### 2.1.2 项目环保手续办理情况

（1）《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》（报批稿，2020年10月，云南文柏咨询有限公司）；

（2）《云南滇中新区生态环境局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号，2020年11月2日）；

（3）《云南祥丰化肥股份有限公司（禄脿生产区）排污许可证》（证书编号：915300007312333265002V，2021年7月9日）。

### 2.1.3 项目地理位置

安宁市位于昆明市西南32km处，是通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。东北与西山区相连，东南接晋宁县，西邻易门、禄丰县，总面积1321km2，平均海拔1800m。

安宁工业园区规划区位于安宁主城区西部，是昆楚发展轴线的组成部分，是通往滇西八州、经滇西进入东南亚的必经之地，地理区位优越涵盖草铺、青龙和禄脿三镇的行政辖区范围。规划区东与安宁主城区、温泉镇相接，南与易门六街镇、县街乡接壤，西与陆丰县土官乡、腰站乡、勤丰镇接壤，北与昆明西山区团结镇及禄丰县勤丰镇接壤。规划区总面积为395.26平方公里，其中工业园区重点建设区域为192.63平方公里。

本项目位于安宁工业园区禄脿片区，厂区中心坐标点N102°18'18.65"，E 24°58'54.83"，具体位置见附图1地理位置图。

### 2.1.4 自然条件

安宁市地处云南高原腹地，是一个低纬度高海拔地区，属亚热带高原季风温凉气候。每年5月至10月，热带大陆气团和海洋季风在安宁市境内交替，形成全市的海洋性气候，11月至次年4月是大陆性气候。同时安宁境内地区海拔相差近千米，盆岭相间的地形和起伏的地貌等自然地理因素，使气候在同一环流形势的影响下，存在着明显的空间差异和地形小气候特征。

项目区域内主要地表水系为螳螂川、禄脿河、螃蟹河水库。螳螂川系金沙江支流，属长江流域。螳螂川全长252km，为滇池唯一出口，自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川呈羽状水系，其上游称螳螂川，富民永定桥以下至金沙江河口为下游，过富民称普渡河。

螳螂川的水资源主要来自滇池出流和海口以下支流的径流，滇池出流受海口中滩闸和 西苑隧洞闸门的人为控制，多年平均径流量为12.9m3/s，6~11月为丰水期，12月至次年5月为枯水期，丰水期平均径流量18.45m3/s，枯水期平均径流量为6.62m3/s，最小月流量出现在12月，月平均流量为3.38m3/s。

螳螂川：螳螂川发源于一六乡西南龙潭山麓的大龙洞。流经一六乡、八街镇、鸣矣河乡、县街 乡、连然镇、安宁市城区、温泉镇、青龙镇，由青龙镇的马鹿塘附近出境，年径流量78057.9万m3。

禄脿河：发源于禄脿镇北冲的黑泥凹，由北向南流经禄丰县老丫关水库后， 在经 土官村转北流入禄脿镇，最后由青龙镇的和尚庄汇入螳螂川。总流域面积 205km2，多年平均径流量 3810万m3，禄脿河枯水季流量0.27m3/s。

螃蟹河水库：安宁市螃蟹河水库位于昆明安宁区西北郊33km，距禄脿镇人民政府驻地 4km，水库属于长江流域金沙江水系普渡河左岸二级支流，控制径流面积1.2km2，总库容为46.3万m3，为小（二）型水利工程，主要功能为云南祥丰金麦化工有限公司的生产备用水源以及灌溉。水库枢纽工程由拦河坝、输水涵管、溢洪道组成。

## 2.2 项目现状

### 2.2.1 普钙工艺流程

图2.2-1 普钙装置工艺流程及产污节点图

1、工艺原理

过磷酸钙是由硫酸分解磷矿粉（主要成分Ca5(PO4)3F）制得。在过磷酸钙的生产过程中，其化学反应可分为两个阶段：第一阶段为硫酸与大约70%的Ca5(PO4)3F反应，生成磷酸和硫酸钙（CaSO4.12H2O）结晶；第二阶段系利用第一阶段所生成的磷酸去分解剩余的约30%的Ca5(PO4)3F，生成一水合磷酸二氢钙。

①化成、熟化工序

主反应：

第一阶段：

7Ca5F(PO4)3＋35H2SO4＋17·1/2H2O=21H3PO4＋35CaSO4·1/2H2O＋7HF↑

第二阶段：

3Ca5F(PO4)3＋21H3PO4＋15H2O=15Ca(H2PO4)2·H2O＋3HF↑

总反应：

2Ca5F(PO4)3+7H2SO4+3H2O=3Ca(H2PO4)2·H2O+7CaSO4+2HF↑

副反应：

Fe2O3+3H2SO4+3Ca(H2PO4)2·H2O=3CaSO4+2FePO4·H2O+4H3PO4+2H2O

Al2O3+3H2SO4+3Ca(H2PO4)2·H2O=3CaSO4+2AlPO4·H2O+4H3PO4+2H2O

CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2↑

MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2O+CO2↑

CaF2+H2SO4=CaSO4+2HF↑

4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O

SiF4+2HF=H2SiF4

②化成废气处理

3SiF4+4H2O=2H2SiF6＋H4SiO4

2、工艺流程

（1）备料工段

来自祥丰金麦公司磷矿堆场的磷矿（含水率10%）通过装载机送送至磷矿料仓，通过输送机将块状磷矿石输送至颚式破碎机将其破碎。破碎完成的磷矿通过皮带机运送至烘干机内烘干，由沸腾炉燃烧米焦丁提供热源，进行烘干。烘干完成的磷矿由埋刮板输送机输送至球磨机进行球磨。球磨完成后磷矿由选粉机上部料斗进入选粉机内壳，落到与转子成一体的组合式螺旋桨撒料盘上，在撒料盘的高速旋转作用下向四周撒出，同时受螺旋桨撒料盘叶片产生的上升气流作用向上扬起，在撒料盘螺旋桨叶片上形成物料沸腾。物料中较细的颗粒向上飘起，呈悬浮分散状态，而较粗或较重的物料被撒料盘叶片分散沿筒壁落下，完成初次选粉。撒料盘上方设有直笼型转子，笼型转子随主轴一起转动，形成涡流，将沿筒壁落下的粗重的物料再次打散，其中的细粉向上扬起，重新回到循环风中，再次分级，粗粉经滴流装置，从内锥体进入矿粉中间仓。经直笼型转子分级后细颗粒随循环风进入外部各个旋风集尘器内。磷矿破碎和球磨产生的粉尘经布袋除尘器除尘后，通过引风机，经40m高的排气筒（DA001）排放。烘干完物料的烟气经布袋除尘器处理后，通过40m高的排气筒（DA001）排放。除尘器收集的粉尘加入混化工段。

（2）稀硫酸配置工段

来自厂区硫酸储槽之98%H2SO4通过浓硫酸泵进入本工段的浓硫酸卸酸槽内。来自高位水池之工艺水借助位差通过管道进入工艺水槽内。

98%浓硫酸通过浓硫酸给料泵经计量后进入位于石墨换热器项部之酸水混合器内。与此同时工艺水亦自工艺水槽通过工艺水中间泵经计量后进入酸水混合器中与浓硫酸混合并将其稀释至含H2SO465~68%稀硫酸。稀释后的稀酸温度约150~160℃经循环冷却水逆流冷却至约80℃后，流入68%稀硫酸中间槽内。循环冷却水经吸收高温稀硫酸释出之热量升温后之热水靠余压返回循环水凉水塔被进一步冷却后循环使用。

（3）混化工段

68%稀硫酸自中间槽借位差经计量后流入酸矿混合机内。与此同时将存于矿料贮斗内磷矿粉通过矿粉计量电子皮带称之磷矿粉亦加入酸矿混合机内。

硫酸和矿料经充分混合后制得之料浆流入回转化成室内。物料于回转化成室内经约60分钟反应后而固化为固态物料。固化物料被回转化成室内之切削机切削为块粒状物料后自位于化成室中心的下部出料口卸于鲜钙皮带运输机上，并被送至熟化库。物料进入熟化库前尚需经过鲜钙撒扬机将块粒状鲜钙进一步打碎，并撒布于熟化库。

（4）熟化工段

出化成室鲜钙经撒扬机打散后送入带桥式起重机的的熟化仓库完成熟化反应制得成品粉状普通过磷酸钙。

自混化工段送入本工段熟化库内之新鲜普钙于库内经桥式抓斗起重机不断翻堆熟化，并完成酸矿反应后即得到成品粉状普钙。

（5）酸解反应废气吸收工段

自酸矿混合机及回转化成室排出之含氟化物空气经三塔串联用稀氟硅酸溶液逆流洗涤净化后，尾气通过一座70m的高排气筒（DA002）排放。

### 2.2.2 氨酸法复混肥装置工艺流程

图2.2-2 普钙装置工艺流程及产污节点图

（1）原料备料

将氯化铵、尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、磷酸一铵渣、氯化钾等原料，由汽车运输进厂，原料库分类储存。硫酸由祥丰金麦化工硫酸储罐区管道输送至车间硫酸储存罐内。氨气由祥丰石化公司提供，由氨气输送管线接引至项目装置区，不对液氨进行储存。

将氯化铵、尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、磷酸一铵渣、氯化钾等原料按一定比例分别通过多条电子计量皮带称，计量后进入汇总皮带。计量前根据需要对原料使用粉碎机进行破碎。原料的破碎在密闭破碎间内进行，以减少粉尘的逸散。然后由综合原料输送机将混合的物料送入原料链磨机进行研磨混合（可以提高造粒反应速度和复合肥产品的均质性），与返料一起经提升机送入造粒机料层。

（2）造粒

98%硫酸与工艺水（包括尾气洗涤水）在造粒机前的配酸器中配成60~70%质量浓度的硫酸，输送入造粒机前管式反应器内。氨气由管道输送入造粒机前管式反应器内，在微机系统控制下喷入设定量的氨、硫酸溶液、洗涤回用水。氨与硫酸在管式反应器内发生连续中和反应（氨过量），生成硫酸铵溶液，同时释放出大量的反应热，激发出物料的成球特性，由蒸汽将硫酸铵溶液吹至造粒机混合物料表面。混合物料在造粒机转动下不断的滚动，挤压，团聚成球。造粒蒸汽由祥丰石化合成氨副产蒸汽提供。

主要反应方程式：

H2SO4+2NH3=(NH4)2SO4

（3）烘干

造粒后的物料含水量较高，物料温度75℃，需要进行干燥。成粒的湿物料由出料皮带进入烘干机内，来自1台热风炉炉米焦丁燃烧烟气（320℃）由热风机吹入烘干机对成粒的湿物料进行烘干脱水。含有水蒸气和物料的85℃废气经布袋除尘和洗涤除尘处理后，通过DA003排放。

（4）冷却、筛分

烘干后的物料进入冷却机1#由空气进行冷却降温，除温后的物料进入到粗筛、细筛中进行筛分，粗筛后的筛上的大颗粒物料返回备料工序。粗筛、细筛筛分出的物料进入冷却机2#再次经空气冷却降温，温度合格的物料经精筛筛分，筛上合格粒径物料进入包膜机，筛下的细料与细筛筛下细料一道返回到造粒机内再次进行造粒。

（5）包覆和包装

在包膜机内物料经喷油和扑粉进行防结块处理，然后进入成品料仓，经包装秤进行计量包装，复合肥成品进入成品库房存放。包膜剂由固体结块剂包膜熔解罐内溶解制得。

### 2.2.3 挤压法复混肥装置工艺流程

复混肥的生产主要将原料普钙、氯化铵、氯化钾和磷酸一铵按一定比例投入料仓，经配料、破碎、混合、造粒、烘干、冷却筛分、包装等环节，生产复混肥料，项目生产工艺流程及产污节点图见图2.2-3。

图2.2-3 挤压复混肥工艺流程及产污节点图

（1）配料

将尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、一铵渣、普钙原料通过破碎或拆包投入对应的原料仓内，按照工艺配方的要求，通过电子皮带称计量后送至总混料皮带上，进行配料。

（2）破碎

配料后的物料进入破碎机中进行破碎处理，使各原料变成较细的粉末，同时得以充分混合，该过程在密闭的设备里进行，为物理过程。

（3）混合

根据复混肥生产需要，将原料尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、一铵渣、普钙和水按一定比例混合。

（4）造粒

经破碎筛分后的粉末状原料由皮带送入挤压造粒机，适当喷入少量雾化水汽后进行造粒。产生的造粒废气通过系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒（DA005）排放。

（5）初筛

造粒完成的产品进入初筛进行筛分，项目采用振动筛分方式，筛下细颗粒的粉料由皮带送烘干工段，粒径大的原料由筛子上层返回混合工序。初筛产生的废气经系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒（DA005）排放。

（6）烘干

将经过初筛的合格小颗粒进入烘干机，通过烘干机的旋转和筒体内抄板把物料分散开，对物料进行烘干以达到产品水分要求的目的。烘干热源采用米焦丁。烘干废气经烘干布袋除尘器除尘后，再经洗涤塔除尘，最后由40m高的排气筒（DA005）排放。

（7）冷却

烘干出来的肥料进入冷却机冷却，物料在冷却机的抄板作用下不停翻转前进与经过引风机引进的自然风（即风冷）逆流而行，使物料温度逐步下降，吸收热量后的自然风经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA005）排放。

（8）精筛

经过冷却的物料进入筛分，大颗粒返回混合工序，留下符合要求（1-4.5mm）的合格产品，进入包装工序。精筛废气经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA005）排放。

（9）包装

筛分好的成品进行包膜进入电子包装，必须保证单包重量在0.5%范围内，计量合格率达到100%，包装封口整齐，严密，确保成品包装完好。

### 2.2.4 主要产品及规模

表2.2-1  建设项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 数量（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型生态复合肥 18N-18P-18K | 5 | 挤压法 |
| 2 | 新型生态复合肥 12N-13-0 | 5 |  |
| 3 | 新型生态复合肥 16-16-16 | 6 | 氨酸法 |
| 4 | 新型生态专用肥 20-10-16 | 8 |  |
| 5 | 新型生态专用肥 15-9-8 | 6 |  |
| 6 | 过磷酸钙 | 20 | 其中3.76万吨自用 |
| 7 | 合计 | 50 |  |

### 2.2.5 主要原辅料消耗

1、20万吨/年过磷酸钙装置原辅材料见表2.2-2。

表2.2-2  20万吨/年过磷酸钙装置原辅材料表

| 序 号 | 名称 | 状态 | 温度 ℃ | 压力 MPa(G) | 数量 | 输送 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫 酸（98%） | 液 | 常温 | 常压 | 67000t/a | 管道 |  |
| 2 | 磷矿石（28%） | 固 | 常温 | 常压 | 130000t/a | 汽运 |  |
| 3 | 包装袋 |  |  |  | 4000000条 | 汽运 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 液 | 常温 | 0.1 | 63013.82t/a | 管道 |  |
| 2 | 米焦丁 | 固 | -- | -- | 5200t/a | 汽运 |  |
| 3 | 电 |  |  |  | 6000000kwh/a |  |  |

2、专用复合肥装置原辅材料见表2.2-3。

表2.2-3  专用复合肥装置原辅材料消耗表

| 序 号 | 名称 | 状态 | 温度 ℃ | 压力 MPa(G) | 数量 | 输送 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尿素（N=46%） | 固 | 常温 | 常压 | 46600 t/a | 园区转运 |  |
| 2 | 氯化铵（25%） | 固 | 常温 | 常压 | 72610 t/a | 汽运 |  |
| 3 | 磷酸一铵 （10－47－0） | 固 | 常温 | 常压 | 69050t/a | 园区转运 |  |
| 4 | 氯化钾（60%） | 固 | 常温 | 常压 | 62880 t/a | 汽运 |  |
| 5 | 氨气（99.99%） | 气 | 常温 | 0.2MPa | 3100 t/a | 管道 |  |
| 6 | 硫酸（98%） | 液 | 常温 | 常压 | 2160 t/a | 管道 |  |
| 7 | 一铵渣 | 固 | 常温 | 常压 | 8500 t/a | 园区转运 | 祥丰金麦公司磷酸一铵的副产品 |
| 8 | 过磷酸钙（16%） | 固 | 常温 | 常压 | 37600t/a | 自产 |  |
| 9 | 包膜剂 | 液 | 常温 | 常压 | 1040t/a | 汽运 |  |
| 10 | 包装袋 |  |  |  | 6000000条 | 汽运 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 液 | 常温 | 0.1 | 57915t/a | 管道 |  |
| 2 | 蒸汽 | 气 | -- | 0.6 | 20000t/a | 管道 |  |
| 3 | 电 |  |  |  | 9890000Kwh/a |  |  |
| 4 | 米焦丁 | 固 | -- | -- | 3200t/a | 汽运 |  |

### 2.2.6 污染物产生、现有处理处置及排放情况

1、废气

（1）普钙装置区废气

本项目普钙装置区共有2个有组织排放源，各有组织排放源污染物排放情况如下：

1）DA001排气筒

DA001排气筒排放的污染物包括矿石烘干废气和磷矿破碎、球磨废气，分别描述如下：

＊磷矿烘干废气

项目烘干磷矿石（含水率10%）采用米焦丁燃料提供热量对其进行直接干燥至含水率低于5%后，进入下一个工序，其烘干磷矿石产生的废气有烘干烟粉尘、SO2、NOx。本项目普钙装置区烘干废气风机风量为70000m3/h。

项目烘干磷矿石采用米焦丁燃烧提供热量，产生的烟气对磷矿石直接接触进行干燥。根据米焦丁成分表，烘干磷矿石年燃烧米焦丁总量为5200t/a。

经计算，粉尘产生量为1330t/a，产生速率为184.72kg/h，产生浓度为2638.86mg/m3；项目SO2产生量为61.61t/a，产生的浓度为122.29mg/m3，产生速率为8.56kg/h；NOx产生量为30.8t/a，产生速率为4.28kg/h，产生的浓度为61.14mg/m3。

本项目普钙烘干废气经布袋除尘（除尘效率99%）工艺处理，最后经管道1，进入DA001排气筒排放。

处理后，烟（粉）尘排放浓度为26.39mg/m3，排放速率为1.85kg/h，排放量为13.32t/a；SO2的排放浓度为122.29mg/m3，排放速率为8.56kg/h，排放量为61.61t/a；NOX的排放浓度为61.14mg/m3，排放速率为4.28kg/h，排放量为30.8t/a。烟粉尘、SO2、NOx能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。

＊磷矿破碎、磨矿产生废气

破碎、磨矿主要污染物为粉尘，废气排放量34000m3/h。

矿粉车间采用1台颚式破碎机，2台球磨机加工磷矿石，破碎、磨矿过程会有粉尘产生。

项目磷矿需颚式破碎机破碎，因此粉碎过程会产生粉尘。类比同类项目，破碎粉尘产生量按3kg/t原料量计（年使用磷矿为13万t），则磷矿破碎粉尘产生量为390t/a，破碎机出料口设置集气罩收集粉尘，通过引风机引入磨矿除尘器。收集率90%，则有组织破碎粉尘产生量为351t/a。

根据类比现有磨矿废气。粉尘产污系数按9.24kg/t-原料计，则磨矿粉尘产生量为1201.2t/a，产生速率为166.83kg/h。

破碎粉尘和磨矿经布袋除尘器除尘后经管道进入40m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器除尘效率为99%，则破碎、球磨粉尘排放浓度为63.41mg/m3，排放速率为2.16kg/h，排放量为15.52t/a。经处理后，破碎、球磨粉尘排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即排放浓度≤120mg/m3，排放速率39kg/h。

综上，最终DA001排气筒烟粉尘排放量为28.84t/a，排放速率为4.01kg/h，排放浓度约为38.56mg/m3。SO2的排放浓度为82.31mg/m3，排放速率为8.56kg/h，排放量为61.61t/a；NOX的排放浓度为61.73mg/m3，排放速率为4.28kg/h，排放量为30.8t/a。DA001排气筒排放的烟粉尘、NOx、SO2能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。

DA001排气筒污染物排放情况见表2.2-4。

表2.2-4  DA001排气筒污染物排放情况

| 污染源 （编号） | 排气筒编号 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、球磨粉尘（G1） | DA001 | 104000 | 烟粉尘 | 38.56 | 4.01 | 28.84 | 高度：40m 内径：1.6m |
| 普钙磷矿烘干尾气（G2） |  |  | SO2 | 82.31 | 8.56 | 61.61 |  |
|  |  |  | NOX | 61.73 | 4.28 | 30.8 |  |

2）DA002排气筒

DA002排气筒排放的污染物主要为酸解反应尾气，主要污染物为氟化物、硫酸雾。废气通过三级洗涤塔洗涤后，通过70m高排气筒排放。

①氟化物

根据原辅料使用情况及物料平衡，本项目磷矿石用量为13万吨/年，含氟：1.5％，氟含量为1950t/a。在制取过磷酸钙的过程中，40%的氟逸出，氟化物产生量为780t/a，产生速率为108.33kg/h。

通过三级洗涤塔洗涤后，通过70m高排气筒排放。三级洗涤塔综合洗涤效率为99%，则氟化物排放速率为1.08kg/h，排放量为7.8t/a，根据可研本项目氟吸收风机风量为36000m3/h，排放浓度为30mg/m3。氟化物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即排放浓度≤90mg/m3，排放速率≤3.1kg/h。

②硫酸雾

现有项目过磷酸钙生产工艺为浓硫酸配置成稀磷酸与磷矿反应，产生的酸解反应废气经三级洗涤塔后排放，硫酸用量9.8万吨/年。本项目过磷酸钙生产工艺与现有项目基本相同，硫酸用量为67000吨/年。根据2020年4月15日昆明嘉毅科技有限公司的检测报告中普钙车间废气中硫酸雾排放浓度未检出（5Lmg/m3）。故本评价硫酸雾排放浓度采用为5mg/m3，排放速率为0.18kg/h，排放量为1.3t/a，硫酸雾能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤46kg/h。

DA002排气筒污染物排放情况见表2.2-5。

表2.2-5  DA002排气筒污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸解反应尾气（G3） | 36000 | 氟化物 | 30 | 1.08 | 7.8 | 排气筒高度：70m 排放口内径：1.2m |
|  |  | 硫酸雾 | 5 | 0.18 | 1.296 |  |

（2）1#氨酸法复合肥生产线

1#氨酸法复合肥生产线有组织废气包括造粒塔尾气G4、原料投料、粉碎废气（G5~6），产品烘干废气G7，冷却废气（G8~9），产品筛分废气（G10~12）、包装废气（G13）。

1、DA003排气筒（所有收尘点收尘后的管道全部进入一个排气口排放）

（1）1#氨酸法复合肥造粒塔尾气G4

1#氨酸法复合肥造粒塔尾气G4，废气中的主要污染物为颗粒物和氨，经未反应的NH3和颗粒物由造粒引风机引入造粒文丘里内+洗涤塔进行吸收处理后，经由排气筒排放，排气筒高度40m，废气排放量30000m3/h。

根据物料平衡和元素平衡，项目造粒工序NH3产生量为87.04t/a，产生速率为12.09kg/h，产生浓度取403mg/m3。

类比同类项目，造粒粉尘产生量按1kg/t原料量计，粉尘产生量为103.25t/a，产生速率为14.34kg/h，产生浓度取478mg/m3。

文丘里洗涤塔和尾气洗涤塔对NH3的去除效率≥95%，综合除尘效率以95%计。处理后废气中NH3排放速率为0.6kg/h，排放浓度为20.15mg/m3，排放量为4.35t/a。造粒粉尘排放浓度为23.9mg/m3，排放速率为0.72kg/h，排放量为5.18t/a。

粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。氨能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，排放速率≤35kg/h。

（2）1#氨酸法复合肥原料备料废气G5

原料上料皮带、粉碎机、破碎机设置于密闭上料间内，顶部设负压收集口，与链磨机负压收集废气一并进入投料区布袋除尘器处理。经布袋除尘后通过40m高排气筒排放。

根据类比同类项目。粉尘产污系数按4kg/t-原料计，备料粉尘产生量为390.48t/a，产生速率为54.23kg/h，产生浓度为2169.2mg/m3，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为25000m3/h，则原料备料粉尘排放浓度21.69mg/m3，排放速率约0.54kg/h，排放量为3.89t/a。粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

（3）1#氨酸法复合肥产品烘干废气G6

1#氨酸法复合肥因产品中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥。主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。由于烘干采用直接接触烘干，烟气会带出粉尘。根据设计单位资料，本项目1#氨酸法复合肥烘干废气风机风量为115000m3/h，需要米焦丁1200t/a。

A烟粉尘

根据类比现有复混肥废气。粉尘产污系数按7.84kg/t-原料计，则烟粉尘产生量为809.48t/a，烘干烟粉尘产生速率为112.43kg/h，排放浓度为977.65mg/m3。

b.SO2排放量

SO2排放量参考《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991—2018）计算

ESO2=2R×Sar×（1-q4）×K

式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t；

- 核算时段内燃料耗量，t；

Sar-收到基硫的质量分数，%;取0.82%。

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取15%。

K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.85。

根据以上公式计算得，项目SO2产生量为14.22t/a，产生的浓度为17.17mg/m3，产生速率为1.975kg/h。

c.氮氧化物的产生量

根据类比现有新十万复混肥烘干废气，NOX产污系数按0.2kg/t-原料计，故此产生量为20.65t/a，产生速率为2.87kg/h，产生的浓度为24.96mg/m3。

根据设计单位资料，本项目1#氨酸法复合肥烘干废气经“布袋除尘+洗涤脱硫除尘（综合除尘效率99.2%，脱硫效率15%）”工艺处理。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为7.83mg/m3，排放速率为0.9kg/h，排放量为6.48t/a；SO2的排放浓度为14.59mg/m3，排放速率约为1.68kg/h，排放量为12.09t/a；NOX的排放浓度为24.96mg/m3，排放速率为2.87kg/h，排放量为20.65t/a。烟粉尘、NOx、SO2能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。

（4）冷却废气（G7~G8）

根据工艺流程，氨酸法复混肥产品需经过2次冷却，在冷却机1#、2#出口处分别设置集气罩收集粉尘，再分别经过各自的除尘器除尘后，最终经过40m高排气筒（DA003排气筒）排放。废气排放量均为40000m3/h。

根据类比同类项目，冷却粉尘产生量按2kg/t原料量计，则冷却废气产生量均为206.5t/a，产生速率均为28.68kg/h，产生的浓度均为717mg/m3。冷却废气均经集气罩收集后，经布袋除尘器收尘，集气罩集气效率为90%,布袋除尘效率99%，则1#、2#冷却废气粉尘排放浓度均为7.17mg/m3，排放速率均为0.287kg/h，排放量均为2.07t/a。冷却机1#、2#冷却废气粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

（5）筛分废气（G9~11）

根据工艺流程，氨酸法复混肥产品需经过粗筛、细筛和精筛，筛分机设置于密闭间内，顶部设负压收集口，通过引风机再经过除尘器除尘后，最终经过40m高排气筒（DA003排气筒）排放。废气排放量为89000m3/h。废气中的主要污染物为颗粒物。

类比同类项目，筛分粉尘产生量按3kg/t原料量计，则筛分粉尘产生量为309.75t/a，产生速率为43.02kg/h，产生的浓度为483.37mg/m3。筛分废气经集气罩收集后，经布袋除尘器收尘，集气罩集气效率为90%,布袋除尘效率99%，则筛分粉尘排放量3.1t/a，排放速率0.43kg/h，排放浓度4.83mg/m3。粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

（6）产品包装废气（G12）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA003排气筒）排放，废气排放量14300m3/h。

类比同类项目，包装粉尘产生量按1.5kg/t产品计，则包装粉尘产生量为155.43t/a，产生速率为21.59kg/h，产生的浓度为1509.79mg/m3。经集气罩收集后，再通过布袋收尘措施，集气罩效率按90%计，布袋除尘效率99%，则筛分粉尘排放浓度13.59mg/m3，排放速率约0.19kg/h，排放量1.37t/a。粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

DA003排气筒废气污染物排放情况见表2.2-6。

表2.2-6  DA003排气筒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#氨酸法复合肥造粒废气（G4） | 30000 | 颗粒物 | 23.9 | 0.72 | 5.18 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ |
|  |  | 氨 | 20.09 | 0.6 | 4.35 |  |
| 1#氨酸法复合肥原料备料废气（G5） | 25000 | 颗粒物 | 21.69 | 0.54 | 3.89 |  |
| 1#氨酸法复合肥产品烘干废气G6 | 115000 | 烟（粉）尘 | 7.83 | 0.9 | 6.48 |  |
|  |  | SO2 | 14.59 | 1.68 | 12.1 |  |
|  |  | NOX | 24.96 | 2.87 | 20.65 |  |
| 冷却废气1#（G7） | 40000 | 颗粒物 | 7.17 | 0.287 | 2.07 |  |
| 冷却废气2#（G8） | 40000 | 颗粒物 | 7.17 | 0.287 | 2.07 |  |
| 筛分废气（G9~11） | 89000 | 颗粒物 | 4.83 | 0.43 | 3.1 |  |
| 产品包装废气（G12） | 14300 | 颗粒物 | 13.59 | 0.19 | 1.37 |  |

综上所述，最终DA003排气筒排放总风量为353300m3/h，粉尘排放量为24.16t/a，排放速率为3.36kg/h，排放浓度约为9.51mg/m3。SO2的排放浓度为4.76mg/m3，排放速率为1.68kg/h，排放量为12.1t/a；NOX的排放浓度为8.12mg/m3，排放速率为2.87kg/h，排放量为20.65t/a。氨的排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.6kg/h，排放量为4.35t/a。烟粉尘、NOx、SO2能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。氨能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，即排放速率≤35kg/h。

（3）2#氨酸法复合肥生产线

2#氨酸法复合肥生产线有组织废气包括造粒塔尾气G14、原料投料、粉碎废气（G15~16），产品烘干废气G17，冷却废气（G18~19），产品筛分废气（G20~22）、包装废气（G23）。由于2#氨酸法复合肥生产线采取的工艺、原辅材料与1#生产线基本相同。故根据前文计算。2#氨酸法复合肥生产线有组织废气排放情况见表2.2-7。

表2.2-7  2#氨酸法复合肥生产线项目有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 处理效率 | 排气量m3/h | 排气筒参数 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004排气筒 | G13：造粒尾气 | 颗粒物 | 二级尾气洗涤塔 | 95% | 30000 | 排气筒高度：40m 内径：3.2m 温度：25℃ | 23.9 | 0.72 |
|  |  | 氨 |  | 95% |  |  | 20.15 | 0.6 |
|  | G14: 原料备料废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 99% | 25000 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ | 21.69 | 0.54 |
|  | 产品烘干废气G15 | 烟（粉）尘 | 布袋除尘+洗涤除尘 | 99.1% | 115000 |  | 7.83 | 0.9 |
|  |  | SO2 |  | 15% |  |  | 14.59 | 1.68 |
|  |  | NOX |  | - |  |  | 24.96 | 2.87 |
|  | 冷却废气G16~17 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 99% | 40000×2 |  | 7.17×2 | 0.287×2 |
|  | 筛分废气G18~20 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 99% | 89000 |  | 4.83 | 0.43 |
|  | 产品包装废气G21 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 99% | 14300 |  | 13.59 | 0.19 |

（4）挤压法复合肥生产线

挤压法复合肥生产线有组织废气包括原料备料废气G22，造粒塔尾气G23、产品烘干废气G24，冷却废气（G25），产品筛分废气（G26~27）、包装废气（G28）。

1、DA005排气筒

DA005排气筒排放的污染物主要为原料备料废气G22，造粒塔尾气G23、产品烘干废气G24，冷却废气（G25），产品筛分废气（G26~27）、包装废气（G28）。

（1）产品烘干废气G24

因产品中含有一定的水分，由1台烘干炉进行干燥，燃料为米焦丁，主要大气污染物包括烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。由于烘干采用直接接触烘干，烟气会带出产品粉尘。

根据设计单位资料，本项目挤压法复合肥烘干废气风机风量为34300m3/h，通过一根40m高，内径3.8m的排气筒排放。

A烟粉尘

根据类比现有复混肥废气。粉尘产污系数按7.84kg/t-原料计，则烟粉尘产生量为799.68t/a，烘干烟粉尘产生速率为111.07kg/h，排放浓度为3238.19mg/m3。

b.SO2排放量

SO2排放量参考《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991—2018）计算

ESO2=2R×Sar×（1-q4）×K

式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t；

- 核算时段内燃料耗量，t；

Sar-收到基硫的质量分数，%;取0.82%。

q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取15%。

K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.85。

根据以上公式计算得，项目SO2产生量为9.48t/a，产生的浓度为38.48mg/m3，产生速率为1.32kg/h。

c.氮氧化物的排放量

根据类比现有新十万复混肥烘干废气，NOX产污系数按0.2kg/t-原料计，，故此排放量为20.4t/a，排放速率为2.83kg/h。

根据设计单位资料，本项目挤压法复合肥烘干废气经“布袋除尘+洗涤除尘（综合除尘效率99.2%，脱硫效率15%）”工艺处理，最后经管道进入DA005排气筒排放。

处理后烘干废气烟（粉）尘排放浓度为25.95mg/m3，排放速率为0.89kg/h，排放量为6.4t/a；SO2的排放浓度为32.71mg/m3，排放速率约为1.12kg/h，排放量为8.06t/a；NOX的排放浓度为82.51mg/m3，排放速率为2.83kg/h，排放量为20.4t/a。烟粉尘、NOx、SO2能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。

（2）冷却废气（G25）

废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由40m高排气筒（DA005排气筒）排放，风机风量为34300m3/h。

根据类比同类项目，冷却粉尘产生量按2kg/t原料量计，则冷却废气产生量为204t/a，产生速率为28.33kg/h，产生的浓度为825.95mg/m3。冷却废气经集气罩收集后，经布袋除尘器收尘，集气罩集气效率为90%,布袋除尘效率99%，则冷却废气粉尘排放量为1.84t/a，排放速率为0.26kg/h，废气排放浓度为7.43mg/m3。冷却废气粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

（3）原料备料废气、造粒废气、筛分废气、包装废气

原料上料皮带、粉碎机、破碎机、筛分机设置于密闭上料间内，顶部设负压收集口，与包装废气经集气罩集气后一并进入系统布袋除尘器，风机风量为148000m3/h。

根据类比同类项目，备料粉尘产污系数按4kg/t-原料计，备料粉尘产生量408t/a。

类比同类项目，造粒粉尘产生量按1kg/t原料量计，项目造粒工序粉尘产生量为102t/a。

类比同类项目，筛分粉尘产生量按3kg/t原料量计，筛分废气产生量为306t/a。筛分废气经集气罩收集后，经布袋除尘器收尘，集气罩集气效率为90%,则有组织粉尘产生量为275.4t/a。

类比同类项目，包装粉尘产生量按1.5kg/t原料量计，包装废气产生量为153.54t/a。包装废气经集气罩收集后，经布袋除尘器收尘，集气罩集气效率为90%，则包装有组织粉尘产生量为138.19t/a。

综上，备料废气、造粒废气、筛分废气、包装废气粉尘产生量为923.59t/a，产生速率128.28kg/h，产生浓度为866.77mg/m3，经系统布袋除尘器除尘后，粉尘排放量为9.24t/a，产生速率1.28kg/h，产生浓度为8.67mg/m3。粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。

DA005排气筒废气污染物排放情况见表2.2-8。

表2.2-8   DA005排气筒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品烘干废气G24 | 34300 | 烟（粉）尘 | 25.95 | 0.89 | 6.4 | 排气筒高度：40m 排放口内径：3.8m 温度：25℃ |
|  |  | SO2 | 38.49 | 1.12 | 9.48 |  |
|  |  | NOX | 82.51 | 2.83 | 20.4 |  |
| 冷却废气（G25） | 34300 | 颗粒物 | 7.58 | 0.26 | 1.84 |  |
| 备料废气（G22）、造粒废气G23、筛分废气（G26~27）、产品包装废气（G28） | 148000 | 颗粒物 | 8.67 | 1.28 | 9.24 |  |

综上所述，总风量为216600m3/h，DA005排气筒排放的污染物中粉尘排放量为17.48t/a，排放速率为2.42kg/h，排放浓度约为11.17mg/m3。SO2的排放浓度为5.68mg/m3，排放速率为1.32kg/h，排放量为9.48t/a；NOX的排放浓度为13.07mg/m3，排放速率为2.83kg/h，排放量为20.4t/a。DA005排气筒排放的烟粉尘、NOx、SO2能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。氨能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，即排放速率≤35kg/h。

2、废水

（1）普钙装置区

W1：地面冲洗废水

项目每半个月需要对车间地面进行冲洗，每年按照12个月，本项目需冲洗面积按4031.52m2计，地面冲洗用水量取3L/（m2·次）计算，则地面冲洗用水量为290.27m3/a（约0.97m3/d），排水量取0.8，则排水量为232.22m3/a（0.77m3/d）。地面冲洗水经生产废水收集池收集后，作为氟吸收洗涤塔的补充水。

W2：冷却循环水系统排污水

根据水平衡，冷却循环水系统排污水为1620m3/a，5.4m3/d。经生产废水收集池收集后进入氟吸收洗涤工序，作为洗涤系统补充水。

W2：生活污水

本项目普钙装置区劳动定员93人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为10.23m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为8.184m3/d。生活废水依托祥丰金麦现有生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

W3:初期雨水

初期雨水按下式计算：

暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015版）：

q=1226.623×（1＋0.958×lgP）/（t+6.714）0.648

雨水流量按下式计算：Q=ψqF

式中：Q——雨水设计流量（升/秒）；

ψ——地面综合径流系数，取0.8；

F——汇水面积（公顷）；取0.89

q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）；

P——暴雨重现期（年），采用2年；

t——地面集水时间，15min。

暴雨情况下，仅前15min雨水所含SS较高，按照公式计算出项目单次需要收集的初期雨水量为137.68m3。

初期雨水经初期雨水池收集后由管道抽送至祥丰金麦化工有限公司湿法磷酸球磨站作为补充水，后期雨水进入螃蟹河水库作为生产补充水。

本工程初期雨水收集池依托云南祥丰金麦化工有限公司初期雨水收集池，容积为2100m3满足需求。

项目普钙装置区废水排放情况见表2.2-9。

表2.2-9  项目普钙装置区废水排放情况

| 废水类别 | 废水排放源 | 废水排放量（m3/d） | 主要污染物及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 地面冲洗废水 | 0.97 | SS：500mg/L NH3-N：50mg/L | 生产废水收集池集中收集后回用于氟吸收装置 |
|  | 水循环排污水 | 5.4 | SS:1000mg/L |  |
| 生活污水 | 倒班食宿 | 8.184 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
| 初期雨水 | 普钙装置区 | 137.68 m3/次 | SS：1000mg/L | 汇入祥丰金麦公司初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法磷酸球磨站作为补充水 |

（2）复混肥装置区

W1：地面冲洗废水

项目每半个月需要对车间地面进行冲洗，每年按照12个月，本项目需冲洗面积按7594.89m2计，地面冲洗用水量取3L/（m2·次）计算，则地面冲洗用水量为546.83m3/a（约1.82m3/d），排水量取0.8，则排水量为437.46m3/a（1.46m3/d）。地面冲洗水经收集后，作为洗涤塔的补充水。废水中的主要污染物为SS，NH3-N，CODcr等，其中SS浓度500mg/L，NH3-N浓度50mg/L，CODcr浓度500mg/L,地坪冲洗废水经收集后，进生产废水收集池，替代补入洗涤系统补充水。

W2：生活污水

本项目复混肥装置区劳动定员313人，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中城镇居民用水定额区110L/人·天，生活用水量为34.43m3/d，生活废水产生量按80%计，废水产生量为27.544m3/d。生活废水经新建的生活污水处理系统处置后回用于厂区绿化，不外排。

W3:初期雨水

初期雨水按下式计算：

暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015版）：

q=1226.623×（1＋0.958×lgP）/（t+6.714）0.648

雨水流量按下式计算：Q=ψqF

式中：Q——雨水设计流量（升/秒）；

ψ——地面综合径流系数，取0.8；

F——汇水面积（公顷）；取5.94

q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）；

P——暴雨重现期（年），采用2年；

t——地面集水时间，15min。

暴雨情况下，仅前15min雨水所含SS较高，按照公式计算出项目单次需要收集的初期雨水量为918.87m3。

初期雨水经初期雨水池收集后由管道抽送至祥丰金麦化工有限公司湿法磷酸球磨站作为补充水，后期雨水进入螃蟹河水库作为生产补充水。

本工程初期雨水收集池，容积为2500m3满足需求。

综上，本项目生产过程中，生产废水主要为车间冲洗水和造粒塔尾气洗涤排污水，车间冲洗水收集后回用于洗涤补充水。生活污水经生活污水处理站处理后，回用于厂区绿化。项目废水排放情况见表2.2-10。

表2.2-10  项目废水排放情况

| 废水类别 | 废水排放源 | 废水排放量（m3/d） | 主要污染物及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 地面冲洗废水 | 1.46 | SS：500mg/L NH3-N：50mg/L | 排入入生产废水收集池，集中收集后回用于洗涤系统补充水 |
| 生活污水 | 生活办公 | 27.544 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 进入自建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
| 初期雨水 | 全厂 | 918.87m3/次 | SS：1000mg/L | 汇入初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水 |

3、噪声

本项目普钙装置区主要噪声源为破碎机、风机、烘干机、输送机、提升机、球磨机、混合机、凉水塔及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为80~100dB（A）。

本项目复混肥装置区主要噪声源为粉碎机，破碎机，磨机，搅拌机，造粒机，筛分机，包装机，热风机，风机，烘干机，输送机，提升机及水泵等各种高噪声设备产生的噪声，类比同类设备，声级为85~105dB（A）。

4、固体废物

1、普钙装置区

普钙装置区固废包括含除尘收集粉尘、沸腾炉炉渣、废机油及生活垃圾。

（1）除尘收集粉尘

普钙装置区包括磷矿烘干、球磨除尘器收集的粉尘。

除尘器收集的粉尘，产生量为2853.38t/a，返回生产线。

（2）沸腾炉炉渣

普钙装置区年用米焦丁5200吨。根据第一次全国污染源普查手册，炉渣产污系数为9.24Akg/t-原料。根据成分表灰分为16.92%，则沸腾炉炉渣812.97t/a，收集后卖往砖厂。

（3）废机油

普钙装置区废机油产生量约为0.8t/a，危险废物代码：HW08 900-249-08。危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

（4）氟硅酸

根据物料平衡，本项目氟硅酸产生量为24404.18t/a，危险废物代码：HW34 261-057-34。由有资质的单位处理。

（5）硅胶

根据物料平衡，本项目硅胶产生量为660.44t/a。经收集后外售制硅酸钠。

（6）生活垃圾

普钙装置区劳动定员为93人，按照每人每天1kg生活垃圾产生量计，则普钙装置区生活垃圾产生量93kg/d，27.9t/a，采取集中收集后，委托环卫部门处理。普通过磷酸钙装置区固废产生情况见表2.2-11。

表2.2-11  普钙装置区固废产生情况表

| 序号 | 排放源 | 类别 | 排放量 （t/a） | 主要成分 | 利用方式 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷矿破碎、烘干、球磨等：除尘灰 | 工业粉尘 | 2853.38 | 磷矿等 | 返回生产线 | 一般 固废 |
| 2 | 矿粉烘干：炉渣 | 炉渣 | 812.97 | 灰渣 | 砖厂 | 一般 固废 |
| 3 | 机修等 | 废机油 | 0.8 | 矿物质 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 | 危险固废 |
| 4 | 氟吸收装置 | 氟硅酸 | 24404.18 | 氟硅酸 | 由有资质的单位处理 | 危险固废 |
| 5 |  | 硅胶 | 660.44 | H2SiO4 | 外售制硅酸钠 | 一般固废 |
| 6 | 生活设施： 生活垃圾 | 其它废物 | 27.9 | 有机物、纤维等 | 委托环卫部门处理 | 一般 固废 |

2、复混肥装置区

复混肥装置区固废包括含除尘收集粉尘、脱硫渣、废机油及生活垃圾。

（1）除尘收集粉尘

复混肥装置区区包括2条氨酸复混肥、1条挤压复混肥生产线原料粉碎、烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集粉尘。

1#氨酸复混肥备料原料备料、烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为2069.412t/a，返回生产线。

2#氨酸复混肥原料备料、烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为2069.412t/a，返回生产线。

挤压复混肥原料粉碎、造粒烘干、冷却、筛分、包装除尘器收集的粉尘，产生量为2300.26t/a，返回生产线。

（2）脱硫渣

尾气洗涤会产生脱硫渣。

1#氨酸复混肥尾气洗涤脱硫渣，产生量为279.59t/a，返回生产线。

2#氨酸复混肥尾气洗涤脱硫渣，产生量为279.59t/a，返回生产线。

挤压复混肥尾气洗涤脱硫渣，产生量为229.7t/a，返回生产线。

（3）废机油

1#氨酸复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

2#氨酸复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

挤压复混肥废机油，产生量为0.5t/a，危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。

（4）沸腾炉渣

复混肥装置区年用米焦丁3000吨。根据第一次全国污染源普查手册，炉渣产污系数为9.24Akg/t-原料。根据成分表灰分为16.92%，则沸腾炉炉渣500.29t/a，收集后卖往砖厂。

（5）生活垃圾

复混肥装置区劳动定员为313人，按照每人每天1kg生活垃圾产生量计，则普钙复混肥装置区生活垃圾产生量313kg/d，93.9t/a，采取集中收集后，委托环卫部门处理。

（6）生活污水处理站污泥

生活废水处理系统污泥产生量为8.26t/a（80%含水率）

复混肥装置区固废产生情况见表2.2-12。

表2.2-12 复混肥装置区固废产生情况表

| 序号 | 排放源 | 类别 | 排放量 （t/a） | 主要成分 | 利用方式 | 分类 | 与环评及批复符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#氨酸复混肥 | 工业粉尘 | 2069.412 | 磷矿等 | 返回生产线 | 一般 固废 | 处置方式与环评及批复要求一致 |
|  | 2#氨酸复混肥 |  | 2069.412 |  |  |  |  |
|  | 挤压复混肥 |  | 2300.26 |  |  |  |  |
| 2 | 1#氨酸复混肥 | 脱硫渣 | 279.59 | 硫化物等 | 返回生产线 | 一般 固废 |  |
|  | 2#氨酸复混肥 |  | 279.59 |  |  |  |  |
|  | 挤压复混肥 |  | 229.7 |  |  |  |  |
| 3 | 机修等 | 废机油 | 1#氨酸复混肥0.5 | 矿物质 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理。 | 危险固废 |  |
|  |  |  | 2#氨酸复混肥0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挤压复混肥0.5 |  |  |  |  |
| 4 | 沸腾炉 | 炉渣 | 212.63 | / | 外售制砖 | 一般固废 |  |
| 5 | 生活设施： 生活垃圾 | 其它废物 | 93.9 | 有机物、纤维等 | 垃圾处理站 | 一般 固废 |  |
|  |  |  | 8.26 | 有机物 | 委托环卫部门清运 |  |  |

### 2.2.7项目主要污染物环保措施

项目运营期对策措施主要针对废气、废水、固废等方面，项目一期工程运营期污染防治措施见表2.2-13，二期工程运营期污染防治措施见表2.2-14。项目运营期均按环评及批复要求采取了相关治理设施，各类污染物能实现达标排放，固废100%处置。

表2.2-13  一期项目运营期污染防治措施一览表

| 项目 | 名称 | 污染源 | 污染物 | 污染治理设施（或措施）验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 排气筒 | 磷矿烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘器2套，排气筒高度40m | 烟粉尘、NOx能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。 |
|  |  | 磷矿球磨尾气 | 颗粒物 |  |  |
|  | DA002 排气筒 | 酸解反应废气 | 氟化物、硫酸雾 | 三级脱氟洗涤塔，排气筒高度70m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | DA003 排气筒 | 1#氨酸法复合肥造粒塔尾气 | 颗粒物、氨 | 塔顶湿法洗涤，排气筒高度40m | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+尾气洗涤 | 烟粉尘、NOx能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。 |
|  |  | 1#氨酸法复合肥备料尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥成品冷却1#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥成品冷却2#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 1#氨酸法复合肥包装尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | 普钙装置区厂界无组织 | 各个工段 | 颗粒物、氟化物 | 工艺控制，避免物料跑冒滴漏 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的无组织排放监控浓度 |
|  | 普钙装置区厂界无组织 | 各个工段 | 氨、颗粒物 | 工艺控制，避免物料跑冒滴漏 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的无组织排放监控浓度 |
|  | 普钙装置区地坪清洁 | 地坪冲洗水 | 氨氮、SS | 进入生产废水收集池后（一座8m3）输送至洗涤系统作为补充水 | 废水回用 |
|  | 普钙装置区水循环系统 | 排污水 | SS |  |  |
|  | 复混肥装置区地坪清洁 | 地坪冲洗水 | 氨氮、SS | 进入生产废水收集池后（一座2m3）输送至洗涤系统作为补充水 | 废水回用 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | CODcr、氨氮、总磷 | 普钙装置区生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 | GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准 |
|  |  |  |  | 复混肥装置区生活污水新建一座35m3/d生活污水处理站 |  |
|  |  | 初期雨水 | SS、氨氮 | 普钙装置区初期雨水汇入已建2100m3的初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水。 | 初期雨水不外排 |
|  |  |  |  | 复混肥装置区初期雨水汇入新建一座2500m3的初期雨水收集池收集后输送至普钙装置尾气洗涤。 |  |
| 噪声 | 设备 | 机械噪声 | 噪声 | 减振器、选节能高效风机、建筑隔声、节能低噪冷却塔。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 生产固废 | 危废 暂存间 | 废催化剂、废机油等 | 危废暂存间新建一座，建筑面积20m2。 | 处置率100% |
|  |  |  |  |  | 处置率100% |
|  |  | 一般工业 固废 | 炉渣 | 堆场1座，地面用水泥硬化，建筑面积300m2，一般工业固废堆场收集后出售，综合利用 | 处置率100% |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 返回原料车间 | 处置率100% |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 处置率100% |
| 地下水 | 生产废水 | pH、石油类、氟化物、氨氮、硫酸根 |  | 分区防渗措施和地下水跟踪监测井（6个），通过调阅施工期监理材料，对地下水防渗措施和地下水跟踪监测井落实情况进行检查。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境管理 |  |  |  | 配备专职环保管理人员2～3人，由厂长直接管理；环境管理制度、试生产核查报告、风险应急预案等。 |  |
| 公众参与 |  |  |  | 竣工验收监测期间，在项目影响区内实施公众意见调查，对调查意见汇总分析后给出明确结论，并作为验收报告中的一个单列章节进行分析评述。 |  |

表2.2-14  二期项目运营期污染防治措施一览表

| 项目 | 名称 | 污染源 | 污染物 | 污染治理设施（或措施）验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA004 排气筒 | 2#氨酸法复合肥造粒塔尾气 | 颗粒物、氨 | 布袋除尘+湿法洗涤，排气筒高度40m | 烟粉尘、NOx能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。 |
|  |  | 2#氨酸法复合肥烘干尾气 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘+布袋除尘+湿法洗涤 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥备料尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥成品冷却1#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥成品冷却2#尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥粗晒、细筛、精筛尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 2#氨酸法复合肥包装尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  | DA005 排气筒 | 挤压法复合肥烘干废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘+湿法洗涤 | 烟粉尘、NOx能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤39kg/h。NOX的排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h。SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤25kg/h。 |
|  |  | 挤压法复合肥冷却废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 原料备料、筛分、包膜废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |
| 废水 | 地坪清洁 | 2#氨酸法和挤压法复混肥生产车间地坪冲洗水 | 氨氮、SS | 收集后输送至洗涤作为补充水 | 废水回用 |
| 噪声 | 设备 | 2#氨酸法和挤压法复混肥生产机械噪声 | 噪声 | 减振器、选节能高效风机、建筑隔声、节能低噪冷却塔。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 生产固废 | 一般工业 固废 | 炉渣 | 堆场1座，地面用水泥硬化，建筑面积300m2，一般工业固废堆场收集后出售 | 处置率100% |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 返回原料车间 | 处置率100% |
| 地下水 | 生产废水 | pH、石油类、氟化物、氨氮、硫酸根 |  | 分区防渗措施 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

### 2.2.8 环保管理现状

目前云南祥丰化肥股份有限公司已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，云南祥丰化肥股份有限公司领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥中心、环保领导小组等机构，配备有兼职安全环保管理人员，具体负责云南祥丰化肥股份有限公司日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训。环境风险保护目标见表2.2-15。

表2.2-15 环境风险保护目标一览表

| 风险类别 |  | 环境敏感目标 |  | 规模（人） |  | 方位 | 距普钙装置区风险源距离（km） |  | 距复混肥装置区风险源相对最近距离（km） |  |  |  |  | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 祥丰金麦化工职工生活区 |  | 500 |  | 西南 | 0.947 |  | 1.197 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 下禄脿村 |  | 183 |  | 西南 | 1.192 |  | 1.667 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 大哨 |  | 823 |  | 东南 | 0.944 |  | 1.039 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 安丰营 |  | 267 |  | 西南 | 1.346 |  | 1.56 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 小河边 |  | 57 |  | 西 | 1.836 |  | 2.25 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 多依树 |  | 90 |  | 西北 | 2.023 |  | 2.31 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 花箐村 |  | 88 |  | 西北 | 1.528 |  | 2.056 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 双湄村 |  | 931 |  | 北 | 2.302 |  | 2.463 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 上禄脿 |  | 1042 |  | 西南 | 2.872 |  | 3.499 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 禄脿镇 |  | 1124 |  | 西南 | 3.561 |  | 4.23 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 大石凹 |  | 276 |  | 西 | 2.335 |  | 2.933 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 水井湾 |  | 131 |  | 东南 | 3.082 |  | 3.082 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 白塔村 |  | 341 |  | 东北 | 3.812 |  | 3.374 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 罗鸣村 |  | 234 |  | 东北 | 3.953 |  | 3.351 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 李白 |  | 1022 |  | 东北 | 3.726 |  | 3.397 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 青龙哨 |  | 257 |  | 东南 | 4.4143 |  | 3.939 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 庄科村 |  | 142 |  | 西 | 4.423 |  | 4.77 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 朱家箐 |  | 258 |  | 西北 | 3.634 |  | 4.124 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 吴家村 |  | 135 |  | 西北 | 3.467 |  | 3.777 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 松坪 |  | 241 |  | 东 | 4.239 |  | 3.687 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 大海湾 |  | 250 |  | 西南 | 4.984 |  | 5.977 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 青龙镇 |  | 1109 |  | 东北 | 4.481 |  | 4.063 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 河上庄 |  | 400 |  | 北 | 4.282 |  | 4.198 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 凤麟村 |  | 150 |  | 东南 | 5.474 |  | 5.031 |  |  |  |  | 居住 |
|  |  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10051 |  |
|  |  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 序号 |  | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 螃蟹河水库 |  | Ⅲ类 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |  |  |
|  | / |  | / |  | 中敏感F2 |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  |  |  |  | 包气带 防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |  |
|  | / |  | / |  | 不敏感G3 |  |  |  |  | D2 |  | / |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |

# 3 环境风险源及环境风险分析

## 3.1 环境风险源识别

### 3.1.1 风险源、风险物质

根据《云南祥丰化肥股份有限公司环境风险评估报告》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），判定风险源、风险因子及重大危险源如下表：

表3.1-1  风险源和风险因子识一览表

| 风险单元 | 风险源 | 装置及储存区名称 | 风险物质 | 最大存在总量（t） | 临界量 （t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 生产装置、储罐区、管道 | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 25.94 | / | 否 |
|  |  | 氟硅酸储罐 | 氟硅酸 | 145.2 | / | 否 |
| 复混肥装置区 | 生产装置、储罐、管道 | 氨输送管道 | 氨气 | 0.4 | 10 | 否 |
|  |  | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 23.11 | / | 否 |
|  |  | 浓硫酸输送管道 | 浓硫酸 | 3.07 | / | 否 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 2.3 | / | 否 |

根据上表分析结果，由于浓硫酸、氟硅酸、废机油未包含在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1及表2，未设定相应的临界量，氨气最大存在总量小于临界量。因此，本项目不存在重大危险源。

### 3.1.2风险物质的危险特性及理化性质

本企业中识别出的风险物质有氨气、氟硅酸、浓硫酸、废机油，其理化性质及危险特性详见下表3.1-2至3.1-5。

表3.1-2  氨气理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氨气 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：23003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：ammonia |  |  |  |  |  | UN编号：1005 |  |
|  | 分子式：NH3 |  | 分子量：17.03 |  |  |  | CAS号：7664-41-7 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -77.7 | 相对密度（水=1） |  | 0.617 |  | 相对密度（空气=1） | 0.59 |
|  | 沸点（℃） | -33.5℃ | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 506.62（4.7℃） |  |
|  | 溶解性 | 易溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：1390mg/m34小时(大鼠吸入) PAC-1:770mg/m3 PAC-2:110mg/m3 立即威胁生命和健康浓度（IDLH）：360mg/m3 最高短时允许接触浓度（MAC）：30mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  | 爆炸上限（v%） |  | 27.4 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 651 |  | 爆炸下限（v%） |  | 15.7 |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与氧化剂、酸类、卤素接触隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |

表表3.1-3  氟硅酸理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氟硅酸；硅氟酸 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Fluosilicic acid；Silicofluoric acid |  |  |  |  |  | UN编号：1778 |  |
|  | 分子式：H2SiF6 |  | 分子量：144.09 |  |  |  | CAS号：16961-83-4 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 其水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） |  | 1.32 |  | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | 105 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：/ PAC-1:/ PAC-2:/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 |  | 氟化氢 |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃、可燃物，应与食用化学品、碱类、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗 水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、干粉、泡沫灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表3.1-4  浓硫酸理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sulfuric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1830 |  |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98 |  |  |  | CAS号：7664-93-9 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 10.5 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.84 |  | 相对密度（空气=1） | 3.4 |
|  | 沸点（℃） | 330 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 0.13kPa(145.8℃) |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：80mg/kg(大鼠经口) LC50：320mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 应使吸入的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氧化硫 |  |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-5  废矿物油理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名 | 机油、润滑油 | 英文名 |  |  | lubricatingoil；Lubeoil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | 分子量 |  |  | 230~500 |  |  |  |
|  | 危险类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃） |  |  |  | 相对密度（水=1） |  |  | ＜1 |  |
|  | 饱和蒸气压（kpa） |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃） |  |  |  | 燃烧热（KJ.mol-1） |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 76 |  |
|  | 爆炸极限（%） | 无资料 |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 248 |  |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2风险源事故环境影响分析

### 3.2.1气态风险物质泄漏事件环境影响分析

本企业涉及的气态风险物质为氨气。

①对环境的影响

本项目使用氨气采用管道输送，不涉及液氨。若发生泄露，则泄漏物为氨气，氨气泄露了能会污染空气，在风力的作用下，这种有毒气体随风飘移，造成大范围的空气污染，对人畜产生危害。

②对人体的危害

氨气具有刺激性强烈的特点，会刺激鼻粘膜会引起窒息。能使咽喉发生红肿，引起咳嗽，声音嘶哑。

长期在高浓度氨气环境下，能引起肺气肿、肺炎，对神经系统也有刺激作用，并能破坏呼吸机能和血液循环。

皮肤接触高浓度氨气会吸收其组织水分，碱化脂肪，造成溶解性组织坏死。

接触时间长，嗅觉器官的灵敏性将会改变。

氨气也具有爆炸性，它在空气中的爆炸范围是15.7%~27.4%，容易对人身安全造成威胁。

### 3.2.2液态风险物质泄漏事件环境影响分析

本企业涉及的液态风险物质主要有浓硫酸、氟硅酸和废机油。

- 浓硫酸

①对环境的影响

浓硫酸储罐区已经设置围堰，并按相关规范进行了防渗，浓硫酸储罐发生泄露时，收集在储罐区周围围堰内，一般可在厂界内得到控制，不会对外环境造成影响。

浓硫酸泄漏，处理不当会造成硫酸泄漏到地表水和土壤中从而造成影响地表水、地下水及周围植被的影响。

②对人体的危害

浓硫酸对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

2、氟硅酸

①对环境的影响

氟硅酸罐区已经设置围堰，并按相关规范进行了防渗，一旦氟硅酸储罐发生泄露时，收集在储罐区周围围堰内，一般可在厂界内得到控制，不会对外环境造成影响。

氟硅酸泄漏，处理不当会造成氟硅酸泄漏到地表水和土壤中从而造成影响地表水、地下水及周围植被的影响。

②对人体的危害

皮肤直接接触，会引起发红，局部有烧灼感，严重者有溃疡形成。对机体的作用类似于氢氟酸，但较弱。受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。

3、废机油

①对环境的影响

废机油对环境的危害，一是对水体的污染，二是对大气的污染，三是对土壤的污染。主要的进入地表水，随水流造成污染，对污染河流附近的居民生活造成了严重危害。

②对人体的危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

## 3.3风险事件管理

为了保护环境，针对企业可能发生的风险源情况，公司采取了相应的控制预防措施。

### 3.3.1环境事故预防措施

尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，公司从风险防范方面提出厂区应采用的防范及应急处理措施：

（1）厂区环境管理各项规章制度

在环境管理制度上，云南祥丰化肥股份有限公司实行精细化管理。已制定了：《设备日常管理制度》、《环保管理制度》、《安全生产制度》、《生产质量管理制度》等管理制度，满足厂区日常环境管理制度工作要求。

（2）环保组织机构建设

公司设立了安全环保机构，对厂区的环保设施进行检查和维护， 做好相应的安全检查记录。

（3）其他各项风险预防措施

①厂区的风险区域，按有关消防部门和安监部门的规范要求进行设计和建设，采取了防雷措施、防静电措施、防火措施。

②厂区严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，如各种管线、仓库、储罐区按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在易燃物品、化学物品存放区设立警告牌（严禁烟火）。

③厂区严格按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB1140-90)之规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量分散在区域内，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。

④加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

### 3.3.2环境事故发生后措施

（1）第一时间报告

突发环境事件发生后，公司范围内的第一发现人立刻向相关责任人进行报告；若发生依靠厂区应急救援力可以解决的突发环境事件，发现人立刻向当班班长成生产部长进行报告，不得拖延；若发生依靠厂区救援力量不能解决且涉及外部环境污染的一般性群体事件（如火灾、爆炸等），发现人员第一时间向车间负责人进行报告，再由车间负责人向应急办公室和应急总指挥报告及请求外部救援力量。

（2）第一时间进行处置

若发生班组级别突发环境事件，泄漏区域班组长接到报告后立刻赶往现场，组织班组力量进行处置；若是发生厂区级别的突发环境事件，生产负责人立刻赶往现场，组织厂区内的各应急小组及所属人员进行处置；若是发生依靠厂区内救援力量不能解决的突发环境事件，生产负责人、总经理及各应急处置小组立刻赶赴现场进行处置；等待外部救援力量进入后，统一由政府部门指挥，厂区提供应急物资及相应的人员协助。

（3）第一时间向社会发布信息

若发生可控级别的突发环境事件，由厂区内的救援力量处理完成后，上报公司应急管理办公室，由办公室上报总指挥、昆明市生态环境局安宁分局、水务局、安监局等相关部门；若发生不可控级别的突发环境事件，由公司内的应急办公室整理详细的情况资料，汇报政府相关部门后，配合政府部门对社会进行信息发布。

（4）第一时间查明原因并采取有效措施，控制事态发展

厂区发现人员在及时上报时，立刻组织人员查明事故发生的原因，及时采取防控措施，防止事态的进一步恶化；若厂区可控范围内事件，由厂区救援力量解决；若出现不可控事件，在采取紧急防控措施的同时迅速通知外部救援力量，待外部政府救援力量赶到时，听从政府部门安排，积极协助处理突发环境事件。

### 3.3.3环境风险源排查制度

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”，建立安全生产管理的长效机制，减少突发环境事故的发生，依据国家相关法律法规，实行隐患排查和消除报告制度。

按要求落实责任组和责任人，建立台帐和定期向应急指挥办报告制度；在排查中不能当场整改或无法处理的重大隐患须在1h内上报应急办公室；抓好常规检查，对事故应急设施一周至少一次小检查，一月至少一次大检查。并在每月25日前将上个月的事故隐患排查整改情况汇总报告上级。执行的隐患排查和消除报告、重大事故隐患督办单填写内容如下。

3.3-1重大隐患排查和消除单

| 序号 | 隐患描述 | 责任部门或人 | 隐患排除措施制定时间 | 计划完成时间 | 实际完成情况（隐患是否消除） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

3.3-2重大事故隐患督办单

督办部门：               签发：         NO：201  第     号

| 被通知部门 |  | 通知人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 |  | 安排意见 |  |
| 接收通知单人 |  | 接收通知单日期 |  |
| 存在的问题及整改意见： |  |  |  |

将以上填写内容进行保存，实行档案化管理。

# 4 组织机构及职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

## 4.1 组织体系

为防范和处置突发环境事件，云南祥丰化肥股份有限公司总经理陈如平担任总指挥，副指挥由秦明查担任；指挥部下设1个应急指挥办公室，由陈如平负责；应急救援办公室下设应急处置小组：环保应急组（负责人由李兴旺担任）、抢险维修组（负责人由王文刚担任）、警戒疏散组（负责人由周亚林担任）、后勤保障组（负责人由胡艳丽担任）、医疗救护组（负责人由李坤担任）。组织机构图见图4.1-1。

图4.1-1  应急组织结构框架图

## 4.2 指挥机构及职责

企业应急救援指挥机构及职责分工见表4.2-1。

表4.2-1  应急救援指挥机构及职责分工

| 机构 | 职责分工 |
| --- | --- |
| 总指挥 | （1）组织制定突发环境事件应急预案。 （2）组建突发环境事件应急救援队伍。 （3）分析判断污染事故、事件或受污染的影响区域、污染危害程度，根据突发环境事件的发展，确定相应报警级别、应急处置级别、现场指挥人员，推动应急组织工作的发挥。 （4）决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急处置行动。 （5）批准成立现场处置应急救援办公室，批准现场处置方案（或现场预案）。 （6）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急处置级别。 （7）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、污染事件或污染影响范围的情况。 （8）根据事态发展，决定请求外部救援。 （9）决定污染事件处置人员、员工及其他人员从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。 （10）组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。 |
| 副总指挥 | 副总指挥的职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 |
| 应急救援办公室 | （1）组建污染事故应急专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大污染事故的预防措施和应急处置的各项准备工作。 （2）监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员安全。 （3）宣布应急恢复、应急终止。 （4）决定云南祥丰化肥股份有限公司污染事故应急处置演练，监督云南祥丰化肥股份有限公司员工污染事故应急演练。 |
| 环保应急组 | （1）定期监控重大环境风险源，检查应急设施建设和运行情况。 （2）负责污染事件现场调查分析，监督指导应急措施实施。 （3）配合政府环保部门展开环境监察和污染监测等工作。 |
| 抢险维修组 | （1）负责在紧急状态下的现场抢险作业，负责对影响救援的设施、设备实施紧急拆除，并协助事后对污染设施、设备的洗消工作。 （2）紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；火源的管制及切断；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。 （3）负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事后对污染区域的洗消工作。 （4）实施抢救事件现场受伤受困人员脱离危险现场。 （5）组织实施事件现场消防抢险救灾方案。 （6）负责现场应急处置人员的防护用品的供应、发放。 |
| 警戒疏散组 | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥环境风险源现场的人员撤离；对现场周围人员进行防护指导、人员疏散，并对周围物资转移。 |
| 后勤保障组 | 负责调配工厂内外应急救援物资；保证救援物资供应；组织人员、车辆运送抢险物资；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。 负责协调、调配应急人员、交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻；负责事件现场记录、录像、拍照；拟订应急救援的相关信息和通告。 负责保障事件现场与应急救援办公室、上级应急指挥机构及外界的通讯联络；保持通讯处于正常状态。 |
| 医疗救护组 | （1）负责应急救援工作中伤员的救护工作，发生重大事故时，设立临时救护点。 （2）负责将受重伤的伤员送到厂区附近有能力医治的医院。 （3）负责给救援人员提供健康保障。 |

# 5 预防与预警

## 5.1 环境风险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：①首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率；②其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、救援药品配备齐全，并且落实到位。

各个危险源的监控体系，主要措施有：

（1）废气处理设施是环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，防护设施是否正常，并做记录。

（2）环保设施，要设置专人负责进行定期检查，正常情况下，每班1次。检查内容主要有急救箱以及个人防护用品等。

（3）应急设备和物资设置专人负责；正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。

（4）落实环境保护设施的管理与操作人员的培训，并确保设施的完好与正常运行。

（5）做好日常环保检查工作，要求有检查记录。操作人员做好环境指标日常运行记录台账。

（6）对废气处理设施及时维修与保养，并做好维修与保养记录。

（7）健全安全管理制度。

## 5.2 预警行动

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 5.2.1 预警分级与预警方式

云南祥丰化肥股份有限公司突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给公司所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

当公司收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，必须要按照本应急预案执行。

根据公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将公司突发环境事件的预警分为4级。预警级别由高到低，依次为1级预警（特大突发环境事件）、2级预警（重大突发环境事件）、3级预警（较大突发环境事件）和4级预警（一般突发环境事件）。

本项目最可能发生的就是一般突发环境事件，采取4级预警（一般突发环境事件）。预警方式主要通过手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、相互传达等方式通知全厂人员或者包括厂区周边群众，尤其厂区3km范围内的居民和企业。

### 5.2.2 预警措施

进入预警状态后，公司根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃通知全厂人员，4级预警由应急救援办公室负责发布；

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

## 5.3 预警支持系统

云南祥丰化肥股份有限公司的预警支持系统主要有预警监控支持系统、预警方式支持系统和预警管理支持系统三部分组成。

### 5.3.1 监控支持系统

公司的预警监控支持系统主要是指监控人员数量落实到位；监控场所的监控人员坚守岗位。

公司所有监控人员包括生产设施、设备监控人员，原辅材料储存监控人员，消防设施监控人员等。正常生产时，各岗位不少于1人，其监控方式主要通过定期巡检设备及时发现问题，提出预警，主要是生产车间的在岗人员；巡检频率严格按照规程执行，正常生产情况下，每班检查一次并做好记录。

### 5.3.2 预警方式支持系统

公司预警方式支持系统的主要内容有通讯信息传递工具，即电话、警铃；通讯工具的维修人员要保证通讯工具的畅通、完好，以使环境危险预警信息能快速、准确的传递，具体措施：一般危险事件采用手机。

### 5.3.3 预警管理支持系统

预警管理支持系统主要是云南祥丰化肥股份有限公司要建立完善的管理制度和严格的操作规程，公司员工应严格按照各项规程进行巡检、操作，各单元负责人应加强监管力度，保证预警信息及时、准确的传达、上报。

## 5.4 报警通讯

公司24小时应急值守电话：电话为：0871-68699217；祥丰集团消防队值班电话0871-68698119、0871-68759119；祥丰集团消防队长吴队长电话13888022627，当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。为确保报警有效，公司相关部门领导手机24小时保持开机状态。报警通讯单位及电话详见附表1。

一旦发生事故，必须迅速报警。报警时应讲清以下内容：

（1）事故发生时间、单位名称、详细地址；

（2）事故发生部位、严重程度；

（3）报警人姓名、报警电话号码。

# 6 信息报告

## 6.1 内部报告

突发环境事件负责单位和负责人以及负有监管责任的单位在发现突发环境事件后，应立即向应急领导小组办公室报告，并立即组织现场调查。接到突发环境事件报警后，应急领导小组办公室值班人员必须做好详细记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，同时予以核实。

应急领导小组办公室接报后，立即报告应急领导小组，通知现场应急指挥组。现场应急指挥组申请启动应急预案，指挥各应急工作小组，应急工作组必须在1个小时之内出发到现场开展工作。

应急工作小组将现场调查情况及拟采取措施报告现场应急指挥组，6小时速报，24小时确报。现场应急指挥组负责向应急领导小组及上级部门报告有关事件的确切数据、原因、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

## 6.2 信息发布

若事件等级达到4级（一般突发环境事件），由应急领导小组办公室向应急领导小组报告并确认后，部分启动应急预案，提前调配各种物资，进行人力部署，严防事态进一步恶化。

应急领导小组指示相关部门于事发后一小时内向昆明市生态环境局安宁分局报告事故情况。任何单位和个人未经地方人民政府和应急领导小组授权，不得向社会发布关于突发环境事件的信息。

## 6.3 事故报告

### 6.3.1 报告内容

事故报告内容见表6.3-1。

表6.3-1  事故报告内容

| 序号 | 报告形式 | 报告内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部报告 | （1）事故发生的时间、地点以及设备设施； （2）事故类型：泄漏、中毒等； （3）有无人员伤亡与被困人员； （4）已采取的应急措施。 |
| 2 | 政府部门信息上报 | （1）单位名称、事故发生的时间、地点、装置、设备； （2）事故类型：泄漏、中毒等； （3）事故伤亡情况、严重程度、有无被困人员； （4）已采取的应急措施和将要采取的措施； （5）事故可能的原因和影响范围； （6）需要增援和救援的需求。 |

### 6.3.2 事故报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现和得知事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，时限为2小时；处理结果报告在事件处理完毕后在4小时内立即上报。

事故发生1小时内进行初报，可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。

事故发生2小时内进行续报，可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。

事件处理完毕后在4小时内进行后报，处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

### 6.3.3 可能影响区域的通报

根据事故发展情况，及时向云南祥丰化肥股份有限公司周边的大哨、下禄脿等环境保护目标通报。通报方式为：电话和公示等。

通报内容：发生事故的企业名称、联系人和联系电话，发生事故的设备名称，泄漏物的基本性质，可能造成的危害，报知其是否应该撤离及撤离区域等。具体见下表。

6.3-2突发环境事件通报表

填表单位：                                报告时间：    年  月  日

| 企业名称 |  | 详细地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 行业类别 |  | 法人代表 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故地点 |  |
| 事故类型 |  | 污染源 |  |
| 伤亡人员情况 | 其中：死亡 重伤 轻伤 中毒 |  |  |

# 7 应急响应与措施

## 7.1 响应分级

按云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由高到低分别为Ⅱ级响应（重大突发环境事件）、Ⅲ级响应（较大突发环境事件）和Ⅳ级响应（一般突发环境事件）。

Ⅱ级响应：当发生重大突发环境事件时启动，由单位负责人立即上报云南祥丰化肥股份有限公司应急领导小组，由云南祥丰化肥股份有限公司应急指挥长启动相应的应急方案。

Ⅲ级响应：当发生较大突发环境事件时启动，由班组负责人立即上报单位负责人，由单位负责人启动相应的应急方案。

Ⅳ级响应：当发生一般突发环境事件时启动，由事故发现人立即上报班组当班负责人，由班组当班负责人启动相应的应急方案。

本厂突发环境事件环境风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）]”，采取Ⅳ级响应。根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

## 7.2 应急程序

### 7.2.1 响应程序

Ⅳ级（一般突发环境事件）应急响应程序均执行应急准备与响应控制程序，即：发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案。

事故现场发现人员，及时逐级上报，云南祥丰化肥股份有限公司相关领导和政府部门负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案。

云南祥丰化肥股份有限公司环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）提出云南祥丰化肥股份有限公司事故现场应急行动原则要求；

（2）协调各职能小组、各专业应急力量实施应急支援行动；

（3）严格督促受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（4）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（5）根据现场救援进展情况，确定被转移群众的疏散及返回时间；

（6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况；

（7）如有必要，请示上级邀请有关专家和专业人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

云南祥丰化肥股份有限公司发生不同级别的突发环境事件的响应过程如下：

首先发生重大突发环境事件的Ⅱ级响应，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告车间负责人和公司应急指挥办公室，公司应急指挥办公室在5分钟内初步查看现场后，立即通知周围居民，告知其赶快组织居民撤离。同时应急值班人员拉响警铃、开启广播通知全厂人员，进入紧急状态。应急指挥办公室接到报告后立即拨打消防救援电话，然后上报公司应急指挥长、副指挥长及召集各应急专业小队，在5分钟之内集中待命，后勤保障组在第一时间迅速赶赴物资储备仓库，给抢险救援队员紧急配发防护装备和应急物资。在外来救援队伍到来之前，各应急小队坚决服从公司应急指挥长的统一指挥，在保证自身安全的情况下，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险、厂区人员疏散、隔离工作。Ⅱ级应急响应行动程序见图7.2-1。

7.2-1 Ⅱ级响应应急程序示意图

其次是发生较大突发环境事件的Ⅲ级响应过程，车间负责人立即报告公司应急指挥办公室，应急指挥办公室报告应急指挥长，由应急指挥长决定启动Ⅲ级响应和相应的Ⅲ级应急预案，通知各应急小队集中待命，在应急指挥长统一指挥下，5分钟之内投入抢险工作。

最后是发生一般突发环境事件时的Ⅳ级响应过程，由事故发现人及时上报给车间当班负责人，说明具体情况，车间负责人立即查看现场后报告应急指挥办公室，同时启动Ⅳ级响应及相应的应急预案，并按照Ⅳ级响应开始组织车间应急小组及时进行应急工作。

本厂突发环境事件环境风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）]”，通常采取Ⅳ级响应。

### 7.2.2 应急指挥内容

公司环境应急指挥办公室指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）公司内的所有物资、工具、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 7.3 应急措施

### 7.3.1 突发环境事故的疏散隔离

警戒疏散组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

如果发生了与危险废物泄漏有关的环境事件，需要人员及时撤离现场，应急领导小组就要迅速制定撤离路线。在安全距离内警戒疏散组要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

敏感保护目标在安全范围外，发生突发环境应急事件对其影响比较小。

### 7.3.2 环境风险事故应急措施

一、氨气泄漏措施

1、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员自给式呼吸器，穿化学防护服。尽快找到氨气泄漏点，切断泄露气源。然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至洗涤塔塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

2、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

二、氟硅酸泄漏措施

1、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的冲洗水进入厂区污水处理系统。如大量泄漏，利用围堰收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

2、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿耐酸服。

手防护：戴橡胶耐酸手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用，保持良好的卫生习惯。

3、急救措施

皮肤接触：接触氟硅酸液体时，应立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。

眼睛接触：氟硅酸液体时，应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟并送医院救治。

吸入：吸入氟化物气体者要立即脱离现场至空气新鲜处，并保持呼吸道通畅。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。

食入：食入氟硅酸液体时，应立即用水漱口，并给饮牛奶或蛋清。

急性中毒者：要迅速送医院救治。

灭火方法：用二氧化碳、砂土、干粉、泡沫灭火。

三、浓硫酸泄漏措施

1、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后进入厂区污水处理系统。

大量泄漏：利用围堰收容，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置，清洗废水进入厂区污水处理系统。

2、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

灭火方法：用泡沫、雾状水、二氧化碳。

- 废矿物油应急措施

- 泄漏应急措施

用沙土或矿粉围堵，将发生泄漏的油桶中剩余的油转移到其他油桶中，防止进入水体，如已进入排水沟道，则密切关注已建2500m3事故水池情况，如泄漏量较多，则打捞水池表层油污，盛入油桶内，临时储存于仓库内；泄漏得到控制后，清理现场残留物。

- 燃烧应急措施

用砂土覆盖，或用泡沫灭火器、干粉灭火器扑救。灭火时穿戴好劳动防护用品，防止吸入烟雾导致中毒，同时应注意站位、防止灼伤；火熄灭后，清理现场。

五、初期雨水、消防水和事故废水处理措施

（1）管网系统

厂区已建设雨污分流管网系统。废水经收集进入污水处理站处理后全部回用；前15分钟初期雨水收集全部回用，后期多余雨水排放。

（2）初期雨水、消防水、事故水的收集

对全厂初期雨水、消防水和事故废水的收集采用全厂系统联合收集法。即污水处理站调节池、事故水池同时进行。

（3）事故水处理

事故排水主要危险对象是氟硅酸、浓硫酸泄露产生的冲洗废水。事故水处理流程见图7.3-1。

生产装置回用

事故水

地下槽和围堰

排水管网

事故水池

污水处理站

图7.3-1    厂区事故水处理流程图

复混肥装置区已设置容积为2500m3的事故池，事故水收集池平时保持空置状态，以便有足够的容积容纳事故产生的事故废水，当发生事故时，打开切换装置，将清消废水收集进入事故废水收集池，确保清消废水得到有效的收集、处理后回用。

（4）初期雨水收集池

厂区已设置一个容积为2500m3的初期雨水收集池，前15分钟初期雨水收集全部回用，后期多余雨水排放。

## 7.4 应急监测

由于本公司没有相应的应急监测设备及资质，故紧急情况下的应急监测委托有相应的应急监测设备及资质的公司进行，根据突发环境事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

（1）应急监测方案的确定

①云南祥丰化肥股份有限公司应急办公室根据监测单位所调派的监测人员要求，建立全公司应急监测网络，组织制定全公司突发性环境事故应急监测预案；

②通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务；

③现场采样与监测。由监测单位所调派人员进行突发性环境事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作；

④根据事态的变化，在专业人员的指导下适当调整监测方案；

⑤应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测；

⑥完成监测单位调派人员交办的其它工作。

（2）主要污染物现场以及实验室应急监测方法

现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）监测布点与频次

1）采样点位布设

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①大气环境污染事故

对于泄漏事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。公司内火灾污染物主要为一氧化碳、氮氧化物、粉尘；采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

②水环境污染事故

采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。主要监测污水的氨氮、溶解性总固体、大肠埃希氏菌、总余氯、浑浊度、pH、溶解氧、嗅和味、阴离子表面活性剂、总磷、氟化物等污染因子。

2）应急监测频次的确定

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

（4）应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、面部防护罩、靴套、手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

事态监测与评估在应急决策中起着重要的作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、食物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以土壤等的污染，可能的二次反应有害物以及污染物质滞留区等。

公司突发环境事故发生后，应急救援指挥部应迅速上报昆明市生态环境局和昆明市生态环境局安宁分局并请求相关监测单位对事故现场以及周围环境进行相应的监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

## 7.5 信息发布

突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

## 7.6 应急终止

### 7.6.1 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

应急终止后，相关应急机构应根据实际情况，继续进行监控、处置和评价工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

### 7.6.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 7.6.3 应急终止后的行动

（1）事故发生地相关政府或本云南祥丰化肥股份有限公司有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）应急终止后，应急指挥办公室组织相关部门，根据事件现场各应急工作组的事件调查报告，对事件发生的起因、经过、引发的结果以及应急处置工作进行全面客观的评估；

（3）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）后勤保障组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

（6）应急指挥办公室要对污染状况进行跟踪调查。每24小时向现场应急指挥组报告一次污染事件处理动态和下一步对策，直至事件污染消失警报解除。

## 7.7 应急响应程序图

应急响应程序如图7.6-1所示。

接警

启动应急预案

应急救援

应急恢复

应急结束

报警

指挥人员到位

应急资源到位

信息收集

联络、上报

扩大应急

应急增援

现场清理

警戒解除

善后处置

事故调查

信息反馈

有关人员赶赴现场

现场抢救

人员撤离、疏散

医疗救护

信息传递

总结评审

警情判断

响应级别

事态控制

事故发生

小组人员到位

环境保护

否

是

是

否

图7.6-1  应急响应程序图

# 8 后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作。

## 8.1 人员安置及损失赔偿

做好受灾人员的安置工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证企业人心稳定，快速投入正常生产。

## 8.2保险

公司应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，公司依法办理突发环境事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，公司应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，公司应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。

## 8.3事故调查报告和经验教训总结及改进建议

发生突发性环境污染事件后应进行全面、系统评估，主要目的是：评价本次突发性环境污染事件对环境所造成的污染及危害程度，并确定相应的经济损失；预测评价事件污染造成的中长期环境影响，提出相应的污染防治和生态修复措施；评价事件发生前公司在预警和事件发生后的应急响应（包括救援行动、应急监测和污染控制措施）是否得当；分析事件产生的原因，分清责任，为事件性质和责任人的确认及其处理提供依据。

评估内容包括如下方面：环境污染事件等级；事件发生的原因；事件污染物性质，影响范围、程度；事件污染后果；事件责任的认定及处理意见；事件造成的直接损失和间接损失；公司采取的事前预防制度与方法是否得当；发生突发事件后公司采取的应急响应措施：包括救援队伍规模、应急装备的使用、环境应急成果与效率是否与发生的事件应急任务相适应；环境应急处置行动对员工人身、企业资产益损、风险关系的判断处理是否科学合理，各应急处置小组分工是否明确，处置措施是否准确恰当，处置方案是否灵活机动；事件发生后企业内部信息沟通，事件信息上报与通报或隔离区的确定（包括发布公告、公众信息获取）是否真实、及时，公告的时机是否恰当，对公众心理产生了何种影响；环境应急总任务及部分任务完成情况，是否符合保护公众和保护生态环境的总要求；应急响应有何经验教训，现有应急预案是否具备实用性、可操作性、科学性和有效性；今后工作建议，包括：环境风险源的重新识别与评价；针对应急实施中的不足需采取的纠正措施和预防措施；受污染区域的生态修复方案；对应急预案的评审修订及应急救援装备的更新与补充等，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

# 9 应急培训与演练

## 9.1培训

### 9.1.1 组织、指导应急预案的培训工作

云南祥丰化肥股份有限公司每年组织对应急救援办公室成员及应急处置小组进行培训，主要目的是明确各自职责。培训主要通过培训等方式。

（1）培训主要针对应急救援办公室管理人员，主要培训内容包括：①如何识别危险源；②如何启动紧急警报系统；③危险物质泄漏控制措施；④各种应急设备的使用方法；⑤防护用品的佩戴使用；⑥如何安全疏散人群等；⑦云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急预案。

（2）应急救援办公室应组织职工进行《安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和应急预案的培训。进行上岗前培训和业务培训，提高工人自救互救能力。

（3）认真贯彻事故隐患排查管理制度，所有工作人员要熟悉各种事故知识和应急预案，熟悉警报、避灾路线和救灾办法。

（4）组织开展应急宣传教育，提高相关方面的应急意识，熟悉各类灾难下的应急救援程序及自救互救知识、相关避灾路线等，提高自救和避灾能力。

（5）应急救援办公室应组织编制各类专业应急人员、云南祥丰化肥股份有限公司员工的年度培训计划，并组织实施。同时对应急培训进行总结。内容应包括：①培训时间；②培训内容；③培训师资；④培训人员；⑤培训效果；⑥培训考核记录等。

### 9.1.2 应急处置人员的培训内容

（1）危险重点部位的分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）各类突发危险废物泄漏事故的抢险处置措施；

（4）各种应急设备设施及防护用品的使用与正确佩戴；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能。

### 9.1.3 员工与公众的培训

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与报告的规定；

（3）泄漏处置与基本防护知识；

（4）疏散撤离的组织、方法和程序；

（5）灭火器的使用以及灭火步骤训练；

（6）基本个人防护知识；

（7）在污染区行动时必须遵守的规则；

（8）自救与互救的基本常识。

### 9.1.4 应急培训要求

培训的形式可以根据云南祥丰化肥股份有限公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料等，使教育培训形象生动。同时必须满足以下四点：

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：厂内全体的培训一般每年一次；

（3）定期性：定期进行技能培训；

（4）真实性：培训应贴近实际应急活动。

## 9.2 演练

演练是检验应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案对可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

应急救援办公室应根据云南祥丰化肥股份有限公司实际，按照国务院《突发事件应急演练指南》（国务院应急管理办公室应急办函〔2009〕62号）的要求，结合应急预案，定期开展云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件应急处置演练。各成员单位应积极参与演练。演练结束后应及时进行总结。

### 9.2.1 演练准备

（1）应急救援办公室是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

（2）编制演练方案。由应急救援办公室确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和员工参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

（3）制定演练现场规则。确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

（4）培训评价人员。应急救援办公室应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

（5）确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标。

应急演练目标见表9.2-1。

表9.2-1  应急演练目标

| 序号 | 目标 | 展示内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急动员 | 展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力 | 责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥部和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态。 |
| 2 | 指挥和控制 | 展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力 | 责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力。 |
| 3 | 事态评估 | 展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力 | 要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力。 |
| 4 | 资源管理 | 展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力 | 要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力。 |
| 5 | 通讯 | 展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力 | 要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系。 |
| 6 | 应急设施 | 展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况 | 要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要。 |
| 7 | 警报与紧急公告 | 展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力 | 要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力。 |
| 8 | 应急响应人员安全 | 展示控制应急响应人员面临的危险的能力 | 要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理。 |
| 9 | 警戒与治安 | 展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源 | 要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理。 |
| 10 | 紧急医疗服务 | 展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况 | 要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力。 |
| 11 | 泄漏物控制 | 展示采取有效措施遏制危险品溢漏，避免事态进一步恶化的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施对泄漏物进行围堵、收容、清洗的能力 |
| 12 | 消防与抢险 | 展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力 |
| 13 | 撤离与疏散 | 展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况 | 要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录。 |

### 9.2.2 演练方式

演练的形式可以根据云南祥丰化肥股份有限公司的实际特点，采取多种形式进行。演练一般至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染物控制，以及人员疏散等关键要素进行演练，使演练更加合理性、具体性和可操作性。演练方式分为桌面演练和实战演练两种。

### 9.2.3 演练范围与频次

演练在云南祥丰化肥股份有限公司厂区范围内进行。演练频次包括：

（1）云南祥丰化肥股份有限公司内全体演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与云南祥丰化肥股份有限公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年至少一次。一般采取综合演练的方式进行。

（2）政府有关部门的演练，云南祥丰化肥股份有限公司积极组织参加。

### 9.2.4 演练组织

按照应急预案，由应急救援办公室统一组织和负责实施。

## 9.3 记录与考核

### 9.3.1 演练记录内容

云南祥丰化肥股份有限公司组织的培训和演练，都应有专人记录，并建立培训和演练的专门档案。对于培训和演练过程中，认真踏实、有较好成绩的员工，应给与奖励。策划小组负责人应在演习结束规定期限内，根据评价人员演习过程中收集和整理的资料，以及演习人员和公开会议中获得的信息，编写演习报告并提交给有关政府部门。演习报告是对演习情况的详细说明和对该次演习的评价。

演习报告中应包括如下内容：

（1）本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象条件等；

（2）参与演习的应急组织；

（3）演习情景与演习方案；

（4）演习目标、演习范围和签订的演示协议；

（5）应急情况的全面评价，含对前次演习不足项在本次演习中表现的描述；

（6）演习发现与纠正措施建议；

（7）对应急预案和有关执行程序的改进建议；

（8）对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

（9）对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

### 9.3.2 演练考核

考评组根据实际演练情况、演练记录等对演练各环节进行考核，并对考核结果进行公布。

# 10 奖罚

## 10.1 事故应急救援工作实行奖励制

对事故应急救援工作中做出突出贡献的个人给予表彰和奖励。在突发性环境事故应急工作中，有下列表现之一者，应依据有关规定给予奖励。

（1）及时发现和报告环境事故者；

（2）在应急救援行动中有突出表现者；

（3）发现安全隐患和提出解决办法者；

（4）其他特殊贡献者。

## 10.2 事故应急救援工作实行责任追究制度

对隐瞒、谎报、漏报、故意延迟不报、不服从指挥、未按规定及时采取措施处理突发事件或处置不当、处置不力造成后果的，导致事态扩大的有关责任人的责任进行追究，并按国家或本云南祥丰化肥股份有限公司的有关规定给予处理，视情节分别作警告、罚款、辞退处理；情节严重造成严重后果、触犯法律构成犯罪的，要依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，自2007年11月1日起施行）及相关法律法规严肃追究责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍应急工作人员依法执行公务的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其它对突发环境事件应急工作造成危害行为的等。

# 11 保障措施

## 11.1 应急队伍保障

公司成立应急救援办公室，下设应急处置小组，应急队伍由公司职工组成，应急处置小组根据自己的职责分工，充分掌握各类突发环境污染事件处置措施的预备应急力量；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险等现场处置工作。应急队伍人员不够时应积极寻求当地政府、社会团体的帮助。

## 11.2 经费保障

结合云南祥丰化肥股份有限公司实际情况，按照一定比例从收入中提取专项资金建立事故应急专项账户，专门用于应急物资的更新、应急救援、应急演练、培训及善后处置的专项资金。一旦发生事故，公司即可申请启用此项资金。应急所需经费由公司财务列支。

## 11.3 应急物资装备保障

（1）建立应急救援物资储备制度。制定公司救灾物资选购、储存、调拨体系和方案。

（2）加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

（3）建立与当地政府及友邻单位物资调剂供应的渠道，以备本公司物资短缺时，可迅速调入。

（4）应急救援物资的调用由应急救援办公室统一协调，发生事故时由应急处置小组负责组织应急抢险物资的调拨和紧急供应。

## 11.4 通讯与信息保障

（1）应急救援办公室要公布应急汇报电话和应急工作人员的通讯电话，同时将联系方式发放到所属各部门。公司对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保本预案启动时各应急部门之间的联络通畅。

（2）公司建立昼夜值班制度，实行24小时值班，一旦发生事故，值班人员立即通知应急抢救办公室。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具并处于开机状态，确保应急期间信息通畅。接到通知后，要立即赶赴指定地点。

（3）要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员，物资迅速到位。

## 11.5 医疗卫生保障

（1）为提高公司应对安全事故的救治能力，公司与安宁市人民医院承担必要的应急医疗保障。

（2）公司准备必要的医疗救护设施、药品等。

## 11.6 交通运输保障

（1）为保证应急抢险工作的顺利实施，公司应随时至少配备1辆运输车辆，必要时职工个人车辆作为交通工具。

（2）应急处置小组负责应急抢险工作时的道路畅通，以保证应急物资能迅速到达事故现场，伤病员须外送时能及时送往指定医院。

## 11.7 人员安全保障

（1）受灾群众的安全防护

现场应急指挥组负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发环境事件的性质、特点，告知企业和群众应采取的安全防护措施。

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离。

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

（2）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型突发环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

## 11.8 治安保障

（1）事故发生后，由应急处置小组负责治安保障，立即在事故现场周围设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

（2）由应急处置小组负责，承担对重要场所、目标和救灾设施的警卫。

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1 预案的评审

本预案自编制完成后，进行评审，评审邀请相关企事业单位、专家、周边居民等进行评审。

## 12.2 预案的备案

根据《中华人民共和国环境保护法（2015）》，企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门和有关部门备案。

评审通过后，经修改完善后经应急负责人签署发布实施，并报昆明市生态环境局安宁分局备案。

## 12.3 预案的发布

评审通过后，经修改完善后应急负责人签署发布实施。预案发布实施后，及时公示，同时加强应急演练和培训，确保应急预案的可持续性。并及时向本项目3km范围内的居民和机关事业单位公示告知。

## 12.4 预案的更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，或者在演练时发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，或新增建设项目，或者本应急预案满三年的情况下，应由应急救援办公室按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）文及时组织修订完善预案。预案更新后应及时报昆明市生态环境局安宁分局备案。

# 13 预案的实施和生效时间

## 13.1 预案的管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）文，当出现下列情形时，预案需要修订：

（1）周围环境或者环境敏感点发生变化，形成新的重大危险源的；

（2）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（3）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（4）应急预案演练评估报告要求修订的；

（5）应急预案管理部门要求修订的；

（6）应急演练和应急过程中发现存在的问题和出现的新情况；

（7）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化。

## 13.2 预案解释部门

本预案经应急负责人签发后批准后实施，由应急办公室印发和负责解释。

## 13.3 预案的实施和生效时间

备案批复之日起开始启用，并实施。

# 14 附则：术语和定义

## 14.1 突发环境事件

指突然发生，由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

## 14.2 危险化学品

危险化学品指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

## 14.3 危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

## 14.4 环境风险源

指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

## 14.5 应急处置

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

## 14.6 预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

## 14.7 分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

## 14.8 应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 14.9 环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

## 14.10 重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

# 15 附件

## 附件1：救援小组联系电话

| 职能部门 | 机构名称 | 职能 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业内部 | 指挥部 | 总指挥（总经理） | 陈如平 | 13708887365 |
|  |  | 副总指挥 | 秦明查 | 13988918189 |
|  | 应急指挥办公室 | 负责人 | 陈如平 | 13708887365 |
|  |  | 组员 | 方自贵 | 18388284749 |
|  |  | 组员 | 张聪祥 | 13888807059 |
|  | 环保应急组 | 负责人 | 李兴旺 | 13759446761 |
|  |  | 组员 | 花全海 | 18887828058 |
|  |  | 组员 | 杨光旭 | 17387430473 |
|  | 抢险维修组 | 负责人 | 王文刚 | 18725102545 |
|  |  | 组员 | 颜雄志 | 13987645121 |
|  |  | 组员 | 杨松斌 | 15126015636 |
|  | 警戒疏散组 | 负责人 | 周亚林 | 13759103726 |
|  |  | 组员 | 李文英 | 13518761162 |
|  |  | 组员 | 张文礼 | 15969415106 |
|  | 后勤保障组 | 负责人 | 胡艳丽 | 13508807679 |
|  |  | 组员 | 付红琴 | 18087040449 |
|  |  | 组员 | 许如春 | 15912538806 |
|  | 医疗救护组 | 负责人 | 李 坤 | 18088265378 |
|  |  | 组员 | 吴宏成 | 13759196373 |
|  |  | 组员 | 黄光兵 | 13529058009 |
|  |  | 组员 | 唐明顺 | 15911538330 |
|  | 公司24小时联系电话 |  |  | 0871-68699217 |
| 外部救援 | 祥丰集团消防队值班电话 |  |  | 0871-68698119 0871-68759119 |
|  | 祥丰集团消防队长吴队长电话 |  |  | 13888022627 |
|  | 祥丰石化公司 |  | 0871-68682865 |  |
|  | 祥丰金麦公司 |  | 0871-68686112 |  |
|  | 安宁市人民医院 |  | 0871-68785115 |  |
|  | 安宁市禄脿街道（应急办） |  | 0871-68722001 |  |
|  | 安宁市应急救援办公室 |  | 0871-68723287 |  |
|  | 安宁市人民政府办公室 |  | 0871-68630000 |  |
|  | 安宁分局生态环境监测站 |  | 0871-68699381 |  |
|  | 昆明市生态环境局安宁分局 |  | 0871-68782165 |  |
|  | 安宁市应急管理局 |  | 0871-68688580 |  |
|  | 急救电话 |  | 120 |  |
|  | 火警电话 |  | 119 |  |
|  | 安宁市消防队 |  | 0871-68595119、119 |  |

## 附件2：现已经配套重要物资装备的清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能状态 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急柜 | 5个 | 完好 | 应急柜 |
| 2 | 应急药箱 | 5个 | 良好 | 应急柜 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | 5套 | 良好 | 1、2号车间应急柜各两套，办公室一套 |
| 4 | 送风式长管呼吸器 | 6套 | 良好 | 普钙车间和复合肥1#、2#车间各2套 |
| 5 | 自吸过滤式防毒面具（全面罩） | 16套 | 良好 | 应急柜 |
| 6 | 消防服、消防头盔、消防靴、手套及头灯 | 各3套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 7 | 逃生面具 | 3套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 8 | 推车式干粉灭火器(35㎏） | 1套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 9 | 耐油耐酸碱雨鞋 | 8双 | 良好 | 应急柜 |
| 10 | 化学防化服 | 12套 | 良好 | 应急柜 |
| 11 | 手持式应急照明灯 | 6只 | 良好 | 应急柜 |
| 12 | 高空作业安全带 | 12付 | 良好 | 应急柜 |
| 13 | 耐酸、碱手套 | 12双 | 良好 | 应急柜 |
| 14 | 防喷溅面罩 | 14付 | 良好 | 应急柜 |
| 15 | 防腐蚀液防护目镜 | 14付 | 良好 | 应急柜 |
| 16 | 洗眼器 | 5套 | 良好 | 尾洗区 |
| 17 | 消火柜箱 | 47箱 | 良好 | 复合肥1#、2#、3#车间各6组，成品库7组，原料库9箱组，普钙7组、备品备件库房6组 |
| 18 | 干粉灭火器 | 138支 | 良好 | 复合肥1#、2#、3#车间各16支，成品库12支，办公区域20支，普钙26支、仓库12支、仓库备用20支 |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | 2支 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 20 | 水剂灭火器 | 1支 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 21 | 登高安全绳 | 20条 | 良好 | 车间和仓库 |
| 22 | 撬棍 | 5根 | 良好 | 机修组 |
| 23 | 装载机 | 3台 | 良好 | 用于生产，应急时优先投入 |
| 24 | 轿车 | 2台 | 良好 | 用于公务，应急时优先投入 |
| 25 | 货车 | 1台 | 良好 | 用于生产，应急时优先投入 |
| 26 | 安全绳 | 200M | 良好 | 车间及仓库保管 |
| 27 | 铁锹 | 10把 | 良好 | 车间及仓库保管 |
| 28 | 便携式检测仪（氧气、氨气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体） | 1只 | 良好 | 安全员保管 |
| 29 | 电焊机（含电焊工具、电缆线和防护用品） | 3台 | 良好 | 机修组 |
| 30 | 气割焊枪（含氧气瓶、乙炔气瓶及安全附件） | 3套 | 良好 | 机修组 |
| 31 | 对讲机 | 20只 | 良好 | 全厂调度使用 |
| 32 | 应急抽水机、水带或胶管） | 2台5.5KW | 良好 | 备用 |
| 33 | 千斤顶 | 4台（5—20吨） | 良好 | 机修组 |
| 34 | 工作服 | 400套 | 良好 | 每人每年2套，工作时穿戴 |
| 35 | 安全帽 | 200顶 | 良好 | 每人一顶，工作时穿戴 |
| 36 | 氨气报警仪 | 4套 | 良好 | 复混肥车间造粒设备处 |

## 附件3  应补充配套的应急物资与装备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 配置数量 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止烟火标志 | 30cm×40cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 2 | 禁止吸烟 | 40cm×50cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 3 | 灭火器标志 | 30cm×40cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 4 | 疏散路线示意图 | 21cm×29.7cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 5 | 便携式SO3报警仪 | / | 2套 | 复混肥生产区 |
| 6 | 沙土 | / | 30m3 | 仓库 |
| 7 | 石灰 | / | 2吨 | 生产区 |
| 8 | 警戒线 | / | 5卷 | 仓库 |

## 附件4：应急信息登记表

| 信息接受 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  | 发生时间 |  |  | 事故单位 |  |  |
| 事故类别 |  | 发生地点 |  |  | 报警人 |  |  |
| 事故简况 |  |  |  |  | 接警人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 事故信息报送方式 |  |  |
| 事故初步原因分析 |  |  | 已采取的 救援措施 |  |  |  |  |
| 是否有人员伤亡 |  | 伤亡情况 |  |  |  |  |  |
| 信息处理和上报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报 送领导 |  | 报告时间 |  |  | 报告方式 |  |  |
| 报告内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导指示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否启 动预案 |  | 预案响 应级别 |  |  |  | 是否对 外求援 |  |
| 参与救 援部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动用应急救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要应 急措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急结果 |  |  |  |  |  | 填表人 |  |

信息接收、处理、上报等规范化格式文本。

## 附件5：应急预案启动令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受 令 人： 时 间： |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |

## 附件6：应急预案终止令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作） |  |  |  |
| 受令单位： 受 令 人： 时 间： |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |

## 附件7：突发环境事件应急预案更新记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

## 附件8：突发环境事件应急演练记录表

| 预案名称 |  | 环境事件应急预案演练 |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  | 总指挥 |  | 演练时间 |  |
| 参加部门和单位 |  |  |  |  | 演练方式 |  |
| 演练类别 |  |  |  |  | 演练程序 |  |
| 预案评审 |  | □适宜性：全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 □充分性：完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |
| 演 练 效 果 评 审 | 人员到位情况 | □迅速准确 基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 疏散组分工：□安全、快速 □ 基本能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | - 达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级： □报告及时 □联系不上 安全部门： □按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门： □按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合： □按要求配合 □不配合 |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |  |  |

记录人：         审核：           记录时间：

## 附件9：应急预案演练考核记录

| 预案名称 | 环境事件应急预案演练 |  |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  | 总指挥 |  | 演练时间 |  |
| 参加部门和单位 |  |  |  |  | 演练类别 |  |
|  |  |  |  |  | 演练方式 |  |
| 演练程序 |  |  |  |  |  |  |
| 演练描述 |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | （1）检查人员就位情况 （2）检验人员岗位职责清晰度 （3）检验人员操作熟练程度 （4）检验对危害的认知度 （MSDS） |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | （1）检验对现场应急物资充裕程度 （2）检验个人防护能力适应性与适用性 |  |  |  |  |
|  | 创协调组织情况 | （1）检验应急演练的组织协调性 （2）检验现场疏散执行效率 |  |  |  |  |
|  | 支援部门协作有效性 | （1）检验报告程序有效性 （2）检验安全部门效率 （3）检验救援、后勤部门协作性 （4）检验疏散撤离配合 |  |  |  |  |
|  | 演练效果评价 | （1）检验员工对危害风险识别意识 （2）检验演练效果 |  |  |  |  |
| 参演人员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |  |  |

记录人：                     记录时间：

## 附件10：突发环境事件信息上报流程图

接报（安宁市环境应急领导小组办公室）

先期处置（事发单位、相关部门）

突发环境事件发生

报    告

祥丰公司

较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ）、特别重大（Ⅰ级）环境事件

一般（Ⅳ级）环境事件

昆明政府

安宁市政府

重大（Ⅱ）、特别重大（Ⅰ级）环境事件

逐级上报

启动应急预案

成立现场指挥部

成立专家咨询组，通知各应急

组织指挥机构工作组随时待命

赶赴现场

开展应急救援处置各项工作

治安警戒、污染控制、污染源排查、调查取证、监察、事态评估、污染预测、人员防护、隔离疏散、消防抢险、人员救助、医疗卫生、群众防护、后勤保障

成立现场应急处置小组

应急终止

后期处置