云南祥丰石化有限公司2023年度

环 境 信 息 公 开

一、基础信息

| 单位名称 | 云南祥丰石化有限公司 |  | 统一社会信用代码 | 91530181MA6L2U5527 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区 |  | 排污许可证编号 | 91530181MA6L2U5527001R |
| 行业类别 | 氮肥制造，复混肥料制造，锅炉 |  | 法定代表人 | 代绍海 |
| 环保负责人 | 吴小俊 |  | 联系电话 | 13619643515 |
| 生产经营场所 中心经度 | 102°17′57.80″ |  | 生产经营场所 中心纬度 | 24°58′44.83″ |
| 生产经营主要内容 | 合成氨、尿素复合肥、尿素产品的生产经营 |  |  |  |
| 主要产品及规模 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 |  |  |
| 1 | 合成氨 | 30万吨/年 |  |  |
| 2 | 尿基复合肥 | 50万吨/年 |  |  |
| 3 | 尿 素 | 30万吨/年 |  |  |

二、排污信息

- （一）、公司主要污染物和特征污染物

- 公司主要污染物为：废气、废水、噪声及固废。

- 特征污染物为：氨（氨气）、氨氮。

- （二）、主要污染物排口数量、排放方式、分布情况及达标排放情况

- 1、废气

- （1）、有组织废气排放口排口数量、排放方式、分布情况

| 序号 | 排放口编 号 | 排放口名称 | 排口数量 （个） | 排放方式 | 污染物种类 | 排口分布情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经 度 | 纬 度 |
| 1 | DA001 | 锅炉烟囱 排放口 | 1 | 有组织 排 放 | 林格曼黑 度,二氧化硫，氮氧化物， 颗粒物 | 102°18＇21.38＂ | 24°59＇9.67＂ |
| 2 | DA002 | 加热炉 排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 颗粒物， 氮氧化物 ，二氧化硫 | 102°18＇19.55＂ | 24°59＇9.38＂ |
| 3 | DA003 | 筛分废气 排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 颗粒物 | 102°18＇18.25＂ | 24° 59＇2.72＂ |
| 4 | DA004 | 冷却上料废气排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 颗粒物 | 102°18＇13.10＂ | 24°59＇7.51＂ |
| 5 | DA005 | 蒸发及低压 尾气排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 氨（氨气） | 102°18＇14.22＂ | 24°59＇6.79＂ |
| 6 | DA006 | 合成及中压 尾气排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 氨（氨气） | 102°18＇17.14＂ | 24°59＇7.26＂ |
| 7 | DA007 | 造粒尾气 排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 氨（氨气 ）， 颗粒物 | 102°18＇13.10＂ | 24°59＇6.54＂ |
| 8 | DA008 | 合成开工加热炉排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 二氧化硫 ，氮氧化 物，颗粒 | 102°18＇17.53＂ | 24°59＇11.18＂ |
| 9 | DA009 | 1#加热炉 应急排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 二氧化硫，氮氧化 物,颗粒物 | 102°18＇21.64＂ | 24°59＇9.24＂ |
| 10 | DA010 | 2#加热炉应 急排气筒 | 1 | 有组织 排 放 | 二氧化硫,氮氧化 物,颗粒物 | 102°18＇21.60＂ | 24°59＇6.90＂ |

- （2）、有组织废气达标排放情况（2023年度）

| - 序号 | - 排口名称 | - 排口编号 | - 排口类别 | - 污染物 | - 许可排放 - 浓 度 - （mg/M3） | - 实际排放 - 浓度平均值 - （mg/M3） | - 达标 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 锅炉烟囱排放口 | - DA001 | - 主要排放口 | - 氮氧化物 | - 200 | - 50.65 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 颗粒物 | - 20 | - 5.0 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 50 | - 1 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 林格曼黑度 | - ＜1度（无量纲） | - ＜1度（无量纲） | - 达标 |
| - 2 | - 加热排气筒 | - DA002 | - 主要排放口 | - 氮氧化物 | - 240 | - 28.5 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 颗粒物 | - 120 | - 8.55 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 550 | - 1.375 | - 达标 |
| - 3 | - 筛分废气排气筒 | - DA003 | - 一般排放口 | - 颗粒物 | - 120 | - 28.33 | - 达标 |
| - 4 | - 冷却上料废气排气筒 | - DA004 | - 一般排放口 | - 颗粒物 | - 120 | - 14.9 | - 达标 |
| - 5 | - 蒸发及低压尾气排气筒 | - DA005 | - 主要排放口 | - 氨（氨气） | - / | - 36.65 | - 达标 |
| - 6 | - 合成及中压尾气排气筒 | - DA006 | - 主要排放口 | - 氨（氨气） | - / | - 20.95 | - 达标 |
| - 7 | - 造粒尾气排气筒 | - DA007 | - 主要排放口 | - 颗粒物 | - 120 | - 22.89 | - 达标 |
|  |  |  |  | - 氨（氨气） | - / | - 32.99 | - 达标 |
| - 8 | - 合成开工加热炉排气筒 | - DA008 | - 主要排放口 | - 氮氧化物 | - 240 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 颗粒物 | - 120 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 550 | - 0 | - 达标（未排放） |
| - 9 | - 1#加热炉应急排气筒 | - DA009 | - 主要排放口 | - 氮氧化物 | - 240 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 颗粒物 | - 120 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 550 | - 0 | - 达标（未排放） |
| - 10 | - 2#加热炉应急排气筒 | - DA010 | - 主要排放口 | - 氮氧化物 | - 240 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 颗粒物 | - 120 | - 0 | - 达标（未排放） |
|  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 550 | - 0 | - 达标（未排放） |

- （3）、有组织废气排放总量及达标情况（2023年度）

| - 序号 | - 污 染 物 种 类 | - 排污许可核定 - 排放总量 - （t/a） | - 2023年度实际 - 排放总量 - (t/a) | - 达标情况 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 颗粒物 | - 32.99 | - 60.99 | - 超 标 | - 原总量核定有误，正在变更排污许可证 |
| - 2 | - 氮氧化物 | - 83.0496 | - 10.62 | - 达 标 | - － |
| - 3 | - 氨（氨气） | - 30.11 | - 96.10 | - 超 标 | - 原总量核定有误，正在变更排污许可证 |

- （4）、无组织废气排放达标情况（2023年度）

| - 序号 | - 检测项目 | - 监测排放浓度 - 平均值 - （mg/M3） | - 标准限值 - （mg/M3） | - 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 厂界－－氨（氨气） | - 0.5 | - 1.5 | - 达 标 |
| - 2 | - 厂界－－非甲烷总烃 | - 1.365 | - 4.0 | - 达 标 |
| - 3 | - 厂界－－臭气浓度 | - 18（无量纲） | - 20（无量纲） | - 达 标 |
| - 4 | - 厂界－－颗粒物 | - 0.632 | - 1.0 | - 达 标 |

- 3、废水

- （1）、生产废水：生产废水经污水池收集后，送云南祥丰环保科技有限公司污水处理厂处理后回用，不外排。

- （2）、生活污水：生活污水经生活污水管网收集后，送至公司“一体化生活污水处理设施”进行生化处理，处理后的出水送至水处理工段作为原水回用，不外排。

- （3）、初期雨水：初期15分钟雨水经初期雨水收集管网进入4300M3初期雨水收集池，经收集后送云南祥丰环保科技有限公司污水处理厂处理后回用，不外排。

- 4、噪声

- 噪声排放达标情况（2022年度）

| - 序号 | - 检测点位 | - 昼间测量 - 平均值 - Leq[dB（A）] | - 厂界噪声昼间排放限值 - Leq[dB（A）] | - 夜间测量 - 平均值 - Leq[dB（A）] | - 厂界噪声夜间 - 排放限值 - Leq[dB（A）] | - 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 厂界东 | - 59.975 | - 65 | - 51.675 | - 55 | - 达 标 |
| - 2 | - 厂界南 | - 59.925 | - 65 | - 52.025 | - 55 | - 达 标 |
| - 3 | - 厂界西 | - 60.828 | - 65 | - 50.9 | - 55 | - 达 标 |
| - 4 | - 厂界北 | - 61.425 | - 65 | - 51.425 | - 55 | - 达 标 |

- 5、固体废物

- 固体废物处置情况（2023年度）

| - 固废名称 | - 2023年度 - 产生量 - （吨） | - 处置方式 | - 第三方单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活垃圾 | - 58.4 | - 委托处置 | - 安宁凹美文化旅游有限公司 |
| - 生活污水处理设施污泥 | - 0 - （未产生） | - 委托处置 | - 安宁凹美文化旅游有限公司 |

- 危险废物

- 危险废物处置情况（2023年度）

| - 固废名称 | - 2023年度 - 产生量 - （t） | - 处置方式 | - 处置量 - （kg） | - 第三方单位名称 | - 暂存量 - （t） | - 暂存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废矿物油 | - 1.02375 | - 委托处置 | - 0 | - 云南广莱再生资源回收有限公司 | - 1.57375 | - 危废暂存间 |
| - 废催化剂 | - 0 - （未产生） | - 委托处置 | - 0 | - 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | - 0 | - 危废暂存间 |
| - 水质分析残液 | - 0.09592 | - 委托处置 | - 0 | - 云南大地丰源环保有限公司 | - 0.29592 | - 化验室 |

三、污染防治设施的建设和运行情况

- 3.1 合成氨装置及配套项目污染设施建设运行情况一览表

| 项 目 | 污染源 |  | 污染防治设施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建30万吨/年合成氨装置项目 | 废气 | 燃烧尾气废气 | 使用清洁燃料（天然气），燃烧炉装设有低氮燃烧器，尾气经处理后经50m高排气筒排放。 | 运行正常 |
|  | 废水 | 生产废水 | 厂区按照“雨污分流”原则建设有完善的污水收集管网和围堰，并在厂区西侧建有一个4300m3的污水池，生产废水经收集后进入4300m3污水池，再全部回用于金麦公司磷酸工段湿磨装置，不外排。 | 运行正常 |
|  |  | 生活污水 | 建有两套处理能力分别为20m3/d、80m3/d的一体化MBR生活污水处理设施，建有一座100m3的生活污水暂存池，生活污水经处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 | 运行正常 |
|  |  | 初期雨水 | 厂区按照“雨污分流”原则建设有雨水收集管网和一个4300M3的初期雨水收集池，初期15分钟雨水经初期雨水收集管网进入4300M3初期雨水收集池，经收集后送祥丰金麦化工有限公司磷酸车间湿磨工段回用，不外排。 | 运行正常 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔音、减振基础、消声器、距离衰减 | 运行正常 |
|  | 固废 | 生活垃圾、生活污水处理设施污泥 | 生活垃圾、生活污水处理设施污泥委托环卫部门定期进行清运处理。 | 运行正常 |
|  | 危废 | 废催化剂 | 废催化剂、废机油收集设置了68m2的危废暂存间，分类存放，废催化剂委托尉氏县瑞德有色金属有限公司负责转运、处置。 | 运行正常 |
|  |  | 废矿物油 | 废催化剂、废机油收集设置了68m2的危废暂存间，分类存放，废矿物油委托云南广莱再生资源回收有限公司负责转运、处置。 | 运行正常 |
| 配套40t天然气锅炉项目 | 废气 | 锅炉废气 | 使用清洁燃料（天然气），锅炉本体装设有低氮燃烧器，尾气经处理后经20m高的烟囱排放；排气筒上按要求安装了在线自动监测设备。 | 运行正常 |
|  | 废水 | 生活污水 | 依托改扩建30万吨/年合成氨装置项目的生活污水处理设施处理回用 | 运行正常 |
|  |  | 锅炉废水 | 锅炉产生的浓盐水最终进入循环水池进行梯级利用，冷却水循环使用。 | 运行正常 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、消声器、距离衰减 | 运行正常 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 依托改扩建30万吨/年合成氨装置项目的收集处置措施 | 运行正常 |
| 配套氨储存及输送(运输)项目 | 废气 | 球罐放空气 | 在储罐区事故围堰内的东北角，建有高11m的放空洗涤塔，使用脱盐水对事故放空或检查放空状态下、放空总管中的氨气进行洗涤、吸收，仅在事故状况或检修时，回收泄压阀排放的废气使用。吸收氨气后产生的稀氨水输送至祥丰金麦脱硫塔作为脱硫剂使用，不外排。 | 运行正常 |
|  | 废水 | 初期雨水 | 厂区按照“雨污分流”的原则建设有事故围堰、雨污收集管（沟）网，并在装卸场地的西北角，建有一个容积为100m3的初期雨水收集池，对初期雨水进行收集回用。 | 运行正常 |
|  |  | 事故洗消水 | 在液氨球罐区域建设有一个83米长、40米宽、2.2米高的事故围堰，在事故围堰外，建设有一个容积为12m3的事故洗消水收集转运池，并通过管道阀门与事故围堰相连通。发生事故时，事故洗消水可暂时存在于事故围堰内，也可通过收集转运池输送至4300M3污水池。 | 运行正常 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、选用低噪声设备、距离衰减 | 运行正常 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 依托改扩建30万吨/年合成氨装置项目的收集处置措施 | 运行正常 |
| 配套9000kw余热蒸汽发电机组建设项目 | 废气 |  | 无废气产生 | 正常运行 |
|  | 废水 | 冷凝水 | 凝结水40t/h，回收至脱盐水岗位进行回用，经脱盐水站处理后作为脱盐水使用。 | 运行正常 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 采取厂房隔音、减震垫隔音、选用低噪声设备。 | 运行正常 |
|  | 危废 | 废润滑油 | 废润滑油属于危险废物，针对危险废物，公司设置有68m2的危废暂存间，进行废机油的暂存，委托云南广莱再生资源回收有限公司负责清运、处置。 | 运行正常 |

- 3.2 复合肥装置污染设施建设运行情况一览表

| 项 目 | 污染源 |  | 污染防治设施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产50万吨尿基复合肥项目 | 废气 | 尿素合成尾气 | 建设有尾气吸收器1一座，两股尾气一起进入尾气吸收器，利用工艺冷凝液和冷却后的蒸汽冷凝液对尾气中的氨进行洗涤、吸收，经处理后的尾气由50m高的排气筒排放。 | 运行正常 |
|  |  | 中压吸收尾气 |  |  |
|  |  | 低压分解吸收尾气 | 建设有低压尾气吸收塔1座，采用三段式洗涤吸收工艺，并在吸收塔最上部设置有蒸汽冷凝液洗涤段，利用冷却后的蒸汽冷凝液对尾气中的氨进行洗涤、吸收；尿素蒸发系统建设有4个蒸发冷凝器，利用冷凝下来的蒸汽冷凝液对蒸发尾气中的氨进行洗涤、吸收，经过洗涤、吸收处理后的尾气由120m高的排气筒排放。 | 运行正常 运行正常 |
|  |  | 尿液蒸发尾气 |  |  |
|  |  | 冷却上料废气 | 建设有高效布袋除尘器1套，冷却上料废气经过高效布袋除尘器处理后由25m高排气筒排放 | 运行正常 |
|  |  | 造粒塔顶废气 | 建设有高效湿法洗涤回收装置1套，造粒尾气经水浴段、湍球段、高效雾化喷淋洗涤段对尾气中的颗粒物和氨进行洗涤、吸收，经处理后的尾气由8个排气筒排放。 | 运行正常 |
|  |  | 产品筛分废气 | 建设有高效布袋除尘器1套，产品筛分废气经过高效布袋除尘器处理后由25m高排气筒排放 | 运行正常 |
|  | 废水 | 造粒尾气洗涤废水 | 回收至蒸发系统作为尿素稀溶液回用，不外排 | 运行正常 |
|  |  | 车间清洁废水 | 排入4300M3污水池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置 | 运行正常 |
|  |  | 办公生活污水 | 依托“30万吨合成氨装置项目”生活污水处理设施，以及云南祥丰化肥有限公司生活污水处理站处理后，回用于绿化。 | 运行正常 |
|  |  | 倒班宿舍生活污水 | 倒班宿舍产生的生活污水进入祥丰金麦有限公司100m3/d生活污水处理站处理后，回用于绿化。 | 运行正常 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选取低噪声设备，安装防震、减振设施，厂房隔音 | 运行正常 |
|  | 固废 | 液氨过滤废滤料 | 检修更换的废滤料由滤料供货厂家进行回收 | 运行正常 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门统一清运处理 | 运行正常 |
|  |  | 冷却上料除尘器收尘 | 统一收集后作为返料，返回蒸发造粒工序回用 | 运行正常 |
|  |  | 冷却筛分除尘器收尘 | 统一收集后作为返料，返回蒸发造粒工序回用 | 运行正常 |
|  |  | CO2脱氢废催化剂 | 废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 | 运行正常 |
|  | 危废 | 废机油 | 公司设置有68m2的危废暂存间，进行废机油的暂存，委托云南广莱再生资源回收有限公司负责清运、处置。 | 运行正常 |

- 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、建设项目环境影响评价情况

- 建设项目环境影响评价统计一览表

| 序号 | 建设项目 | 环境影响评价 | 环评批复及字号 | 项目建成 情况 | 项目自主 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改扩建30万吨/年合成氨装置项目 | 云南祥丰金麦化工有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目环境影响报告书 | 云南滇中新区环境保护局关于对《云南祥丰金麦化工有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目环境影响报告书》的批复 【滇中环复[2018]6号】 | 已建成投产 | 已验收 |
|  |  | 改扩建30万吨/年合成氨装置项目环境影响后评价报告 | - 关于对《改扩建30万吨/年合成氨装置项目环境影响后评价报告》的技术评估意见【昆环评估意见 滇中[2021]5号】 - 云南滇中新区生态环境局关于《改扩建30万吨/年合成氨装置项目环境影响后评价报告》备案的函 |  |  |
| 2 | 新建40t天然气锅炉项目 | 云南祥丰石化新建40t天然气锅炉项目环境影响报告表 | 安宁市环境保护局关于云南祥丰石化有限公司新建40t天然气锅炉项目环境影响报告表的批复 【安环保复[2019]25号】 | 已建成投产 | 已验收 |
| 3 | 30万吨合成氨装置配套氨储存及输送（运输）项目 | 云南祥丰石化30万吨合成氨装置配套氨储存及输送（运输）项目环境影响报告表 | 昆明市生态环境局安宁分局关于云南祥丰石化有限公司30万吨合成氨装置配套氨储存及输送（运输）项目环境影响报告表的批复 【安环保复[2019}27号】 | 已建成投产 | 已验收 |
| 4 | 改扩建30万吨/年合成氨配套天然气输送管道 | 云南祥丰石化改扩建30万吨/年合成氨配套天然气输送管道项目环境影响报告表 | 安宁市环境保护局关于云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨配套天然气输送管道项目环境影响报告表的批复 【安环保复[2019]93号】 | 已建成投产 | 已验收 |
| 5 | 新建9000KW余热蒸汽发电机组 | 云南祥丰石化新建9000KW余热蒸汽发电机组项目环境影响报告表 | 安宁市环境保护局关于云南祥丰石化有限公司新建9000KW余热蒸汽发电机组建设项目环境影响报告表的批复 【安环保复[2019]97号】 | 已建成投产 | 已验收 |
| 6 | 年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程） | 云南祥丰石化年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书 | 云南滇中新区生态环境局关于对《年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》的批复 【滇中生环复[2019]2号】 | 已建成投产 | 已验收 |

2、其他环境保护行政许可情况

环境保护行政许可情况一览表

| 序号 | 行政许可事项 | 行政许可证书名称 | 证书编号 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可 | 《排污许可证》 | 91530181MA6L2U5527001R | 2021年7月16日 |
| 2 | 辐射安全许可 | 《辐射安全许可证》 | 云环辐证[A0288] | 2020年9月16日 |

- 五、突发环境事件应急预案

- 我公司于2020年4月19日首次签署发布了《云南祥丰石化有限公司突发环境事件应急预案》，并于2020年4月22日到昆明市生态环境局安宁分局进行了备案，备案编号：ANYJ－530181－2020－254－L。

2021年3月1日，我公司组织对第一版的《云南祥丰石化有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，2021年3月15日委托专家进行评审后，进一步进行了修改完善，于2021年4月12日由公司主要负责人签署发布令发布实施，并于2021年4月30日到昆明市生态环境局安宁分局进行了备案，备案编号：ANYJ－530181－2021－339－H。

2022年7月16日，我公司对第二版《云南祥丰石化有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，2022年8月10日委托专家对预案修订稿进行审查后，根据专家意见进行了修改和完善，于2022年8月19日由公司主要负责人签署发布令发布实施，并于2022年11月2日到昆明市生态环境局安宁分局进行了备案，备案编号：ANYJ－530181－2021－339－H。

- 环保联系人及联系电话

联系人1：吴小俊，联系电话：13619643515，邮箱：961643910@qq.com；

联系人2：代荣军，联系电话：13577007238。

云南祥丰石化有限公司

二○二四年二月十八日